УТВЕРЖДЕН

решением Думы

Труновского муниципального округа

Ставропольского края

от  15 февраля 2022 г.  № 9

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2022 г.

Содержание

Содержание…………………………………………………………………2

Глава 1. Положение о территориальном планировании…………………4

Состав проекта……………………………………………………………...4

Термины и определения……………………………………………………7

Введение……………………………………………………………….......13

Статья 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа,                 их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон            с особыми условиями использования территорий……………………….........13

Статья 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения                 на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон         с особыми условиями использования территории…………………………….39

Статья 3. Параметры функциональных зон, а также сведения                       о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения,                      за исключением линейных объектов……………………………..…………….47

Глава 2. Материалы по обоснованию……………………………………50

Статья 4. Общие положения……………………………………………...50

Статья 5. Комплексный анализ современного состояния                           и использования территории Труновского муниципального округа………...56

Статья 6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Труновского муниципального округа…………………164

Статья 7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Труновского муниципального округа                         на комплексное развитие территорий………………………………………178

Статья 8. Изменение границ населенных пунктов Труновского муниципального округа………………………………………………………..274

Статья 9. Технико-экономические показатели генерального плана Труновского муниципального округа………………………………………275

Заключение………………………………………………………………285

Приложение 1 – перечень государственных программ, Федеральных целевых программ и национальных проектов Российской Федерации, использованных при выполнении научно-исследовательской работы             по разработке генерального плана Труновского муниципального округа  Ставропольского края………………………………………………………….289

Приложение 2 – перечень государственных программ Ставропольского края………………………………………………………………………………292

Приложение 3 – памятники культуры и истории регионального значения, расположенные на территории Труновского муниципального округа……………………………………………………………………………294

Приложение 4 – объекты археологического наследия, расположенные на территории Труновского муниципального округа………………………..296

Приложение 5 – градостроительные ограничения и режимы использования территории по функциональным зонам Труновского муниципального округа………………………………………………………..300

Приложение 6 – перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Труновского муниципального округа…………………..311

Глава 1. Положение о территориальном планировании

Состав проекта

| Обозначения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПЗ | Пояснительная записка |  |
| ПЗ – 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании |  |
| ПЗ – 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| ГЧ | Графическая часть |  |
| Положения о территориальном планировании |  |  |
| ГЧ – 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 2 | Карта функциональных зон Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 3 | Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог местного значения Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к областям газоснабжения и теплоснабжения Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к областям энергоснабжения и связи Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения относящихся к области водоснабжения и водоотведения Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к областям образования, здравоохранения, туризма, культуры, физической культуры, спорта и культовых объектов Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, относящихся к областям промышленности и сельского хозяйства Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 9 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в части населённых пунктов с. Донское, х. Невдахин | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 10 | Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения в части населённых пунктов с. Донское, х. Невдахин | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 11 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в части населённого пункта с. Новая Кугульта | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 12 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в части населённого пункта с. Подлесное | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 13 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в части населённых пунктов с. Безопасное, х. Эммануэлевский | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 14 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в части населённых пунктов п. им. Кирова, п. Нижняя Терновка, п. Новотерновский, п. Правоегорлыкский, п. Сухой Лог | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 15 | Карта функциональных зон и планируемого размещения объектов местного значения в части населённых пунктов с. Труновское, с. Ключевское, х. Кофанов | М 1: 10 000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| ГЧ – 16 | Карта современного использования и планировочной организации территории Труновского муниципального округа (опорный план) | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 17 | Карта современного использования территории (опорный план) в части населённых пунктов с. Донское, х. Невдахин | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 18 | Карта современного использования территории (опорный план) в части населённого пункта с. Новая Кугульта | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 19 | Карта современного использования территории (опорный план) в части населённого пункта с. Подлесное | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 20 | Карта современного использования территории (опорный план) в части населённых пунктов с. Безопасное, х. Эммануэлевский | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 21 | Карта современного использования территории (опорный план) в части населённых пунктов п. им. Кирова, п. Нижняя Терновка, п. Новотерновский, п. Правоегорлыкский, п. Сухой Лог | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 22 | Карта современного использования территории (опорный план) в части населённых пунктов с. Труновское, с. Ключевское, х. Кофанов | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 23 | Карта зон с особыми условиями использования территории Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 24 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённых пунктов с. Донское, х. Невдахин | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 25 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённого пункта с. Новая Кугульта | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 26 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённого пункта с. Подлесное | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 27 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённых пунктов с. Безопасное, х. Эммануэлевский | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 28 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённых пунктов п. им. Кирова, п. Нижняя Терновка, п. Новотерновский, п. Правоегорлыкский, п. Сухой Лог | М 1: 5 000 |
| ГЧ – 29 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённых пунктов с. Труновское, с. Ключевское, х. Кофанов | М 1: 10 000 |
| ГЧ – 30 | Карта территорий объектов культурного наследия Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 31 | Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 32 | Карта территорий Труновского муниципального округа, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 33 | Карта результатов комплексной оценки территории Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 34 | Структурная модель (карта) градостроительного и пространственного развития территории Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |
| ГЧ – 35 | Карта границ земель лесного фонда Труновского муниципального округа | М 1: 50 000 |

Термины и определения

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины                    с соответствующими определениями.

Агломерация (городская) – совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения более 500 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями.

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов                          и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Воспроизводство населения – процесс непрерывного возобновления и смены людских поколений в результате естественного движения населения.

Город – населенный пункт с числом жителей не менее 12 тысяч человек, 85% из которых составляют рабочие, служащие и члены их семей.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных населенных пунктов, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Естественное движение населения – совокупность процессов рождаемости и смертности, приводящих к приросту (убыли) населения,                  и обеспечивающих непрерывное возобновление и смену людских поколений.

Земельные ресурсы – земли, которые используются или могут быть использованы в отраслях народного хозяйства.

Земельные угодья – земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей                         и отличающиеся по природно-историческим признакам.

Землепользователь – предприятие, учреждение, организация, гражданин, которым в установленном порядке предоставлен в пользование земельный участок.

Земли общего пользования – земли населенных пунктов, используемые под площади, улицы, проезды и для удовлетворения бытовых потребностей населения.

Земля – важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого                           и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии                   с законодательством Российской Федерации.

Инвестор – лицо или организация (в том числе компания, государство    и т.д.), размещающие капитал, с целью последующего получения прибыли (инвестиции).

Индустриальный парк – специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

Инженерно-геологическое районирование – последовательное деление территории на соподчиненные части (единицы), характеризующиеся высокой степенью однородности по инженерно-геологическим условиям, в некоторых случаях с последующей классификацией выделенных единиц.

Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.

Категория земель – часть единого государственного земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим.

Концепция – определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освещения. В научной деятельности – ведущий замысел, основной конструктивный принцип.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, муниципальный округ, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный округ – несколько объединенных общей территорией населенных пунктов (за исключением случая, предусмотренного Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),                      не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий                      в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, населенных пунктов, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи             23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению             на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, муниципального округа определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи                  14 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению              на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное                     и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Опорный каркас расселения – сеть наиболее значительных населенных пунктов определенной территории и соединяющих их транспортных коммуникаций.

Охрана земель – комплекс организационно-хозяйственных агрономических, технических, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями.

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары.

Планировочная структура территории – модель взаимного размещения и пространственных взаимосвязей хозяйственных объектов и важнейших элементов природного ландшафта на различных этапах их хозяйственного освоения.

«Полюса» роста – компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли экономики, которые порождают цепную реакцию возникновения и роста экономических центров на определенной территории. Под полюсом роста часто понимается набор отраслей, а под центром роста – географическая интерпретация полюса, т.е. конкретный центр, город.

Рациональное использование земель – обеспечение всеми землепользователями в процессе производства максимального эффекта                 в осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель                    и оптимального взаимодействия с природными факторами.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема),               в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Схема территориального планирования (СТП) – основной документ территориального планирования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Территориальное планирование – планирование развития территорий,   в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц                    и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

Улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие            в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Урбанизация – процесс увеличения числа городов, роста численности городского населения, повышения роли городов в жизни страны (региона)             и распространение городского образа жизни.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа, муниципального округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Введение

Проект генерального плана Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее по тексту также – проект генерального плана, проект, генеральный план) выполнен согласно муниципальному контракту   № 22/05 на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка системы (комплекта) градостроительной документации Труновского муниципального округа Ставропольского края в составе: местных нормативов градостроительного проектирования, генерального плана, правил землепользования и застройки».

Проект генерального плана разработан в соответствии                                с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы стратегического и территориального планирования федерального, краевого               и местного уровней.

При подготовке проекта генерального плана Труновского муниципального округа Ставропольского края учтены и определены:

социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования;

решения проблем градостроительного развития, выявленные                         на территории муниципального образования;

основные направления и параметры пространственного развития муниципального образования, обеспечивающие создание инструмента управления развитием территории, на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти;

прогноз размещения инвестиционных объектов, относящихся                        к приоритетным направлениям развития экономики муниципального образования.

Проект генерального плана выполнен на основе топографических съемок М 1:5000 и натурного обследования территории, с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе ГИС «MapInfo Professional 15». Содержит графические материалы в векторном виде                     с семантическим описанием.

Основная цель генерального плана Труновского муниципального округа Ставропольского края – определение назначения территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее - Труновский муниципальный округ), исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и градостроительных факторов для обеспечения устойчивого развития его территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан Труновского муниципального округа и их объединений, а также определение тенденций  и перспектив развития территории округа.

В проекте генерального плана Труновского муниципального округа приняты следующие проектные периоды:

исходный год подготовки генерального плана – 2021 год;

первая очередь реализации генерального плана – до 2031 года;

расчетный срок реализации генерального плана – до 2041 года.

Основные задачи работы:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с законодательством;

решение наиболее острых проблем пространственного                                    и градостроительного развития Труновского муниципального округа;

создание комфортных условий для жизнедеятельности населения                и благоприятного бизнес-климата;

обеспечения учета интересов граждан и их объединений в пределах территории Труновского муниципального округа;

определение резервных территорий, в целях территориального развития, а также в целях организации инвестиционных площадок для различного хозяйственного использования;

выполнение прикладных научных исследований, обосновывающих предлагаемые градостроительные решения на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития                           и прогнозируемых ограничений;

создание градостроительных условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Труновского муниципального округа;

создание условий для устойчивого развития территории Труновского муниципального округа, путем разработки его перспективной пространственной структуры, имеющей целью определение основных направлений рационального и взаимоувязанного размещения в пределах Труновского муниципального округа промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе ожидаемого перспективного развития                         и функционального зонирования территории;

обоснование размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий органами местного самоуправления;

определение размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

установление границ населенных пунктов, входящих в состав Труновского муниципального округа;

прогноз перспективной численности населения Труновского муниципального округа;

разработка предложений по развитию транспортных связей, энергоснабжению, газо- и теплоснабжению, водоснабжению                                    и водоотведению для Труновского муниципального округа;

разработка предложений по охране окружающей природной среды          и улучшению санитарно-гигиенических условий;

обоснование границ, задач и очередности градостроительного планирования;

выработка соответствующих рекомендаций для внедрения новых «чистых» технологий в энергетике и производстве, резкого ограничения вредных выбросов, а также по другим вопросам экоустойчивого строительства;

обеспечение устойчивого поэтапного развития сельской среды, упорядочение застройки, оптимизация использования сельских территорий                       и повышение уровня экологической безопасности;

сохранение природных ландшафтов и использование их в организации отдыха, развитие сфер туристической направленности;

выявление современных проблем пространственного                                и градостроительного развития на основе ретроспективного анализа социально-экономической и градостроительной ситуации на территории Труновского муниципального округа;

разработка оптимальной транспортной сети с учётом современного           и прогнозируемого уровня развития;

изменение границ населенных пунктов, входящих в состав Труновского муниципального округа (при необходимости);

привлечение жителей Труновского муниципального округа                      к градостроительному проектированию на основе применения технологий «соучаствующего проектирования» для обеспечения публичности                           и открытости градостроительных решений;

организационное и проектное обеспечение подготовки и утверждения проекта генерального плана Труновского муниципального округа.

# Статья 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

### Таблица 1

### Объекты образования

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Создание учебно-делового центра развития малого предпринимательства | Определяется проектом | с. Донское | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Строительство дошкольного образовательного учреждения | 100 мест | с. Донское | Первая очередь (2021) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Новая Кугульта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Реконструкция МКДОУ д/с №4 «Калинка» | Определяется проектом | с. Новая Кугульта | Первая очередь | Р | Нет |

### Таблица 2

### Объекты культуры

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Реконструкция Дома культуры | Определяется проектом | с. Донское | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Создание Центра привлечения талантливой молодежи | Определяется проектом | с. Донское | Первая очередь | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство Клуба участка № 4 СХП ТОО им.М.Горького | Определяется проектом | с. Безопасное | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Строительство Клуба участка № 4 СПК «Колхоз им.Ворошилова» | Определяется проектом | с. Безопасное | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Строительства Клуба | Определяется проектом | х.Эммануэлевский | Первая очередь | П | Нет |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство новых помещений сельского Дома культуры | Определяется проектом | п. им. Кирова | Первая очередь | Р | Нет |

### Таблица 3

### Объекты физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Реконструкция стадиона | S – 28409 м2, Две трибуны на 1500 чел., Синтетическое футбольное поле 103х60 м. Административное здание с раздевалками, душевыми, беговая дорожка 400 метров с покрытием, комплексная площадка для игровых видов спорта 20х40м., мини-футбольное поле с синтетическим покрытием 24х45 м., спортивная площадка по выполнению нормативов ГТО, сектора для прыжков, метаний, мачты освещения, туалеты для зрителей, ограждение. | с. Донское | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Строительство плавательного бассейна | S – 7403+/- 30 м2 Здание 2 этажа, размер 29х39м, высота 10 м. Размер основной ванны 11х25м. 4 дорожки. Ванна для детей 10х6м. Пропускная способность бассейна 48 человек. | с. Донское, ул. Комарова 3в. | Первая очередь (2023) | П | Нет |
|  |  | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса | S –37х88м.Спортивный зал 24х42м., трибуны на 175 чел. | с. Донское | Расчетный срок (2033) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с. Донское, МКОУ ООШ №6 ул.Пролетарская 93а/1 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с. Донское, МБОУ Гимназия №7, пер.Донской 38. | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с. Донское, МКУ ДО ДЮСШ ул.Комарова 6а | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство спортивного ядра | 500 мест | с.Безопасное, ул.Ленина 108 | Первая очередь (2029) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с. Безопасное МКОУ СОШ № 3, ул.Комарова 3а | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство спортивного ядра | 500 мест | п. им.Кирова, ул.Молодежная | Первая очередь (2031) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | п. им.Кирова. МКОУ СОШ № 4 ул.Школьная 28 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Новая Кугульта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с. Новая Кугульта ул.Гагарина 20 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Подлесном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с. Подлесное ул.Садовая 18а | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами социальной инфраструктуры | Строительство спортивного ядра | 500 мест | с.Труновское, ул.Кузнечная 1г | Первая очередь (2027) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с.Труновское, МКОУ СОШ № 2 ул.Ленина 11 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с.Труновское, МКОУ ООШ № 8, ул.Лермонтова 137 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |
|  |  | Строительство комплексной спортивной площадки в общеобразовательном учреждении | S – 20х40 м. | с.Труновское, МКОУ ООШ № 9, ул.Ленина 130 | Первая очередь (2024-2031) | П | Нет |

## Таблица 4

## Объекты транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Реконструкция автомобильной дороги Объездная села Труновское с ориентирами от трассы Донское – Кирова до трассы Труновское - Ключевское | Протяженность – 2,953 км | Труновский муниципальный округ | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги п.им. Кирова – п.Сухой Лог | Протяженность – 7,6 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги с. Труновское – Новая Кугульта | Протяженность – 12,11 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги п.им. Кирова – п.Правоегорлыкский с выходом на с.Добровольное Ипатовского городского округа | Протяженность – 16 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги с.Безопасное – с.Подлесное с выходом на автодорогу Ипатово -Тахта Ипатовского городского округа | Протяженность – 20 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция подъезда к селу Новая Кугульта, от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6+690 - км 7+570» | Протяженность – 0,88 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги с.Труновское – с. Безопасное | Протяженность – 17,5 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги «Труновское - Ключевское» на участке км 6+170 - км 0+000» | Протяженность – 6,17 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0+070 - км 3+020» | Протяженность – 2,95 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги автомобильной дороги по ул.Крестьянская на участке км 3+020 - км 4+380» | Протяженность – 1,36 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги Рябухин - Безопасное | Определяется проектом | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к селу М. Кугульта | Определяется проектом | Труновский муниципальный округ | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Реконструкция автодороги местного значения | Протяженность – 1,19 км | с. Донское, ул.Московская | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения на участке км 0+000 - км 4+982» | Протяженность – 4,982 км | с. Донское, ул.Ленина | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения на участке км 0+000 - км 1+236» | Протяженность – 1,236 км | с. Донское, пер.Школьный | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения на участке км 0+000 - км 0+390» | Протяженность – 0,39 км | с. Донское, ул.Московская | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения на участке км 0+000 – км 0+434» | Протяженность – 0,434 км | с. Донское, ул.Репина | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Мира | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Гагарина | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Кавказская | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Комсомольская | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Красная | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Советская | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Пролетарская | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Высоцкого | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Мостовая | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Горького | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Валькова | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Кольцевая | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Лесная | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Громакова | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Победы | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Подгорная | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Садовая | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Строителей | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Павлова | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Тимирязева | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Юбилейная | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Вавилова | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Ломоносова | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Матросова | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Октябрьская | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Первомайская | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Партизанская | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Южный | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Свободный | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Северная | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Светлая | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Рабочий | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Дружбы | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Советский | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Луговая | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Нагорная | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Лермонтова | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Невдахина | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Новоселов | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Пушкина | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Ставропольская | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Трунова | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Суворова | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Хоперская | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Асеева | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Донской | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Л.Толстого | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Транспортная | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пр.Дзержинского | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Титова | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Атаманский | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Королева | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Ворошилова | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | х. Невдахин, ул.Молодежная | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Шестакова | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Узкий | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Черкасский | Расчетный срок (2037) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Совхозный | Расчетный срок (2037) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Дорожный | Расчетный срок (2037) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Казачий | Расчетный срок (2037) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Малоштанова | Расчетный срок (2037) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Песочный | Расчетный срок (2038) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Мелиораторов | Расчетный срок (2038) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Новый | Расчетный срок (2038) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Больничный | Расчетный срок (2038) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Пионерский | Расчетный срок (2038) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Автомобилистов | Расчетный срок (2038) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, пер.Правоегорлыкский | Расчетный срок (2039) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Восточная | Расчетный срок (2039) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Глинная | Расчетный срок (2039) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Западная | Расчетный срок (2039) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Зеленая | Расчетный срок (2039) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Кооперативная | Расчетный срок (2039) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Заводская | Расчетный срок (2040) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Заречная | Расчетный срок (2040) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Индустриальная | Расчетный срок (2040) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Калинина | Расчетный срок (2040) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Комарова | Расчетный срок (2040) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Донское, ул.Коммунистическая | Расчетный срок (2040) | Р | Нет |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Реконструкция моста через реку Терновка | Определяется проектом | с. Безопасное | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул. 60 лет Октября | Первая очередь (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Партизанская | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер. Степной | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер.Молодежный | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Комсомольская | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Колхозная | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Ипатова | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер. М. Горький | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Верхняя | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Комарова | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Садовая | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Ленина | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Трунова | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер.Егорлыкский | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер.Курганный | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Артезианская | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер. Почтовый | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер.Спортивный | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, пер. Северный | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Калинина | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Промышленная | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Шпака | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Лермонтова | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Октябрьская | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Парковая | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Молодежная | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Гагарина | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Ташлянская | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Ставропольская | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Пролетарская | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.30 лет Победы | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Новая | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Егорлыкская | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Апанасенко | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Красноармейская | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Южная | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Ленина | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Садовая | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.50 лет Октября | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п.Новотерновский, ул. Зои Космодемьянской | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п.Новотерновский, ул.Пушкина | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Пушкина | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул. Шоссейная | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Спортивная | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Молодежная | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Комарова | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. Нижняя Терновка, ул.Луговая | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Кирова | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, Проезд к школе | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.60 лет Октября | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.40 лет Победы | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. Нижняя Терновка, ул.Мира | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. Сухой Лог, ул.50 лет Октября | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Объездная | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Звездная | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Кооперативная | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
| Территориальное управление в селе Новая Кугульта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Реконструкция автодороги местного значения | Протяженность – 890 м | с. Новая Кугульта, ул.Трунова | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Протяженность – 1700 м | с. Новая Кугульта, ул.Садовая | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
| Территориальное управление в селе Подлесном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Октябрьская | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Проезд мех.ток – подстанция, ул.Садовая | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Проезд мех.ток – подстанция, ул.Гагарина | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Проезд мех.ток – подстанция, ул.Южная | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Проезд мех.ток – подстанция, ул.Молодежная | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Пушкина | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Зеленая | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Первомайская | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Гагарина | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Южная | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Трунова | Первая очередь (2027) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Молодежная | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Пинчукова | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Садовая | Первая очередь (2029) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Подлесное, ул.Комарова | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры | Размещение объектов придорожного сервиса на участке автомобильной дороги Изобильное – Кирова | Определяется проектом | Территориальное управление в селе Труновском, к.у. 26:05:051301 | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Протяженность – 1,68 км | с. Труновское, по ул.Гагарина (от ул. Партизанская) | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Протяженность – 1,19 км | с. Труновское, по ул. Ленина (от ул. Чкалова) | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Протяженность – 0,1 км | с. Труновское, по ул.Партизанская (от ул.Гагарина) | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, по пер.Комсомольский (от ул.Гагарина) | Первая очередь (2022) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Лермонтова | Первая очередь (2023) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Мельничная | Первая очередь (2024) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер.Школьный | Первая очередь (2025) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Северная | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Пионерская | Первая очередь (2026) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Гагарина | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Мира | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Партизанская | Первая очередь (2028) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер. Пушкина | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер.Фурманова | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Ленина | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Зольская | Первая очередь (2030) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер.Пограничный | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер. Садовый | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер.Строительный | Первая очередь (2031) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер.Учительский | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пер. Славный | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Пролетарская | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Кооперативная | Расчетный срок (2032) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пл.Трунова | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, пл.Свободы | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Флотская | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Колхозная | Расчетный срок (2033) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Кузнечная | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Майская | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.40 лет Победы | Расчетный срок (2034) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Терновская | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Подъезд к МТФ | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Подъезд к мехтоку с.Труновского | Расчетный срок (2035) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | Подъезд к маслозаводу от а/д Труновское – поселок им.Кирова | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция автодороги местного значения | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Рабочая | Расчетный срок (2036) | Р | Нет |

## Таблица 5

## Объекты водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры | Реконструкция водовода п.Новотерновский - п. Кирова | Диаметр – 225 мм; Протяженность – 4900 м | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | Реконструкция водовода п.Новотерновский - п. Кирова | Диаметр – 160 мм; Протяженность – 2350 м | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | Реконструкция водовода п.Правоегорлыкский - п.Новотерновский | Диаметр – 225 мм; Протяженность – 7800 м | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | Реконструкция водовода Мех.ток - п.Нижняя Терновка | Диаметр – 160 мм; Протяженность – 2400 м | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры | Строительство разводящих водопроводных сетей | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 250 м | с. Донское по ул.Владимира Костыша | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Строительство разводящих водопроводных сетей | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 1550 м | с. Донское по ул.Павлова | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Строительство разводящих водопроводных сетей | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 350 м | с. Донское, ул.Ставропольская от № 37 до пер.Дорожный № 38 | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 260 м | с. Донское, по пер.Казачий от № 2 до № 16 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 205 м | с. Донское, по пер.Черкасский от № 1 до № 15 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения | Диаметр – 200 мм Протяженность – 600 м | с. Донское, ул.Владимира Костыша | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения | Диаметр – 150 мм Протяженность – 1600 м | с. Донское, ул.Валькова | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения | Диаметр – 200 мм Протяженность – 700 м | с. Донское, пер.Донской | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения | Диаметр – 200 мм Протяженность – 1650 м | с. Донское, пер.Советский | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения | Диаметр – 200 мм Протяженность – 1500 м | с. Донское, пер.Свободный | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения | Диаметр – 200 мм Протяженность – 750 м | с. Донское, пер.Рабочий | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Реконструкция участка сети водоотведения | Диаметр – 200 мм Протяженность – 150 м | с. Донское ул.Коммунальная от № 9 до № 15 | Первая очередь | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 1850 м | с. Безопасное, по улице Апанасенко от № 2 до № 77 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 1330 м | с. Безопасное, по улице Верхняя от № 90 до переулка Молодёжный № 9/1 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 300 м | с. Безопасное, по улице Колхозная от № 4 до № 34 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 1770 м | с. Безопасное, по улице Комсомольская от № 2 до № 84 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 510 м | с. Безопасное, по улице Молодёжная от № 2 до № 24 | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 910 м | с. Безопасное, по улице Промышленная от № 1 до № 72 и от № 3 до № 18а | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 740 м | с. Безопасное, по улице Садовая от № 35 до № 59 | Первая очередь | Р | Нет |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры | Реконструкция водовода н/с №4 п. Кирова – РЧВ п. Сухой Лог | Диаметр – 160 мм; Протяженность – 6700 м | Территориальное управление в п. им.Кирова | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | Реконструкция водовода РЧВ п. Сухой Лог - ул. Гагарина | Диаметр – 160 мм; Протяженность – 1220 м | Территориальное управление в п. им.Кирова | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 850 м | п. им. Кирова, ул. 60 лет Октября | Первая очередь | Р | Нет |
|  |  | Реконструкция водопроводной сети | Диаметр – 110 мм; Протяженность – 220 м | п. им. Кирова, ул.Новая | Первая очередь | Р | Нет |

## Таблица 6

## Объекты местного значения отраслей экономики

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами экономики | реконструкция комплекса по откорму молодняка | 5000 голов | Территориальное управление в селе Безопасном, СПК «Колхоз им.Горького» | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами экономики | строительство овцегородка | Определяется проектом | Территориальное управление в селе Труновском | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство кролиководческих ферм | Определяется проектом | х. Кофанов | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство кролиководческих ферм | Определяется проектом | с.Ключевское | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство звероферм (норка и нутрия) | Определяется проектом | Территориальное управление в селе Труновском | Первая очередь | П | Определяется проектом |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами экономики | реконструкция свинокомплекса | 50000 голов | п. им.Кирова, ЗАО «Совхоз имени Кирова» | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | строительство кролиководческих ферм | Определяется проектом | п. им. Кирова | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство пчеловодных ферм | Определяется проектом | п. им. Кирова | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство мясоперерабатывающего комплекса | мясокомбинат, хладобойня, холодильник на 10 тонн в сутки | п. им.Кирова, ЗАО «Совхоз имени Кирова» | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | строительство цеха первичной переработки молока | 30 тонн в сутки | п. им.Кирова, ЗАО «Совхоз имени Кирова» | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
| Территориальное управление в селе Новая Кугульта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами экономики | строительство пчеловодных ферм | Определяется проектом | с. Новая Кугульта | Первая очередь | П | Определяется проектом |
| Территориальное управление в селе Подлесном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами экономики | реконструкция комплекса по откорму крупного рогатого скота | 10000 голов | с. Подлесное, в СПК «Колхоз имени Ворошилова» | Первая очередь | Р | Определяется проектом |
|  |  | строительство кролиководческих ферм | Определяется проектом | с. Подлесное | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство пчеловодных ферм | Определяется проектом | с. Новая Кугульта | Первая очередь | П | Определяется проектом |
|  |  | строительство звероферм (норка и нутрия) | Определяется проектом | с. Подлесное | Первая очередь | П | Определяется проектом |

## Таблица 7

## Объекты благоустройства

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в селе Донском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами благоустройства | Размещение общественного стационарного отапливаемого туалета с дополнительным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями | Определяется проектом | с. Донское, ул.Солнечная, д.4 | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Детская площадка | Определяется проектом | х. Самбуров, ул.Крестьянская, д.65 | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Детская площадка | Определяется проектом | с. Донское, ул.Тимирязева, д.3 | Первая очередь | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Безопасном |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами благоустройства | Благоустройство объекта культурного наследия «Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и воинов, погибших в годы Великой отечественной войны» | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Ленина | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Благоустройство парка | Определяется проектом | с. Безопасное, ул.Парковая | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Детская площадка | Определяется проектом | с. Безопасное, центр села | Первая очередь | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами благоустройства | Реконструкция памятника (стелы) воинам, погибшим в годы ВОВ | Определяется проектом | с. Труновское, ул.Ленина, 4В | Первая очередь | Р | Нет |
| Территориальное управление в п. им. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами благоустройства | Детская площадка | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул.Южная | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Детская площадка | Определяется проектом | п. им. Кирова, ул. Новая | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Детская площадка | Определяется проектом | п. Правоегорлыкский, ул.Советская | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Детская площадка | Определяется проектом | п. Нижняя Терновка, ул.Луговая | Первая очередь | П | Нет |
|  |  | Благоустройство территории | Определяется проектом | п. им. Кирова, центр | Первая очередь | П | Нет |
| Территориальное управление в селе Новая Кугульта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение объектами благоустройства | Благоустройство территории филиала МКОУ СОШ №5 | Определяется проектом | с. Новая Кугульта, ул.Ленина, д.2 | Первая очередь | П | Нет |

## Таблица 8

## Размещение объектов специального назначения местного значения

| № п/п | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р – реконструкция | ЗОУИТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в селе Труновском |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение специальными объектами | Строительство пожарного депо | Определяется проектом | с. Труновское | Первая очередь | П | Определяется проектом |

# Статья 2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории

## Таблица 9

## Объекты регионального значения в области газоснабжения

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602040603 | Организация газоснабжения | Распределительный газопровод низкого давления | СТ 108 протяженность – 100 м | с.Донское, по ул.Титова | Первая очередь | П | ОЗ- 10 м | СТП Ставропольского края |
|  | 602040603 |  | Распределительный газопровод низкого давления | ПЭ 110, протяженность – 80 м | с.Донское, от ул. Садовой до ул.Ворошилова | Первая очередь | П | ОЗ- 10 м | СТП Ставропольского края |

## Таблица 10

## Объекты регионального значения в области электроснабжения

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602040118 | Объект генерации электрической энергии | Медвеженская ВЭС | Ветровая электростанция мощностью до 60 МВт | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | СТП Ставропольского края |
|  | 602040213 | Объект по преобразованю электрической энергии | ПС 110 кВ Соленоозерская | Электрическая подстанция 110 кВ, с силовыми трансформаторами мощностью 1 Т - 63 МВА | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | СТП Ставропольского края |
|  | 602040307 | Объект по передачи электрической энергии | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Баклановская с отпайкой на ПС 110 кВ Соленоозерская | Воздушная линия электропередачи 110 кВ с сечением провода 120 мм2, протяженностью 4 км | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | СТП Ставропольского края |
|  | 602040118 | Объект генерации электрической энергии | Труновская ВЭС | Ветряная электростанция мощностью до 100 МВт | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040307 | Объект по преобразованию электрической энергии | ПС 110 кВ Озёрская | Электрическая подстанция 110 кВ | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040307 | Объект по передаче электрической энергии (1 вариант технологического присоединения Труновской ВЭС) | ВЛ 110 кВ Безопасная – НПС-5 с отпайкой (заходами) на Труновскую ВЭС | Воздушная линия электропередачи 110 кВ с сечением провода 185 мм2, протяженностью 8 км | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, Изобильненский городской округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040307 | Объект по передаче электрической энергии (2 вариант технологического присоединения Труновской ВЭС) | ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская с отпайкой (заходами) на Труновскую ВЭС | Воздушная линия электропередачи 110 кВ с сечением провода 185 мм2, протяженностью 15 км | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, Изобильненский городской округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040307 | Объект по передаче электрической энергии (3 вариант технологического присоединения Труновской ВЭС) | ВЛ 110 кВ Труновская ВЭС – НПС-5 | Воздушная линия электропередачи 110 кВ с сечением провода 185 мм2, протяженностью 11 км | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, Изобильненский городской округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040118 | Объект генерации электрической энергии | Беляевская ВЭС | Ветряная электростанция мощностью до 100 МВт | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040307 | Объект по преобразованию электрической энергии | ПС 110 кВ Хуторская | Электрическая подстанция 110 кВ | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |
|  | 602040307 | Объект по передаче электрической энергии | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская с отпайкой (заходами) на Беляевскую ВЭС | Воздушная линия электропередачи 110 кВ с сечением провода 120 мм2, протяженностью 5 км | Ставропольский край, Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | Инициатива АО «НоваВинд» |

## Таблица 11

## Объекты регионального значения в области водоснабжения

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602041202 | Организация водоснабжения | Реконструкция участка существующей водопроводной сети | Д=63 мм, протяженность – 110 м | с.Труновское, по пл.Трунова от № 11 до № 1 | Первая очередь (2020-2023) | Р | Нет | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |
|  | 602041202 | Организация водоснабжения | Реконструкция участка существующей водопроводной сети | Д=63 мм, протяженность – 100 м | с.Труновское, по ул.Ленина от № 21 до № 19 | Первая очередь (2020-2023) | Р | Нет | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |
|  | 602041202 | Организация водоснабжения | Реконструкция участка существующей водопроводной сети | Д=110 мм, протяженность – 140 м | с.Труновское, по ул.Партизанская от № 59 до № 69 | Первая очередь (2020-2023) | Р | Нет | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |
|  | 602041202 | Организация водоснабжения | Реконструкция участка существующей водопроводной сети | Д=110 мм, протяженность – 200 м | с.Труновское, по пер. Дружный от ул.Терновской до № 8 | Первая очередь (2020-2023) | Р | Нет | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |
|  | 602041202 | Организация водоснабжения | Реконструкция участка существующей водопроводной сети | Д=63 мм, протяженность – 160 м | с.Труновское, по пер.Учительский от № 9 до № 11 | Первая очередь (2020-2023) | Р | Нет | Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» |

## Таблица 12

## Объекты транспорта, путей сообщения, в том числе объекты их обслуживания

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602030302 | Организация безопасности дорожного движения | Строительство подъезда к п.Правоегорлыкский от автомобильной дороги Ипатово - Золотаревка – Добровольное | IV техническая категория, 2 полосы | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Нет | СТП Ставропольского края |
|  | 602050601 | Организация безопасности дорожного движения | Устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, км 19+250 - км 24+250 | Протяженность участка освещения автодороги - 5,29 км | с. Донское | Первая очередь | П | Нет | СТП Ставропольского края |
|  | 602030302 | Организация безопасности дорожного движения | Реконструкция автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, км 35+580 - км 46+220 (второй, третий этапы строительства) | Протяженность – 6,599,51 м | с. Труновское, п. им. Кирова | Первая очередь | Р | Нет | СТП Ставропольского края |
|  | 602030302 | Организация безопасности дорожного движения | Реконструкция автомобильной дороги Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края), в том числе: км 242+500 – км 245+500; км 245+890 – км 248+890; км 248+890 – км 252+890. | Всего – 9,6216 км | с. Безопасное | Первая очередь | Р | Нет | Стратегия развития сети автомобильных дорог и транспортного комплекса Ставропольского края (2009-2030 годы) |

## Таблица 13

## Объекты регионального значения в области сельского хозяйства и АПК

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602020201 | Организация производства и переработки продукции растениеводства Организация производства и переработки продукции животноводства | Закладка сада для промышленного производства плодов | Определяется проектом | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | СТП Ставропольского края |
|  | 602020202 |  | Строительство инновационного индустриального животноводческого комплекса по производству молока | В соответствии с проектной документацией на 4000 голов дойного стада | с. Безопасное | Первая очередь | П | СЗЗ – 1000 м | СТП Ставропольского края |
|  | 602020202 |  | Строительство хранилища для фруктов с цехом сортировки и упаковки | на 10000 тонн Инициатор инвестиционного проекта Агропромышленный комплекс ООО «Сады Ставрополья» В настоящее время ведутся работы по вводу в эксплуатацию первой очереди хранилища на 6000 тонн | с. Донское | Первая очередь | С | Определяется проектом | СТП Ставропольского края |

## Таблица 14

## Объекты специального назначения регионального значения

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 602020402 | Обеспечение роста показателей экологической обстановки | Полигон по захоронению твердых коммунальных отходов с линией сортировки и предприятием по переработке вторсырья – Межмуниципальный зональный центр «Донской» | Мощность до 140 тыс. тонн в год | Труновский муниципальный округ – 7,5 км от с.Донского по направлению к г. Изобильному | Первая очередь | П | СЗЗ – не менее 1000 м | СТП Ставропольского края |
|  | 602020405 |  | Несанкционированная свалка | Объем размещенных отходов 40600 куб.м; Масса размещенных отходов 10150 тонн | с.Труновское, СЗ 1 км | Первая очередь | Л | СЗЗ – 500 м |  |
|  | 602020405 |  | Несанкционированная свалка | Объем размещенных отходов 17076 куб.м; Масса размещенных отходов 4269 тонн | с. Подлесное, СВ 1,5 км | Первая очередь | Л | СЗЗ – 500 м |  |
|  | 602020405 |  | Несанкционированная свалка | Объем размещенных отходов 10800 куб.м; Масса размещенных отходов 2860 тонн | Труновский муниципальный округ, 1 км с. Новая Кугульта, В Координаты 45.662785,42.142835 | Первая очередь | Л | СЗЗ – 500 м |  |
|  | 602020405 |  | Несанкционированная свалка | Объем размещенных отходов 123964 куб.м; Масса размещенных отходов 23098 тонн | Труновский муниципальный округ, 1 км от пос.им. Кирова, Ю Координаты 45.662785,42.142835 | Первая очередь | Л | СЗЗ – 500 м |  |
|  | 602020405 |  | Несанкционированная свалка | Объем размещенных отходов 51626 куб.м; Масса размещенных отходов 15170 тонн | с. Безопасное, 1 км, В Координаты 45.639349,41.962402 | Первая очередь | Л | СЗЗ – 500 м |  |
|  | 602020405 |  | Несанкционированная свалка | Объем размещенных отходов 1602 куб.м; Масса размещенных отходов 400 тонн | с. Донское СЗ 1,5 км Координаты 45.445500,41.946959 | Первая очередь | Л | СЗЗ – 500 м |  |

## Таблица 15

## Иные объекты

| № п/п | Код объекта/ справочник | Назначение объекта | Наименование | Характеристики | Местоположение | Срок реализации | Статус объекта П – планируемый к размещению Р - реконструкция | ЗОУИТ | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 704010300 | Обеспечение инвестиционной привлекательности территории | Региональный индустриальный парк на территории Труновского муниципального округа | Площадь индустриального парка 318,3 га. Направления специализации: - пищевая и перерабатывающая промышленность; - производство и переработка сельскохозяйственной продукции | Труновский муниципальный округ | Первая очередь | П | Определяется проектом | СТП Ставропольского края |

Статья 3. Параметры функциональных зон, а также сведения                    о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения,                               за исключением линейных объектов

1. Общая площадь территории Труновского муниципального округа составляет 1686 км2. На территории муниципального округа настоящим проектом генерального плана выделяются следующие функциональные зоны:

жилые зоны;

общественно-деловые зоны;

производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры;

сельскохозяйственного назначения;

рекреационного использования;

специального назначения.

Кроме того, на территории Труновского муниципального округа выделяются земли лесного фонда, водного фонда. Распределение общей площади территории округа по функциональным зонам представлено ниже.

1) Жилые зоны.

Жилая зона Труновского муниципального округа представлена зоной застройки индивидуальными жилыми домами и зоной малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей, включая мансардный).

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Площадь жилой зоны составляет 3877 га. На территории жилой зоны Труновского муниципального округа не планируется реализация объектов федерального значения. При реализации жилищного строительства настоящего проекта Генерального плана муниципального округа предполагается создание всех необходимых элементов социальной                    и инженерной инфраструктуры для обеспечения нужд населения                           в планируемых зонах жилой застройки.

Объекты местного значения, предусмотренные к размещению в жилой зоне Труновского муниципального округа, представлены в статье                          1 настоящего положения.

2) Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона индивидуального жилищного строительства самая большая. Общая площадь составляет 3856 га. Максимальная этажность 3 этажа. Объекты регионального, федерального значения не предусмотрены. Объекты местного значения указаны в п. 1-5 статьи 1 настоящего тома.

3). Зона застройки малоэтажными жилыми домами. Общая площадь зоны – 21 га. Максимальная этажность – 4 этажа. Объекты федерального                 и регионального значения не предусмотрены. Объекты местного значения представлены в статье 1 положения о территориальном планировании.

4) Зона смешанной и общественно-деловой застройки. Площадь зоны составляет 3,79 га. Объекты федерального значения отсутствуют. Полный перечень объектов местного и регионального значения указан в статье                    1 и 2 положения о территориальном планировании.

5) Общественно-деловая зона. Согласно статье 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав общественно-деловых зон могут включаться:

зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Данная зона включается в себя многофункциональную общественно-деловую зону и зону специализированной общественной застройки.

Общая площадь зоны составляет 125,91 га. Перечень объектов местного                 и регионального значения указан в статье 1 и 2 настоящего положения.

6) Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного                     и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В пределах зоны размещаются объекты в сфере водоснабжения; водоотведения (очистные сооружения, КНС, магистральные сети); электроснабжения, газоснабжения; дождевой канализации; теплоснабжения (магистральные сети, котельные). Данная зона также разрешает размещать здания коммерции, допускаемых к размещению в промышленных зонах. Включает в себя: производственную зону, зону инженерной инфраструктуры, зону транспортной инфраструктуры. Общая площадь зоны составит 716,6                      га.

В пределах данной зоны не предусмотрено объектов федерального значения. Объекты регионального значения представлены в п. 1-5 статьи           2 положения о территориальном планировании.

7) Зона сельскохозяйственного назначения. Данная зона является самой большой функциональной зоной. Включает в себя: зону сельскохозяйственных угодий, производственную зону сельскохозяйственных предприятий, и зону садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. Предусматривает размещение объектов сельскохозяйственного назначения, выращивания культур, производства продукции, пашни, пастбища, сенокосы и др.

Её площадь составляет 6566,4 га. Объекты федерального значения              в данной зоне не предусмотрены. Объекты регионального и местного значения указаны в статье 1 и 2 положения о территориальном планировании.

8) Зона рекреационного использования. Данная зона включает в себя зону озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и зону отдыха.

Общая площадь зоны составляет 245,9 га территории Труновского муниципального округа. Данная зона предусматривает размещение парков, скверов, садов, бульваров, набережных, зоопарков, зеленых насаждений, предназначенных для благоустройства территории, объектов рекреационного назначения, отдельных спортивных объектов, объектов массового летнего отдыха, пляжей.

Настоящим проектом предполагается расширение данной функциональной зоны с целью развития сельских населенных пунктов                 и роста числа благоустроенных территорий.

Объекты федерального и регионального значения не предусмотрены. Подробный перечень объектов (проектов) местного значения для размещения в зоне рекреационного назначения представлен в статье 1 настоящего положения.

9) Зоны специального назначения. Зона специального назначения занимает площадь 218,46 га. Включает  в себя зону кладбищ, зону складирования и захоронения отходов и зону озелененных территорий специального назначения. Объекты федерального значения в данной зоне не предусмотрены, объекты регионального значения указаны в п. 6 статьи            2 настоящего положения. Полный перечень объектов местного значения указан в п. 6 статьи 1 и 2.

Глава 2. Материалы по обоснованию

Статья 4. Общие положения

1. Основная цель генерального плана Труновского муниципального округа – определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и градостроительных факторов для обеспечения устойчивого развития его территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан Труновского муниципального округа и их объединений, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности        на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, а также определение тенденций                     и перспектив развития территории округа на первую очередь (до 2031 г.)                и расчетный срок                           (до 2041 г.).

Для достижения цели в рамках настоящей НИР были поставлены                  и решены следующие задачи:

создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с законодательством Российской Федерации                                  и Ставропольского края;

решение наиболее острых проблем пространственного                                и градостроительного развития Труновского муниципального округа;

создание комфортных условий для жизнедеятельности населения                   и благоприятного бизнес-климата;

обеспечение учета интересов граждан и их объединений в пределах территории Труновского муниципального округа;

определение резервных территорий, в целях территориального развития, а также в целях организации инвестиционных площадок для различного хозяйственного использования.

выполнение прикладных научных исследований, обосновывающих предлагаемые градостроительные решения на основе анализа современного использования территории, возможных направлений ее развития                           и прогнозируемых ограничений;

создание градостроительных условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Труновского муниципального округа;

создание условий для устойчивого развития территории Труновского муниципального округа, путем разработки его перспективной пространственной структуры, имеющей целью определение основных направлений рационального и взаимоувязанного размещения в пределах Труновского муниципального округа промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе ожидаемого перспективного развития                          и функционального зонирования территории;

обоснование размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий органами местного самоуправления;

определение размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

установление границ населенных пунктов, входящих в состав Труновского муниципального округа;

прогноз перспективной численности населения Труновского муниципального округа;

разработка предложений по развитию транспортных связей, энергоснабжению, газо- и теплоснабжению, водоснабжению                                    и водоотведению для Труновского муниципального округа;

разработка предложений по охране окружающей природной среды                  и улучшению санитарно-гигиенических условий;

обоснование границ, задач и очередности градостроительного планирования;

выработка соответствующих рекомендаций для внедрения новых «чистых» технологий в энергетике и производстве, ограничения вредных выбросов, а также по другим вопросам экологически устойчивого строительства;

обеспечение устойчивого поэтапного развития муниципальный среды, упорядочение застройки, оптимизация использования территорий                            и повышение уровня экологической безопасности;

сохранение природных ландшафтов и использование их в организации отдыха, развитие сфер туристической направленности;

выявление современных проблем пространственного                                     и градостроительного развития на основе ретроспективного анализа социально-экономической и градостроительной ситуации на территории Труновского муниципального округа;

разработка оптимальной транспортной сети с учётом современного                и прогнозируемого развития территориальной социально-экономической системы Труновского муниципального округа;

изменение границ населенных пунктов, входящих в состав Труновского муниципального округа (при необходимости);

организационное и проектное обеспечение подготовки и утверждения проекта генерального плана Труновского муниципального округа.

2. Подготовка генерального плана Труновского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии с ГрК РФ, выполнена с учетом положений:

стратегии социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года;

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Труновского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года;

проекта бюджетного прогноза Труновского муниципального округа Ставропольского края на период до 2027 года;

стратегии пространственного развития Российской Федерации                    на период до 2025 года;

государственных программ Российской Федерации (Приложение                       1 настоящего тома);

национальных проектов;

государственных программ Ставропольского края (Приложение                     2 настоящего тома);

муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края;

инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

решений органов местного самоуправления;

иных документов с учетом главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

Обозначенные документы использовались для определения перечня объектов местного значения, планируемых для размещения на территории Труновского муниципального округа, а также объектов регионального значения Ставропольского края и объектов федерального значения.

Перечень муниципальных программ Труновского муниципального округа, реализуемых на территории округа приведен в таблице.

Таблица 16

Перечень муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты утверждающего документа | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края № 98-п от 30.12.2020 | Отдел образования Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 2 | Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 92-п | Отдел культуры Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 3 | Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п | Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 4 | Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п |  |
| 5 | Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п |  |
| 6 | Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.09.2021 № 882-п |  |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 50-п | Комитет по физической культуре и спорту Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 8 | Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 74-п | Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 9 | Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п |  |
| 10 | Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п |  |
| 11 | Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п | Управление труда и социальной защиты населения Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края |
| 12 | Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края | Постановление Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.09.2021 № 882-п | Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края |

3. Нормативную правовую основу в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений на территории Труновского муниципального округа формируют напрямую четыре муниципальных программы:

развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения         в Труновском муниципальном округе Ставропольского края;

формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края;

благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края;

развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы                   и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» включает две подпрограммы:

обеспечение безопасности дорожного движения;

дорожное хозяйство.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»              не содержит контекста территориального планирования                                    и градостроительного развития.

Главным недостатком подпрограммы является отсутствие приоритетов градостроительного развития с учетом особой организации территории муниципального округа.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» направлена на формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования на территории Труновского муниципального округа и обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования                     на территории Труновского муниципального округа.

Подпрограмма содержит конкретные целевые индикаторы достижения цели, напрямую связанные с процессами территориального планирования               и градостроительного развития. Так, в качестве ожидаемых результатов                  в подпрограмме определены следующие:

повышение роста транспортной подвижности населения Труновского муниципального района на 1% в год;

снижение доли протяженности на территории Труновского муниципального округа автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности на 0,2% до 2025 года.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» ставит главной целью – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Для достижения этой цели намечены три задачи:

обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов;

проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ           с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

содержание территорий общего пользования, озеленение.

Программа рассчитана на реализацию в 2021 – 2026 гг.

Достоинством программы является включение в ее состав двух ожидаемых результатов ее реализации:

создание комфортных условий проживания граждан;

улучшение внешнего облика Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Главный недостаток программы – отсутствие системы формирования благоустройства в контексте общеокружной айдентики и символов градостроительного развития, исключительно количественные параметры ограниченного средового развития, недоучет специфики «сельского компонента» развития среды и индивидуальных особенностей населенных пунктов округа.

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» является повышение качества и комфорта городской среды                  на территории Труновского муниципального округа края, уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.

Данная программа, в отличие от остальных программ имеет более конкретный и содержательный характер, в том числе в контексте реализации программных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели. В качестве таких мероприятий определено пять организационных блоков:

мероприятия по благоустройству общественных территорий;

мероприятия по благоустройству дворовых территорий;

мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц                         и индивидуальных предпринимателей;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений  с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства;

мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий          по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала              на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» содержит, главным образом, инвестиционный контент, опосредованно связанный с территориальным планированием и градостроительным развитием.

Статья 5. Комплексный анализ современного состояния                         и использования территории Труновского муниципального округа.

1. Труновский муниципальный округ расположен в северо-западной части Ставропольского края.

Площадь территории – 1686 тыс. км2, численность населения – 29846 человек (на 01.01.2021 г.). Плотность населения 17,7 чел./км2(в среднем             по краю – 42,3 чел./км2). Административный центр округа – с. Донское располагается в 44 км севернее г. Ставрополя.

Муниципальный округ граничит на севере с Красногвардейским муниципальным округом и Ипатовским городским округом, на востоке                      с Петровским городским округом (самый короткий участок внутренней границы) и Грачевским муниципальным округом, на юге со Шпаковским муниципальным округом, на западе с Изобильненским городским округом. Территория района —

Административный центр – село Донское с числом жителей 14927 чел концентрирует более 50% от общей численности населения округа.

Законом Ставропольского края от 31.01.2020 № 14-кз сельские поселения: Безопасненский сельсовет, Донской сельсовет, Кировский сельсовет, село Новая Кугульта, село Подлесное, Труновский сельсовет, входящие в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения без изменения границ были преобразованы                   в Труновский муниципальный округ Ставропольского края.

На территории Труновского МО расположено 15 сельских населенных пунктов. Муниципальный округ можно охарактеризовать как компактную территорию, имеющую устойчивую транспортную связь не только со своими населенными пунктами, но и с другими муниципальными образованиями Ставропольского края.

Труновский муниципальный округ образован в 2020 году путем преобразования и объединения муниципальных образований и населенных пунктов Труновского района. Это объединение – результат муниципальной реформы, которая осуществляется на территории Ставропольского края                     с 2017 года.

Труновский муниципальный округ обладает рядом специфических особенностей, которые в том числе определяют содержание материалов по обоснованию проекта генерального плана.

Во-первых, Труновский муниципальный округ – это самый маленький и компактный из «сельских» муниципальных округов Ставропольского края. Среди городских и муниципальных округов Ставропольского края, преобразованных из муниципальных районов, округ занимает 23-е место              из 26. При относительно небольшой территории для округа характерна относительно низкая плотность населенных пунктов – 0,89 на 100 кв. км, что совершенно не типично для муниципальных образований центральной                 и западной частей Ставропольского края.

Во-вторых, для населения Труновского муниципального округа характерна исключительно высокая степень концентрации – в трех населенных пунктах (с. Донское – административный центр округа,                     с. Безопасное, с. Труновское) сосредоточено более 90% жителей округа.

В третьих, округ, обладая ярко выраженным транзитным положением, имеет четко выраженную линейную форму пространственной организации расселения – большинство населенных пунктов расположено вдоль главных транспортно-планировочных осей – автомобильных дорог общего пользования регионального значения 07Р-041 «Ростов-на-Дону – Ставрополь» и 07К-037 «Изобильный – Труновское – Кугульта». Эти дороги делят территорию Труновского муниципального округа на сектора неравной площади, отличающиеся особенностями и интенсивностью социально-экономической деятельности, а, следовательно, и градостроительного развития и освоения.

В-четвертых, Труновский округ входит в состав Ставропольской агломерации – одного из главных центров концентрации населения Ставропольского края, и развивается под интенсивным влиянием центров агломерации – в первую очередь Ставрополя. Однако известную степень влияния на развитие территории оказывают также города Михайловск                 и Изобильный.

Таким образом, территория округа формируется и развивается под внешним влиянием «сильных» соседей, что в определенной степени имеет негативный социально-экономический и градостроительный эффекты (отток населения, «отходничество», низкий уровень инвестиционной привлекательности и т.п.).

Обозначенные выше особенности округа, не позволяют однотипно рассматривать сельские населенные пункты в составе округа и требуют дифференцированного подхода практически к каждому селу (или их типам), поиску взвешенных градостроительных решений, укреплению местной идентичности и связи населения и территории.

Фактическое положение округа «стыковое» и транзитное, также имеет важное значение для его градостроительного развития.

Важную роль в развитии округа (в том числе и градостроительного) играет его природное положение – он располагается в бассейне рек Егорлыка и Калауса, что определяет природно-планировочный каркас его территории. При этом в Труновском муниципальном округе природные оси планировки не менее важны транспортных планировочных осей. Кроме прочего округ отличают исключительно плодородные почвы – что определяет направления развития сельского хозяйства.

У округа и его населенных пунктов определенно есть и другие примечательные особенности. Однако, обозначенные выше, – главные, задающие векторы градостроительного развития и проектных предложений генерального плана Труновского муниципального округа.

Экономико-географическое положение (ЭГП) характеризуется как положительными, так и отрицательными особенностями.

Положительные черты ЭГП. Муниципальный округ расположен                  в западной части Ставропольского края с благоприятными природно-климатическими условиями и ресурсами, в непосредственной близости от крупных экономических центров края.

Рисунок 1

Географическое положение Труновского муниципального округа в Северо-Кавказском федеральном округе и Южном макрорегионе

Благоприятное положение Труновского муниципального округа относительно краевого центра – г. Ставрополя – способствует интенсивному развитию бизнеса, экономической активности, социальной инфраструктуры и, в целом, всей территории.

Такое положение дает Труновскому муниципальному округу потенциалы инвестиционной привлекательности, способствует развитию тесных, в том числе трудовых, связей.

Муниципальный округ обладает выгодным транспортно-географическим положением. Через территорию округа транзитом проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 07Р-041 «Ростов-на-Дону – Ставрополь». Кроме этого округ располагается между главными транспортными коридорами Ставропольского края.

Рисунок 2

Транспортно-географическое положение Труновского муниципального округа в пределах транспортно-логистической системы Ставропольского края

Наличие важнейших транспортных магистралей обеспечивает взаимодействие между производителями промышленной                                           и сельскохозяйственной продукции края с крупными потребителями, что позволяет сформировать экономически эффективную цепочку логистики продукции, в том числе – за пределами региона.

Следует отметить транзитность транспортно-географического положения на автомобильной трассе, связывающей региональную «столицу» края Ставрополь с крупнейшим городом Юга России с миллионным населением – Ростов-на-Дону.

К числу отрицательных черт ЭГП можно отнести:

центрально-периферийное положение муниципального округа, ограничивающее и затрудняющее взаимодействие с южными и восточными территориями края;

расположение в непосредственной близости крупнейшего экономического центра края – города Ставрополя – ограничивает возможности использования ресурсов, в том числе трудовых;

поляризация территории округа – выделение точек роста – села Донского, села Безопасного и села Труновского и периферийных сельских территорий с относительно низким уровнем социально-экономического развития и градостроительного освоения.

Особенности ЭГП Труновского муниципального округа предопределяют основные функции по обслуживанию хозяйства и населения города Ставрополя, через развитие сельскохозяйственного производства, производство строительных материалов, функции логистики и рекреации.

ЭГП определяет и проблемы развития территории, связанные                      с дефицитом земельных ресурсов, большими потоками маятниковых мигрантов, обеспеченностью сферой услуг, ориентированной                                на  г. Ставрополь.

В целом, ЭГП Труновского МО отличается преобладанием положительных черт, среди которых выделяются выгоды транспортно-географического положения. Положение Труновского муниципального округа, связанное с экономикой и территорией города Ставрополя, является одновременно конкурентным преимуществом, и планировочным ограничением развития территории муниципального округа.

2. Устойчивая система расселения Труновского муниципального округа формируется по доминирующим признакам функционального освоения                 и пространственной организации территории с целью реализации перспективных пространственных преобразований.

В сочетании с укрупненным функциональным зонированием территории Ставропольского края, перспективная планировочная организация территории Труновского муниципального округа, основанная на функционально-пространственном зонировании территории и его устойчивой системе расселения, позволяет определить главные направления структурной реорганизации территории, преобладающее функциональное назначение, преобладающие типы застройки и средовые характеристики,              а так же, в соответствии с ними, основные макропараметры регулирования градостроительной деятельности на уровне муниципального округа. Место Труновской устойчивой системы расселения в системе расселения Ставропольского края представлено в таблице.

Таблица 17

Место Труновской устойчивой системы расселения в общей системе расселения Ставропольского края и соседних муниципальных образований

| № п/п | Устойчивые системы расселения | Макрозона расселения | Доминирующие признаки функционального освоения и пространственной организации | «Опорные» города и иные населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставропольская агломерированная* | Ставропольская агломерация | Городская | г. Ставрополь, г. Невинномысск, г. Михайловск |
| 2 | Изобильненская | Ставропольская агломерация | Аграрно-городская | г. Изобильный, п. Рыздвяный, п. Солнечнодольск, с. Московское, с. Птичье, с. Тищенское |
| 3 | Грачевско-Кугультинская | Ставропольская агломерация, Западная | Аграрная | с. Грачевка, с. Кугульта, с. Старомарьевка, с. Спицевка, с. Бешпагир |
| 4 | Петровская | Ставропольская агломерация | Аграрно-городская | г. Светлоград, с. Благодатное, с. Гофицкое, с. Константиновское, с.Сухая Буйвола |
| 5 | Красногвардейская | Западная | Аграрная | с. Красногвардейское, с. Ладовская Балка, с. Привольное, с. Дмитриевское, с. Преградное |
| 6 | Труновская (Донская) | Западная | Аграрная | с. Донское, с. Безопасное, с. Труновское |
| 7 | Ипатовская | Северная | Аграрно-городская | г. Ипатово, с. Большая Джалга, с. Кевсала, с. Октябрьское, п. Советское Руно, с. Тахта, п. Винодельненский |

Критериями выделения устойчивой системы расселения Труновского муниципального округа, равно как и других региональных устойчивых системы Ставропольского края выступают:

доминирующие признаки функционального освоения территории – преобладание определенного вида хозяйственной деятельности (промышленности, транспорта, сельского хозяйства);

особенности территориальной организации;

особенности административно-территориального устройства – административные функции опорных центров;

численность населения – для сельских населенных пунктов – более         3 тыс. человек;

транспортно-географическое положение – положение на осях планировочной организации территории (федерального, регионального, местного значения);

функции межселенного обслуживания территории;

Как видно система расселения Труновского муниципального округа входит в состав Ставропольской агломерации и представляет собой                      ее важнейший элемент в комплексных взаимосвязях с центром агломерации             1-го порядка – городом Ставрополем (рисунок 3).

Рисунок 3

Положение Труновского муниципального округа в пределах Ставропольской агломерации

В структуре Ставропольской агломерации территория Труновского округа относится ко 2-й внешней зоне – Периферия (зона незначительного влияния ядра).

В пределах этой зоны отмечаются горизонтальные связи внутри периферии с окружением Ставропольской агломерации. Эти связи осуществляются между Изобильненским городским округом, непосредственно Труновским муниципальным округом и территориями, расположенными за пределами агломерации – ближайшими соседями Петровским, Ипатовским городскими округами и др.

Важное значение с точки зрения горизонтальных агломерационных связей имеет переработка сельскохозяйственного сырья на предприятиях города Ставрополя, Изобильного, Михайловска.

Характеристики и значение Труновского муниципального округа                 в системе расселения Ставропольской агломерации представлены в таблице.

Таблица 18

Место и количественные параметры Труновского муниципального округа в структуре Ставропольской агломерации

| Агломерация, ее структурные элементы | Число населенных пунктов |  | Численность населения на 2018 г., тыс. чел., в том числе: |  | Площадь, км2 | Плотность населения, чел/км2 | Средняя численность, СНП, чел. | Плотность СНП, ед./1000км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городских | сельских | городское | сельское |  |  |  |  |
| Центральная зона, всего | 2 | 42 | 524,6 | 54,7 | 2665,6 | 218 | 1271 | 17 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставрополь | 1 | 1 | 433,9 | 0,2 | 276,7 | 1442 | - | - |
| г. Михайловск | 1 | 1 | 90,7 | 0,5 | 25,9 | 3502 | - | - |
| Шпаковский муниципальный округ | - | 41 | - | 53,5 | 2363,0 | 22 | 1271 | 17 |
| 1-я внешняя зона, всего | 4 | 73 | 174,7 | 118,4 | 4360,7 | 67 | 2784 | 17 |
| 1-я внешняя зона (Невинномысская подзона) | 1 | 51 | 117,4 | 76,4 | 2443,5 | 80 | 3614 | 22 |
| г. Невинномысск | 1 | - | 117,4 | - | 80,1 | 1476 | - | - |
| Кочубеевский муниципальный округ | - | 51 | - | 76,4 | 2345,0 | 33 | 3614 | 22 |
| 1-я внешняя зона (подзона Изобильного) | 3 | 22 | 57,3 | 42,0 | 1935,2 | 52 | 1954 | 12 |
| г. Изобильный | 1 | - | 38,1 | - | 22,6 | 1761 | - | - |
| п. Солнечнодольск | 1 | - | 11,7 | - | 6,0 | 1951 | - | - |
| п. Рыздвяный | 1 | - | 7,5 | - | 6,7 | 1149 | - | - |
| Изобильненский городской округ (сельская местность) | - | 22 | - | 42,0 | 1904,9 | 23 | 1954 | 12 |
| 2-я внешняя зона | - | 31 | - | 69,6 | 3479 | 20 | 2284 | 9 |
| Грачевский муниципальный округ | - | 16 | - | 37,8 | 1794 | 21 | 2269 | 9 |
| Труновский муниципальный округ | - | 15 | - | 31,8 | 1685 | 19 | 2300 | 9 |
| Периферия | 2 | 84 | 63,4 | 112,6 | 6992 | 26 | 1341 | 12 |
| Новоалександровский городской округ | 1 | 40 | 27,0 | 38,4 | 2015 | 33 | 1000 | 20 |
| Петровский городской округ | 1 | 25 | 36,4 | 36,7 | 2741 | 27 | 1468 | 9 |
| Красногвардейский муниципальный округ | - | 19 | - | 37,5 | 2236 | 17 | 1974 | 8 |
| Итого по агломерации (без периферии) | 6 | 146 | 699,3 | 242,7 | 10510,3 | 90 | 2074 | 14 |
| Всего | 8 | 230 | 762,7 | 355,3 | 17497,3 | 64 | 1768 | 13 |

Таким образом, Труновский муниципальный округ не занимает ведущие позиции среди аналогичных округов в системе расселения Ставропольского края и Ставропольской агломерации, а относится                   с типичной периферийно-окраинной территории в системе агломерации               по комплексу количественных параметров.

3. Природные условия и ресурсы.

1) Геологическое строение, рельеф, инженерно-геологические условия, инженерно-строительное районирование.

Геологическое строение и тектоника. Рассматриваемая территория, как и практически вся территория Ставропольского края принадлежит эпигерцинской Скифской плите, которая имеет общекавказское простирание, ширину порядка 200 км и ограничена с севера зоной Манычских надразломных прогибов, а с юга – серией крупных долгоживущих разломов    и связанных с ними складчатых зон горного сооружения Большого Кавказа.

В пределах Скифской плиты в качестве структур более высокого порядка выделяются Азово-Кубанская и Терско-Кумская впадины, разделенные Ставропольским сводом. Ставропольский край практически полностью занимает Ставропольский свод (тектоническая структура Ставропольской возвышенности), захватывая небольшую северо-восточную часть Азово-Кубанской впадины на западе, часть зоны Манычских прогибов – на севере и почти половину площади Терско-Кумской впадины –                      на востоке.

Восточное окончание Азово-Кубанской впадины – Западно-Ставропольская впадина – входит в границы Ставропольского края своей крайней восточной частью и имеет поверхность полого фундамента, наклонённую к юго-востоку, осложненную субширотным (с севера на юг). Ладовским прогибом и Расшеватским поднятием с грабеном в осевой части.

В геологическом разрезе территория Труновского муниципального округа представлена палеозойским складчатым фундаментом и мезозойско-кайнозойским осадочным чехлом. Осадочный чехол залегает на складчатом фундаменте. Он сложен толщами морских, реже континентальных отложений – глин, песков, песчаников, известняков, суглинков и других.            В северо-западной части Труновского муниципального округа, под Азово-Кубанской низменностью фундамент залегает на глубинах 2,5-3 км.

Согласно схеме «Сейсмического районирования Ставропольского края» сейсмичность территории составляет 7 баллов. Исследования                   по микросейсмическому районированию территории данного округа                    не проводились, для уточнения сейсмических рисков необходимо провести специальные работы, как всего Ставропольского края, так и округа                       в частности.

Опасные геологические процессы. Территория Труновского муниципального округа подвержена очень высокой (четвертой) степени суммарной деградации. При подсчете суммарной деградации она составляет 17 баллов и это сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур.

Анализ суммарных деградационных процессов показывает, что рассматриваемая территория входит в десятку худших округов по среднему показателю антропогенной деградации территории.

Таблица 19

Суммарные деградационные процессы на территории Труновского муниципального округа

| Площадь, га | Площадь территории округа, подверженная деградационным процессам, га |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Балл деградации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Засоление | Солончаки и солонцовые комплексы | переувлажнение | заболачивание | Эродировано дефляцией | эродировано эрозией | Совместная водная и ветровая эрозия | каменистость |  |  |
| 168576 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 |

Наибольшую опасность для строительства создают оползни, просадочность лессовых грунтов, подтопление территории, способность глинистых грунтов к набуханию и усадке, эрозия и выветривание.

На территории Труновского муниципального округа находится одна           из незначительных оползневых зон – Московская, с площадью поражения               1,65 кв. км.

В остальных оползневых зонах Ставропольской возвышенности активность оползневого процесса нерегулярна и проявляется в значительно меньшей степени, чем у крупных оползней Ставропольской возвышенности, поэтому режимный мониторинг регулярно не проводится. В 2006 г. было выполнено обследование Московской оползневой зоны, в результате на учет поставили 10, новых форм достигло 30.

Важное место в прогнозировании и предупреждении оползней                        и их последствий занимают мероприятия по мониторингу паводков.                  На рассматриваемой территории оползни развиваются на современных делювиально-коллювиальных отложениях (мощностью до 40 м), представленных щебнисто-глыбовыми и дресвяными породами, перемятыми суглинками и глинами оползневых накоплений. Оползни, в основном, связаны с инерционностью оползневого процесса, а также с негативными техногенными нарушениями устойчивости склонов.

Характер просадочных процессов лессовых пород под зданиями              и сооружениями определяются дополнительными нагрузками от их веса. Следствием этого являются разнообразные деформации зданий                            и сооружений, а также прогиб участков прилегающей к ней территории. Главными факторами, вызывающими просадочные явления, являются макропористость и влажность. Кроме того, необходимо отметить, что                   на локальных участках наблюдается и набухающий процесс. Этот процесс отмечается в коренных неогеновых глинах. При этом лёгкие строения подвержены более сильному воздействию, чем капитальные.

Эрозионные процессы на территории Труновского муниципального округа представлены овражной, речной, водной, ветровой эрозиями. Овражная эрозия развита практически повсеместно. Речная эрозия проявляется в виде бокового размыва и углубления русел рек. Водная эрозия проявляется в плоскостной и линейной форме в виде смыва поверхностных горизонтов и формировании различного рода промоин. Заболачивание проявляется в виде изменения водного режима, выражающееся в увеличении периодов длительного переувлажнения, подтопления и затопления почв. Ветровой эрозии подвержена северо-восточная и юго-западная части округа, при бурях оголенные пятна могут охватывать до 25-50% площади,                      а в некоторых местах превышают 50% площади посевов.

Рельеф и элементы геоморфологии. По физико-географическому районированию территория Труновкого муниципального округа входит в две зоны: геоморфологическая провинция Ставропольской возвышенности                 и отроги Азово-Кубанской низменности.

Рельеф представляет собой широкую платообразную равнину                     с падением с юго-востока на северо-запад и носит отчетливо выраженный волнисто-увалистый характер.

В Труновском муниципальном округе выделяются следующие геоморфологические районы:

останцево-денудационные платообразные возвышенности (равнины              с высотой от 200 до 500 метров над уровнем моря);

эрозионно-аккумулятивные равнины с долинно-балочным расчленением (с высотой от 100 до 200 метров над уровнем моря);

подрайон долины рек (с высотой от 0 до 100 метров над уровнем моря).

Останцево-денудационные платообразные возвышенности: этот геоморфологический район занимает небольшую площадь южной части муниципального округа. Развитые здесь пластовые эрозионные равнины, расположенные ниже останцевых возвышенностей, связаны с выходом                  на поверхность криптомактрового горизонта среднего сармата. Песчаники, известняки хорошо выражены на крыльях антиклинальных поднятий.

Для склонов с повышенной крутизной характерно развитие овражно-балочного расчленения. Из других форм мелкого рельефа распространены просадочные блюдца, приуроченные к водораздельным гребням, сложенным лессовидными суглинками. На высокоприподнятых равнинах с наклоном             на север имеют вид плоских, слегка всхолмленных участков. Эти равнины расчленены долинами рек на узкие длинные увалы, на которых распространены черноземы обыкновенные и черноземы южные.

Эрозионно-аккумулятивные равнины с долинно-балочным: значительная часть округа занята именно этим геоморфологическим районом, который на всем своем протяжении не имеет одинаковых поверхностных особенностей. В местах перехода останцево-денудационных платообразных возвышенностей в эрозионно-аккумулятивные равнины выражен оползнево-мелкобугристый рельеф, связанный с глинами среднего сармата.

В отличие от останцево-денудационных платообразных возвышенностей этот геоморфологический район характеризуется пониженными отметками и пологими формами рельефа с общим уклоном            на север и северо-запад и более выраженной развитостью овражно-балочной сети. Особенностью этого района являются более выраженные                           и распространенные аккумулятивные процессы в формировании рельефа          и поверхности.

Существующие эрозионно-аккумулятивные наклонные равнины окаймляют Ставропольскую возвышенность. Они сложены красноцветными осадками армавирской свиты, на которых лежат плиоценовые глины.

Повышенные наклонные равнины с полого-волнистой поверхностью,                      с заметным долинно-балочным расчленением постепенно снижаются                    в северном направлении по мере приближения к Маныческой равнине                   и переходят в широко-волнистые равнины с широкими вершинами водоразделов и развитой на них мезорельефной и микрорельефной поверхностью в форме блюдец, западинок, лощин и мезобугорков.

Эти равнины расчленены террасовидными долинами реки Егорлык,              её притоками и овражно-балочной сетью. Часть оврагов и балок временами заполняется водой.

Долины рек Егорлыка, Ташлы, Тугулука и Большой Кугульты: они являются влажным элементом в геоморфологии округа. Долины рек служат одной из главных причин формирования поверхности территории – межречных водоразделов. Разность высот между базисом эрозии                     и вершинами водоразделов составляет 100-200 метров.

В речных долинах, имеющих террасы, отложены мощные речные аллювиальные отложения четвертичного периода, представленные галечниками, песками, глинами, ниже которых залегают известняки                     и мергели третичного периода. Галечники встречаются и на поверхности высоких террас по рекам Егорлык, Ташла.

В целом рельеф муниципального округа достаточно однородный, изрезанный балками и речными долинами. Среди современных процессов, формирующих рельеф крупных форм, главное значение имеют водо-оползневые явления, оседания склонов и даже местами микрокарсты. Преобладающая часть территории Труновского муниципального округа относительно ровная, благоприятная для сельскохозяйственного производства (зерново-животноводческая зона).

Ландшафты. Территория Труновского муниципального округа принадлежит к Ташлянскому ландшафту байрачных лесостепей                              и Среднеегорлыкскому ландшафту ковыльно-злаковых степей.

Среднеегорлыкский ландшафт объединяет пространства Труновского, Изобильненского, Красногвардейского и Ипатовского муниципальных округов. Климат здесь континентальный, годовое количество осадков –              470-510 мм. Зональным типом почв являются обыкновенные малогумусные мощные и среднемощные черноземы, степи когда-то являлись ковыльно-типчаковыми. Животный мир его до массовой распашки земель практически не отличался от степных комплексов лесостепных ландшафтов, сохранившихся до сих пор. Коэффициент антропогенной нарушенности 0,8.

Компонентная подсистема изменена в части растительности, животного населения и водного режима рек и почв. Распространены четвертичные отложения: элювиально-делювиальные (суглинки, щебень), лессовидные эолово-делювиальные на водоразделах и делювиальные                  на склонах. На юге ландшафта вдоль Понтийского уступа распространены плиоценовые отложения (глины, пески). В долинах рек – аллювиальные отложения. В рельефе преобладают эрозионно-аккумулятивные равнины               с балочным и речным расчленением широтного простирания. Распаханность территории более 80%.

Морфологическая подсистема в связи с преобладанием равнинных форм рельефа позволяет использовать почвенные ресурсы, поэтому преобладают культурные и техногенные территориальные комплексы (ТК). Однако природные ТК, в ранге местностей сохранились, и пейзажный рисунок ландшафта представляют:

водораздельные междолинные равнины широтного простирания, сложенные среднечетвертичными хвалынскими отложениями и покровными суглинками, с агрофитоценозами на распаханных обыкновенных малогумусных черноземах;

эрозионно-аккумулятивные вторичные равнины с балочным расчленением верхнечетвертичного времени, сложенные делювиальными лессовидными суглинками, с агрофитоценозами на распаханных южных                 и обыкновенных малогумусных черноземах;

долины Егорлыка и притоков второго порядка с пойменными, верхне- и среднечетвертичными террасами, сложенными делювиально-аллювиальными отложениями, со злаковой и полынно-злаковой растительностью на аллювиальных почвах, которые частично распаханы;

аквальные комплексы водохранилищ долины Егорлыка;

селитебные комплексы с преобладанием коттеджного типа застройки, садами и огородами. Плотность населения 20-25 человек                   на 1 кв. км. Сохранились элементы народной крестьянской культуры преимущественно великорусского происхождения.

Преобладают биоэкосистемы сельскохозяйственных угодий                         с квазиприродной средой. При этом значительно возрастают площади под орошаемыми культурами (овощные, кормовые). Природные биоэкосистемы сохранились плохо и занимают не более 16% площади. Лесополосы имеют меридиональный характер простирания и занимают 2-3% от пахотных земель.

Ташлянский природно-культурный ландшафт байрачных лесостепей лежит также частично на территории Шпаковского и Изобильненского муниципальных округов. Большая часть ландшафта расположена в долине реки Ташлы. Коэффициент антропогенной нарушенности 0,8.

Компонентная система изменена в части растительного и почвенного покрова. Распространены четвертичные отложения. Однообразный рельеф создается верхнесорматскими поверхностями выравнивания, которые                    к северу понижаются. Поверхности выравнивания расчленяют долины рек Ташлы и Большой и Малой Кугульты. Биоценотическая подсистема представлена окультуренными (77%) и природными биоэкосистемами (20%).

На территории ландшафта размещаются притоки рек Ташла, Большая Кугульта и Егорлык.

В силу высокой освоенности ландшафта животное население сильно изменено. Морфологическая структура представляет собой набор местностей, включающих природные, окультуренные и технические ТК:

междолинные платообразные равнины верхнесорматской поверхности выравнивания с агрофитиценозами на карбонатных чернозёмах;

верховья речных долин с крутыми склонами с байрачными лесами               на серых лесных почвах;

речные долины с верхнечетвертичными террасами, сложенными глинами и аллювием, с агрофитоценозами на равнинной территории                     на маломощных чернозёмах;

селитебные образования рурального типа с преобладанием коттеджной застройки, садами и огородами.

Таблица 20

Структура землепользования в ландшафтах Труновского муниципального округа

| Ландшафт | Площадь, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Естественные комплексы | Сенокосы | Пастбища | Многолетние насаждения | Пашня | Застройка | Коэффициент устойчивости (КУ) |
| Верхнеегорлыкский | 14 | 3 | 23,5 | 0,5 | 49 | 10 | 0,33 |
| Ташлянский | - | 0,6 | 12 | 0,6 | 79,5 | 6,3 | 0,1 |

В результате длительного хозяйственного освоения в ландшафтах Труновского муниципального округа сформировались следующие виды сельскохозяйственного землепользования: пашня, кормовые и естественные угодья, многолетние насаждения. Естественные комплексы ландшафта отходят на последнее место, земли со средо- и ресурсостабилизирующими функциями занимают минимальные площади. Природные биоэкосистемы испытывают сильное влияние хозяйственной деятельности человека                        и находятся на сильной стадии дигрессии, что в свою очередь негативно отражается на процессах эрозии и засолению почв, уменьшению содержания в них гумуса.

На территории Труновского муниципального округа коэффициент устойчивости ландшафтов (менее 0,3) свидетельствует о низком уровне защищенности. Территория начинает терять свои средовоспроизводящие функции. Компонентная система изменена в части растительного                          и почвенного покрова. Это говорит о необходимости принятия мер                      по обеспечению экологической устойчивости ландшафта. Должен быть предусмотрен широкий круг мелиоративных мероприятий: от адаптивных, предусматривающих минимальное антропогенное воздействие на ландшафт, до природообустроительных.

2) Труновский муниципальный округ входит в III почвенно-климатическую зону Ставропольского края. По температурному режиму климат – умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха 10,0 – 10,5°С, температура наиболее холодного месяца (января) – 4°С,                   а самого тёплого (июля) +23°С. В отдельные годы минимум температуры воздуха может достичь -34°, а максимум + 42°С.

Рисунок 4

Климатические показатели Труновского муниципального округа

По количеству выпадающих осадков Труновский муниципальный округ относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 380-450 мм. Муниципальный округ                       по условиям влагообеспеченности находится в зоне неустойчивого увлажнения с ГТК – 0,9 -1,1.

Осадки выпадают преимущественно в виде дождя, но зимой бывают               и снегопады. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,6-0,8 м. Осадки выпадают в виде снега, от 12 до 16 раз ежемесячно. Грунты к концу зимы промерзают                    на глубину 0,6-0,8 м. Часто повторяются туманы, гололеды, сильный ветер. Длительность безморозного периода – 177-180 дней.

Территория Труновского муниципального округа отличается разнообразием климатических условий. На формирование климата существенное значение оказывает наличие на юге Главного Кавказского хребта, в центре – Ставропольское плато, близость акваторий – Каспийского моря на востоке и Черного на западе, большие пространства сухих степей                и полупустынь на северо-востоке и востоке края.

Нередким явлением на территории являются засухи и суховеи. Суховеи резко понижают влажность воздуха и обусловливают большую испаряемость, намного превосходящую количество выпадаемых осадков. Суховеи сопровождаются сильными ветрами (более 15 м/с).

Средняя величина испаряемости 130-150 мм. Средняя относительная влажность воздуха 42-44%, со снижением днем до 30%.

Рисунок 5

Роза скоростей ветра Труновского муниципального округа, км/ч                     по основным направлениям

Труновский муниципальный округ подвержен действию ветров всех направлений. Летом господствуют ветры западных направлений, зимой – восточных. Скорость ветра 6,5 км/ч. Наибольшей интенсивности ветры достигают в период с февраля (до 72 км/ч) по март (до 60 км/ч). В летний период восточные ветры принимают сухой и пыльный воздух. С ними связаны суховеи, иногда сопровождающиеся пыльными бурями.

Климатические и микроклиматические условия составляют одну                из основ проекта территориального планирования. Ведущие факторы климата исследуемой территории, которые влияют на градостроительные решения, благоприятны для развития строительства в данном округе.

Агроклиматическая оценка. Территория Труновского муниципального округа относится к агроклиматической зоне неустойчивого увлажнения. Возможны проявления таких опасных явлений как заморозки, гололедные явления, сильный снег, метели, засухи и суховеи, сильные ливни, град, туманы, сильные (штормовые) ветра, пыльные бури.

Зона неустойчивого увлажнения характеризуется относительно высоким коэффициентом увлажнения – 0.8-1,0 (ГТК – 0,9-1,1). Климат зоны и природные условия в целом имеют положительное влияние на рост                   и устойчивость лесостепной растительности, что подтверждается относительно высокой производительностью лесов и разнообразием древесно-кустарниковых пород.

В целом, территория Труновского муниципального округа                         по климатическим условиям благоприятна для проживания населения                    и ведения практически любого вида хозяйственной деятельности: сельского хозяйства, промышленного производства, строительства, рекреации                      и туризма. Зона неустойчивого увлажнения благоприятна для возделывания зерновых и других сельскохозяйственных культур.

3) Территория Труновского муниципального округа небогата поверхностными водными ресурсами. Тем не менее, гидрографическая сеть представлена практически всеми видами гидрографии – реки, озера, а также искусственные водоемы.

Гидрографическая сеть Труновского муниципального округа представлена реками Егорлык, Большая Кугульта, Ташла, малыми – Терновка, Терновочка, Тугулук, Малая Кугульта. По территории округа протекает Правоегорлыкский оросительный канал, от которого отходит сеть распределительных артерий. Имеется целая сеть прудов, созданных                   в естественных понижениях рельефа.

Самой крупной рекой округа является река Егорлык — типично степная река с небольшим уклоном и медленным течением, текущая                    в направлении с юго-запада на северо-восток по территории Труновского округа. Истоки реки находятся на северо-восточном склоне горы Стрижамент, на высоте 831 метр, в 2-х километрах от станицы Новоекатериновская. Впадает Егорлык в Пролетарское водохранилище. Обычно сток по Егорлыку имеется только в период весенних паводков,                 в остальное время река бессточная. В жаркие месяцы уровень воды понижается. Питание реки происходит преимущественно за счёт весенних талых вод и, в меньшей степени, за счёт грунтовых вод и летних ливней.             По данным государственного водного реестра России, Большой Егорлык относится к Донскому бассейновому округу.

Река Ташла, которая относится к категории малых степных рек, левая составляющая реки Улы. Исток реки находится в Таманском лесу в черте Ставрополя на территории мемориала «Холодный родник». Река вбирает             в себя все ручьи Таманского леса и Архиерейской лесной дачи. Река неглубокая 1,0-1,5 метров, ширина её различна. Правобережье наиболее расчленено и отличается пологими и покатыми склонами. Вода в ней слабосоленая и используется для водопоя скота. В летнее время частично пополняется за счет сбросных поливных вод, а весной за счет талых вод.               По данным государственного водного реестра России, Ташла относится              к Азовскому бассейновому округу. Река Ташла течёт по территории округа           с севера на юг, пересекая с. Донское и с. Безопасное.

Северную часть территории рассекают реки Б. Кугульта и М. Кугульта.

Большая Кугульта – устье реки находится в 243 км по правому берегу реки Егорлык. Длина реки составляет 112 км. Малая Кугульта – название реки Большая Кугульта в верхнем течении. Длина реки составляет                          48 км, площадь водосборного бассейна 710 км². По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу.

С юго-востока на северо-запад по территории Труновкого муниципального округа протекает типично степная река Тугулук, которая         в жаркие месяцы в некоторых местах пересыхает. Устье реки находится                 в 20 км по правому берегу реки Ташлы. Длина реки составляет 42 км, площадь водосборного бассейна 381 км². Питание смешанное:                              от атмосферных осадков, таяния снега, родниковое и от притоков, которые расположены с левой стороны. Река Тугулук имеет 14 рукавов, которые                  в сумме имеют общую длину 44 тысячи метров. В основном, все эти притоки полноводны только весной, летом они пересыхают. По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу.

По центральной части Труновского муниципального округа проходит Правоегорлыкский канал, который является магистральным каналом Правоегорлыкской оросительно-обводнительной системы. Канал был создан в 1955 году, с целью обводнения и орошения сухих ставропольских равнин. Водозабор канала расположен на Новотроицком водохранилище. Правоегорлыкский канал (ПЕК) проходит в степных условиях в насыпи, огорожен валиками и не подвергается загрязнению со стороны, ложе канала сложено суглинками. Согласно реестру мелиоративных систем                         и гидротехнических сооружений Министерства сельского хозяйства РФ, физический износ Правоегорлыкской ООС по балансу – 79,7%, фактический физический износ оценен в 50%, техническое состояние оценивается как работоспособное.

Все реки на территории Труновского МО летом сильно мелеют. Вода             в Егорлыке и Ташле не минерализованная, пригодная для водопоя скота. Характерным для них является высыхание и осолонение вод летом. Распределение стока в течение года неравномерное: на долю весеннего половодья приходится 60-65%, в летне-весенний период – 30%, зимой –              5-10%. На мелких притоках рек расположено большое количество прудов, озер, что также существенно сказывается на распределении стока.                     На водораздельных пространствах грунтовые воды находятся на глубине            25-30 метров, в пойменных понижениях подступают близко к поверхности           и, как правило, минерализованы, в связи с чем могут формировать типы засоленных почв.

4) Почвы Труновского МО обладают средним плодородием, преобладают обыкновенные, малогумусные, мощные и среднемощные черноземы,

Территория округа по почвенному районированию РФ относится                 к Предкавказской провинции, для которой характерна почвенная зона – черноземы степи с лиственно-лесной, лесостепной и степной растительностью и каштановые почвы.  Формирование обыкновенных черноземов происходило под богатой разнотравно-злаковой растительностью с глубокой корневой системой, что отразилось на мощности почв и глубине проникновения органического вещества.

Лучшими почвами округа являются чернозёмы предкавказские различной модификации, занимающие 44,4% от общей площади (76,9 тыс. га). Большие площади занимают чернозёмы каштановые и темно-каштановые почвы. Они отличаются от Предкавказских чернозёмов меньшим содержанием гумуса и меньшей мощностью гумусовых горизонтов. Каштановые почвы – 48,7 процента от общей площади (78,3 тыс. га). Малоплодородных солонцов и солончаков – 12 тыс. га.

Почвы округа на отдельных участках подвержены слабой и средней водной эрозии и практически на всей территории – ветровой. На территории округа за год возможно 8-10 пыльных бурь, при которых оголённые пятна могут охватывать до 25-50% площади посевов.

Воздействие эрозии и пыльных бурь на пахотные земли округа ослаблено полезащитными лесными полосами, имеющими меридиональное направление.

По ботанико-географическому районированию земли Труновского            МО находятся в подзоне разнотравно-дерновинных злаков с типчаково-белополынной, типчаково-полынной, бородачевой и некоторыми другими группировками. Присутствуют небольшие участки лесостепи Ставропольской возвышенности.

Рисунок 6

Зональные типы растительности Ставропольского края

Среди видов растений имеются кормовые, лекарственные, пищевые, декоративные, медоносные, витаминные и другие, имеющие ценность для выведения новых и улучшения старых сортов. Основу травостоя составляют ковыль, типчак, мятлик, овсяница, тонконог, бородач.

Особенностью растительного покрова Труновского муниципального округа является высокий показатель распаханности, удельный вес пашни – 86,4%. Естественные кормовые угодья (20 тыс. га) сохранились в основном на участках, не пригодных для пашни по почвенным условиям (солонцы, солончаки), и по днищам и склонам балок в поймах рек. Защитные лесонасаждения представлены полезащитными, водорегулирующими, прибалочными и другими насаждениями.

Несмотря на интенсивное хозяйственное развитие территории муниципального округа, сохранились небольшие лесные массивы, представленные такими породами как сосна, граб, тополь. Леса занимают 2,8% площади округа. Прочие древесные породы – орех грецкий, плодовые породы, кустарники – боярышник, лох. Травянистый покров невысокий                    и редкий, местами видны участки голой почвы.

Участки, расположенные вдоль ручьёв, в днищах балок и долинах рек заняты луговым и лугово-болотным разнотравьем и солончаковой растительностью.

Животный мир Труновского муниципального округа относится                к степному фаунистическому комплексу. Здесь обитают беспозвоночные: обыкновенный богомол, степной и полевой сверчки, степной красотел, фиолетовая майка, многие виды саранчовых и кузнечиковых.

Земноводные представлены зеленой жабой, редко – чесночницей.

Из пресмыкающихся встречаются ящерица прыткая восточная, полосатая, луговая, понтийская ящерица и разноцветная ящурка. Из редких видов: медянка и четырехполосый полоз.

Орнитокомплекс типичен для степей: полевой жаворонок, черноголовый чекан, каменка-плясунья, садовая овсянка, полевой конек, перепел, степной лунь, кобчик, чёрный ворон, обыкновенная пустельга, овсянка-просянка, черноголовая трясогузка, фазан.

Из млекопитающих распространены белогрудый и ушастый ежи, кавказский крот, малый суслик, степная мышовка, степная пеструшка, обыкновенный слепыш, полевая мышь, обыкновенный хомяк, заяц-русак, реже встречаются малая белозубка, мышь-малютка, хомяк Раде. Среди хищников – обыкновенная лисица, барсук, перевязка, степной хорь, куница, волк.

Состав ихтиофауны: сазан, серебряный карась, лещ, тарань, судак, сом, белый и пёстрый толстолобик, белый амур, окунь.

Из промысловых видов в численном отношении преобладают лещ, тарань, серебряный карась и сазан. Состояние стад промысловых рыб удовлетворительное. В последние годы с целью биологической очистки проводится усиленное зарыбление водоёма растительноядными видами рыб.

В целом почвы Труновского муниципального округа характеризуются хорошими агрофизическими и агропроизводственными свойствами,                  на которых можно выращивать и получать высокие и стабильные урожаи всех сельскохозяйственных культур, районированных в регионе.                   Но существующая антропогенная нагрузка, сказывается на деградации                и разрушении отдельных участков, площадь которых с каждым годом увеличивается. Вследствие ряда причин, таких как неумеренная бессистемная пастьба скота, распашка новых земель, ошибки в ведении хозяйства, значительная часть плодородных земель эродирована. Помимо человеческой деятельности, существенное влияние на плодородие оказывает широко развитая водная и ветровая эрозия на территории муниципального округа.

5) Труновский муниципальный округ располагает необходимыми ресурсами и условиями для развития: месторождениями полезных ископаемых (газ) и нерудных материалов (песок, глина, щебень, известняки), гидроресурсами (питьевая вода из скважин).

На территории округа находится 2 разведанных месторождения газа (Безопасненское месторождение, Тищенский участок), 2 месторождения кирпичных суглинков, которые ранее разрабатывались для получения рядового керамического кирпича марки «100», 2 месторождения известняка-ракушечника, из которых разрабатывалось только одно (Труновское) для производства дорожно-строительных материалов и одно месторождение песка строительного. На территории округа существует 14 прогнозных площадок с залежами кирпично-черепичного сырья и песка.

Территория муниципального округа перспективна для развития промышленности строительных материалов. Прогнозные ресурсы глинистого сырья, пригодного для производства керамического кирпича составляют 9530 млн. м3, песков, пригодных для строительных работ                    и производства силикатных изделий – 72 млн. м3, известняков-ракушечников, пригодных для получения строительного камня, бута, щебня и дорожно-строительных материалов- 53 млн. м3.

Небольшие запасы пресных подземных вод Труновского муниципального округа приурочены к напорным водоносным горизонтам Азово-Кубанского бассейна, а также к безнапорным водоносным горизонтам сарматских отложений Ставропольской возвышенности.

4. Наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Труновского муниципального округа проводятся Федеральным государственным бюджетным учреждением «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Материал данного раздела подготовлен на основании информации, предоставленной Ставропольским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На территории Труновского муниципального округа расположен 1 пункт наблюдения за состоянием окружающей среды.

Таблица 21

Перечень стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Труновского муниципального округа

| № п/п | Наименование стационарного пункта наблюдений | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гидрологический пост I разряда Донское – р. Ташла (ГП-Донское) | Труновский муниципальный округ, с. Донское |

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнения вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

5. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Федеральный закон № 33-ФЗ) и Законом Ставропольского края от 06.05.2014 № 33-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В соответствии с Федеральным закон № 33-ФЗ виды разрешенного использования земельных участков                         и предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, определяются Положением об особо охраняемых природных территориях. При разработке правил землепользования и застройки Труновского муниципального округа градостроительные регламенты для особо охраняемых природных территорий, расположенных в природно-рекреационной зоне, не устанавливаются.

Согласно данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края нет особо охраняемых территорий.

6. В процессе проведения комплексной оценки территории, определяется степень ее благоприятности по сумме всех градостроительных факторов: природных, санитарных, экономических и планировочных.

Главная задача комплексной оценки территории – показать, с одной стороны, определённые ограничения для градостроительной деятельности,            а с другой стороны, – благоприятные условия и предпосылки для градостроительного и хозяйственного освоения территории.

Оценка природных условий заключается в выявлении степени благоприятности территории для различных видов ее градостроительного использования.

В результате определяют характер рационального использования территории, формирования ее планировочной структуры. Одновременно устанавливают принципы инженерной подготовки данной территории, восстановления, сохранения и улучшения природных ландшафтов. В зоне опасных геологических процессов намечают мероприятия по защите среды.

Такая оценка позволяет обосновать рациональное взаимное размещение функциональных зон населенных пунктов, предусмотреть оптимальные резервные территории для их дальнейшего развития.

С этой точки зрения территории классифицируют на три группы: благоприятные, неблагоприятные и особо неблагоприятные.

Поскольку требования, предъявляемые к размещению, строительству, инженерной подготовке и благоустройству, неодинаковы для различных территориальных зон, то для каждой из них используют свои критерии.

Факторы суммарно оценивают на основе балльной методики, предложенной институтом ЦНИПИ градостроительства. Она дает возможность количественно оценить различные варианты территориального использования и тем самым обосновать оптимальный.

Таблица 22

Степень благоприятности территории для строительства

| Факторы | Степень благоприятности территории для строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | благоприятные | неблагоприятные | особо неблагоприятные |
| Уклон поверхности территории, %: - жилищно-гражданское; - промышленное | 0,5 – 8 | менее 0,5 от 8 до 15 | более 15 |
| Нормативное давление на грунты основания, Па: - жилищно-гражданское; - промышленное | 1,5х105 | от 1,0 до 1,5х105 | менее 1,0х105 |
| Глубина залегания уровня грунтовых вод: * - жилищно-гражданское; - промышленное | более 3м более 7м | от 1 до 3м от 3 до 7м | менее 1м менее 3м |
| Возвышение поверхности прибрежной территории над расчетным УВВ ** рек и водохранилищ: - жилищно-гражданское; - промышленное | более 5м более 7м | 0-5м 0-7м | УВВ ниже поверхности территории на 1…5м |
| Распространение физико-геологических процессов (в% от общей площади): - жилищно-гражданское; - промышленное | менее 1% | от 1 до 10% | от 10 до 20% |
| Проветриваемость территории для жилищно-гражданского строительства | Хорошо проветриваемые и защищенные от сильных ветров и бурь | Замкнутые котловины с длительным застоем воздуха и участки, незащищенные от сильных и вредоносных ветров и бурь. | Расположенные в пределах СЗЗ от источников сильного загрязнения атмосферы |
| Инсоляция территории для жилищно-гражданского строительства | Нормально инсолируемые в течение всего года | Затененные более половины нормальной продолжительности инсоляции | Неинсолируемые в течение всего года |
| Морфологические свойства почв, грунты | черноземы разные, легкие и средние суглинки, супеси | слабо засоленные, выщелочные, кислые; пески глины средние и тяжелые, суглинки тяжелые | солонцы, солончаки, лишенные почвенного слоя; скальные породы (при сплошном залегании) |
| Заболоченность | заболоченность и бессточные участки отсутствуют | заболоченность вследствие избыточных атмосферных осадков, легко осушаемая | болота грунтового питания, трудно осушаемые |

* Определяется с учетом возможного изменения баланса грунтовых вод.

** Устанавливается с учетом последствий подтопления и затопления территории при нахождении высоких вод и в результате разрушения плотин, расположенных выше населенного места.

Отдельные природные факторы дополняют, уточняют и детализируют степень благоприятности в зависимости от географического положения проектируемой территории, климатических условий местности и особых природных условий.

Климат Труновского муниципального округа благоприятен,                    по тепловому режиму – умеренно-континентальный. В целом привлекателен для проживания населения и ведения практически любого вида хозяйственной деятельности. Территория округа небогата поверхностными водными ресурсами. Реки типично степные, в жаркий период становятся маловодными, некоторые пересыхают. Большую нагрузку представляет Правоегорлыкский канал, который является не только источником питьевой воды для населения Труновского муниципального округа, но и для полива сельскохозяйственных посадок, для отрасли животноводства, промышленного производства.

Рельеф муниципального округа достаточно однородный, изрезанный балками и речными долинами, что затрудняет освоение территории, существенно усложняя условия строительства. Среди современных процессов, формирующих рельеф крупных форм, главное значение имеют водо-оползневые явления, оседания склонов и даже местами микрокарсты. Преобладающая часть территории Труновского муниципального округа относительно ровная, благоприятная для сельскохозяйственного производства (зерново-животноводческая зона).

Условия строительства на территории населенных пунктов округа                в значительной степени определяются глубиной залегания подземных вод,           а также их агрессивностью. Агрессивность подземных вод первого                      от поверхности водоносного горизонта может быть причиной разрушения подземных частей сооружений и является неблагоприятным фактором, влияющим на значительное удорожание строительства.

Территория Труновского муниципального округа характеризуется наличием опасных физико-геологических процессов: оползней, просадочных лессовых грунтов, подтоплением территории (с. Донское), способности глинистых грунтов к набуханию и усадке, эрозии и выветриванию                        (р. Терновка, р. Ташла).

На территориях, подверженных овражной эрозии и образованию оползней рекомендуется регулирование поверхностного стока, инженерная подготовка оврагов. В зонах овражной эрозии, необходимо предотвратить процесс дальнейшего оврагообразования, в зонах образования и влияния оползней – запретить размещение строительства.

В связи с этим возникает необходимость в использовании дополнительных характеристик, позволяющих учитывать характерные особенности территории. На зоны с активными физико-геологическими процессами, которые могут нарушить устойчивость зданий и сооружений, накладывают планировочные ограничения. Одновременно предусматривают защитные мероприятия, гарантирующие нормальную эксплуатацию зданий  и сооружений.

В районах оползневых процессов необходимо иметь сведения                  не только о масштабах распространения этих процессов, но и об их активности, типах оползней и особенностях микрорельефа оползневых зон.

Наличие трещин в грунте или близко расположенных от поверхности грунтовых вод приводит к возрастанию потенциальной сейсмичности                на 1…2 балла. Такое увеличение принципиально влияет на оценку степени благоприятности площадки для строительства и возможности использования ее в тех или иных градостроительных целях.

По природным характеристикам наиболее удобны для градостроительного использования благоприятные территории, поскольку   не требуют проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке             и поэтому их освоение экономически наиболее эффективно. Степень благоприятности зависит от перспективного использования территории. Например, участки, неблагоприятные для размещения застройки, могут быть вполне благоприятными для создания садов, парков и других зеленых зон.

В сложных природных условиях, особенно при реконструкции, осваивают неблагоприятные или даже особо неблагоприятные территории, где затраты на инженерную подготовку резко возрастают из-за необходимости проведения специальных инженерных мероприятий. Создание компактной планировочной структуры и интенсивного использования территории оправдывают затраты на эти мероприятия.             Не затрагивают лишь те участки, где активно действуют геологические процессы. Размещение зданий и сооружений в таких зонах не допускается.

В результате комплексной оценки природных условий Труновского муниципального округа выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности. Это в первую очередь участки                    со сложностями преобразования природных условий: зоны наибольшего загрязнения окружающей среды, нарушенный ландшафт и сложные инженерно-геологических процессы.

Таким образом, природные условия являются значимым фактором, ограничивающим градостроительное использование территории, влияющими не только на ее функциональное зонирование и архитектурно-планировочное решение, но предопределяет состав и сложность мероприятий по инженерной подготовке. При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов.

7. При проведении исследования возникают сложности с получением             и использованием статистической информации. Во-первых, существующая система учета населения допускает значительные различия между постоянным и наличным населением. Во-вторых, сведения похозяйственных книг, как источник первичной информации, отличаются невысоким качеством. В-третьих, информация Федеральной службы государственной статистики, исполнительных органов власти и других источников значительно различаются между собой. В-четвертых, муниципальная реформа в Ставропольском крае негативно отразилась на качестве разрабатываемой демографической статистики. В-пятых, недостаточно            и некачественно обеспечен учет миграции, ее влияние на численность, воспроизводство и структуру населения. Вышеперечисленное затрудняет возможности анализа демографической ситуации.

Численность населения Труновского муниципального округа                на 01.01.2021 г. составила 29,8 тыс. чел., что в общей численности населения Ставропольского края составляет 1,1%.

Анализ демографической ситуации основывается, в первую очередь,     на изучении динамики численности населения за ряд лет.

Таблица 23

Динамика численности населения Труновского муниципального округа в 2002-2020 гг., чел., %

| Годы | Численность населения МО, чел. |
| --- | --- |
| 2002 (всероссийская перепись населения) | 35403 |
| 2010 (всероссийская перепись населения) | 34558 |
| 2016 | 32863 |
| 2017 | 32350 |
| 2018 | 31818 |
| 2019 | 31071 |
| 2020 | 30449 |
| 2021 | 29846 |

Таблица 24

Динамика численности населения Труновского муниципального округа в 2002-2021 гг., чел., %

| Территориальные управления, населенные пункты | Численность населения, чел. |  |  | Прирост за период, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2010 | 2021 | 2002-2010 | 2010-2021 | 2002-2021 |
| ТУ с. Безопасное | 7339 | 6844 | 6069 | -6,7 | -11,3 | -17,3 |
| с. Безопасное | 7049 | 6598 |  | -6,4 |  |  |
| х. Егорлык | 7 | - |  | - | - |  |
| х. Эммануэлевский | 283 | 246 |  | -13,1 |  |  |
| ТУ с. Донское | 15716 | 15558 | 13492 | -1,0 | -13,3 | -14,2 |
| с. Донское | 15196 | 14927 |  | -1,8 |  |  |
| х. Невдахин | 520 | 631 |  | +21,3 |  |  |
| ТУ пос. Кирова | 2949 | 2944 | 2419 | -0,2 | -17,8 | -18,0 |
| пос. им. Кирова | 1632 | 1717 |  | +5,2 |  |  |
| пос. Нижняя Терновка | 262 | 250 |  | -4,6 |  |  |
| пос. Новотерновский | 432 | 421 |  | -2,5 |  |  |
| пос. Правоегорлыкский | 351 | 328 |  | -6,4 |  |  |
| пос. Сухой Лог | 272 | 228 |  | -16,2 |  |  |
| ТУ с. Новая Кугульта | 761 | 787 | 637 | +3,4 | -19,1 | -16,3 |
| с. Новая Кугульта | 761 | 787 |  | +3,4 |  |  |
| ТУ с. Подлесное | 1786 | 1842 | 1548 | +3,1 | -16,0 | -13,3 |
| с. Подлесное | 1786 | 1842 |  | +3,1 |  |  |
| ТУ с. Труновское | 6852 | 6583 | 5681 | -3,9 | -13,7 | -17,1 |
| с. Труновское | 6345 | 6121 |  | -3,5 |  |  |
| с. Ключевское | 481 | 443 |  | -7,9 |  |  |
| х. Кофанов | 26 | 19 |  | -26,9 |  |  |
| Всего по муниципальному округу | 35403 | 34558 | 29846 | -2,4 | -13,6 | -15,7 |

На протяжении 2000-х годов на территории Труновского муниципального округа отмечается постепенное сокращение численности населения. В этот период (с 2002 г.) число жителей сократилось более чем              на 5,5 тыс. чел. или на 15,7%. Общая тенденция динамики численности населения по территориальным управлениям заключается также                       в сокращении числа жителей. Если в 2002-2010 гг. прирост наблюдался                  в 2 ТУ (с. Новая Кугульта и с. Подлесное), то в 2010-2021 гг. таковых                 не осталось. В целом в 2002-2020 гг. отрицательная динамика наблюдается  во всех территориальных управлениях, что предопределило сокращения числа жителей всего муниципального округа.

Центр округа (с. Донское) является самым крупным поселением             в пределах своей административной единицы и выполняет роль опорного центра расселения территории, оказывая определяющее влияние на развитие системы сельских населенных мест.

Численность населения в ТУ с. Донское снижается (на 14,2%                     по сравнению с 2002 г.). Однако, относительно низкие темпы сокращения,  по сравнению с другими населенными пунктами, усиливают концентрацию населения в центре муниципального округа, что приводит к повышению его доли в общей численности населения до 45,1% в 2021 г.

По удельному весу в общей численности населения округа после               ТУ с. Донское (34,1%) следуют ТУ с. Безопасное (29,4%), ТУ с. Труновское (19,0%), ТУ пос. им. Кирова (8,2%). Доля остальных территориальных управлений относительно невелика и колеблется в пределах 2,1-5,2%.

К числу сельских населенных пунктов с наибольшей численностью населения (более 5 тыс. чел.) относятся с. Донское, с. Безопасное,                    с. Труновское. Число жителей в сельских поселениях варьирует в пределах   от 19 до 14927 чел. В одном населенном пункте (х. Егорлык) постоянных жителей нет.

Наибольшая концентрация населенных пунктов наблюдается вдоль водных объектов, что характерно для степных зон, а также вдоль транспортных магистралей.

Сеть сельских поселений Труновского муниципального округа, с его высоким уровнем освоенности территории, относительно стабильна. Показатель густоты сельского расселения составляет 0,9 поселения / 100 кв. км, что несколько ниже среднекраевого уровня (1,1 поселения / 100 кв. км).

Средняя людность сельских поселений может служить интегральным показателем населенности, заселенности и, при оценке возможностей социального обслуживания населения, одним из критериев условий размещения и функционирования систем учреждений обслуживания.

Средняя людность поселений в Ставропольском крае является одной        из самых высоких в стране (1549,3 чел.). В Труновском муниципальном округе этот показатель значительно выше и составляет 1989,7 чел.

Людность сельских поселений влияет на состояние сферы обслуживания населения. Малые населенные, не обладая или «теряя» объекты социального назначения, утрачивают свою жизнеспособность, вплоть до полного исчезновения.

Таблица 25

Группировка сельских населенных пунктов Труновского муниципального округа по численности населения

| Категории населенных пунктов | Населенные пункты |
| --- | --- |
| Крупные свыше 5 тыс. чел. | с. Безопасное, с. Донское, с. Труновское |
| Крупные 3–5 тыс. чел. | - |
| Большие 1–3 тыс. чел. | пос. им. Кирова, с. Подлесное |
| Средние 0,2–1,0 тыс. чел. | х. Эммануэлевский, х. Невдахин, пос. Нижняя Терновка, пос. Новотерновский, пос. Правоегорлыкский, пос. Сухой Лог, с. Новая Кугульта, с. Ключевское |
| Малые менее 0,2 тыс. чел. | х. Кофанов |
| Без населения | х. Егорлык |

Для Ставропольского края характерно распространение крупных сельских поселений, в том числе людностью более 5 тыс. чел., значение которых со временем возрастает. Это связано не только с природными условиями в равнинной части (наличием крупных массивов плодородных земель), но и с особенностями военно-казачьей колонизации края, при которой величина поселений зависела от военной и экономической политики государства и сложившегося характера землепользования. В дополнение               к крупным поселениям развивалась система временных поселений и хуторов меньшей людности.

Основные структурные сдвиги связаны с концентрацией населения               в крупных по численности сельских населенных пунктах, выполняющих,               в первую очередь, административные функции.

В Труновском муниципальном округе в 8 населенных пунктах с числом жителей 0,2 – 1,0 тыс. чел., которые составляют 53,3% от общего числа поселений, проживает всего 9,6% сельских жителей. В то же время, три крупных поселения (с. Безопасное, с. Донское, с. Труновское) концентрируют 80,7% населения округа.

Динамика численности населения, его естественное движение, миграция, особенности структуры являются важными социально-демографическими показателями, которые влияют на экономическое               и социальное развитие территории, состояние рынка труда, устойчивость расселения и перспективы развития. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение его численности.

Формирование населения и динамика его численности зависит                    от соотношения миграционного и естественного прироста. Анализ естественного и миграционного движения выполнен на основе данных Администрации Труновского муниципального округа.

Естественное движение населения определяет изменение численности через показатели рождаемости, смертности и естественного прироста.

Сравнительные показатели естественного прироста (убыли) населения России, Ставропольского края и Труновского муниципального округа представлены в таблице.

Таблица 26

Сравнительные показатели естественного движения населения Российской Федерации, Ставропольского края и Труновского муниципального округа в 2015-2020 гг., на 1000 чел.

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |
| Родилось | 13,3 | 12,9 | 11,5 | 10,9 | 10,1 | 9,8 |
| Умерло | 13,0 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,3 | 14,6 |
| Естественный прирост | + 0,3 | 0,0 | - 0,9 | - 1,6 | - 2,2 | - 4,8 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |
| Родилось | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,8 |
| Умерло | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 11,3 | 13,1 |
| Естественный прирост | + 1,4 | + 1,3 | + 0,3 | - 0,5 | - 1,3 | - 3,3 |
| Труновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| Родилось | 11,6 | 12,5 | 12,0 | 10,8 | 10,6 | 9,3 |
| Умерло | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,0 | 15,2 | 17,9 |
| Естественный прирост | - 1,6 | - 1,9 | - 2,4 | - 3,2 | - 4,6 | - 8,6 |

Для Российской федерации характерен положительный естественный прирост до 2015 года, который сменяется убылью, начиная с 2017 г., при этом ее показатели постепенно увеличиваются до максимальных значений               в 2020 г.

Подобный характер динамики прослеживается и на территории Ставропольского края, Своеобразие демографической ситуации состоит              в том, что начало естественной убыли приходится на 2018 г.

Естественный прирост Труновского муниципального округа                         на протяжении последних 6 лет имел отрицательные значения (- 8,6 ‰                  в 2020 г.). Это самые высокие показатели естественной убыли населения              в крае, наряду с Ипатовским (- 8,6 ‰) и Петровским (- 9,0 ‰) городскими округами. Обращает на себя внимание превышение смертности над рождаемостью почти в 2 раза периода. Отрицательная динамика естественного прироста населения в дальнейшем влияет на сокращение численности населения.

Отрицательные значения естественной убыли характерны для всех, без исключения, территориальных управлений округа.

Таблица 27

Естественный прирост населения Труновского муниципального округа в 2020 г., чел., на 1000 чел.

| Административно-территориальные единицы | Чел. | ‰ |
| --- | --- | --- |
| ТУ с. Безопасное | - 44 | - 7,2 |
| ТУ с. Донское | - 117 | - 8,7 |
| ТУ пос. Кирова | - 25 | - 10,3 |
| ТУ с. Новая Кугульта | - 8 | - 12,6 |
| ТУ с. Подлесное | - 16 | - 10,3 |
| ТУ с. Труновское | - 50 | - 8,8 |
| Труновский муниципальный округ | - 260 | - 8,6 |

Рождаемость. На современное состояние демографической структуры населения Труновского муниципального округа оказывают влияние                   не только процессы, происходящие в настоящее время, но имевшие место несколько десятилетий назад, что порождает всплески или спады рождаемости.

В настоящее время показатели рождаемости ниже, чем требуется для замещения поколений: в среднем на одну женщину в Ставропольском крае приходится 1,43 рождений (суммарный коэффициент рождаемости в 2020 г.) при показателе 2,15, необходимого для простого воспроизводства населения. Такой уровень обеспечивает замену поколений только на 66,5%.

Из общего числа рождений в 2020 г. на рождение первенцев                         в Труновском муниципальном округе приходится 37,5%, второго ребенка – 27,9%. В среднем по Ставропольскому краю эти показатели составляют, соответственно 35,3 и 35,0%. Положительной следует считать тенденцию увеличение доли детей в округе, рожденными четвертыми и более                      по очередности. Их удельный вес превышает среднекраевой уровень                   на 8,6%.

Показатели рождаемости тесно коррелируют с показателями брачности и разводимости.

Таблица 28

Сравнительные показатели брачности и разводимости населения Российской Федерации, Ставропольского края и Труновского муниципального округа в 2015-2020 гг., на 1000 чел.

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |
| Браки | 7,9 | 6,7 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 5,3 |
| Разводы | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 3,9 |
| Ставропольский край |  |  |  |  |  |  |
| Браки | 6,7 | 5,7 | 6,0 | 5,0 | 5,6 | 4,5 |
| Разводы | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 |
| Труновский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |
| Браки | 7,0 | 7,5 | 7,1 | 6,1 | 6,6 | 5,5 |
| Разводы | 3,5 | 4,5 | 4,1 | 3,1 | 4,0 | 3,6 |

В течение рассматриваемого периода число браков на территории муниципального округа находилось на уровне 5,5-7,5 пар на 1000 чел. населения (что несколько выше среднекраевого уровня и на уровне среднероссийского), число разводов колеблется в пределах 3,5-4,5 пар                  на 1000 чел. населения. Положительной тенденцией следует считать относительное стабильное число разводов, на уровне средних значений                по Ставропольскому краю.

Смертность. Коэффициент смертности населения на территории Труновского муниципального округа в 2015-2020 гг. колебался в пределах            от 13,2 в 2015 г. до 17,9 в 2020 г. на 1000 чел. населения (таблица). Обращает на себя внимание резкое повышение смертности в последние два года. При этом, эти показатели превышают среднероссийский и среднекраевой уровень.

Миграция. Территория округа считается одной из самых благоприятных для жизни в пределах Ставропольского края. Она отличается благоприятными почвенно-климатическими ресурсами для развития сельского хозяйства, относительно благополучной социально-экономической ситуацией, относительно высоким уровнем жизни, перспективами для развития бизнеса. В связи с этим в течение длительного времени в округе отмечался миграционный приток. Однако в последние годы знак динамики изменился на противоположный.

Таблица 29

Сравнительная характеристика миграции населения Российской Федерации, Ставропольского края и Труновского муниципального округа в 2020 г., на 1000 чел

|  | Прибыло | Выбыло | Миграционный прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 28,1 | 27,4 | 0,7 |
| Ставропольский край | 28,0 | 28,4 | - 0,4 |
| Труновский муниципальный округ | 17,9 | 29,2 | - 11,3 |

Коэффициент прибывших на территорию Труновского муниципального округа составляет 17,9 чел. на 1000 жителей, что значительно ниже средних показателей по стране и краю. Показатели выбывших, наоборот, незначительно превосходят аналогичные по России              и Ставрополью. В отличие от территории Российской Федерации в пределах округа наблюдается миграционная убыль населений, что свидетельствует             о снижении его привлекательности для мигрантов и местных жителей. Решающую роль в миграционном оттоке играют недостаточное развитие              в населенных пунктах района сферы обслуживания, а также высокая безработица и низкий уровень заработной платы.

Таблица 30

Миграция населения Труновского муниципального округа в 2020 г., чел., на 1000 чел.

| Территориальные управления | Прибывшие |  | Выбывшие |  | Прирост |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | ‰ | чел. | ‰ | чел. | ‰ |
| ТУ с. Безопасное | 113 | 18,3 | 164 | 26,6 | - 51 | - 8,3 |  |
| ТУ с. Донское | 225 | 16,4 | 362 | 26,3 | - 137 | - 9,9 |  |
| ТУ пос. им. Кирова | 24 | 9,5 | 96 | 38,1 | - 72 | - 28,6 |  |
| ТУ с. Новая Кугульта | 8 | 12,3 | 13 | 20,0 | - 5 | - 7,7 |  |
| ТУ с. Подлесное | 33 | 21,0 | 40 | 25,4 | - 7 | - 4,4 |  |
| ТУ с. Труновское | 130 | 22,4 | 196 | 33,8 | - 66 | - 11,4 |  |
| Всего по округу | 533 | 17,9 | 871 | 29,2 | - 338 | - 11,3 |  |

Миграционный прирост в Труновском муниципальном округе характеризуется отрицательными значениями. Коэффициент миграционной убыли в 2020 г. составил -11,3 на 1000 чел. населения.

В 2020 г. в округ прибыло 533 чел., внутрикраевая миграция составила 34,5%, из других регионов страны прибыло 28,9%. Привлекателен регион            и для иностранных граждан, доля которых составляет 36,6% (в основном прибывают из стран СНГ). Среди выбывших на долю внутрикраевой миграции приходится 55,5%, других регионов России – 31,3%, заграницы – 13,2%. Из всех территорий Труновский муниципальный округ имеет положительный миграционный баланс только с зарубежными странами                 (+ 80 чел.).

Немногим более 40% оттока приходится на центр округа – территориальное управление с. Донское. В 2020 г. для всех ТУ был характерен миграционная убыль населения.

Решающую роль в миграционном оттоке играют недостаточное развитие в населенных пунктах района сферы обслуживания, а также высокая безработица и низкий уровень заработной платы.

Анализ естественного и миграционного движения населения позволяет говорить о сложившимся негативном, как естественном, так и миграционном движении населения. При увеличении рождаемости и снижении смертности возможна некоторая стабилизация численности. Однако без стимулирования миграционного прироста населения переломить тенденции снижения общей численности населения невозможно.

Основным инструментом улучшения демографической ситуации могут стать меры, принимаемые руководством округа по созданию новых рабочих мест для молодежи и прибывших граждан.

Половозрастная структура. Показатели удельного веса возрастных групп в общей численности населения по Труновскому муниципальному округу сходны со средними значениями по Ставропольскому краю                   и Российской Федерацией в целом.

Таблица 31

Сравнительная возрастная структура населения Российской Федерации, Ставропольского края и Труновского муниципального округа в 2020 г.,                 на 1000 чел

|  | Моложе трудо-способного возраста | Трудо-способного возраста | Старше трудо-способного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 18,7 | 56,3 | 25,0 | 100,0 |
| Ставропольский край | 17,8 | 57,3 | 24,9 | 100,0 |
| Труновский муниципальный округ | 18,6 | 52,9 | 28,5 | 100,0 |

Вместе с тем, возрастная структура Труновского муниципального округа, по сравнению с показателями Российской Федерации                            и Ставропольского края, отличается пониженным удельным весом лиц трудоспособного и повышенным – старше трудоспособного возраста. Пенсионеры составляют в округе 28,5% от числа всех жителей, что характеризует высокий уровень демографической старости и формирует регрессивный тип возрастной структуры населения.

Указанные тенденции определяют высокую демографическую нагрузку (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 чел. трудоспособного возраста). В 2020 г. на территории округа этот показатель составлял                     890,2 чел.

В распределении полов отмечается незначительная диспропорция,               на 1 мужчину в муниципальном округе приходится 1,11 женщин, что несколько ниже среднероссийского и среднекраевого показателя (соответственно 1,15 и 1,14).

Труновский муниципальный округ является многонациональным,               на его территории проживают представители более 40 народов. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. большую часть населения составляют русские (82,9% от общей численности). К другим, наиболее представленным этносам, относятся армяне (5,1%), езиды (2,1%), цыгане (1,5%), чеченцы (1,2%), лезгины (1,2%). Доля представителей остальных национальностей составляет менее 1% .

В целом, демографическая ситуация в Труновском муниципальном округе характеризуется как неблагоприятная. В перспективе усиливаются негативные тенденции. Для динамики численности населения округа и всех территориальных управлений характерны отрицательные значения.

На территории наблюдается увеличение естественной убыли населения, которая связана, в первую очередь, с сокращением рождаемости до минимальных значений в настоящее время. Миграционная убыль населения наряду с естественной влияет на сокращение общей численности.

Брачная структура населения отличается снижением обоих показателей, при этом стабилизация числа разводов следует считать положительным явлением.

Особенности возрастной структуры связаны с увеличением доли лиц старше трудоспособного возраста и сокращением доли трудоспособного. Высока нагрузка на трудоспособное население.

Незначительны диспропорции в соотношении мужского и женского населения.

В пределах Труновского муниципального округа проживают представители нескольких десятков национальностей, русские составляют абсолютное большинство.

Округ имеет благоприятные предпосылки для социально-экономического развития территории и улучшения демографической ситуации.

8. Состояние социально-экономического развития Труновского муниципального округа, инвестиционная и бюджетно-налоговая политика являются основополагающими факторами выхода округа на траекторию устойчивого роста. В разделе рассмотрены бюджетно-налоговая                         и инвестиционная политика, ключевые отрасли муниципального округа, дана оценка эффективности их функционирования, перспективы их развития                 с учетом имеющегося потенциала и возможностей, а также существующих проблем и рисков.

1) Отраслевая специализация. Роль муниципального округа                       в экономической структуре региона.

Площадь Труновского муниципального округа составляет 1686 кв. км, что составляет 2,5 % площади Ставропольского края, из них 88,5 % относится к сельхозугодиям. На долю округа приходится 1,1 % численности населения Ставропольского края. Доля трудоспособного населения округа           в общей численности трудоспособного населения края за последние два года оставалась стабильной – на уровне 1,3%. В структуре экономики, также как   и в Ставропольском крае, ведущая роль принадлежит следующим отраслям: сельское хозяйство, менее развита промышленность, строительство и сфера услуг.

Удельный вес сельского хозяйства Труновского муниципального округа в экономике края в 2019 г. составил 3,2% и имеет тенденцию незначительного роста, за исследуемый период снизилась доля обрабатывающей промышленности, оборот розничной торговли и платных услуг населению оставался в 2019 г. на стабильно относительно низком уровне. Негативной является тенденция снижения доли Труновского муниципального округа в общекраевых объемах инвестиций (рисунок).

Рисунок 7

Роль Труновского муниципального округа в социально-экономическом развитии Ставропольского края в 2018-2019 гг., %

Рисунок 8

Структура занятости и фонда оплаты труда (ФОТ) в Труновском муниципальном округе в 2019 г., %

2) Бюджетная и налоговая политика.

Доходная часть бюджета Труновского муниципального округа составила в 2019 г. около 1,1 млрд руб., при этом план по налоговым                    и неналоговым доходам не выполнен на 0,9%.

В структуре доходов бюджета основную роль, как и в других муниципальных образованиях края, играют безвозмездные поступления, которые в 2019 г. составили 82%. Это позволяет довести размер доходной части в расчете на душу населения до 22,5 тыс. руб., что немного ниже среднекраевого показателя.

Налоговые поступления составляют 85% собственных доходов бюджета Труновского муниципального округа, среди которых на долю подоходного налога приходится 79,6%.

Бюджет городского округа формируется на основе утвержденных                 8 муниципальных программ, в рамках которых расходуется 92,2% от общего объема расходной части бюджета. Структура расходов бюджета является типичной для большинства муниципальных образований края. Основные статьи расходов – это образование и социальная политика. Среди прочих статей следует выделить оплату труда работников муниципальных учреждений и капитальные вложения. Округ участвует в реализации программ государственной поддержки в рамках получения субсидий                   и прочих межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края                  (15,8 млн. руб.), большая часть из которых выделяется на сферу образования и социальную поддержку граждан, тогда как на развитие экономического потенциала территории Труновского муниципального округа в 2019 г. было выделено менее 5%.

| Структура доходов бюджета, % | Структура собственных доходов бюджета, % |
| --- | --- |
| Структура налоговых доходов бюджета, % | Структура неналоговых доходов бюджета, % |
| Сравнение уровня собственных доходов бюджета в расчете на душу населения с округами-аналогами, тыс. руб. | Сравнение уровня собственных доходов бюджета с округами-аналогами, % |

Рисунок 9

Комплексная характеристика доходов бюджета Труновского муниципального округа в 2019 г.

Рисунок 10

Структура участия Труновского муниципального округа в программах государственной поддержки в 2019 г., %

Всего в округе реализуется 8 программ, из них 5 по направлению «Новое качество жизни населения» и 3 – «Устойчивое развитие                             и модернизация экономики». По итогам 2019 г. объем расходов бюджетных средств по программам увеличился до 850 млн. руб. Максимальный объем ассигнований был предусмотрен на развитие образования (573,5 млн. руб.), социальную поддержку граждан (191,5 млн. руб.) и сохранение и развитие культуры (30,9 млн. руб.).

Таким образом, анализ бюджета Труновского муниципального округа позволяет определить потенциалы и возможности, а также проблемы и риски бюджета территории.

| Потенциалы / Возможности: Высокая резистентность бюджетной системы округа к внешним экономическим воздействиям; возможен экономический рост и расширение располагаемых налоговых доходов за счет развития сферы услуг и экономической активности МСП; сбалансированный бюджет дает возможность проводить проактивную политику стимулирования экономической активности. |  | Проблемы / Риски: низкая доля собственных доходов в структуре бюджета из-за невысокого налогового потенциала, но это характерно для всех муниципальных округов края; отсутствие крупных налогоплательщиков в округе снижает возможность укрепления налогового потенциала; низкие темпы роста собственных доходов бюджета. |
| --- | --- | --- |

3) Инвестиционная политика.

Динамика инвестиций в округе за анализируемый период является разнонаправленной, что связано с реализацией единичных проектов. К 2019 г. инвестиции за счет бюджетных средств стали снижать свою значимость как за счет федеральных и региональных, так и местных финансовых ресурсов, что обусловлено снижением инвестиционной привлекательности округа, а это повлекло за собой и сокращение частных вложений за счет собственных средств.

Инвестирование в создание инфраструктурных производственных проектов за счет государственных средств и на условиях софинансирования осуществляется преимущественно в сфере сельского хозяйства                              и переработки сельскохозяйственной продукции. На территории округа создан региональный индустриальный парк с агропромышленной специализацией.

Рисунок 11

Динамика инвестиций в Труновском муниципальном округе по формам собственности в 2016-2019 гг., млн руб.

За счет регионального и местного бюджета в основном финансируется модернизация и реконструкция объектов социальной сферы.

В структуре частных инвестиций в 2019 г. лидирующее место занимает сельское хозяйство (более 80%), на развитие промышленности и сферы услуг приходится около 10 %.

Рисунок 12

Структура государственных инвестиций Труновского муниципального округа в 2019 г., %

Рисунок 13

Динамика инвестиций в Труновском муниципальном округе по источникам финансирования в 2016-2019 гг., млн руб.

| Потенциалы / Возможности: наличие предприятий в отрасли сельского хозяйства, имеющих опыт и высокий потенциал в реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и организации производства новых видов продукции (садоводство, выращивание овощей в закрытом грунте); возможности роста инвестиционной активности в перспективных секторах растениеводства и животноводства (семеноводство и селекционно-племенная работа, производство экологически чистой продукции); высокий потенциал роста инвестиционной активности за счет организации консультационной поддержки предпринимателей для участия в региональных и федеральных программах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. | Проблемы / Риски: невысокий уровень государственных инвестиций в экономику округа; снижение уровня инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности и сфере услуг; недостаточное количество крупных инвестиционных проектов, финансируемых за счет государственного и частного капитала; ограниченные возможности предприятий округа по финансированию инвестиционных проектов за счет собственных средств. |
| --- | --- |

4) Агропромышленный комплекс.

В АПК округа в 2019 г. действовало 10 сельскохозяйственных предприятий, 128 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и было зарегистрировано более 12,0 тыс. личных подсобных хозяйств граждан.

Особенностью структуры агропромышленного комплекса Труновского муниципального округа является преобладание растениеводства над животноводством. Основными культурами возделывания являются зернобобовые, посевная площадь которых в 2019 году составила 90,3 тыс. га, что на 3 тыс. га больше чем в 2018 году. Производство зерновых                      и зернобобовых культур в первоначально оприходованном весе составило 385,3 тыс. тонн зерна или 101% к 2018 г. при средней урожайности 41,7 ц/га. Производство подсолнечника составило 35,0 тыс. тонн или 115 к 2018 г. при средней урожайности 20,1 ц/га. Объем производства сахарной свеклы составил 209,2 тыс. тонн или 149 % к уровню 2018 г. За исследуемый период увеличилась доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории края на 5,5 % к уровню 2018 года                       и составила 12,7 %.

Труновский муниципальный округ обладает значительным потенциалом в производстве плодов и ягод и занимает одно из первых мест   в крае по их сбору. По уникальной технологии промышленного производства садов с использованием системы капельного орошения осуществляется выращивание яблонь и слив. В 2019 году получено 8,95 тыс. тонн плодов, это на 62 % больше 2018 года.

В округе наблюдается спад отрасли животноводства. Убыток                      от реализации животноводческой продукции составил 7,3 млн. рублей. Производство мяса всех видов во всех категориях хозяйств составило –                2,3 тыс. тонн, что на 35% меньше, чем годом ранее. Аналогичная тенденция наблюдается и в производстве молока, спад составил более 40%. Особенностью животноводства является то, что более 80% поголовья КРС содержится в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан.

Рисунок 14

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в Труновском муниципальном округе в 2016-2019 гг., млн руб.

Рентабельность всей хозяйственной деятельности по отрасли в 2019 году составила около 28% (прибыльны все сельскохозяйственные организации), что незначительно ниже уровня 2018 года и связано                        с отсутствием осадков.

Рисунок 15

Динамика производства перспективной продукции растениеводства                        в Труновском муниципальном округе в 2016-2019 гг., тонн

Инвестиции в основной капитал по отрасли сельское хозяйство, охота   и предоставление услуг в этих областях за 2019 год составили 797,0 млн. рублей.

Таблица 32

Динамика производства продукции животноводства в Труновском муниципальном округе в 2016-2019 гг.

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скот и птица на убой, тыс. тонн | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 4,9 |
| Молоко, тыс. тонн | 20,7 | 20,9 | 15,8 | 12,1 |
| Яйца, млн. штук | 13,1 | 12,5 | 17,8 | 17,3 |
| Шерсть, тонн | 37,2 | 35,1 | 37,0 | 29,0 |

| Потенциалы / Возможности: большие перспективы в развитии производства плодоовощной и ягодной продукции за счет имеющейся большой площади потенциального водного орошения; наличие возможностей для развития элитного семеноводства и селекционно-племенной работе; возможности по наращиванию потенциала производства органической и экологически чистой продукции; высокий потенциал роста сбыта продукции организациями малого и среднего предпринимательства за счет развитие ярмарок и фермерских рынков, торговых сетей и сектора общественного питания; наличие перспектив расширения применения ресурсосберегающих технологий, сохранения почвенного плодородия. |  | Проблемы / Риски: низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции и усиление моноспециализации на растениеводстве за счет сокращения масштабов животноводства и его сосредоточение в секторе КФХ и ЛПХ; высокие риски снижения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей из-за внешних и внутренних факторов; недостаточный уровень собственных средств для реализации инвестиционных проектов; отсутствие координации деятельности малых и средних форм хозяйствования с целью формирования крупных партий поставок продукции на оптовые рынки; недостаточные мощности и высокий износ специализированной инфраструктуры хранения продукции и основных фондов (элеваторы, овощехранилища). |
| --- | --- | --- |

5) Промышленность.

Промышленность округа представлена цехами малой мощности               и тесно связана с агропромышленным комплексом. Основными видами деятельности являются: пищевая промышленность, в которой представлены такие направления как хлебопечение и производство мясоколбасных изделий.

В отчётном периоде функционировали шесть хлебозаводов. Хлеба                 и хлебобулочных изделий в общем объеме было произведено 2325 тонны, выработка снизилась на 7,1 % к уровню 2018 года. Двумя цехами                        по производству колбасных изделий произведено 51,3 тонны продукции, выработка увеличилась на 19,6 % к уровню прошлого года.

Уровень рентабельности обрабатывающей промышленности находится на удовлетворительном уровне – около 10 – 15%.

Рисунок 16

Динамика развития пищевой промышленности в Труновском муниципальном округе в 2017-2019 гг.

| Потенциалы / Возможности: большой потенциал по развитию перерабатывающей промышленности за счет реализации инвестиционных проектов в рамках ГЧП в направлении производства и хранения плодовой, ягодной и овощной продукции; потенциал роста производства продукции пищевой промышленности за счет логистической близости и расширения рынков сбыта в Ставропольской агломерации. возможности по реализации проекта по глубокой переработке плодово-ягодной продукции в рамках развития импортозамещающих производств. | Проблемы / Риски: рост уровня износа основных фондов; недостаточный уровень рентабельности в промышленности для реализации крупных инвестиционных проектов за счет собственных средств; низкий уровень зарплат высококвалифицированных кадров; отсутствие крупных предприятий, которые могли бы стать локомотивами развития промышленности. |
| --- | --- |

6) Строительство.

В строительном комплексе округа в 2019 г. темпы ввода жилья имели положительную динамику (рост на 16,7%) по сравнению с предыдущим периодом, но значительно отстают от большинства муниципальных образований края, уровень обеспеченности жильем находится                              на среднекраевом уровне. Обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением, центральным отоплением, водопроводом и канализацией имеет значение выше среднекраевого, что связано с преобладанием частных домов в структуре жилищного фонда.

Показатель удельного веса жилищного фонда с износом свыше 66% остается стабильным последние три года и составляет 2,8 %. В районе реализуются подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»               по которой в 2019 г. улучшили жилищные условия 2 семьи по категории «граждане, проживающие в сельской местности» в размере 1,5 млн. рублей             и 3 семьи по категории «молодые семьи и молодые специалисты» в размере   2,6 млн. рублей. Всего за отчетный период смогли улучшить свои жилищные условия 16 семей (14% от стоящих на учете), всего таких нуждающихся семей – 122.

Рисунок 17

Сравнение районов края по показателю ввода в действие жилья, м2 на 1000 населения

Рисунок 18

Доля общей площади благоустроенного жилищного фонда в Труновском муниципальном округе в 2019 г., %

Рисунок 19

Сравнение районов края по показателю обеспеченности населения жильем  по данным 2019 г., кв. м на 1 жителя

| Потенциалы / Возможности: высокий ресурсный потенциал для развития индивидуального жилищного строительства; относительно низкий уровень износа жилищного фонда; высокий уровень благоустроенности жилищного фонда; участие округа в государственных программах по улучшению жилищных условий. | Проблемы / Риски: низкая доля участия государства в жилищном строительстве; низкий уровень экономической активности в отрасли субъектов малого и среднего бизнеса; высокая цена на услуги естественных монополий и сложность административных процедур в получении разрешений на строительство; неустойчивые темпы роста ввода жилья и строительно-монтажных работ. |
| --- | --- |

7) Малое и среднее предпринимательство.

В 2019 г. в округе функционирует 1380 субъекта малого и среднего бизнеса, из них 258 юридических лица и 1122 субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица (в то числе 1002 индивидуальных предпринимателя и 116 глав крестьянских (фермерских) хозяйств) или 81,3% от общего числа. Большинство субъектов МСБ действует в сфере услуг и сельском хозяйстве. За последние 6 лет сформировалась разнонаправленная тенденция числа предпринимателей. Это связано с волатильностью в экономике, ростом конкуренции, усилением государственного контроля за деятельностью предпринимателей                          и укрупнением бизнеса.

Рисунок 20

Динамика численности индивидуальных предпринимателей в Труновском муниципальном округе в 2014-2019 гг., % руб.

Особую роль в развитии сектора малого и среднего бизнеса играет государственная поддержка. За исследуемый период была оказана поддержка: микрозайм в НО МК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» в размере           3 млн. рублей; поручительство в ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»  в размере 2 млн. 100 тыс. рублей; 59 субъектов предпринимательства получили поддержку в Фонде поддержки предпринимательства                        в Ставропольском крае; 4 безработным гражданам через ГКУ «Центр занятости населения Труновского района» выдана единовременная финансовая помощь из средств бюджета Ставропольского края на общую сумму 300,8 тыс. рублей на организацию собственного бизнеса.

| Потенциалы / Возможности рост численности субъектов МСБ за счет более активно участия предпринимателей округа в программах государственной поддержки краевого и федерального уровней; увеличение бюджетных доходов и снижение уровня теневой экономики за счет введения специальных налоговых режимов; высокий потенциал развития предпринимательства в сфере агробизнеса (овощеводство, плодоводство и др.). | Проблемы / Риски: стагнация уровня доходов и увеличение оттока активной части населения; недостаточный уровень информационного взаимодействия между администрацией муниципального округа и бизнесом; неразвитость социального предпринимательства и рынка социальных услуг. |
| --- | --- |

8) Потребительский рынок и сфера услуг.

В номинальном выражении за последние пять лет в округе наблюдается устойчивый положительный тренд в предоставлении платных услуг населению. Основная часть объектов общественного питания                     и бытового обслуживания сосредоточена в с. Донском, где населению оказываются все социально-значимые виды услуг. Основным сдерживающим фактором развития сферы услуг является стагнация доходов населения                  и низкий платежеспособный спрос, особенно в отдаленных от центра сельских поселениях. Показатель объема платных услуг в расчете на душу населения в целом соответствует уроню муниципальных образований                   с преобладающим сельским населением, но почти в четыре раза отстает                от среднекраевого уровня.

Рисунок 21

Динамика предоставления платных услуг населению, млн. руб.

Рисунок 22

Объем платных услуг в расчете на душу населения, тыс. руб.

В 2019 г. в округе функционировали 319 объектов розничной торговли: 121 продовольственных магазинов, 161 промышленных и 37 смешанный, более 80 % предпринимателей вовлечены в эту сферу деятельности. Продукция местных производителей реализуется преимущественно через мелкорозничную торговлю и сетевые магазины, ряд производителей имеют собственные магазины, на территории округа функционирует                                   5 супермаркетов. Торговая площадь за 2019 год составила 17,2 тыс. кв. метров или 563,5 кв. м. на 1000 человек населения, что в 2,5 раза выше норматива минимальной обеспеченности населения Труновского муниципального округа стационарными торговыми объектами.

Округ участвует в программе «Покупай Ставропольское» для чего проводятся ярмарки и выставки. В настоящее время на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края осуществляют свою деятельность четыре регулярных ярмарки: с. Донское – МУП ТМО «Славянский», пос. им. Кирова – МУП ТМО «Славянский», с. Труновское – ООО «Атлас», с. Безопасное – ИП Коломыцева О.Н. Оборот розничной торговли на душу населения в Округе превышает средний уровень муниципальных образований с преобладающей долей сельского населения, но значительно уступает городским агломерациям.

Рисунок 23

Динамика физического объема розничной торговли в Труновском муниципальном округе, млн. руб.

Рисунок 24

Оборот розничной торговли на душу населения в муниципальных образованиях Ставропольского края в 2019 г., тыс. руб.

| Потенциалы / Возможности: наличие региональных торговых сетей, регулярное проведение ярмарок и наличие мест нерегулярной торговли; развитая торговая инфраструктура и высокий уровень обеспеченности торговыми площадями; устойчивые темпы роста оборота розничной торговли. возможности сокращения теневого сектора в сфере услуг за счет введения режима налогообложения самозанятого населения; возможность расширения ассортимента оказываемых услуг в сельской местности за счет участия в реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». | Проблемы / Риски: высокий уровень конкуренции со стороны федеральных торговых сетей и угроза монополизации розничной торговли; высокая зависимость от региональной и федеральной рыночной конъюнктуры; низкий потенциал интенсивного роста розничной торговли вследствие стагнации платежеспособного спроса населения. снижение темпов роста в сфере услуг из-за сокращения платежеспособного спроса населения; низкий уровень конкурентоспособности организации деятельности на предприятиях сферы услуг в сельских поселениях. |
| --- | --- |

9. Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена                          на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Важными задачами проекта генерального плана муниципального округа в контексте планирования и развития социальной инфраструктуры являются:

анализ территориального размещения социальной инфраструктуры; 	оценка обеспеченности объектами социальной инфраструктуры;

определение и обоснование проектных предложений  по размещению учреждений обслуживания.

Основной задачей оценки уровня развития социального и культурно-бытового обслуживания населения является выявление количественного                 и качественного состава действующих объектов, оценка уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания путем сопоставления проектных мощностей действующих объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния                их зданий.

Система обслуживания является важным элементом союза «экономическая база – социальная инфраструктура», и представляет собой один из видов градостроительной деятельности. Ее развитие имеет определяющее значение, влияющее как на качество жизни населения, так                  и на разнообразие объектов обслуживания.

Рисунок 25

Объекты социальной инфраструктуры Труновского муниципального

округа, 2021 г.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие             и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная             и экономическая доступность, как для местного населения, так и для гостей муниципального округа.

В процессе работы был проведен анализ и дана оценка:

территориального размещения объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

формирующейся социальной и культурно-бытовой системы обслуживания;

нормативно необходимого количества учреждений обслуживания.

Существующие объекты социальной инфраструктуры отображены            на рисунке.

Анализ существующего состояния системы обслуживания позволил предложить проектные решения (см. Том 1. Положение о территориальном планировании). Эти решения позволят обеспечить население всем необходимым в экономически оправданных пределах, повысить его уровень жизни, создать комфортные условия для проживающих.

Характеристика современного состояния отраслей социальной сферы Труновского муниципального округа приведена далее по тексту.

1) Образование.

Развитие образования в Труновском муниципальном округе является одним из основных направлений социальной сферы. Получение качественного образования детьми влияет на обеспечение округа образованным населением, квалифицированными кадрами.

Систему образования Труновского муниципального округа Ставропольского края представляют:

27 муниципальных общеобразовательных организаций;

15 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

7 муниципальных организаций дополнительного образования.

Распределение образовательных организаций по территории муниципального округа представлено на рисунке.

Дошкольное образование. Сеть дошкольного образования                        в Труновском муниципальном округе представлена 15 муниципальными дошкольными учреждениями. 4 дошкольных образовательных учреждения расположены в административном центре округа – селе Донском, остальные учреждения – в других сельских населенных пунктах.

Система дошкольного образования требует усовершенствования каждый год. Происходящие изменения обоснованы увеличением количества воспитанников детских садов и необходимостью внедрения новых технологий и методов обучения в конкретных жизненных условиях.

Таблица 33

Основные показатели развития системы муниципальных детских дошкольных образо¬вательных учреждений в Труновском муниципальном округе в 2019-2020 гг.

| Показатель | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 31071 | 30449 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет, чел. | 2333 | 2216 |
| Численность детей, посещающих ДОУ, чел. | 1401 | 1291 |
| Число мест в ДОУ, ед. | 2160 | 2160 |
| Наполняемость ДОУ, % | 64,9 | 59,8 |
| Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ, чел. | 0 | 0 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, % | 60,0 | 58,3 |

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, по состоянию на 2020 г. составило 1291 человек. Уровень охвата детей дошкольного возраста услугами детских садов составляет 58,3%. В детских дошкольных учреждениях муниципального округа выдержан норматив загрузки. Свободных мест достаточно для обеспечения населения услугами дошкольного образования.

В системе дошкольного образования трудится 130 сотрудников (таблица).

Таблица 34

Численность сотрудников дошкольного образования Труновского муниципального округа, 2019 г.

| Численность педагогических работников в организациях, всего, чел., из них: | 130 |
| --- | --- |
| воспитатели | 109 |
| старшие воспитатели | 6 |
| музыкальные руководители | 14 |
| учителя логопеды | 1 |

Сведения о существующих учреждениях дошкольного образования представлены в таблице ниже.

Таблица 35

Сведения о дошкольных образовательных учреждениях Труновского муниципального округа, 2020 г.

| № п/п | Наименование объекта | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений | Очередь детей в детские сады, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ д/с №1 «Аист», с. Труновское | 280 | 184 | 1986 | удовлетворительное | 0 |
| 2 | МКДОУ д/с №3 «Радуга», с. Донское | 274 | 183 | 1987 | удовлетворительное | 0 |
| 3 | МКДОУ д/с № 4 «Калинка», с. Новая Кугульта | 138 | 30 | 1986 | удовлетворительное | 0 |
| 4 | МКДОУ д/с № 5 «Березка», с. Безопасное | 146 | 111 | 1985 | удовлетворительное | 0 |
| 5 | МКДОУ д/с № 5 «Березка», с. Безопасное стр. подр. 2 | 56 | 22 | 1985 | удовлетворительное | 0 |
| 6 | МКДОУ д/с № 8 «Огонек», п. им. Кирова | 296 | 84 | 1989 | требуется капитальный ремонт | 0 |
| 7 | МКДОУ д/с № 8 «Огонек», фил. №1 п. Правоегорлыкский | 20 | 8 | 1989 | удовлетворительное | 0 |
| 8 | МКДОУ д/с № 8 «Огонек», фил. № 2 п. Новотерновский | 24 | 17 | 1989 | удовлетворительное | 0 |
| 9 | МКДОУ д/с № 8 «Огонек», фил. № 3 п. Сухой Лог | 30 | 5 | 1989 | удовлетворительное | 0 |
| 10 | МКДОУ д/с №12 «Родничок», с. Подлесное | 132 | 41 | 1987 | удовлетворительное | 0 |
| 11 | МКДОУ д/с № 21 «Дюймовочка», с. Донское | 155 | 138 | 1971 | удовлетворительное | 0 |
| 12 | МКДОУ д/с № 23 «Березка», с. Труновское | 94 | 34 | 1984 | удовлетворительное | 0 |
| 13 | МКДОУ д/с № 27 «Солнышко», с. Безопасное | 138 | 71 | 1983 | удовлетворительное | 0 |
| 14 | МКДОУ д/с №28 «Ивушка», с. Донское | 104 | 95 | 1965 | удовлетворительное | 0 |
| 15 | МКДОУ д/с № 30 «Лесная сказка», с. Донское | 273 | 268 | 1980 | требуется капитальный ремонт | 0 |
|  | Итого по селу Донскому | 806 | 684 | - | - | 0 |
|  | Итого по округу | 2160 | 1291 | - | - | 0 |

Как видно из таблицы, объекты дошкольного образования муниципального округа не заполнены полностью, нехватки мест нет. Очередь на поступление в детские сады отсутствует.

Таким образом, современная система дошкольного образования Труновского муниципального округа удовлетворяет потребностям населения.

К имеющимся проблемам развития сети можно отнести:

отсутствие современных условий (ремонта) в большинстве учреждений;

нехватка учреждений дополнительного образования.

Общее образование. Система общего среднего образования Труновского муниципального округа осуществляется                                               в 11 общеобразовательных организациях. В учреждениях обучаются                      3790 человек.

Из 11 функционирующих общеобразовательных организаций округа              3 расположены в административном центре – селе Донском, другие учреждения – в остальных населенных пунктах. В административном центре Труновского муниципального округа обучается 47,6% детей школьного возраста, в сельских – 52,4% школьников.

Сведения о существующих учреждениях образования представлены               в таблице.

Таблица 36

Общеобразовательные учреждения Труновского муниципального

округа, 2020 г.

| № п/п | Наименование объекта | Проектная вместимость объекта | Количество обучающихся | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений | Уровень загруженности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ № 2, с. Труновское | 600 | 403 | 1936 | удовлетворительное | 67,0 |
| 2 | МКОУ СОШ № 3, с. Безопасное | 910 | 761 | 1973 | удовлетворительное | 84,0 |
| 3 | Структурное подразделение МКОУ СОШ №3, с. Безопасное | 25 | 0 | 1936 | удовлетворительное | 0 |
| 4 | МКОУ СОШ № 4, п. им. Кирова | 550 | 281 | 1974 | удовлетворительное | 51,0 |
| 5 | МКОУ СОШ № 5, с. Безопасное | 450 | 153 | 1972 | требуется капитальный ремонт | 34,0 |
| 6 | Филиал СОШ №14, с. Новая Кугульта | 150 | 77 | 1980 | требуется капитальный ремонт | 51,0 |
| 7 | МКОУ ООШ № 6, с. Донское | 600 | 666 | 1977 | удовлетворительное | 111,0 |
| 8 | МБОУ гимназия № 7, с. Донское | 1075 | 1037 | 1995 | удовлетворительное | 96,0 |
| 9 | МКОУ ООШ № 8, с. Труновское | 209 | 166 | 1970 | удовлетворительное | 79,0 |
| 10 | МКОУ ООШ № 9, с. Труновское | 192 | 142 | 1973 | удовлетворительное | 74,0 |
| 11 | МБОУ «Центр образования», с. Донское | 100 | 104 | 1980 | удовлетворительное | 104,0 |
|  | Итого по селу Донскому | 1775 | 1807 | - | - | 101,8 |
|  | Итого по муниципальному округу | 4861 | 3790 | - | - | 78,0 |

Наполняемость общеобразовательных учреждений в целом                    по муниципальному округу составляет 78% нормативной мощности. Загруженность превышена в 2 учреждениях – МКОУ ООШ № 6 и МБОУ «Центр образования» с. Донского. Школы округа работают в одну смену.

В целом, система общего образования Труновского муниципального округа не полностью удовлетворяет потребностям населения. В округе присутствует проблемы в данной сфере:

превышенная загруженность школ в с. Донском;

износ зданий учреждений более 50%.

Дополнительное образование. В Труновском муниципальном округе функционируют 5 учреждений дополнительного образования (таблица).

Таблица 37

Учреждения дополнительного образования на территории Труновского муниципального округа, 2020 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Проектная вместимость объекта | Количество учащихся | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ ДО ДЮСШ, с. Донское | - | 311 | 1967 | удовлетворительное |
| 2 | МКОУ ДО ДДТ, с. Донское | - | 546 | 1967 | удовлетворительное |
| 3 | МКОУ ДО СЮТ, с. Донское | - | 147 | 1967 | удовлетворительное |
| 4 | МКОУ ДО СЮН, с. Донское | - | 135 | 1967 | удовлетворительное |
| 5 | МБОУ ДООПЦ «Колосок», с. Донское | 100 | 100 | 1974 | - |
|  | Итого по муниципальному округу | - | 1239 | - | - |

Система дополнительного образования в Труновском муниципальном округе развита слабо. Учреждения находятся только в административном центре – с. Донском. На данном этапе необходимо увеличение количества учреждений дополнительного образования для комплексного развития системы дополнительного образования во всех населенных пунктах округа.

Среднее профессиональное образование. Система среднего профессионального образования муниципального округа представлена двумя филиалами ГОУ СПО «Государственный агротехнический колледж» –                 в с. Донском и с. Труновском.

Система среднего профессионального образования Труновского муниципального округа не развита в достаточной степени. Жители имеют возможность получать образование в сфере, широко развитой                          в муниципальном округе, однако для получения иных знаний необходимо обращаться в региональный центр.

На данном этапе необходимым является приведение имеющегося                  на территории округа учреждения к состоянию, отвечающему современным нормам и требованиям. Основными мероприятиями должны стать проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы.

2) Здравоохранение.

На территории Труновского муниципального округа медицинское обслуживание населения осуществляется в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (по системе обязательного медицинского страхования –далее по тексту ОМС) и на коммерческой основе частными клиниками и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осуществление медицинской помощи.

В сфере ОМС основную деятельность осуществляет одна медицинская организация – ГБУЗ СК «Труновская районная больница» (таблица).

В состав ГБУЗ СК «Труновская районная больница» входят:

стационар на 156 коек круглосуточного пребывания;

поликлиника на 600 посещений в смену и 51 пациенто-место в дневном стационаре;

1 участковая больница в с. Безопасном мощностью 50 посещений                     в смену;

3 врачебные амбулатории: в п. им. Кирова, с. Подлесном,                               с. Труновском (мощность каждой врачебной амбулатории составляет                   50 посещений в смену);

8 ФАПов в с. Новая Кугульта, х. Невдахин, с. Ключевское,                         с. Труновское, п. Новотерновский, п. Правоегорлыкский, п. Нижняя Терновка, п. Сухой Лог (мощность каждого ФАПа составляет 5 посещений             в смену);

1 отделение скорой медицинской помощи с филиалами                                   в с. Труновском, с. Безопасном.

Стационарную помощь населению муниципального округа оказывает районная больница, имеющая в своем составе:

терапевтическое отделение мощностью 50 коек;

хирургическое отделение мощностью 40 коек;

акушерское отделение мощностью 27 коек;

педиатрическое отделение мощностью 13 коек;

инфекционное отделение мощностью 20 коек, в том числе 15 коек для детей;

реанимационное отделение мощностью 6 коек.

Таблица 38

Перечень учреждений здравоохранения Труновского муниципального округа в разрезе территориальных управлений, 2020 г.

| Территориальное управление | Наименование учреждения, адрес | Мощность учреждения* | Врачей, чел. | Среднего медицинского персонала, чел. | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в с. Донском | ГБУЗ СК «Труновская РБ», с. Донское, ул. Солнечная, 26 | больничных коек – 156; посещений в смену – 600 | 80 | 186 | требуется капитальный ремонт |
|  | ФАП х. Невдахин, ул. Невдахин хутор, 65 | посещений в смену – 5 | 0 | 1 | удовлетворительное |
| в с. Труновском | Амбулатория, с. Труновское, ул. Ленина, 23 | посещений в смену – 50 | - | - | - |
|  | ФАП, с. Труновское, ул. Флотская,104 | посещений в смену – 5 | - | - | - |
|  | ФАП, с. Ключевское, ул. Ленина, 28а | посещений в смену – 5 | - | - | - |
|  | Филиал отделения скорой медицинской помощи, с. Труновское, ул. Флотская,104 | - | - | - | - |
| в п. им. Кирова | Кировская врачебная амбулатория | посещений в смену – 50 | 3 | 5 | удовлетворительное |
|  | ФАП, п. Правоегорлыкский, ул. Советская, 7 | посещений в смену – 5 | 0 | 1 | удовлетворительное |
|  | ФАП, п. Новотерновский, ул. З. Космодемьянской, 12/2 | посещений в смену – 5 | 0 | 1 | удовлетворительное |
|  | ФАП, п. Нижняя Терновка, ул. Советская, 5 | посещений в смену – 5 | 0 | 1 | удовлетворительное |
|  | ФАП, п. Сухой Лог, ул. Спортивная, 2/3 | посещений в смену – 5 | 0 | 1 | удовлетворительное |
| в с. Новая Кугульта | ФАП, с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, 8 | посещений в смену – 5 | - | - | - |
| в с. Подлесном | Амбулатория, с. Подлесное, ул. Гагарина, 3 | посещений в смену – 50 | - | - | - |

* Количество больничных коек, посещений в смену

Общая обеспеченность коечным фондом населения Труновского муниципального округа составляет 52,3 единицы на 10000 человек населения при среднекраевом показателе 80,6 коек на 10000 человек населения (таблица). Показатель в муниципальном округе низок, что не позволяет населению получать медицинскую помощь в полной мере.

Таблица 39

Характеристика системы здравоохранения Труновского муниципального округа, 2019 г.

| Наименование показателей | Единица измерения | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Число больничных учреждений | единиц | 12,00 |
| Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | единиц | 29,3 |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения | единиц | 69,2 |
| Число больничных коек, всего | коек | 156,00 |
| на 10000 человек населения | - | 52,30 |
| Среднее число дней использования койки в году | дней | 321,00 |
| Мощность поликлиник, всего | посещений в смену | 600,00 |
| на 10000 человек населения | - | 201,00 |
| Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений на 1 жителя | 9,43 |
| Мест в дневных стационарах | мест | 51,00 |
| Обеспеченность местами в дневных стационарах на 10 тыс. населения | мест | 17,10 |
| Средняя занятость мест в году в дневных стационарах | мест | 448,3 |
| Среднее число дней лечения | дней | 9,5 |
| Уровень госпитализации на 1000 населения | чел. | 150,40 |

Отрицательным фактором оказания медицинской помощи в округе является высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте                         на 1000 чел. населения – 5,0. По данному показателю Труновский муниципальный округ занимает второе место после Советского городского округа с показателем 5,2, в то время как краевой показатель равен                        3,5, а самый низкий показатель в г. Кисловодске – 2,0 (рисунок).

Рисунок 26

Динамика смертности населения в трудоспособном возрасте на 1000 чел. населения в Труновском муниципальном округе и других территориальных образованиях Ставропольского края, 2019 г.

Труновский муниципальный округ также на первом месте в крае среди заболеваемости населения туберкулезом. Так, в 2019 г. на 100 тыс. чел. постоянного населения зарегистрировано 47,6 больных с диагнозом, установленным впервые в жизни. Средний показатель по краю – 27,5.

Округ также – в числе территориальных единиц края с самой высокой больничной летальностью – 2,44%, в то время как показатель по краю составляет 1,6%, а самый низкий показатель в Степновском муниципальном округе – 0,13%.

За 2019 г. в Труновском муниципальном округе вырос показатель заболеваемости психическими расстройствами на 3,6%.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличилась                в 13 территориальных образованиях края, в том числе и в Труновском муниципальном округе – 537,5 на 100 тыс. чел. населения. В Ставропольском крае в целом показатель равен 410,7.

Положительным фактором развития здравоохранения является отсутствие зарегистрированных больных наркоманией в округе.

Сложившаяся в округе ситуация показывает низкий уровень оказания медицинской помощи. Необходимо проведение мероприятий                               по привлечению новых компетентных специалистов, несмотря на то, что                 в округе отмечается один из самых высоких по краю показателей укомплектованности врачами. Одной из важных задач должно стать переоснащение медицинских зданий новой современной технической базой для возможности проведения качественного обследования населения                       на ранних стадиях заболевания.

Нерешенной проблемой является значительный износ большинства зданий ГБУЗ СК «Труновская районная больница». Проведение капитального ремонта зданий также является одной из важных задач                    в округе.

3) Культура.

Сеть многофункциональных учреждений культуры на территории Труновского муниципального округа представлена домами культуры, библиотеками, музеями и организациями дополнительного образования.               На базе учреждений культуры проводятся культурно-досуговые мероприятия для всех возрастных категорий населения.

Так, отрасль культуры муниципального округа включает в себя:

17 библиотек;

15 домов культуры и сельских клубов;

2 музея;

3 детские музыкальные школы;

1 детская художественная школа.

Таблица 40

Характеристика объектов культурно-досугового назначения (библиотеки) Труновского муниципального округа в разрезе территориальных отделов, 2021 г.

| Территориальное управление | Наименование учреждения (адрес) | Количество ед. хранения | Вместимость, мест |  | Состояние зданий и сооружений | Количество работников (ставка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |  |
| в с. Донском | Центральная библиотека | 45089 | 24 | 30 | удовлетворительное | 12 |
|  | Филиал №5 «Донская сельская библиотека» | 13399 | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | удовлетворительное | 1 |
|  | Филиал №6 «Донская сельская библиотека» | 12351 | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | удовлетворительное | 1 |
|  | Филиал № 15 «Донская сельская библиотека» | 12397 | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | удовлетворительное | 1 |
|  | Филиал № 16 «Донская детская библиотека» | 25387 | 14 | 20 | удовлетворительное | 3 |
| в с. Труновском | Филиал №1 «Труновская сельская библиотека им. А.Д. Бахтинова» | 25973 | 14 | 20 | удовлетворительное | 3 |
|  | Филиал №2 «Труновская сельская библиотека» | 26585 | 14 | 20 | требуется капитальный ремонт | 2 |
|  | Филиал №7 «Труновская сельская библиотека» | 20260 | - | 6 | требуется капитальный ремонт | 1 |
|  | Филиал №8 «Труновская сельская библиотека» | 7895 | - | 6 | требуется капитальный ремонт | 1 |
|  | Филиал №9 «Ключевская сельская библиотека» | 8671 | - | 6 | удовлетворительное | 1 |
| в с. Безопасном | Филиал №3 «Безопасненская сельская библиотека» | 25546 | 16 | 20 | удовлетворительное | 3 |
|  | Филиал №4 «Безопасненская детская библиотека» | 14294 | 16 | 20 | удовлетворительное | 2 |
|  | Филиал №11 «Безопасненская сельская библиотека» | 8789 | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | удовлетворительное | 1 |
|  | Филиал №14 «Безопасненская сельская библиотека» | 10704 | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | удовлетворительное | 1 |
| в п. им. Кирова | Филиал № 10 «Кировская сельская библиотека» | 16061 | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | удовлетворительное | 2 |
| в с. Подлесном | Филиал №12 «Подлесненская сельская библиотека | 27247 | - | 10 | удовлетворительное | 1 |
| в с. Новая Кугульта | Филиал № 13 «Ново-Кугультинская сельская библиотека» | 13113 | - | 10 | удовлетворительное | 1 |
|  | Всего в округе | 313761 | 98 | 168 | - | 37 |

Одно из наиболее крупных направлений в культурной сфере округа занимают сельские дома культуры, позволяющие обеспечивать досуг населению (таблица).

Таблица 41

Характеристика объектов культурно-досугового назначения (Дома культуры, сельские клубы) Труновского муниципального округа в разрезе территориальных отделов, 2021 г.

| Территориальное управление | Наименование учреждения | Вместимость (мест) |  | Состояние зданий и сооружений | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |  |
| в с. Донском | МКУКиС «Донской культурно-спортивный комплекс» | 326 | 326 | удовлетворительное | 20 |
|  | ДК «Спутник» | 100 | 100 | требуется капительный ремонт | 1 |
|  | ДК «Дружба» | 140 | 140 | требуется капительный ремонт | 1 |
|  | ДК «Невдахинский» | 80 | 80 | требуется капительный ремонт | 1 |
| в с. Труновском | МКУ «Культурно-досуговый центр «Дружба» | 251 | 251 | требуется капительный ремонт | 8 |
|  | ДК «Родина | 120 | 120 | удовлетворительное | 1 |
|  | СДК «Родина» | 100 | 100 | требуется капительный ремонт | 2 |
| в с. Безопасном | МКУ «Безопасненский культурно-досуговый центр» | 780 | 619 | требуется капительный ремонт | 13 |
| в п. им. Кирова | МКУ «Культурно-досуговое объединение «Исток» | 120 | 120 | требуется капительный ремонт | 8 |
|  | Сельский клуб п. Правоегорлыкский | 90 | 40 | требуется капительный ремонт | 1 |
|  | Сельский клуб п. Новотерновский | 80 | 50 | требуется капительный ремонт | 1 |
|  | Сельский клуб п. Нижняя Терновка | 120 | 40 | требуется капительный ремонт | 1 |
|  | Сельский клуб п. Сухой Лог | 80 | 35 | требуется капительный ремонт | 1 |
| в с. Подлесном | МКУК «Дом культуры с. Подлесного» | 250 | 250 | удовлетворительное | 6 |
| в с. Новая Кугульта | МКУК «СДК с. Новая Кугульта» | 200 | 200 | удовлетворительное | 2 |
|  | Всего в округе | 2837 | 2471 | - | 67 |

Другая ступень просветительской деятельности – музеи, театры                   и кинотеатры. На территории муниципального округа имеется два музея,                  их характеристика приводится ниже.

Таблица 42

Характеристика объектов культурно-досугового назначения (кинотеатр, театр, музей) Труновского муниципального округа, 2021 г.

| Наименование учреждения | Кол-во ед. хранения | Вместимость |  | Состояние зданий и сооружений | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |  |
| МБУК «Музей ТМО» (с. Донское) | 7702 | 45 | 45 | удовлетворительное | 5 |
| «Музей им. К.А. Трунова» (с. Труновское) | 4076 | 45 | 45 | удовлетворительное | 3 |
| Всего в Труновском муниципальном округе | 11778 | 90 | 90 |  | 8 |

Таблица 43

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры на территории Труновского муниципального округа, 2021 г.

| Наименование учреждения | Вместимость, мест |  | Количество работников | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |  |  |
| МКУ ДО «Детская музыкальная школа с. Донское» | 300 | 296 | 15 | требуется капитальный ремонт |
| МКУ ДО «Детская художественная школа с. Донское» | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | 7 | удовлетворительное |
| МКУ ДО «Детская музыкальная школа с. Труновское» | - | - | 12 | требуется строительство нового здания (выделен земельный участок) |
| МКУ ДО «Детская музыкальная школа с. Безопасное» | занимает помещение по договору безвозмездного пользования |  | 3 | требуется капитальный ремонт |

Сеть учреждений культуры Труновского муниципального округа нуждается в преобразовании. Здания домов культуры устарели, как внешне, так и внутренне. Необходимо заменить оснащение учреждений для предоставления населению комфортных условий пребывания и пользования предоставляемыми услугами.

4) Физическая культура и спорт.

Для предоставления жителям муниципального округа физкультурно-оздоровительных услуг спортивная база округа располагает 34 спортивными сооружениями, 13 спортивными залами и 1 спортивным стадионом (таблица).

Таблица 44

Характеристика спортивного стадиона на территории Труновского муниципального округа, 2021 г.

| Территориальный отдел | Наименование стадиона | Вместимость объекта, мест | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Территориальное управление в с. Донском | стадион села Донского | 1500 | 28409 |

Услуги спортивной направленности для детского населения                          в Труновском муниципальном округе оказывает детско-юношеская спортивная школа в селе Донском. ДЮСШ имеет спортивную базу общей площадью 356 кв. м. По данным Комитета по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа по состоянию                      на 01.01.2021 г. в спортивной школе занималось 309 детей.

Одним из наиболее действенных способов привлечения населения                 к занятиям спортом является размещение на территории населенных пунктов округа многофункциональных спортивных площадок. Труновский муниципальный округ располагает необходимыми ресурсами для обустройства территорий уличными спортивными объектами (таблица).

Таблица 45

Характеристика спортивных сооружений на территории Труновского муниципального округа, 2021 г.

| № п/п | Наименование территориального отдела | Универсальные спортивные площадки, футбольные поля, гимнастические площадки, комплексная спортивная площадка, шт. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление в с. Донском | 16 | 6470 |
| 2 | Территориальное управление в с. Безопасном | 1 | 6650 |
| 3 | Территориальное управление в с. Новая Кугульта | 4 | 1436 |
| 4 | Территориальное управление в с. Подлесном | 1 | 800 |
| 5 | Территориальное управление в с. Труновском | 7 | 9168 |
| 6 | Территориальное управление в п. им. Кирова | 5 | 8692 |
|  | Всего в Труновском муниципальном округе | 34 | 32216 |

Спортивные залы в Труновском муниципальном округе, в основном, представлены на базе общеобразовательных учреждений (таблица).

Таблица 46

Характеристика спортивных залов на территории Труновского муниципального округа, 2021 г.

| № п/п | Наименование территориального отдела | Пришкольные спортивные залы, тренажерные залы, универсальные спортивные залы, шт. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление в с. Донском | 5 | 1188 |
| 2 | Территориальное управление в с. Безопасном | 2 | 576 |
| 3 | Территориальное управление в с. Новая Кугульта | 1 | 162 |
| 4 | Территориальное управление в с. Подлесном | 1 | 162 |
| 5 | Территориальное управление в с. Труновском | 3 | 486 |
| 6 | Территориальное управление в п. им. Кирова | 1 | 162 |
|  | Всего в Труновском муниципальном округе | 13 | 2736 |

В муниципальном округе отмечается недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями – 11,2% и спортивными залами – 45,8%. Несмотря на наличие разветвленной сети спортивных объектов, нормативные показатели не достигают необходимого уровня.

Население муниципального округа заинтересовано в предоставлении услуг спортивной направленности. Достаточное количество спортивных объектов способствует развитию населения в этом направлении. Количество населения, занимающегося спортом в территориальном отделе села Донского, занимает половину от всех тренирующихся в округе (таблицы ниже).

Таблица 47

Основные показатели развития физкультуры и спорта на территории Труновского муниципального округа по состоянию на 01.01.2021 г.

| Показатель | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 309 |
| Численность занимающихся физической культурой и спортом | человек | 13329 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 47,4 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 92,1 |

Таблица 48

Количество занимающихся физической культурой и спортом                                    в Труновском муниципальном округе в разрезе территориальных отделов               по состоянию на 01.01.2021 г.

| № п/п | Наименование территориального отдела | Количество занимающихся физической культурой и спортом, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное управление в с. Донском | 5837 |
| 2 | Территориальное управление в с. Безопасном | 2784 |
| 3 | Территориальное управление в с. Новая Кугульта | 280 |
| 4 | Территориальное управление в с. Подлесном | 681 |
| 5 | Территориальное управление в с. Труновском | 2632 |
| 6 | Территориальное управление в п. им. Кирова | 1115 |
|  | Всего в Труновском муниципальном округе | 13329 |

Спортивная сфера округа не развита в достаточной степени.                          В настоящее время основными направлениями развития физической культуры и спорта должны стать:

капитальный ремонт спортивных залов, находящихся                                   в общеобразовательных учреждениях;

строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в крупных сельских населенных пунктах;

строительство комплексных спортивных площадок во всех населенных пунктах;

строительство бассейна общего пользования;

строительство площадок для установки комплектов спортивно-технологического оборудования для подготовки и сдачи нормативов испытаний (тестов) в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

5) Социальное обслуживание.

На территории Труновского муниципального округа действует одно учреждение социальной защиты населения – ГБУСО «Труновский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – КЦСОН) (таблица). Главным действующим звеном в структуре Центра социального обслуживания являются отделения социального обслуживания на дому (далее – ОСО).

Таблица 49

Характеристика системы социального обслуживания в ГБУСО «Труновский КЦСОН», 2021 г.

| Наименование отделения центра | Местоположение |
| --- | --- |
| ОСО на дому №1 | с. Донское, ул. Кооперативная, 26 |
| ОСО на дому №2 | с. Донское, ул. Кооперативная, 26 |
| ОСО на дому №3 | с. Подлесное, ул. Ленина, 88 «а» |
| ОСО на дому №4 | с. Труновское, ул. Гагарина,6; с. Ключевское |
| ОСО на дому №5, 7 | с. Безопасное, ул. Ленина, 59 |
| ОСО на дому №6 | с. Труновское, ул. Гагарина,6; п. им. Кирова |
| Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому (СОСМО) | с. Донское, ул. Кооперативная, 26; с. Труновское; с. Безопасное; с. Подлесное |
| Отделение срочного социального обслуживания | с. Донское, ул. Кооперативная, 26 |
| Социально-оздоровительное отделение | с. Донское, ул. Кооперативная, 26 |
| Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья | с. Донское, ул. Кооперативная, 26 |
| Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних | с. Донское, ул. Кооперативная, 26 |
| Социальная комната | с. Подлесное |

По итогам 2020 года социальным обслуживанием были охвачены              14 населенных пунктов Труновского муниципального округа. Количество обслуженных лиц составило 2487 человек (таблица). Целью деятельности центра является оказание квалифицированной комплексной социально-медицинской помощи гражданам.

Таблица 50

Показатели социального обслуживания в ГБУСО «Труновский КЦСОН»               на конец 2020 г.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Количество населенных пунктов, охваченных социальным (социально-медицинским) обслуживанием | 14 |
| Количество населенных пунктов, охваченных выездными формами работы | 14 |
| Количество пенсионеров в округе, чел., в том числе: | 10553 |
| пенсионеров по возрасту | 8150 |
| инвалидов трудоспособного возраста | 3183 |
| Количество ветеранов войны в округе, чел., в том числе: | 195 |
| участников ВОВ | 10 |
| инвалидов ВОВ | 1 |
| вдов погибших (умерших) инвалидов, участников ВОВ | 0 (56) |
| тружеников тыла | 128 |
| Количество лиц, обслуженных всеми структурными подразделениями (без учета количества лиц, обслуженных отделениями по работе с несовершеннолетними), чел./чел. в% к общему числу населения округа, из них: | 2487/8 |
| получивших услуги в форме социального обслуживания на дому | 1180/47,4 |
| получивших услуги в полустационарной форме социального обслуживания | 1307/52,6 |
| получивших социально-бытовые услуги | 1240/49,9 |
| получивших социально-медицинские услуги | 862/34,7 |
| получивших социально-психологические услуги | 97/3,7 |
| получивших социально-педагогические услуги | 49/2,0 |
| получивших срочные социальные услуги | 1087/43,7 |
| Количество лиц, поставленных на очередь для получения направления на оздоровление в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» в г. Ессентуки, чел. | 13 |
| Количество лиц, поставленных на очередь и получивших технические средства реабилитации, не входящие в федеральный перечень и протезно-ортопедические изделия, чел. | 2 |
| Количество лиц, получивших услуги в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), чел. | 298 |
| Численность граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, чел., в том числе: | 1632 |
| в стационарной форме социального обслуживания, чел. | 6 |
| в форме социального обслуживания на дому, чел. | 319 |
| в полустационарной форме социального обслуживания, чел., из них: | 1307 |
| в предоставлении срочных социальных услуг | 1087 |

Центр социального обслуживания Труновского муниципального округа в полной мере выполняет свои обязанности по обеспечению населения перечнем социальных услуг. Для создания наиболее комфортных условий пациентов

10. Жилищное хозяйство является той сферой экономики, которая обеспечивает надлежащее состояние и функционирование жилого фонда.                 От него, в свою очередь, напрямую зависит уровень жизни населения муниципального округа. Жилищный фонд – основная часть жилищного хозяйства. В соответствии с действующей классификацией статистическое наблюдение в жилищной сфере отражает состояние жилищного фонда, степень его благоустройства объектами инженерной инфраструктуры                   и изношенности, капитальный ремонт жилищного фонда, обеспечение населения жильем. Распределение жилых помещений и условия                          их использования определяют социальную значимость сферы в целом.

Характеристика жилищного фонда Труновского муниципального округа приведена ниже.

Таблица 51

Характеристика жилищного фонда Труновского муниципального округа               в разрезе территориальных управлений, 2019 г.

| Территориальное управление | Объем жилищного фонда, тыс. м2 | Доля жилищного фонда, % | Частный жилищный фонд, тыс. м2 | Государственнный и муниципальный жилищный фонд, тыс. м2 | Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский муниципальный округ | 774,5 | 100 | 773,6 | 0,9 | 25,1 |
| Территориальное управление в с. Донском | 388,9 | 50,2 | - | - | 27,8 |
| Территориальное управление в с. Безопасном | 121,0 | 15,6 | 121,0 | - | 19,1 |
| Территориальное управление в с. Новая Кугульта | 17,8 | 2,3 | 17,8 | - | 26,5 |
| Территориальное управление в с. Подлесном | 44,9 | 5,8 | 44,9 | - | 27,9 |
| Территориальное управление в с. Труновском | 145,5 | 18,8 | - | - | 24,7 |
| Территориальное управление в п. им. Кирова | 56,4 | 7,3 | 56,36 | 0,05 | 21,9 |

Динамика общей площади жилых помещений Труновского муниципального округа с 2015 г. представлена на графике.

Рисунок 27

Динамика общей площади жилых помещений Труновского муниципального округа в 2015, 2017-2019 гг. (тыс. кв. м)

Жилищный фонд Труновского муниципального округа на конец               2019 года составил 774,5 тыс. кв. м. Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Труновского муниципального округа, выше краевого (24,3 кв. м) и составляет                       25,1кв. м. В с. Донском, являющимся административным центром муниципального округа, данный показатель – 27,8 кв. м. Самое высокое значение в муниципальном округе – 27,9 кв. м в территориальном управлении в с. Подлесном. Самый низкий показатель жилищной обеспеченности в округе – 19,1 кв. м в территориальном управлении                        в с. Безопасном.

Жилищный фонд Труновского муниципального округа, в основном, используется в индивидуальных целях. Также на территории находятся здания социального использования, занимающие только 0,11% от общей площади жилищного фонда округа. Застройка в служебных целях                         и общежития отсутствуют (таблица 37).

Таблица 52

Характеристика жилищного фонда Труновского муниципального округа по видам использования на конец 2019 года (тыс. м2)

| Общая площадь жилых помещений по видам использования, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальный | социального использования | служебный | общежития |
| 773,6 | 0,9 | - | - |

Из-за недостаточности данных невозможно установить точное распределение застройки по годам возведения в целом по муниципальному округу. Имеющаяся информация о динамике площадей жилых помещений           в территориальных управлениях с 1920 года по настоящее время представлена в таблице.

Таблица 53

Общая площадь жилых помещений Труновского муниципального округа             по годам возведения в разрезе территориальных управлений                                        на конец 2020 года (тыс. кв. м)

| Наименование территориального отдела | Общая площадь жилых помещений по годам возведения, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1920 | 1921-1945 | 1946-1970 | 1971-1995 | после 1995 г. |
| Труновский муниципальный округ | - | - | - | - | - |
| Территориальное управление в с. Донском | - | - | - | - | - |
| Территориальное управление в с. Безопасном | 6,7 | 47 | 39,6 | 17,9 | 9,81 |
| Территориальное управление в с. Новая Кугульта | 0 | 0,5 | 6,5 | 10,5 | 0,3 |
| Территориальное управление в с. Подлесном | 0,4 | 1,2 | 27,0 | 15,9 | 0,4 |
| Территориальное управление в с. Труновском | 19,2 | 44,5 | 50,0 | 20,4 | 11,9 |
| Территориальное управление в п. им. Кирова | - | - | 13,9 | 29,59 | 12,87 |

Таблица 54

Характеристика жилищного фонда Труновского муниципального округа по материалу стен жилья на конец 2020 года в разрезе территориальных управлений (тыс. кв. м)

| Территориальные отделы | Каменные, кирпичные | Панельные | Смешанные | Деревянные | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский муниципальный округ | - | - | - | - | - |
| Территориальное управление в с. Донском | - | - | - | - | - |
| Территориальное управление в с. Безопасном | 59,81 | 0,4 | - | - | 60,8 |
| Территориальное управление в с. Новая Кугульта | 10,7 | 0,1 | 0 | 0 | 7 |
| Территориальное управление в с. Подлесном | 16,3 | 2,3 | 6,9 | 0 | 19,4 |
| Территориальное управление в с. Труновском | 102,4 | - | - | 1,4 | 42,2 |
| Территориальное управление в п. им. Кирова | 50,76 | 1,7 | 3,9 | - | - |

Как видно из таблицы, жилые дома муниципального округа в основном выполнены из камня и кирпича. Однако в территориальном управлении             в с. Безопасном дома из вышеназванных материалов составляют примерно равное количество с домами из прочих материалов.

Согласно статистическим данным в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 16 семей Труновского муниципального округа получили жилые помещения или улучшили свои жилищные условия в 2019 году. Однако жилищный вопрос остается актуальным. Число семей, состоящих на учете для получения жилой площади к концу 2019 года составило 122.

Тип застройки муниципального округа, в основном, определен индивидуальными жилыми домами, однако на территории также присутствуют дома многоквартирной жилой застройки (рисунок, таблица).

Рисунок 28

Жилищный фонд Труновского муниципального округа по типам застройки на конец 2019 года (тыс. кв. м)

Таблица 55

Характеристика жилищного фонда Труновского муниципального округа по типам застройки на конец 2019 года

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) – всего, единиц | 8708 |
| Число многоквартирных жилых домов – всего, единиц | 1626 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) – всего, тыс. м2 | 502 |
| Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах – всего, тыс. м2 | 272,5 |
| Общая площадь жилых помещений в жилых домах блокированной застройки – всего, тыс. м2 | - |
| Число жилых квартир – всего, единиц в том числе: | 12865 |
| число однокомнатных жилых квартир | 1294 |
| число двухкомнатных жилых квартир | 3371 |
| число трехкомнатных жилых квартир | 5441 |
| число четырехкомнатных и более жилых квартир | 2759 |

Первичная задача в жилищной сфере – обеспечение соответствия жилых помещений установленным санитарным, техническим правилам               и нормам, а также эффективного использования жилищного фонда. Для этого необходимо своевременное осуществление мероприятий по восстановлению и улучшению состояния жилых зданий.

Жилищные условия населения Труновского муниципального округа. Уровень благоустройства жилищного фонда является одним из главных параметров оценки жилищных условий населения, обеспечивающий комфортность жилья и техническую доступность коммунальных услуг для потребителей обеспечивает.

Степень благоустройства жилищного фонда Труновского муниципального округа ежегодно растет. Показатели обеспеченности жителей объектами инженерной инфраструктуры в 2019 году представлены    в таблице 56.

Таблица 56

Степень благоустройства жилищного фонда Труновского муниципального округа в 2019 г., в% к общей площади жилищного фонда округа в разрезе территориальных управлений

| Территориальное управление | Степень благоустройства, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровод | канализация | отопление | горячая вода | ванна (душ) | газ | электроплиты |
| Всего | 99,0 | 99,0 | 99,6 | 91,8 | 91,8 | 96,7 | 5,2 |
| в с. Донском | - | - | - | - | - | - | - |
| в с. Безопасном | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - |
| в с. Новая Кугульта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| в с. Подлесном | 44,0 | 44,0 | 44,9 | 34,6 | 34,6 | 44,9 | - |
| в с. Труновском | 97,0 | 97,0 | 100,0 | 82,0 | 85,0 | 98,0 | - |
| в п. им. Кирова | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | - |

Пригодность жилья для проживания оценивается, в первую очередь, степенью его износа. Так, по проценту износа жилищный фонд Труновского муниципального округа распределяется следующим образом:

0,05% жилого фонда – с процентом износа от свыше 70%;

2,8% жилого фонда – с процентом износа от 66% 70%;

40,2% жилого фонда – с процентом износа от 31 до 65%;

56,95% жилого фонда – до 30% износа.

Основная часть жилищного фонда Труновского муниципального округа имеет незначительный износ зданий. Жилые дома с процентов износа свыше 70% нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

Таблица 57

Распределение общей площади жилых помещений Труновского муниципального округа по проценту износа в 2019 г. в разрезе территориальных управлений (тыс. кв. м)

| Территориальное управление | Процент износа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-30 | 31-65 | 66-70 | свыше 70 |
| Всего | 441,1 | 311,6 | 21,4 | 0,4 |
| в с. Донском | - | - | - | - |
| в с. Безопасном | 62,51 | 56,2 | 1,9 | 0,4 |
| в с. Новая Кугульта | 17,8 | - | - | - |
| в с. Подлесном | 38,1 | 6,8 | - | - |
| в с. Труновском | 32,0 | 94,5 | 19,5 | - |
| в п. им. Кирова | 14,16 | - | - | - |

Жилищный фонд муниципального округа, в основном, представлен индивидуальными жилыми домами. В 2019 году было введено в действие              1,4 тыс. м2 жилья индивидуального строительства.

В 2015-2018 гг. было введено 14,4 тыс. м2 общей площади жилых домов. Показатель ввода жилья в 2019 году в три раза ниже, чем в 2015 году. В среднем на одного жителя ежегодно вводится 0,097 м2 жилья при среднекраевом значении 0,315 м2. Показатель крайне низок, что также неблагоприятно влияет на сферу в целом.

Рисунок 29

Ввод в действие жилых домов в Труновском муниципальном округе                     в 2015-2019 гг., тыс. кв. м

Выводы:

жилищный фонд округа определен преимущественно индивидуальными жилыми домами;

объем ввода жилья снизился в несколько раз за последние пять лет;

населенные пункты муниципального округа не в полной мере оснащены необходимыми для жизнедеятельности коммуникациями;

основная часть жилого фонда была возведена в период 1946-1970 гг.;

в среднем на одного жителя муниципального округа приходится 25,1 м2 жилой площади, что выше краевого показателя и приближается                          к перспективной отметке 30 м2.

Так, жилищная сфера Труновского муниципального округа имеет как благоприятные стороны, так и неблагоприятные. На данном этапе необходимо планирование строительства нового жилья с учетом увеличения жилой площади, приходящейся в среднем на одного жителя муниципального округа. Также одним из основных мероприятий в округе должно стать доведение обеспеченности жилых домов инженерными коммуникациями до отметки 100%.

11. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия является базовым принципом законодательства в сфере градостроительства. При разработке проектных предложений по пространственно-планировочной организации территории необходимо уделить особое внимание вопросам охраны                 и использования памятников Труновского муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ                 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох              и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении                и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ подразделяются на следующие виды:

памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки                 и техники, включая военные; объекты археологического наследия;

ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений;

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы.

Государственная историко-культурная экспертиза объектов культурного наследия проводится в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Объектами историко-культурной экспертизы являются                               (ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ):

выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ;

документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;

документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, либо объектам всемирного культурного и природного наследия;

проекты зон охраны объекта культурного наследия;

проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;

документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований;

документация или разделы документации, обосновывающие меры             по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного             в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия;

документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

Финансирование историко-культурной экспертизы, порядок назначения и проведения историко-культурной экспертизы, а также заключение историко-культурной экспертизы оформляется в соответствии  со ст. 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации           и охраны объектов культурного наследия на территории Труновского муниципального округа регулируются:

Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Приказом Министерства культуры Российской Федерации № 1745               от 04.06.2015 г. «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

Законом Ставропольского края от 16.03.2006 г. №14-кз «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском крае».

Приказом Министерства культуры Ставропольского края                          № 42 от 18.04.2003 г. – в части установления временных охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Приказом Министерства культуры Ставропольского края № 129                от 12.09.2000 «Об установлении временных зон охраны памятников археологии и границ их распространения».

Временные охранные зоны памятников истории и культуры установлены Приказом Министерства культуры Ставропольского края               № 42 от 18.04.2003 г.

Для государственных историко-культурных заповедных территорий, ландшафтных памятников, памятников садово-паркового искусства, мемориальных парков – некрополей, мемориальных комплексов в память погибшим в годы Великой Отечественной и гражданской войн – как стоящих на государственной охране, так и выявленных объектов культурного наследия:

в качестве временных охранных зон – территории памятников               в исторически сложившихся границах;

в качестве временных зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территории в радиусе 100 м от временных охранных зон памятников.

Для отдельно стоящих памятников градостроительства и архитектуры, искусства, истории, религиозного назначения, отдельных захоронений, произведений монументального искусства – как стоящих на государственной охране, так и выявленных объектов культурного наследия:

в качестве временных охранных зон – территории вокруг памятников              в радиусе 20 м;

в качестве временных зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территории в радиусе 100 м от временных охранных зон памятников.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного или обладающего признаками объекта культурного наследия осуществляются в соответствии со статьей                       36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Работы по выявлению                   и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов проводятся                             в соответствии со статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия на рассматриваемой территории представлены памятниками археологии, истории, искусства, архитектуры. Основными источниками информации об объектах культурного наследия             и их территориях, а также о зонах их охраны являются сведения, содержащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Рисунок 30

Территориальное распределение объектов культурного наследия Труновского муниципального округа

Перечень объектов культурного наследия, расположенных                           на территории Труновского муниципального округа представлен                           в приложении 3 и приложении 4.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Труновского муниципального округа, отображены в картографических материалах данного проекта.

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ            в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты             в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия краевого                     и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель                 в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, согласованного                  с уполномоченным органом, и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения регионального значения, градостроительная деятельность в таком поселении подлежит особому регулированию в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, ГрК РФ и законодательством Ставропольского края.

12. Транспортная инфраструктура.

1) Внешний транспорт.

Автомобильный транспорт. Дорожная сеть муниципального округа представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального, местного значения и внутрихозяйственными автодорогами. Округ является неотъемлемой частью Ставропольской агломерации, и связывает основные центры с северной и северо-западной частью края. В пределах муниципального округа расположено достаточно небольшое количество региональных автодорог, вместе с тем, их наличие обуславливает развитие населенных пунктов, расположенных в пределах их влияния. Согласно материалам Постановления Правительства Ставропольского края                     от 23 декабря 2009 года № 334-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся государственной собственностью Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения)», на территории округа расположено 3 автодороги регионального значения:

Безопасное – Подлесное;

Изобильный – Труновское – Кугульта;Ростов-на-Дону (от М-4"Дон") - Ставрополь (в границах Ставропольского края).

Труновский муниципальный округ занимает периферийное положение в системе Ставропольского края и вместе с тем, является важным опорным элементом внешних связей и центров Ставрополья.

Село Донское является наиболее крупным, населенным пунктом                 и развитым транспортным узлом, расположение на региональной трассе только усиливает эффект в системе расселения округа.

Рисунок 31

Транспортная инфраструктура Труновского муниципального округа

Основные региональные транспортные оси разделяют округ                      на 2 ключевых участка. Первый связан по направлению на север (участок автодороги Ростов-на-Дону – Ставрополь). На нем располагаются 2 крупных населенных пунктов округа: с. Донское (центр округа), и с. Безопасное. Вторая ось связана с направлением трассы «Изобильный – Труновское – Кугульта». Данная дорога также пересекает административный центр округа, но и связывает с собой с. Труновское (3-й по численности населенный пункт). Таким образом, региональные автодороги связывают, как соседние городские и муниципальные округа, так и обеспечивают крепкие внутренние взаимосвязи между поселениями.

Административный центр с. Донское находится в часовой доступности от регионального центра г. Ставрополь и международного аэропорта Ставрополь «Шпаковское» им. А.В. Суворова.

Железнодорожный транспорт. Данный вид транспорта не получил развитие в округе. Ближайшая железнодорожная станция находится                       в г. Изобильном – 25 км от с. Донского.

Трубопроводный транспорт. На территории Труновского муниципального округа проходит участок магистрального нефтепровода КТК «Тенгиз – Новороссийск», остальные объекты являются связывающими звеньями региональной сети. Проходит по территории муниципального округа в направлении с северо-востока на юго-запад. Участок оборудован НПС-4.

По своему технологическому назначению НПС-4 – промежуточная перекачивающая станция без технологических резервуаров, но с узлом пуска-приема систем очистки и диагностики трубопровода, расположенная на 1031 километре нефтепровода Тенгиз – Новороссийск. В числе основных объектов станции: магистральная насосная, фильтры-грязеуловители, система сглаживания волн давления, операторная, насосная станция пожаротушения, административно-бытовое здание, очистные сооружения и так далее.

### 2) Автомобильный транспорт и улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть представляет собой систему взаимосвязанных автодорог местного (муниципального) значения, которые осуществляют важнейшую задачу – беспрепятственного перемещения людей внутри населенных пунктов, а также представляет собой часть единого транспортно-планировочного каркаса территории Труновского муниципального округа.

Важной особенностью является относительная территориальная близость населенных пунктов Труновского муниципального округа                     с центром с. Донским (от 12 до 45 км).

Рисунок 32

Транспортная связанность и зоны транспортной доступности

Труновского МО

Автодороги муниципального значения обслуживают внутренние окружные и межокружные перевозки. Общая протяженность автодорожной  в границах муниципального округа составляет 311,7 км, в том числе, дороги с твердым покрытием – 295,1 км, с усовершенствованным покрытием                       – 164,1 км, что составляет 52,6% от всех автодорог округа. Плотность дорожной сети округа составляет 180 км/тыс. км2, что значительно превышает общероссийский уровень (75 км/тыс. км2). Полный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения приведен         в Приложении 6.

Село Донское, является административным центром округа, его транспортная сеть представлена вытянутой прямоугольной структурой, которая сформировалась исторически по мере развития сети с кварталами             от 2 до 8 га.

Основная сеть улиц, осуществляющих магистральное сообщение сосредоточена на улицах: Ленина, Солнечная, Крестьянская, Промышленная. Также, стоит выделить крупные переулки, которые связывают частную жилую застройку с основными общественно-деловыми зонами.

Центр села представлен массивом парковой территории, и ограничен ул. Ленина, Кавказской и Солнечной. Здесь выделены участки пешеходного движения. Остальные населенные пункты Труновского МО представлены аналогичной прямоугольной сеткой кварталов, которые соединены между собой внутренними муниципальными дорогами.

Дальнейшее развитие улично-дорожной сети не будет осуществляться в связи с серьезным оттоком сельского населения в более крупные населенные пункты Ставропольского края. Строительство дополнительных участков автодорог для улучшения связей с соседними округами Ставропольского края не требуется.

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов                 в пределах округа, а также для обеспечения транзита автотранспорта необходимо осуществить реконструкцию основных муниципальных автодорог.

На первую очередь и расчетный срок генеральным планом предусмотрены мероприятия, которые направлены на рост внутренних взаимосвязей населенных пунктов Труновского муниципального округа.

### 3) Общественный транспорт и объекты транспортной инфраструктуры.

Основным видом транспорта для передвижения между населенными пунктами внутри муниципального округа являются автобусы малой вместимости.

В муниципальном округе 2 муниципальных маршрута регулярных перевозок, межпоселковые связи общественным транспортом развиты недостаточно хорошо. При этом, с. Донское является промежуточным звеном в сети маршрутных перевозок среднего и дальнего следования. Динамика пассажирских перевозок в период с 2014 по 2019 гг. значительно сократилась. Тенденция на сокращение показателей пассажирооборота будет продолжаться, это подкреплено несколькими основными трендами:                      в сельской местности у большинства жителей имеется частный автомобиль,  а во вторых, это постепенное снижение общей численности населения                и отток жителей в более крупные населенные пункты, как муниципального округа, так и региона.

Таблица 1

Динамика основных показателей пассажирского транспорта Труновского муниципального округа в 2014 – 2019 гг.

| Наименование показателей | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено пассажиров автобусами всех категорий перевозчиков на коммерческой основе | тыс. человек | 241,5 | 114,5 | 108,7 | 73,8 | 44,6 | 47,5 |
| Пассажирооборот автобусами всех категорий перевозчиков на коммерческой основе | тыс. пасс. км | 17594,8 | 12694,1 | 13062,3 | 9825,1 | 5285,9 | 5652,4 |

Работа наземного общественного пассажирского транспорта                     по обеспечению пассажироперевозок осуществляется автобусными маршрутами.

Общее число маршрутов регулярного сообщения для транспорта общего пользования, выполняющего пассажирские перевозки на территории муниципального округа - 3. Перечень маршрутов с их параметрами представлен в таблице ниже.

Таблица 59

Перечень автобусных маршрутов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Конечные пункты | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Донское-Подлесное | 49 |
| 2 | с/х. им. Кирова – с.Донское | 22 |
| 3 | Труновское –Донское | 19 |

Протяженность сети маршрутов общественного транспорта                       на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края составляет порядка 90 км. На территории с. Донского расположен автовокзал, с которого осуществляется перевозка пассажиров. Здание автовокзала в целом находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время действует более 20 междугородних маршрутов, которые осуществляют перевозку в Ростовскую область (Ростов-на-Дону);  на юго-запад в Краснодарский край (г. Краснодар и побережье Черного моря) и республику Крым; активно внутри Ставропольского края (г. Ставрополь,           г. Изобильный, г-к Пятигорск и др.), а также на юг в Дагестан (г. Махачкала, г. Хасавюрт).

Обслуживание автомобилей и пассажиров населенных пунктов               и автомобильных дорог на территории Труновского муниципального округа осуществляется объектами дорожного сервиса, АЗС, СТО. Всего расположено 11 АЗС: 6 в с. Донском, по 2 в с. Безопасном и с. Труновском              и 1 в пос. им. Кирова.

Рисунок 2

Объекты обслуживания, расположенные на территории Труновского муниципального округа

В соответствии с п. 11.40-11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Размещение проектируемых АЗС и СТО (автосервисных комплексов) произвести в основном возле основных населенных пунктов Труновского муниципального округа.

Таким образом, анализа транспортной инфраструктуры округа позволяет сделать следующие выводы:

Сформированный транспортный каркас связывает все населенные пункты Труновского муниципального округа и обеспечивает, как внутренние, так и внешние связи.

Внутренняя сеть автомобильных дорог сельских поселений находится       в удовлетворительном состоянии. Межселенные автодороги местного значения имеют асфальтное покрытие.

Внутреннее сообщение осуществляется в основном за счет личного транспорта, маршрутная сеть слабая. Имеются сложности в обновлении общественного транспорта, улучшения качества предоставляемых услуг.

Железнодорожный, водный транспорт отсутствует. Трубопроводный транспорт развит слабо. На перспективу развитие этого вида                                   не предусмотрено.

Для укрепления транспортных связей населенных пунктов Труновского муниципального округа и улично-дорожной сети сельских поселений предлагается:

строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения, в первую очередь в крупных населенных пунктах округа;

создание автокемпингов, а также сети АГНКС (с учетом увеличения использования газомоторного топлива).

## 13. Инженерная инфраструктура.

### 1) Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение. Труновский муниципальный округ не располагает               в достаточном количестве запасами пресных подземных вод для всех видов хозяйственной деятельности. Подземные воды в своем большинстве обладают повышенной и высокой минерализацией и используются для водопоя животных и технических нужд.

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального округа служат поверхностные воды Левой ветви Право-Егорлыкского канала. Вода канала в целом пригодна для использования в целях питьевого водоснабжения, но требует дополнительной очистки и обеззараживания.

Питьевым водоснабжением обеспечивается 100% подающейся населению муниципального округа питьевой воды, пропускная способность составляет – 29,4 тыс. м3/сутки. Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Западный» ПТП Труновское, водоснабжение села Подлесного - филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Северный» ПТП Ипатовское.                  В ведении Труновского водоканала имеется 6 водозаборов, 13 насосных станций водопровода, 8 водоемов, 6 очистных сооружений водопровода                и 1 очистное сооружение канализации.

Снабжение потребителей водой питьевого качества осуществляется             из 2 групповых и 4 локальных водоводов. Общая протяженность обслуживаемых сетей водоснабжения составляет 432,8 км, а в с. Подлесном обслуживает Ипатовский водоканал, общая протяженность сетей – 12,8 км.

Общая отпускаемая мощность водопроводов составляет 18,25 м3/сут.  За 2020 год было отпущено 1255,62 тыс. м3, из них населению 1166,72 тыс. м3 (или 92,9%), бюджето-финансируемым организациям – 32,01 тыс. м3.             В муниципальном округе среднесуточный расход воды на 1 жителя составляет 108,9 л., что является 2 результатом среди всех муниципальных округов Ставропольского края, уступая лишь Апанасенковскому муниципальному округу. Краткая информация о состоянии уличной водопроводной сети в сравнении с соседними округами приводится ниже.

Таблица 60

Состояние уличной водопроводной сети в Труновском муниципальном округе в сравнении с соседними муниципальными образованиями Ставропольского края

| Наименование муниципального образования | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. нуждающихся в замене | Всего | в т.ч. нуждающихся в замене |
| Труновский | 306.5 | 23,8 | 310.01 | 23,8 |
| Грачевский | 365.5 | 301.7 | 366.16 | 301.2 |
| Красногвардейский | 531.5 | 99.8 | 531.47 | 95.0 |
| Шпаковский | 323.4 | 196.1 | 324.55 | 189.6 |
| Изобильненский | 505.6 | 209.8 | 505.63 | 209.5 |
| Ипатовский | 785.6 | 90.0 | 785.60 | 90.0 |
| Петровский | 650.2 | 213.5 | 655.22 | 223.9 |

Из приведенной таблицы видно, что состояние водопроводной сети             в целом значительно лучше, чем в соседних муниципальных образованиях. Тем не менее, общий износ эксплуатации сетей водоснабжения составляет более 85%, в связи с этим в округе имеются потери при подаче (8-10%). Так, в инвестиционной программе ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы была отражена необходимость реконструкции ряда участков уличной водопроводной сети            в с. Труновском. Среди других не менее важных сложностей является замена основных водонапорных башен, и постепенная замена сетей в округе.

В целом можно выделить следующее: округ обеспечивает все населенные пункты централизованным водоснабжением. Необходимо проводить ряд мероприятий по снижению потерь, и приведение данного показателя не более 10% в целом по округу. Также необходимо провести установление ЗСО от источников питьевого и хозяйственного водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоотведение. Система водоотведения Труновского муниципального округа развита слабо, как и во многих сельских поселениях Ставропольского края. Система водоотведения Труновского МО состоит из канализационной сети общей протяженностью 32,15 км, канализационных насосных станций, очистных сооружений. На территории округа расположено несколько объектов водоотведения, сведения о которых приводятся ниже. За 2020 год общая мощность очистных сооружений составляла 10 тыс. м3 сут.,                   а пропущено за год 104,94 тыс. м3.

Таблица 61

Сведения об объектах водоотведения, расположенных на территории Труновского МО

| Наименование | Тип очистки | Факт. пропускная способность м3/сутки | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения водопровода с. Донское | Медленные фильтры | 5000 | Установлено относительно ориентира на территории СХП "Мелиоратор", расположенного в границах участка |
| Очистные сооружения водопровода с. Труновское | Медленные фильтры | 3000 | Участок находится примерно в 3 км по направлению на северо-восток от ориентира с. Труновское, возле водоема отстойника, расположенного за пределами участка. |
| Очистные сооружения водопровода | Медленные фильтры | 1750 | Участок находится примерно в 0,5 км по направлению на север от моста через Правоегорлыкский канал от ориентира пос. Правоегорлыкский, расположенного за пределами участка. |
| Очистные сооружения водопровода | Скорые фильтры | 8000 | х. Невдахин |
| Очистные сооружения водопровода | Скорые фильтры | 500 | Участок находится примерно в 1,5 км по направлению на север от ориентира с. Новая Кугульта, расположенного за пределами участка. |
| Очистные сооружения канализации с. Донское | Биологическая очистка | 5000 | Установлено относительно ориентира 0,5 км на север от ул. Октябрьской, расположенного в границах участка. |

Уличная канализационная сеть Труновского МО имеет высоких износ сетей (более 85%). Система водоотведения представлена в с. Донском, остальные населенные пункты предусматривают локальные объекты водоотведения. Предусмотренные выгребные ямы, расположены при основных объектах социальной инфраструктуры, и имеются в каждом частном домовладении, при заполнении которых осуществляется вывоз. Выгребные ямы зачастую не имеют возможности откачки, вследствие чего биоматериалы инфильтруются в почву и являются источниками загрязнения подземных и поверхностных вод.

Современные объекты социальной инфраструктуры оборудованы современными септиками. В некоторых населенных пунктах имеются примитивные локальные системы водоотведения, принимающие стоки                 от отдельных зданий. Сточные воды сбрасываются либо напрямую,                   на рельеф и в водотоки, либо собираются в фильтрующие выгребные ямы                и вывозятся ассенизационным транспортом. Краткая информация                    по состоянию системы водоотведения представлена ниже. В планах                    по развитию Труновского муниципального образования не стоит активное развитие системы водоотведения в сельских поселениях.

Анализ существующей системы водоотведения позволяет выделить следующее:

Система водоотведения находится в плохом состоянии. Централизованное водоотведение обеспечивает население, которое расположено в многоквартирных малоэтажных домах. Развитие данной системы в округе не предусмотрено, за исключением планируемых территорий малоэтажной многоквартирной застройки.

Для сокращения числа аварийных участков рекомендуется произвести инструментальное обследование всей системы водоотведения и сооружений, входящих в ее состав, не зависимо от технологических зон и зон эксплуатационной ответственности. Для снижения экологической нагрузки необходимо строительство системы канализации в местах её отсутствия. Осуществить роста степени очистки сточных вод посредством модернизации насосных станций первичной переработки.

### 2) Теплоснабжение.

Система теплоснабжения Труновского муниципального округа представлена централизованным и децентрализованным способом. Централизованное теплоснабжение обеспечивается ГУП                                       СК «Крайтеплоэнерго» для социальных объектов, и небольшого числа малоэтажных многоквартирных домов, расположенных в с. Донском. Всего на территории округа расположено 9 источников теплоснабжения, из них               8 мощностью до 3 Гкал/ч. Общее потребление за 2020 год составило                  5,95 тыс.Гкал., из них: населению – 0,09 тыс.Гкал, предприятиях –                    5,36 тыс.Гкал. Производительность локальных источников теплоснабжения составляет 13,74 Гкал/час. Износ оборудования в локальных системах достаточно высокий, это характерно для котельных введенных в период                с конца 1980-х годов.

Основная часть жилой застройки представлена индивидуальными жилыми домами, они оснащены автономным теплоснабжением                         от генераторов теплоты, обслуживаемых жильцами. Основной вид топлива – природный сетевой газ.

Все котельные, расположенные на территории муниципального округа, оснащены приборами учета природного газа, электроснабжения,                           по холодному водоснабжению в полном объеме. Работают на природном газе, схема теплоснабжения закрытая.

Тепловые сети, расположенные на территории Труновского муниципального округа, являются государственной собственностью Ставропольского края, на территории округа переданы в хозяйственное ведение ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Способ прокладки сетей как подземный, так и надземный. Подземные тепловые сети проложены преимущественно в непроходных каналах. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении, преимущественно бесканальным путем. Протяженность тепловых и паровых сетей                         в двухтрубном исчислении составляет 9,87 км, из них 0,47 км требует реконструкции.

Разрушена и частично отсутствует тепловая изоляция                                 на теплопроводах, тепловые потери составляют более 15% от полезного отпуска в год. Здания практически не утеплены, большинство подвалов находятся в неудовлетворительном состоянии (отсутствует надежная герметизация).

На сегодня система теплоснабжения направлена на обеспечение объектов промышленности и социальной инфраструктуры, а также небольшой части населения в многоквартирных домах. Почти завершен переход на индивидуальное отопление с газовыми котельными в каждой квартире.

Вся планируемая жилая застройка должна учитывать существующее состояние сетей, и базироваться на индивидуальном отоплении строительство должно осуществлять с учетом существующего положения инженерных систем. В новых индивидуальных жилых домах и малоэтажной жилой застройке необходимо предусмотреть индивидуальное отопление.

### 3 Электроснабжение.

Электроснабжение Труновского муниципального округа осуществляется НЭС Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго». Распределение электроэнергии потребителям Труновского муниципального округа осуществляется через                                   16 электроподстанций различных мощностей.

Таблица 62

Характеристика электроподстанций, расположенные на территории Труновского муниципального округа

| №п/п | Наименование ПС, место расположения | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Донская – с. Донское ул. Строителей 83 | 2х16 | НЭС Филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» |
| 2 | ПС 35 кВ Труновская – с. Труновское, ул. Рабочая 2 | 2х4 |  |
| 3 | ПС 110 кВ Безопасная –с. Безопасное, 195 Б | 1х16,1х10 |  |
| 4 | ПС 35 кВ Кировская – пос. Кировский ул. Горького 26 | 1х2,5 |  |
| 5 | ПС 35 кВ Центральная – Центральная усадьба к- за Кировский ул. Новая 2 | 2х2,5 |  |
| 6 | ПС 35 кВ Правоегорлыкская - с. Донское | 2х2,5 |  |
| 7 | ПС 35 кВ Подлесная – с. Подлесное | 2х2,5 |  |
| 8 | ПС 35 кВ Мелиоратор – земли с-за Мелиоратор | 1х1,6 |  |
| 9 | ПС 35 кВ Насосная № 2 – земли с-за Донского | 1х2,5 |  |
| 10 | ПС 35 кВ Насосная № 5 – земли Ипатовского ГО | 1х2,5,1х4 |  |
| 11 | ПС 35 кВ Насосная № 9 – земли с-за Мелиоратор | 2х2,5 |  |
| 12 | ПС 35 кВ Насосная№ 10 – земли с-за Ворошилова | 1х1,6 |  |
| 13 | ПС 35 кВ Насосная № 12 – земли с-за Ленина | 1х2,5 |  |
| 14 | ПС 35 кВ Насосная № 13 – земли с-за Ворошилова | 1х2,5 |  |
| 15 | ПС 35 кВ Насосная № 14 – земли с-за Терновский | 1х1,6 |  |
| 16 | ПС 35 кВ Насосная № 16-земли с-за Труновский | 2х1,6 |  |

Согласно данным «Труновские районные электрические сети» потребление электроэнергии на 1 чел составляет 194,5 кВт. ч./год. Уличная электросеть изношена в целом на 50%, ведется работа по замене устаревших линий. Общая протяженность сетей электроснабжения составляет                  1202,64 км.

Рисунок 3

Система «Зеленой энергетики» Труновского муниципального округа

Развитие системы электроснабжения в Труновском муниципальном округе осуществляется как за счет расширения сети в новых жилых кварталах, так и за счет альтернативных источников энергии. Данный источник энергии представлен Медвеженской ВЭС. Установленная мощность ветропарка составит 60 МВт. На площадке будет установлено             24 ветроустановки мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка энергии - 171 млн кВт*ч. Реализация данного проекта началась               в начале 2021 года.

Реализация данных проектов позволит изменить существующий баланс электроэнергии в пользу возобновляемой. Дальнейший избыток электроэнергии будет передаваться в соседние округа. При размещении объектов электроэнергии необходимо учитывать Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160                      «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных                  в границах таких зон». Охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 750 кВ – 40 м, 500 и 330 кВ – 30 м, 220 кВ –              25 м, 35 кВ – 15 м, 6 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Система электроснабжения обеспечивает все населенные пункты муниципального округа и находится в удовлетворительном состоянии. Сети изношены менее чем на 50%. Планируемые объекты альтернативных источников энергии позволят снизить долю природного газа в производстве электроэнергии. Полученный избыток пойдет на удовлетворение потребности в электроэнергии соседних округов.

### 4) Газоснабжение.

Газоснабжение Труновского муниципального осуществляется природным и сжиженным газом. Обслуживанием округа занимается                  АО «Труновскрайгаз» обслуживает 595,79 км сетей, диаметр труб                  510 мм газопроводов, а также 12 089 квартир и 354 предприятия. Населённые пункты, расположенные в границах Труновского муниципального округа газифицированы на 97,6%. Газ расходуется населением на приготовление пищи, отопление и частично горячее водоснабжение. Кроме того,                       по газопроводам высокого и среднего давления газ поступает на котельные, сельскохозяйственные и коммунально-бытовые объекты.

Обеспечение жителей округа осуществляется через 8 ГРС, расположенных в пределах округа. Согласно данным АО «Труновскрайгаз»  в с. Донском за 2020 год было потреблено 33,57 млн. куб. м/год. Протяженность уличной газовой сети в округе составляет 481,4 км. Сводная информация о ГРС приводится ниже.

Таблица 63

Характеристика ГРС, расположенных на территории Труновского МО

| Газораспределительная станция | Населенные пункты | Проектная мощность ГРС тыс.м3/час | Загрузка ГРС тыс.м3/час | Наличие пропускной способности ГРС тыс.м3/час | Наличие (дефицит) пропускной способности ГРС тыс.м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Кирова | п. Кирова | 2,75 | 1,03 | 0 | 1,721 |
| с. Безопасное | с. Безопасное | 4,00 | 2,60 | 0 | 1,400 |
| с. Донское | с. Донское, х. Мелиоратор, х. Самбуров | 10,00 | 6,08 | 0,054 | 3,871 |
| с. Ключевское, выход на с. Ключевское | с. Ключевское | 1,00 | 0,20 | 0 | 0,800 |
| с. Ключевское, выход на с. Петропавловское, с. Казинка | с.Петропавловское, с. Казинка | 1,75 | 1,50 | 0 | 0,25 |
| с. Труновское | с. Труновское | 10,00 | 2,81 | 0 | 7,190 |
| с. Новая Кугульта | х. Веселый, с. Подлесное, с. Н. Кугульта | 2,75 | 1,70 | 0 | 1,055 |
| х. Стрельников | х. Стрельников | 10,00 | 0 | 0 | 10,000 |

От ГРС проложены межпоселковые газопроводы среднего и низкого давлений до ГРП населенных пунктов. Уличная газовая сеть в сельских поселениях разная, краткая информация о протяженности                                      по территориальным управлениям приводится ниже.

Таблица 64

Протяженность уличной газовой сети Труновского муниципального округа         в разрезе территориальных управлений в период с 2016 по 2020 гг.

| Наименование территориального управления | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Безопасное | 85957 | 103740 | 103740 | 88944 | 88940 |
| с. Донское | 233420 | 238180 | 238490 | 184547 | 184690 |
| пос. им. Кирова | 21100 | 64590 | 64590 | 61783 | 61790 |
| с. Новая Кугульта | 5900 | 9320 | 9320 | 9091 | 9091 |
| с. Подлесное | 39800 | 39500 | 39500 | 35402 | 39500 |
| с. Труновском | 104399 | 123190 | 123190 | 101532 | 101320 |

Исходя из полученных сведений Федеральной службы государственной статистики, отчетливо наблюдался рост протяженности сетей с 2016 года во всех территориальных управлениях, за исключением              ТУ с. Подлесного.

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль над состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На первую очередь и расчетный срок необходимо достичь показателя           в 100% обеспеченности газом населения. При необходимости проводить реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления. Обеспечить подключение газом ведущих инвестиционных проектов, и размещение новых систем газоснабжения в планируемых инвестиционных площадках.

## 14. Экологическое состояние территории.

### 1) Атмосферный воздух.

Качество атмосферного воздуха может положительно и отрицательно влиять на состояние здоровья жителей округа. Оценить его качество позволяют регулярные исследования его состояния.

Контроль качества атмосферного воздуха на территории Труновского муниципального округа проводится в рамках социально-гигиенического мониторинга силами лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены                       и эпидемиологии в Ставропольском крае в Изобильненском городском округе». Исследования проводятся периодичностью раз в квартал                          в нескольких контрольных точках. Основные загрязнители, по которым проводятся лабораторные исследования воздуха это – окислы азота, оксид углерода, пыль неорганическая с содержанием SiO >70%. По результатам анализа атмосферного воздуха, проводимого Ставропольским центром                 по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий.

Согласно графику, утвержденному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, также ГБУ СК Ставропольский ЦГЭМ выполняет отборы проб и анализ атмосферного воздуха с помощью передвижного экологического поста (ПЭП-1-1-М № 116) на базе а/м Ford Transit. В состав измерительного комплекса передвижной лаборатории входят автоматические газоанализаторы, метеокомплекс                  и хроматографический комплекс, отбор проб воды и почвы.

Промышленных загрязнителей воздуха на территории Труновского муниципального округа нет. Населения, проживающего в границах санитарно-защитной зоны предприятий, нет. Стационарным источником атмосферного загрязнения выступают котельные, требующие модернизации. Проблема загрязнения воздуха автомобильным транспортом остается наиболее значимой.

Регулярные исследования позволяют следить за состоянием воздуха Труновского муниципального округа и не допускать изменений показателей в отрицательную сторону. Проблема загрязнения атмосферного воздуха                 в округе не стоит остро.

### 2) Водный бассейн.

Муниципальный округ обеспечен поверхностными и подземными водами. Наиболее значимые водные объекты – реки Егорлык, Малая Кугульта и Правоегорлыкский канал. Также на территории округа есть                  и другие водные объекты: реки Большая Кугульта, Каменка, Тугулук, Ташла, Терновка, Терновочка, озера Лиман и Вшивка.

Самая крупная река округа – Егорлык, впадающая в Пролетарское водохранилище.

Согласно докладу о состоянии окружающей среды                                   и природопользовании в Ставропольском крае в 2020 году государственная наблюдательная сеть Федеральной службы по гидрометеорологии                      и мониторингу окружающей среды на территории края представлена гидрохимическими створами в том числе и на водохранилище Пролетарском.

Отбор проб осуществлялся 6 раз в основные гидрологические режимы рек. Анализ проб воды выполнялся на содержание вредных веществ: температура, прозрачность, запах, взвешенные вещества, цветность, водородный показатель, растворенный кислород, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, жесткость, сумма ионов (натрий+калий), бихроматная окисляемость, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, биохимическое потребление кислорода, фосфаты, железо общее, кремний, фенолы летучие, нефтепродукты, синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ), медь, цинк, сульфиды, сероводород. Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)                  в 2020 году не зафиксировано.

Наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов проводились ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» в рамках выполнения государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

В Егорлыкском водохранилище (створ 4–11), после разбавления естественного стока кубанской водой, общая минерализация воды (сухой остаток) в 2020 году менялась от 146 до 305 мг/дм3, в среднем составив               242 мг/дм3.

По данным аналитического контроля, в этом створе в осенний период дважды отмечалось наличие в воде железа, концентрация которого соответствовала 2,0 и 1,3 ПДК. Отмечались три случая загрязнения воды марганцем (до 3,1 ПДК). В среднем по году – концентрация марганца             в пределах 2,25 ПДК, что соответствует среднему уровню загрязненности.

Содержание остальных контролируемых показателей в основном соответствовало нормативам рыбохозяйственного водопользования.

В целом в 2020 г. качество воды Егорлыкского водохранилища оценивается III классом, «умеренно загрязненная», индекс загрязненности воды (ИЗВ) = 1,08. По сравнению с 2019 г. среднегодовая концентрация железа снизилась в 6,5 раза, а БПК5 и марганца увеличилась среднем                   в 3,4 и 9 раз соответственно. В соответствии с РД 52.24.643-2002 вода характеризовалась как «слабо загрязненная», 2-й класс, удельно комбинаторный индекс загрязненности (УКИЗВ) = 1,74.

Состояние качества вод водохранилища «Пролетарское» изменилось            в сравнении с 2019 годом. Зафиксировано 12 случаев ЭВЗ и 12 случаев ВЗ:

ЭВЗ – сульфаты, хлориды, магний, сумма ионов;

ВЗ – хлориды, магний, сумма ионов.

Загрязнения в водохранилище связаны с высокой природной минерализацией почвы и воды.

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась среднегодовая концентрация по сульфатам, магнию, сумме ионов, ХПК, нефтепродуктам, азоту нитритному, азоту нитратному. Уменьшились среднегодовые концентрации по СПАВ, азоту аммонийному и цинку. По остальным ингредиентам ситуация стабильна. Кислородный режим в течение года удовлетворительный.

Также в 2020 г. из поверхностных водных объектов в крае осуществляется забор воды на хозяйственно-питьевые нужды для                       73 водопроводов из 87 водоисточников. Контроль качества воды таких водоисточников осуществлялся на 78 постоянных контрольных створах.                В 2020 г. на них исследовано 373 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из которых 2 пробы не отвечали санитарно-гигиеническим требованиям (0,5%). По микробиологическим показателям исследовано 531 проба, из которых 39 проб не отвечали нормативным требованиям – 7,3%            (в 2019 г. – 12,2%). По паразитологическим показателям исследовано 708 проб (в 2019 г. – 519 проб). По радиологическим показателям исследовано  60 проб воды водоисточников. Все исследованные пробы                                  по паразитологическим и радиологическим показателям отвечали санитарным требованиям.

Таким образом, качество водных ресурсов Труновского муниципального округа можно оценить как удовлетворительное. Произошли изменения выявляемых в результате мониторинга показателей в сравнении             с 2019 годом в худшую сторону. Качество воды ухудшается, в основном,            из-за антропогенной нагрузки, но также и в силу природных явлений.                   В целях своевременного предупреждения загрязнения вод муниципального округа следует проводить мероприятия по выявлению источников загрязнения и незамедлительно устранять возникающие неполадки при очистке воды.

### 3) Почвенный покров.

Почвенный покров Труновского муниципального округа разнообразен и отличается относительной однородностью. Распространены черноземы, песчано-глинистые и солонцевато-глинистые почвы.

Почвообразующими породами на территории муниципального округа являются рыхлые осадочные отложения четвертичного периода. Юго-восточная и юго-западная части района заняты элювиальными отложениями, северная – различными суглинками.

Наибольшее распространение на территории округа получили карбонатно-лессовидные суглинки, перекрывающие все формы рельефа               на северном склоне Ставропольской возвышенности (склоны, долины, водоразделы). Мощность лессовидных пород достигает до 20 метров.

На лессовидных суглинках распространены плодородные чернозёмы.

На широких приподнятых водораздельных пространствах выделены элювиальные образования, сформировавшиеся в результате выветривания плотных пород на месте своего происхождения. Они представляют собой плиты или обломки известняка или песчаника, на которых сформировались скелетные, маломощные и недоразвитые карбонатные почвенные разновидности, в основном это чернозёмы предкавказские.

На засоленных суглинках формируются почвы лугового типа: солонцеватые и солончаковатые в различной степени.

Гидроморфные и полугидроморфные почвы сформировались                    на аллювиальных незасолённых и засоленных отложениях.

Пахотный фонд представлен чернозёмами. Почти все пахотные земли (более 99,25%) в Труновском муниципальном округе входят в группировку             с низким содержанием органического вещества. Также муниципальный округ относится к числу самых низкообеспеченных фосфором почв                                   в Ставропольском крае – 37,01% площади пашни. В округе присутствуют низкообеспеченные обменным калием почвы – 1,43% пашни, однако большая часть обследованной пашни округа, темно-каштановые почвы, имеет среднее и высокое его содержание. Содержание же бора в пашне Труновского муниципального округа особенно высокое в сравнении с другими территориальными единицами края. Наиболее бедны почвы каштановых подтипов округа содержанием подвижного марганца. Количество подвижных форм марганца в пахотном горизонте почв края увеличивается с северо-запада в юго-восточном направлении.

Большая часть территории Труновского муниципального округа занята землями сельскохозяйственного назначения.

Общая оценка загрязнения почв, проведенная по суммарному показателю загрязнения почв тяжелыми металлами, свидетельствует, что почвы Труновского муниципального округа имеют крайне низкий уровень загрязнения, допустимый для выращивания любых сельскохозяйственных культур. Содержание тяжелых металлов находится в пределах среднемноголетних значений или близко к ним.

В целом, почвы округа нельзя отнести к загрязненным. Они                   не подвержены, в том числе, загрязнениям тяжелыми металлами. Основной вред исходит от автотранспорта, бытовых отходов и располагающихся                   в муниципальном округе и на соседних территориях промышленных объектов.

### 4) Лесной фонд.

Леса Труновского муниципального округа относятся к защитным. Земли лесного фонда Труновского муниципального округа входят в состав Изобильненского лесничества, являющегося одним из наиболее востребованных для осуществления рекреационной деятельности,                          и составляют 9,1% от общей площади лесничества – 397 га.

Лесничества осуществляют деятельность по подготовке аукционов               на право заключения договоров аренды лесных участков или купли-продажи лесных насаждений, определению границ лесных участков, контролю                   за соблюдением требований лесохозяйственного регламента, санитарных требований при рубках, контролю и приемке выполненных работ                      по лесовосстановлению и лесоразведению, разработке планов мероприятия по профилактике лесных пожаров и др.

На всей территории лесных массивов муниципального округа разрешено осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, также земли пригодны для ведения сельского хозяйства.

В целях снижения антропогенной нагрузки на лесные экосистемы, используемые в рекреационных целях, на таких участках необходимо проведение мер по благоустройству.

Средний класс пожарной опасности лесных насаждений Изобильненского лесничества – 3,6 (таблица).

Таблица 65

Распределение площади лесного фонда Изобильненского лесничества по классам пожарной опасности, 2020 г.

| Наименование лесничества | Общая площадь лесов, га | В том числе по классам пожарной опасности, га |  |  |  |  | Средний класс пожарной опасности лесных насаждений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |  |
| Изобильненское | 4353 | 75 | 1 | 2527 | 805 | 945 | 3,6 |

Для эффективной борьбы с лесными пожарами в крае в целом имеется развитая сеть путей транспорта. Сеть лесных дорог на территории Изобильненского лесничества составляет 65 км, 16 км из которых имеют твердое покрытие и 11,9 км – грунтовых, нуждающихся в содержании.

Устройство минерализованных полос – наиболее распространенный вид противопожарного обустройства лесного фонда. Первоочередными участками, где они необходимы, являются леса I-III классов природной пожарной опасности лесов, участки, примыкающие к дорогам и иным объектам повышенной пожарной опасности.

Сроки действия минполос зависят от почвенно-климатических условий их месторасположения на территории края. Срок действия минполос                в границах Изобильненского лесничества составляет 2 года.

Действующих особо охраняемых природных территорий на землях лесного фонда округа нет.

Таким образом, лесной фонд Труновского муниципального округа можно охарактеризовать благоприятным для использования в рекреационных и иных целях. Территория не подвержена химическим атакам производственных объектов. Проведение своевременных мероприятий по защите лесов позволяют содержать экосистему в допустимых условиях.               Во избежание негативного воздействия на лесные массивы следует снизить антропогенную нагрузку на территории лесов.

### 5) Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Экологическая ситуация в Труновском муниципальном округе напрямую зависит от обращения с твердыми коммунальными отходами.           На территории округа накапливается около 6,5 тыс. тонн твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в год. Источниками образования ТКО на территории муниципального округа являются:

жилой фонд;

объекты социального назначения;

объекты сельского хозяйства;

промышленные и производственные предприятия (отходы 4-5 классов опасности).

Данные о количестве нормообразующих показателей по источникам образования твёрдых коммунальных отходов представлены в таблице.

Таблица 66

Расчетные масса и объемы образования ТКО IV-V классов опасности                 от разных источников на территории Труновского муниципального округа  по состоянию на 2019 год

| Источник образования ТКО | Объем образующихся ТКО, м3 /год | Масса образующихся ТКО, т/год |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 3000 | 225 |
| Индивидуальные жилые дома | 55888 | 4192 |
| Административные здания, учреждения, конторы | 792 | 59 |
| Организации торговли | 20575 | 1543 |
| Организации транспортной инфраструктуры | 152 | 11 |
| Дошкольные и учебные организации | 1886 | 141 |
| Культурно-развлекательные, спортивные организации | 863 | 65 |
| Организации общественного питания | 2088 | 157 |
| Организации службы быта | 295 | 22 |
| Организации и объекты в сфере похоронных услуг | 905 | 68 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 0 | 0 |
| Всего в Труновском муниципальном округе | 86444 | 6483 |

В настоящее время в Труновском муниципальном округе применяется централизованная система сбора ТКО, представленная несколькими способами организации:

контейнерная система – в контейнерах, расположенных                              на контейнерных площадках;

пакетированная – бестарный способ (в мешках);

путём приёма отходов по заявке и по графику.

В таблице ниже приведены характеристики мест сбора ТКО в разрезе территориальных управлений.

Таблица 67

Характеристика контейнерного парка для сбора ТКО на территории Труновского муниципального округа в разрезе территориальных управлений, 2019 г.

| Наименование территориального управления | Количество мест накопления, ед. | Количество контейнеров и бункеров, ед. | Суммарная ёмкость, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| в с. Донском | 11 | 24 | 18,00 |
| в с. Безопасном | 3 | 6 | 4,50 |
| в с. Новая Кугульта | 2 | 4 | 3,00 |
| в с. Подлесном | 2 | 3 | 2,25 |
| в с. Труновском | 6 | 13 | 9,75 |
| в п. им. Кирова | 2 | 3 | 1,35 |
| Всего в Труновском муниципальном округе | 26 | 53 | 38,85 |

Опасные отходы (1-3 классов опасности) складируются на территории предприятий и передаются для утилизации в специализированные пункты.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Труновского муниципального округа осуществляется региональным оператором ООО «Эко-Сити». Оператор осуществляет эксплуатацию Комплекса по переработке и утилизации отходов и полигона                               по их размещению на северо-западной границе Шпаковского городского округа (граница с Изобильненским городским округом) севернее хутора Нижнерусского. Мощность объекта составляет более 400 тыс. тонн в год.

Межмуниципальный зональный центр «Нижнерусский» представлен комплексным объектом с использованием передовых природоохранных и инженерно-технических решений по размещению твердых коммунальных отходов III-V классов опасности.

При проектировании и эксплуатации отходоперерабатывающего комплекса применены современные технологические решения соответствующие экологическим, санитарно-эпидемическими требованиями и полностью исключающие попадание вредных веществ в почву, загрязнение подземных вод, возгорание и иные проблемы.

При строительстве объекта размещения отходов применена новейшая технология: дно полигона выстлано геомембранной пленкой, которая исключает попадание загрязняющих веществ и грунтовых вод в почву. Участок складирования неутильных отходов (хвостов) – полигон, имеющий общий вид основания снизу вверх: уплотненный грунт, выравнивающий слой (песок), плотная геомембрана «Карбафол», дренажный слой, защитный слой из местного грунта.

На объекте размещения отходов оборудована дренажная система, есть канализационный коллектор и пять контрольных канализационных колодцев, в которые собирается образовавшийся фильтрат.

Для предотвращения попадания на полигон запрещенных для приема отходов регулярно проводятся лабораторные исследования, проводятся отборы проб на морфологический, химический и компонентный составы отходов.

Ежеквартально проводятся исследования воздуха, а два раза в год –исследования грунтовых вод и почвы с целью исключения выхода загрязняющих веществ за пределы полигона. Для контроля состояния полигона регулярно проводятся лабораторные исследования, проводятся отборы проб на морфологический, химический и компонентный составы отходов.

Оптимальной технологией по обезвреживанию ТКО является комплексная технология с использованием сортировки и отбора утильных фракций с частичной их переработкой на месте, обезвреживание                           и уплотнение (прессование) оставшихся неутильных фракций.

Одно из важнейших направлений в развитии мусороперерабатывающего комплекса – увеличение массы получаемого вторсырья, развитие его переработки. На мощностях мусороперерабатывающего комплекса производится экологически чистая продукция – полимерпесчаная тротуарная плитка, основным связующим компонентом в которой является вторичная полимерная упаковка, отобранная из ТКО – измельчённые пакеты в смеси с песком.

Здесь же, из вторичного пластика получают крошку, из которой затем производят гранулы для изготовления новых пластиковых ведер, контейнеров, пластиковой мебели, тазов, корзин и т.д.

В 2018 году была запущена линия по переработке ПЭТ, которая позволяет перерабатывать до 300 тонн сырья в месяц. Из ПЭТ-бутылки получают крошку флэкс – пластиковые хлопья из дробленных ПЭТ-бутылок – сырье для дальнейшей переработки в полиэфирное волокно, применяющееся в текстильной, металлургической, строительной промышленности, медицине, при изготовлении предметов домашнего быта.

На территории Труновского муниципального округа также размещены объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов – скотомогильники (таблица).

Таблица 68

Объекты обезвреживания и утилизации биологических отходов (скотомогильники) на территории Труновского муниципального округа, 2019 г.

| Наименование территориального управления | Местоположение | Площадь скотомогильника, м2 |
| --- | --- | --- |
| Территориальное управление в п. им. Кирова | 1 км юго-восточнее п. им. Кирова | 600 |
| Всего в Труновском муниципальном округе | - | 600 |

Для обеззараживания медицинских отходов, функционирующих                 в учреждениях здравоохранения Труновского муниципального округа, подведомственных министерству здравоохранения Ставропольского края, используется установка «Балтнер», размещенная в ГБУЗ СК «Труновская РБ» с. Донского.

В муниципальном округе также имеются 3 пункта приёма лома чёрных и цветных металлов.

Одной из основных проблем в округе остается образование несанкционированных свалок. Однако с каждым годом обстановка улучшается. За устранение свалок ответственен региональный оператор.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1156 от 12.11.2016 г. региональный оператор, обнаружив место складирования ТКО объемом больше одного кубометра, на участке,                   не предназначенном для этих целей, обязан уведомить собственника земельного участка, муниципалитет и орган, осуществляющий государственный экологический надзор, об обнаружении места несанкционированной свалки. Далее оповестить собственника земельного участка о необходимости ликвидации свалки. Вместе с этим, собственник получит и проект договора на оказание услуг по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения ТКО.

Если в течение установленного срока свалка находится на прежнем месте, а собственник земельного участка не заключил договор                          с региональным оператором на оказание услуг по ее ликвидации, региональный оператор должен ее вывезти с правом обращения в суд                 о взыскании понесенных расходов.

Система обращения с ТКО в Труновском муниципальном округе нуждается в доработке. Ситуация в целом в округе остается удовлетворительной. Закрепленный за округом региональный оператор выполняет свои обязанности по сбору и переработке мусора, однако система вывоза и утилизации отходов требует реорганизации. Проблема решаема только в случае комплексного подхода, в частности, необходимо стимулирование населения к осознанному обращению с отходами.

# Статья 6. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Труновского муниципального округа

## 1. По удельному весу в общей численности населения муниципального округа после административного центра – с. Донского (13492 чел.) следуют Безопасненсое территориальное управление (6069 чел.) и Труновское территориальное управление (5681 чел), на долю которых приходится почти 90% населения округа.

Группировка и типология сельских населенных пунктов округа представлена в таблице.

Таблица 69

Группировка сельских населенных пунктов Труновского муниципального округа по численности населения

| Группы | Численность жителей, тыс. человек | Населенные пункты округа |
| --- | --- | --- |
| Крупнейшие | более 5 | с. Безопасное, с. Донское, с. Труновское |
| Крупные | 3 – 5 | - |
| Большие | 1 – 3 | с. Подлесное, пос. им. Кирова |
| Средние | 0,2 – 1 | с. Ключевское, х. Невдахин, пос. Нижняя Терновка, с. Новая Кугульта, пос. Новотерновский, пос. Правоегорлыкский, х. Эммануэлевский |
| Малые | 0,05 – 0,2 | пос. Сухой Лог |
| Особо малые | менее 0,05 | х. Кофанов |
| Без населения | 0 | х. Егорлык |

Основу пространственно-планировочной организации территории составляют линейные, узловые и площадные элементы (в том числе, элементы опорного каркаса расселения), относящиеся к природному                  и антропогенному каркасам планировочной структуры территории округа.

Основными структурообразующим линейным элементом природного каркаса являются реки. К площадным элементам природно-планировочного каркаса относятся ООПТ, площадные водные объекты, леса и измененные             в результате хозяйственной деятельности ландшафты.

Антропогенный каркас формируется основными планировочными осями (транспортные пути и инженерные коммуникации), планировочными узлами/центрами (населенными пунктами) и прочими территориями (площадки промышленных предприятий, месторождения разработки полезных ископаемых, сельскохозяйственные угодья, сезонной хозяйственной деятельности и т.п. территории, расположенные за пределами населенных пунктов).

Планировочные оси и центры могут быть основными                                    и второстепенными, формирующимися и деградирующими.

На территории Труновского муниципального округа, несмотря                    на явное преобладание антропогенного планировочного каркаса над природным, прослеживается комплексное сочетание планировочных каркасов. Такое сочетание в современном научном понимании обозначается через понятие «градо-экологический каркас» территории.

Градоэкологический каркас – это система, которая складывается                   с учетом оптимальных природоохранных и функционально-планировочных решений с целью создания наиболее благоприятных градо-экологических условий.

Типы функциональных элементов градо-экологического каркаса для территории Труновского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 70

Функциональные элементы и структура градо-экологического каркаса Труновского муниципального округа

| Функциональные элементы градо-экологического каркаса | Структура природных комплексов и компонентов |
| --- | --- |
| Экологические коридоры | Долины и русла рек округа – прежде всего Егорлык, Большая Кугульта, Ташла, а также малых рек – Терновка, Терновочка, Тугулук, Малая Кугульта. Важную роль играет искусственный линейный водный объект – Правоегорлыкский оросительный канал, лесопосадки вдоль транспортных путей (автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения), а также на землях сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования |
| Межмагистральные клинья | Пространства, перемежающиеся с частной застройкой, территории бывших питомников, элементы «зеленых» полос (лесополос) вдоль а/м путей, |
| Ядра | Леса Гослесфонда |
| Буферные зоны | Водоохранные зоны, охранные зоны лесов и парков, рекреационные зоны, санитарно-защитные, охранные зоны водозаборов |
| Точечные элементы | Памятники природы, зеленые зоны парков, скверы, бульвары, придомовые пространства, охраняемые объекты неживой природы, памятники истории и культуры |
| Система рекреационных зон | Парки, система мест отдыха у воды, скверы, бульвары и др. |
| «Зеленое кольцо» | Элементы водно-зеленого диаметра, леса зеленого пояса, лесопарки, леса Гослесфонда, сельскохозяйственные угодья, территории дачных, садоводческих или огороднических некоммерческих объединений граждан |
| «Бедленды» | Пустыри, отстойники, свалки, промзоны, природные комплексы, находящиеся под постоянным неблагоприятным экологическим воздействием |

Одним из важных аспектов формирования градо-экологического каркаса территории является целостность данной системы. Обеспечение пространственной непрерывности градо-экологического каркаса может быть осуществлено путем формирования разветвленной системы зеленых «связок», объединяющих отдельные территории природного                                    и градостроительного комплексов, в результате проведения следующих мероприятий:

сохранение существующих и реабилитация утраченных ландшафтов рек, в качестве экологических коридоров, являющихся важнейшим связующим звеном его структуры, обеспечивающим поддержание                    и возможность восстановления природного разнообразия территорий,                   их устойчивость и экологическую эффективность;

восстановление, очистка и реконструкция русел, освобождение пойм               и притеррасных понижений от несанкционированной застройки и объектов промышленной инфраструктуры;

выделение в каждом планировочном районе и сохранение ключевых межмагистральных клиньев, «территорий-связок», включающих существующие и резервные территории природного каркаса                                  и обеспечивающих связь основных его элементов между собой;

реабилитация и создание новых парков (как площадных ареалов каркаса) взамен стареющих и утраченных, особенно в районах новой застройки;

формирование в контактных зонах природного каркаса и территориях застройки малозастроенных и озелененных зон, способствующих снижению нагрузок на природный комплекс;

развитие системы озеленения и озеленение пешеходных зон, улиц, технических зон, инженерных коммуникаций;

сохранение и создание новых озелененных территорий общего пользования (бульваров, скверов) и специального назначения (защитных полос вдоль железнодорожных путей, инженерно-технических зон                          и коммуникаций);

рекультивация и реабилитация «бедлендов»;

соблюдение правил инсоляции и аэрации при новой жилой застройке;

создание устойчивых функциональных взаимосвязей элементов «градо-экологического» каркаса, обеспечивающих их непрерывность;

модернизация инженерной инфраструктуры, в первую очередь, в сфере очистки сточных вод, очистки стоков хозяйственно-бытовой канализации, утилизации бытовых отходов (несанкционированных свалок);

обеспечение возможности к самовосстановлению – специфической особенности природных систем, которая при чрезмерном антропогенном воздействии может быть нарушена;

выявление и включение в состав территорий градо-экологического каркаса ценных природных объектов – деревьев, источников минеральных вод, фрагментов ландшафта, мест произрастания и обитания редких растений.

Таким образом, градо-экологический каркас выступает основой будущей планировочной структуры территории Труновского муниципального округа.

Планировочными осями 1-го порядка для территории округа являются:

долина реки Егорлыка, Большой Кугульты и Тугулука – формируют субмеридиональные планировочные оси. На этоих осях расположены наиболее крупные населенные пункты округа: с. Донское, с. Безопасное                 и с. Труновское и др.;

автомобильные дороги общего пользования регионального значения: 07Р-041 «Ростов-на-Дону – Ставрополь»– меридиональная планировочная ось и 07К-037 «Изобильный – Труновское – Кугульта» – широтная планировочная ось.

Главные планировочные оси фактически делят территорию округа               на 4 сектора с разным уровнем градостроительного развития и освоения.

Рисунок 4

Планировочная структура и пространственно-планировочная организация территории Труновского муниципального округа

Планировочные оси 2-го порядка образуют автомобильные дороги местного значения, выполняющие вспомогательные функции                              и обеспечивающие связи между населенными пунктами округа                             и прилегающими муниципальными образованиями Ставропольского края.

Неравномерность пространственного освоения территории проявляется, в том числе, и в различной степени градостроительного освоения территории и ее градостроительной ценности (рисунок).

Наибольшим (максимальным) градостроительным потенциалом                   по совокупности условий (доля в населении, доля в площади, количество хозяйствующих субъектов, уровень обеспеченности транспортной инфраструктурой) обладают Донской, Безопасненский и Труновский территориальные управления.

Факторами, усиливающими их высокую градостроительную ценность, являются положение в границах транспортных коридоров –                            на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, близость к центру Ставропольской агломерации 1-го порядка – городу Ставрополю.

Относительно высокий (повышенный) градостроительный потенциал имеет территория территориального управления пос. им. Кирова.

Остальные территориальные управления имеют относительно низкую градостроительную ценность (в сравнении с обозначенными выше). Они, как правило, узко специализированы, занимают периферийное положение                     в пределах округа, обладают относительно слабыми внешними социально-экономическими связями. Для данной группы территориальных отделов природные условия (первую очередь, рельеф и инженерно-геологические условия) выступают ограничивающим (понижающим) фактором градостроительной ценности и градостроительного потенциала.

## 2. Труновский муниципальный округ относится к сложившейся территории северо-западной части Ставропольского края, которая входит               в состав Ставропольского городской агломерации.

Эта система образует градостроительную структуру со сложным сочетанием зон с различным функциональным и режимным назначением.

Территория этой части Ставропольского края имеет развитую транспортную систему – международный аэропорт (в Ставрополе), автодороги общего пользования федерального, регионального и местного значения.

Обширные территории муниципального округа заняты сельскохозяйственными угодьями и сельскими населенными пунктами, расположенными вдоль основных естественных и антропогенных планировочных осей.

Градостроительное развитие планировочной структуры территории Труновского муниципального округа будет происходить в соответствии                  с перспективами и целевыми установками, определенными в схеме территориального планирования Ставропольского края, а также в контексте развития и влияния Ставропольской агломерации, в первую очередь                  ее главного центра – города Ставрополя.

Компактность территории, ее высокая степень освоенности                            и «сближенность» населенных пунктов составляет одну из основных планировочных особенностей территориальной структуры расселения                   и хозяйства муниципального округа.

Одной из задач развития планировочной структуры сельских территорий округа, является ее урбанизация – создание (развитие) городских условий жизни на сельских территориях. Зона урбанизации – земли населенных пунктов, а также зоны перспективного градостроительного развития.

В первую очередь речь идет о повышении информационного, социально-культурного и средового потенциалов сельских территорий, позволяющих использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие технологии и управленческие модели.

На территории Труновского муниципального округа продолжится тенденция формирования урбанизированного каркаса, который включает:

населенные пункты, имеющие дифференцированную систему опорных центров, культурно-бытового обслуживания, инженерного оборудования, мест приложения труда;

концентрация населенных пунктов вдоль транспортно-планировочных и природно-планировочных осей;

расширение сфер приложения труда с увеличением количества рабочих мест и разнообразием их выбора, с учетом агломерационного эффекта                  и вовлечения трудовых ресурсов Труновского муниципального округа                  в трудоресурсные связи с центрами Ставропольской агломерации;

повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень потребления, комфортное жилище, качественные бытовые и коммунальные услуги, услуги транспорта, связи и т.д.

Сложившаяся территориальная организация Труновского муниципального округа представляет собой четкую планировочную структуру, основными элементами которой являются:

главные планировочные оси – основные транспортные магистрали               и линейные природные объекты;

планировочные центры: главный – центр муниципального округа – село Донское, и второстепенные – сельские населенные пункты – центры территориальных отделов и крупные села;

планировочные зоны – обширные территории с резко выраженными особенностями (зоны орошения), зоны градостроительного освоения территории.

Планировочные оси. Планировочная структура Труновского муниципального округа определяется главными и второстепенными территориальными планировочными связями, представляющими направление экономических связей между главным полифункциональным центром края – городом Ставрополем и центрами Ставропольской агломерации 3-го порядка – Михайловском и Изобильным.

Особое влияние на планировочную структуру округа и ее дальнейшее развитие будут оказывать направления связей самого округа, Ставрополя,               и других муниципальных образований Ставропольского края в рамках урбанизированных ареалов градостроительной активности.

Планировочный каркас составляют существующие транспортные магистрали, проходящие в меридиональном и широтном направлениях               и расположенные на них основные планировочные центры округа.

Главными планировочными осями муниципального округа являются автомобильные дороги общего пользования регионального значения, проходящие транзитом через территорию округа в меридиональном                   и широтном направлениях.

Подчиненными планировочными осями являются муниципальные автомобильные дороги меридионального и широтного направлений, связывающие между собой группы сельских поселений и природные оси. Остальные местные автодороги осуществляют связь между центрами территориальных отделов и населенными пунктами.

Роль и значение планировочных осей на расчетный срок усиливается               в связи с увеличением объемов транзитных грузоперевозок в направлении              на Ростов-на-Дону.

Улучшение типа покрытия автомобильных дорог обеспечит бесперебойную доставку грузов в любое время года как в главный планировочный центр округа – село Донское, так и во второстепенные планировочные центры (с. Безопасное, с. Труновское и др.).

К расчетному сроку (до 2041 года) на территории муниципального округа появится ряд новых планировочных элементов (как правило, объектов придорожного сервиса), связанных со строительством и реконструкцией автомобильных дорог, которые окажут влияние на планировочную структуру территории в целом.

Планировочные центры. Главный планировочный центр округа – село Донское, располагается в географическом центре территории, связан                с другими центрами Ставропольского края и центрами других регионов автодорогами общего пользования федерального и регионального значения.

Дополнительными (подчиненными) центрами являются центры территориальных отделов (бывш. сельских поселений) в том числе большие и крупные населенные пункты с населением более 1000 человек.

Практически каждый территориальный отдел имеет опорные центры            3 ранга с нормативно развитой системой культурно-бытового обслуживания и производственными функциями первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, основными направлениями планировочного                        и градостроительного развития Труновского муниципального округа                       в соответствии с настоящим проектом генерального плана являются:

развитие сложившейся единой системы расселения с центром в селе Донском;

усиление центров 2 ранга (окружного уровня) – с. Безопасное,                       с. Труновское, с. Подлесное, пос. им. Кирова;

развитие территориальных отделов с опорными центрами 3 ранга (локального уровня), кооперирующих базовые школы, предприятия первичной переработки, хранения и сбыта сельхозпродукции, учреждений           1 и 2 ступени обслуживания, в целях совершенствования культурно-бытового и коммунального обслуживания;

совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, как отдельных населенных пунктов, так и округа в целом, отдавая предпочтение на первоначальном этапе развитию опорных центров 1, 2 и 3 рангов;

развитие индивидуального жилищного строительства и системы коммунального обслуживания, осуществление контроля над качеством застройки и архитектурного облика населенных пунктов в составе муниципального округа в рамках единого концептуального решения – формирование бренда Труновского муниципального округа.

Функциональное зонирование. Структура функционального зонирования настоящего генерального плана определена градостроительным зданием на подготовку проекта и впоследствии скорректирована                            в соответствии с договором на разработку проекта.

На территории муниципального округа настоящим проектом генерального плана выделяются следующие функциональные зоны:

жилого назначения;

общественно-делового назначения;

производственная зона;

инженерной инфраструктуры;

транспортной инфраструктуры;

сельскохозяйственного назначения;

сельскохозяйственного использования

рекреационного использования;

специального назначения.

Кроме того, на территории Труновского муниципального округа выделяются земли лесного фонда, водного фонда.

Проектные предложения предусматривают проведение ряда мероприятий по дальнейшему упорядочению функционального зонирования территории округа.

Проектный анализ, выполненный в рамках настоящего проекта генерального плана Труновского муниципального округа, позволил провести структурно-градостроительное зонирование территории округа.

Основное место и ведущее значение в округе занимает зона основного градостроительного освоения территории. Эта зона включает в себя,                 в первую очередь, территории села Донского (1500 га), села Безопасного                и села Труновского, а также площадки объектов капитального строительства и инвестиционные площадки на территории округа.

Зона представляется наиболее перспективной для развития жилых                и общественно-деловых зон, размещения агропромышленных объектов, промышленности, с учетом охраны природы и объектов культурного наследия.

Зона преимущественного градостроительного освоения (жилищно-гражданского, агропромышленного, коммунального строительства), формируется в пределах административного и градостроительного центра округа – села Донского, опорных центров 2 и 3 ранга, вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значений                 по направлениям: на Ростов-на-Дону и на Ставрополь, на Изобильный, Светлоград и Ипатово.

Около 90% территории муниципального округа – это земли сельскохозяйственного назначения и использования, что определяет направления градостроительного освоения территории.

При характеристике численности и плотности сельского населения интересно обратить внимание на плотность населения внутри крупных населённых пунктов. Для них характерно неравномерное распределение населения в пределах застроенной территории.

К центру плотность застройки возрастает, улицы становятся более узкими, что приводит к росту плотности населения. Ближе к окраинам застройка и уличная сеть приобретает нерегулярный характер, сплошной массив застройки распадается.

Наибольшая плотность наблюдается в наиболее крупных сельских населенных пунктах округа – с. Донском, с. Безопасном, с Труновском,                 с. Подлесном и пос. им. Кирова.

На все типы зон градостроительной и хозяйственной деятельности устанавливаются ограничения на использование территории: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны и прибрежные полосы, технические коридоры ЛЭП, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим проектом генерального плана предполагается сохранение сложившихся тенденций.

## 3. Перечень объектов федерального значения и объектов регионального значения: характеристики, местоположение, зоны с особыми условиями использования территорий.

### 1) Объекты федерального значения.

Документами территориального планирования федерального уровня      не предусмотрены к реализации объекты федерального значения                          на территории Труновского муниципального округа.

### 2) Объекты регионального значения.

На территории Труновского муниципального округа планируются                к размещению 25 объектов регионального значения, относящихся                    к различным отраслям. Основанием для размещения этих объектов является Схема территориального планирования Ставропольского края, Краевая адресная инвестиционная программа и другие документы регионального уровня:

распределительный газопровод низкого давления, с. Донское,                      по ул. Титова;

распределительный газопровод низкого давления, с. Донское,                     от ул. Садовой до ул. Ворошилова;

строительство Медвеженской ВЭС;

строительство ПС 110 кВ Соленоозерская;

строительство ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Баклановская с отпайкой              на ПС 110 кВ Соленоозерская;

реконструкция участка существующей водопроводной сети                       с. Труновское, по пл. Трунова от № 11 до № 1;

реконструкция участка существующей водопроводной сети                             с. Труновское, по ул. Ленина от № 21 до № 19;

реконструкция участка существующей водопроводной сети                            с. Труновское, по ул. Партизанская от № 59 до № 69;

реконструкция участка существующей водопроводной сети                             с. Труновское, по пер. Дружный от ул. Терновской до № 8;

реконструкция участка существующей водопроводной сети                            с. Труновское, по пер. Учительский от № 9 до № 11;

строительство подъезда к п. Правоегорлыкский от автомобильной дороги Ипатово - Золотаревка – Добровольное;

устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, км 19+250 -             км 24+250;

реконструкция автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, км 35+580 - км 46+220 (второй, третий этапы строительства);

Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края), в том числе: км 242+500 – км 245+500; км 245+890 – км 248+890; км 248+890 – км 252+890;

закладка сада для промышленного производства плодов;

строительство инновационного индустриального животноводческого комплекса по производству молока;

строительство хранилища для фруктов с цехом сортировки и упаковки.

Полный перечень объектов регионального значения отражен                   в положении о территориальном планировании.

## 3) Перечень объектов местного значения: основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень объектов местного значения формировался на основе расчетных показателей необходимости в обеспечении населения данными объектами, предложениями, полученными в рамках планировочных сессий                  с руководителями территориальных отделов в составе округа, отделами администраций и жителями Труновского муниципального округа.

Объекты образования:

создание учебно-делового центра развития малого предпринимательства в с. Донском;

строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Донском;

реконструкция МКДОУ д/с №4 «Калинка» в с. Новая Кугульта.

Объекты культуры:

реконструкция дома культуры в с. Донском;

создание центра привлечения талантливой молодежи в с. Донском;

строительство клуба участка № 4 СХП ТОО им. М. Горького,                     в с. Безопасном;

строительство клуба участка № 4 СПК «Колхоз им. Ворошилова»               в с. Безопасном;

строительства клуба в х. Эммануэлевском;

строительство новых помещений сельского Дома культуры                             в пос. им. Кирова.

Объекты физической культуры и спорта:

строительство спортивного ядра на 500 мест в с. Безопасное,                       ул. Ленина 108;

строительство плавательного бассейна в с. Донском, ул. Комарова 3 в;

реконструкция стадиона в с. Донском;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса                                  в с. Донском;

строительство комплексных спортивных площадок                                           в общеобразовательных учреждениях в с. Донском, МКОУ ООШ № 6                  ул. Пролетарская 93а/1;

строительство комплексных спортивных площадок                                           в общеобразовательных учреждениях, в с. Донском, МБОУ Гимназия № 7, пер. Донской 38;

строительство комплексных спортивных площадок                                           в общеобразовательных учреждениях, с. Донское, МКУ ДО ДЮСШ                      ул. Комарова 6а;

строительство спортивного ядра, с. Безопасное, ул. Ленина 108;

строительство комплексных спортивных площадок                                           в общеобразовательных учреждениях, с. Безопасное МКОУ СОШ № 3,                   ул. Комарова 3 а;

строительство спортивного ядра, 500 мест, пос. им. Кирова,                            ул. Молодежная;

строительство комплексных спортивных площадок                                             в общеобразовательных учреждениях, пос. им. Кирова. МКОУ СОШ № 4                    ул. Школьная 28;

строительство комплексных спортивных площадок                                            в общеобразовательных учреждениях, с. Новая Кугульта ул. Гагарина 20;

строительство комплексных спортивных площадок                                           в общеобразовательных учреждениях, с. Подлесное ул. Садовая 18 а;

строительство спортивного ядра, 500 мест, с. Труновское,                              ул. Кузнечная 1г;

строительство комплексных спортивных площадок                                           в общеобразовательных учреждениях, с. Труновское, МКОУ СОШ № 2         ул. Ленина 11;

строительство комплексных спортивных площадок                                            в общеобразовательных учреждениях, с. Труновское, МКОУ ООШ № 8,                 ул. Лермонтова 137;

строительство комплексных спортивных площадок                                            в общеобразовательных учреждениях, с. Труновское, МКОУ ООШ № 9,                ул. Ленина 130.

Объекты благоустройства:

размещение общественного стационарного отапливаемого туалета                с дополнительным оборудованием для лиц с ограниченными возможностями, с. Донское;

детская площадка, х. Самбуров, ул. Крестьянская, д.65;

детская площадка, с. Донское, ул. Тимирязева, д.3;

благоустройство объекта культурного наследия «Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и воинов, погибших в годы Великой отечественной войны», с. Безопасное, ул. Ленина;

благоустройство парка, с. Безопасное, ул. Парковая;

детская площадка, с. Безопасное, центр села;

реконструкция памятника (стелы) воинам, погибшим в годы ВОВ,                    с. Труновское, ул. Ленина, 4В;

детская площадка, пос. им. Кирова, ул. Южная;

детская площадка, пос. им. Кирова, ул. Новая;

детская площадка, п. Правоегорлыкский, ул. Советская;

детская площадка, п. Нижняя Терновка, ул. Луговая;

благоустройство территории, пос. им. Кирова, центр;

благоустройство территории филиала МКОУ СОШ №5, с. Новая Кугульта, ул. Ленина, д.2.

Полный перечень объектов местного значения представлен                         в Положении о территориальном планировании настоящего проекта.

# Статья 7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения Труновского муниципального округа на комплексное развитие территорий

## 1. В настоящее время демографическая ситуация в регионе                          и муниципальном образовании оказывает значительное влияние на успешное решение задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, культура и физическая культуры и спорт), рынка доступного жилья и гибкого рынка труда. Демографический фактор определяет динамику числа жителей, экономически активного населения, половозрастной структуры, естественного и миграционного движения                  и других показателей.

Для решения демографических проблем необходимо решить ряд задач:

повышение уровня рождаемости за счет рождения второго ребенка                и последующих детей, ориентация на многодетные семьи;

укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций семейных отношений, создание системы мер государственной поддержки семей, имеющих детей;

сокращение смертности от заболеваний за счет создания системы профилактики, ранней диагностики с применением новых технологий;

сокращение уровня смертности и травматизма, в первую очередь, лиц трудоспособного возраста;

сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

снижение уровня заболеваемости социально значимыми                          и представляющими опасность для окружающих заболеваниями;

разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей;

привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития территории,                  с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции;

разработку социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности территорий, из которых происходит отток населения;

уменьшение оттока трудоспособного населения и привлечение молодых квалифицированных специалистов.

Демографический прогноз играет большую роль при разработке схемы территориального планирования муниципального округа, так как его главной целью является создание благоприятных условий для жизни всех групп населения и каждого человека в отдельности. Поэтому от того, как будет складываться в расчетный период демографическая ситуация во многом зависит эффективность действий местной администрации, функционирования всех отраслей экономики и инвестиционной деятельности на территории округа.

Достоверность демографических расчетов зависит от исследуемого горизонта планирования. Верхней границей срока реального расчета,                    за которой начинаются неоправданно высокие погрешности, считается               25-летний период. Вследствие этого прогнозная оценка в пределах Труновского муниципального округа проводится на этот предельный срок –  с 2021 по 2046 год.

В основу прогнозных расчетов демографических процессов                         на территории округа положены сложившиеся в последние десятилетия сдвиги в численности его населения, половой и возрастной структуре, естественном воспроизводстве, миграциях, демографической нагрузке                  и т.д.

Изменение демографических процессов Труновского муниципального округа происходит в тесной связи с аналогичными процессами                          в Ставропольском крае и стране в целом. Поэтому для прогнозирования изменения демографических показателей целесообразно ориентироваться             на общекраевые и общероссийские тенденции.

В качестве исходной базы взяты, сложившиеся в округе к 2021 г., уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структура. Расчеты проводились по пятилетним возрастным группам                   на основе кратких таблиц смертности и повозрастных коэффициентов рождаемости женщин детородного возраста. Использовались также повозрастные коэффициенты миграционного прироста (убыли) населения              в разрезе входящих в него территориальных управлений.

Расчеты были выполнены в трех вариантах – оптимистическом, среднем и пессимистическом.

Оптимистический сценарий связан с благоприятными возможностями социально-экономического развития. Повышение уровня и качества жизни является необходимым условием снижения смертности, а рост экономической активности обеспечивает повышение миграционного прироста. В то же время положительные социально-экономические изменения не означают автоматического роста рождаемости,                                а пессимистический экономический прогноз не исключает ее повышения; тем не менее, следует исходить из того, что в первом случае более высокий уровень рождаемости вероятнее, чем во втором. Этому сценарию соответствуют более высокая продолжительность жизни, высокий уровень рождаемости и достаточно высокая миграционная подвижность.

Пессимистический сценарий демографического прогноза противоположен по своему значению. Он сочетается с неблагоприятным социально-экономическим развитием территории. Сохранение сложившейся или ухудшение экономической ситуации означает продолжение негативных тенденций в области смертности и миграции, но, в принципе, не исключает повышения рождаемости, хотя и делает его маловероятным.

Средний вариант прогноза предполагает постепенную стабилизацию социально-экономической ситуации, но значительно более медленную, чем при оптимистическом сценарии. Это наиболее вероятный вариант демографического развития округа.

Таблица 71

Прогнозная оценка численности населения в Труновском муниципальном округе до 2045 г. по оптимистическому сценарию

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 29846 | 28191 | 27105 | 26418 | 25996 | 25824 | -9,2 | -12,9 |
| с. Донское | 13492 | 12740 | 12241 | 11917 | 11701 | 11585 | -9,3 | -13,3 |
| с. Безопасное | 6069 | 5779 | 5585 | 5459 | 5374 | 5328 | -8,0 | -11,5 |
| п. им. Кирова | 2419 | 2212 | 2065 | 1959 | 1882 | 1833 | -14,7 | -22,2 |
| с. Труновское | 5681 | 5347 | 5137 | 5016 | 4964 | 4979 | -9,6 | -12,6 |
| с. Новая Кугульта | 637 | 608 | 588 | 576 | 568 | 566 | -7,6 | -10,8 |
| с. Подлесное | 1548 | 1505 | 1489 | 1491 | 1506 | 1534 | -3,8 | -2,7 |

Таблица 71

Прогнозная оценка численности населения в Труновском муниципальном округе до 2046 г. по среднему варианту

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 29846 | 27808 | 26241 | 25020 | 24028 | 23258 | -12,1 | -19,5 |
| с. Донское | 13492 | 12571 | 11861 | 11304 | 10841 | 10467 | -12,1 | -19,7 |
| с. Безопасное | 6069 | 5702 | 5409 | 5173 | 4971 | 4803 | -10,9 | -18,1 |
| п. им. Кирова | 2419 | 2180 | 1995 | 1849 | 1731 | 1639 | -17,5 | -28,5 |
| с. Труновское | 5681 | 5270 | 4962 | 4730 | 4559 | 4447 | -12,7 | -19,7 |
| с. Новая Кугульта | 637 | 600 | 572 | 550 | 533 | 520 | -10,2 | -16,4 |
| с. Подлесное | 1548 | 1485 | 1442 | 1413 | 1394 | 1383 | -6,9 | -10,0 |

Таблица 73

Прогнозная оценка численности населения в Труновском муниципальном           до 2046 г. по пессимистическому сценарию

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 29846 | 27740 | 25938 | 24373 | 22971 | 21758 | -13,1 | -23,0 |
| с. Донское | 13492 | 12542 | 11730 | 11022 | 10378 | 9811 | -13,1 | -23,1 |
| с. Безопасное | 6069 | 5688 | 5347 | 5040 | 4752 | 4489 | -11,9 | -21,7 |
| п. им. Кирова | 2419 | 2175 | 1973 | 1801 | 1654 | 1533 | -18,5 | -31,6 |
| с. Труновское | 5681 | 5254 | 4898 | 4598 | 4345 | 4143 | -13,8 | -23,5 |
| с. Новая Кугульта | 637 | 599 | 566 | 538 | 513 | 492 | -11,1 | -19,4 |
| с. Подлесное | 1548 | 1481 | 1424 | 1375 | 1330 | 1290 | -8,0 | -14,1 |

Прогнозные расчеты показывают, что при оптимистическом прогнозе численность населения Труновского муниципального округа к 2046 г. снизится на 13,3%, по наиболее вероятному среднему варианту – снизится             на 22,1%, по пессимистическому – сокращение составит 27,1%.

Согласно базовому среднему варианту на первую очередь прогнозирования численность к 2031 г. сократится на 3,6 тыс. чел. Это проявится при сохранении современной демографической ситуации, которая зависит от определяющих ее уровеня рождаемости, смертности, естественной и миграционной убыли населения.

Однако население территорий, входящих в состав округа                      на протяжении прогнозируемого периода (2020-2041 гг.) будет вести себя разнонаправлено. Так к расчетному сроку более чем на 20% сократится население территориального управления пос. им. Кирова. Во всех остальных территориях снижение численности будет колебаться в пределах 10-20%. Негативной следует считать тенденцию сокращения численности населения на 19,5% к 2041 г. в ТУ с Донское, на территории которого расположен центр округа.

Таблица 74

Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости в Труновском муниципальном округе до 2041 г. по оптимистическому сценарию

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 254 | 237 | 231 | 219 | 204 | -8,8 | -19,7 |
| с. Донское | 115 | 109 | 108 | 101 | 93 | -6,5 | -18,8 |
| с. Безопасное | 51 | 46 | 43 | 39 | 35 | -15,2 | -31,6 |
| п. им. Кирова | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | -8,0 | -19,5 |
| с. Труновское | 48 | 44 | 42 | 41 | 40 | -11,6 | -15,4 |
| с. Новая Кугульта | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1,3 | -7,3 |
| с. Подлесное | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 1,4 | -2,3 |

Таблица 75

Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости в Труновском муниципальном округе до 2041 г. по среднему варианту

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 249 | 230 | 221 | 206 | 188 | -11,1 | -24,2 |
| с. Донское | 113 | 106 | 103 | 96 | 87 | -8,7 | -23,0 |
| с. Безопасное | 50 | 44 | 41 | 37 | 33 | -17,2 | -34,9 |
| п. им. Кирова | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | -10,2 | -23,5 |
| с. Труновское | 47 | 42 | 40 | 39 | 37 | -14,2 | -21,1 |
| с. Новая Кугульта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -3,0 | -10,7 |
| с. Подлесное | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | -2,5 | -10,9 |

Таблица 76

Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости в Труновском муниципальном округе до 2041 г. по пессимистическому сценарию

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 246 | 225 | 214 | 198 | 180 | -13,2 | -27,1 |
| с. Донское | 112 | 104 | 100 | 92 | 83 | -10,8 | -25,8 |
| с. Безопасное | 50 | 44 | 40 | 36 | 31 | -19,1 | -36,9 |
| п. им. Кирова | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | -12,3 | -26,3 |
| с. Труновское | 46 | 42 | 39 | 37 | 35 | -16,3 | -24,7 |
| с. Новая Кугульта | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -5,0 | -13,6 |
| с. Подлесное | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | -6,0 | -16,6 |

Прогнозные сценарии рождаемости в значительно меньшей степени, чем сценарии смертности и миграции, связаны с социально-экономическими перспективами территории. Начало устойчивого экономического роста                  не означает возврата к более высоким уровням рождаемости. Возможно, что изменения в рождаемости носят необратимый характер. Различия в уровне рождаемости зависят, в первую очередь, от половозрастной структуры населения и миграционной подвижности. Миграция в силу специфики состава переселенцев оказывает влияние на рождаемость через изменение половозрастной структуры.

Пессимистический вариант прогноза предполагает, что рождаемость             в Труновском муниципальном округе закономерно снижается                             до минимальных показателей в 2041 г.

Аналогичные тенденции характерны как для оптимистического, так                и для среднего варианта. Различия проявляются только в темпах сокращения (соответственно -19,7 и -24,2%).

По базовому среднему варианту к 2041 г. снижение рождаемости затронет все, без исключения, территориальные образования. Максимальное сокращение (более 30%) будет характерно для ТУ с. Безопасное. Минимальные показатели прогнозируются в ТУ с. Новая Кугульта                    и ТУ с. Подлесное (-10,7 и – 10,9%).

На показатели рождаемости существенное влияние оказывает число женщин в фертильном (детородном) возрасте – возрасте 15-49 лет,                      на который приходится абсолютное большинство рождений детей. При этом доминирующая роль в динамике численности родившихся будет принадлежать не столько фертильности, сколько количеству женщин детородного возраста в самых активных детородных возрастах                            от 20 до 35 лет.

Таблица 772

Прогнозная оценка динамики численности женщин фертильного (детородного) возраста в Труновском муниципальном округе до 2046 г.               по оптимистическому сценарию

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 6183 | 5650 | 5269 | 4878 | 4551 | 4452 | -14,8 | -26,4 |
| с. Донское | 2795 | 2588 | 2451 | 2288 | 2137 | 2084 | -12,3 | -23,5 |
| с. Безопасное | 1257 | 1129 | 1032 | 922 | 828 | 780 | -17,9 | -34,1 |
| п. им. Кирова | 501 | 469 | 445 | 414 | 387 | 381 | -11,3 | -22,8 |
| с. Труновское | 1177 | 1038 | 940 | 878 | 849 | 855 | -20,2 | -27,9 |
| с. Новая Кугульта | 132 | 111 | 98 | 90 | 86 | 86 | -25,9 | -35,0 |
| с. Подлесное | 321 | 314 | 304 | 285 | 265 | 266 | -5,5 | -17,5 |

Таблица 78

Прогнозная оценка динамики численности женщин фертильного (детородного) возраста в Труновском муниципальном округе до 2046 г.                 по среднему варианту

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 6183 | 5604 | 5153 | 4677 | 4250 | 4042 | -16,7 | -31,3 |
| с. Донское | 2795 | 2569 | 2400 | 2198 | 2001 | 1897 | -14,1 | -28,4 |
| с. Безопасное | 1257 | 1121 | 1012 | 889 | 779 | 715 | -19,5 | -38,0 |
| п. им. Кирова | 501 | 466 | 436 | 398 | 363 | 349 | -13,1 | -27,6 |
| с. Труновское | 1177 | 1027 | 913 | 832 | 781 | 763 | -22,5 | -33,7 |
| с. Новая Кугульта | 132 | 110 | 96 | 87 | 81 | 80 | -27,3 | -38,4 |
| с. Подлесное | 321 | 311 | 296 | 272 | 245 | 238 | -7,6 | -23,7 |

Таблица 79

Прогнозная оценка динамики численности женщин фертильного (детородного) возраста в Труновском муниципальном округе до 2046 г.               по пессимистическому сценарию

| Территориальные управления | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | Темп прироста 2031 к 2021, % | Темп прироста 2041 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 6183 | 5586 | 5103 | 4586 | 4114 | 3856 | -17,5 | -33,5 |
| с. Донское | 2795 | 2561 | 2377 | 2156 | 1938 | 1811 | -14,9 | -30,7 |
| с. Безопасное | 1257 | 1119 | 1005 | 875 | 759 | 688 | -20,1 | -39,6 |
| п. им. Кирова | 501 | 464 | 431 | 390 | 351 | 332 | -13,9 | -30,0 |
| с. Труновское | 1177 | 1022 | 901 | 812 | 751 | 723 | -23,4 | -36,2 |
| с. Новая Кугульта | 132 | 110 | 95 | 86 | 80 | 78 | -27,7 | -39,5 |
| с. Подлесное | 321 | 310 | 293 | 266 | 236 | 225 | -8,7 | -26,6 |

Все три сценария предполагают сокращение численности женщин фертильного (детородного) возраста на территории Труновского муниципального округа и во всех территориальных управлениях.

По базовому (среднему прогнозу) численность женщин фертильного возраста по муниципальному округу к завершению первой очереди реализации генерального плана (2031 г.) сократится на 16,7%, а к 2046 г. уменьшится на 34,6%. Численность населенных пунктов не оказывает существенного влияния на сокращение числа женщин этой категории. Данная тенденция прослеживается как в пределах территориальных управлений, в которых находятся крупные поселения (с. Донское – убыль 32,1%; с. Безопасное – убыль 43,1%, с. Труновское – убыль 35,2%), так                и небольшие (п. им. Кирова – убыль 30,3%, с. Новая Кугульта – 39,4%,                с. Подлесное – убыль 24,9%).

Уменьшение численности женщин фертильного возраста, наряду                с другими факторами, повлияет на закономерное сокращение рождаемости            в округе на 11,1% к 2031 г. и на 24,2% к 2041 г.

Изменившиеся условия не позволяют рассчитывать на высокую рождаемость в молодых возрастах, особенно в возрастной группе 15-25 лет.

В связи со значительным уменьшением женщин репродуктивного возраста потребуется принятие дополнительных мер, стимулирующих рождение в семьях второго и третьего ребенка.

Смертность является вторым важным показателем воспроизводства населения. Колебания смертности объясняются, прежде всего, различиями           в возрастной структуре населения. Миграционный отток молодежи                  и ухудшение, вследствие этого, возрастной структуры населения приводит           к повышению интенсивности смертности. Будущая ее динамика связана             с экономическими перспективами округа (уровень и качество жизни, качество медицинской помощи и др.).

По среднему варианту прогноза снижение смертности в 2021-2041 гг. незначительное и не означает перелома долговременной негативной тенденции.

Проблема снижения смертности населения, особенно                                в трудоспособном возрасте, является, на наш взгляд, не менее актуальной задачей в улучшении демографической ситуации, чем и стимулирование рождаемости. Особенно это относится к мужскому населению, смертность которого велика в трудоспособном возрасте.

Улучшение ситуации со смертностью в значительной степени будет определяться улучшением функционирования системы здравоохранения               и более здоровым образом жизни населения.

Таблица 80

Прогнозная оценка миграции населения Труновского муниципального округа по оптимистическому сценарию, в среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода, чел.

| 2021-2025 | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036- 2040 | 2041-2046 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2882 | 3026 | 3178 | 3337 | 3503 | Прибыло |
| 3998 | 3679 | 3441 | 3257 | 3114 | Выбыло |
| - 1116 | - 653 | - 263 | 80 | 389 | Миграционный прирост |

Таблица 81

Прогнозная оценка миграции населения Труновского муниципального округа по среднему варианту, в среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода, чел.

| 2021-2025 | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036- 2040 | 2041-2046 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2827 | 2912 | 3000 | 3090 | 3182 | Прибыло |
| 4057 | 3752 | 3511 | 3315 | 3155 | Выбыло |
| - 1230 | - 840 | - 511 | - 225 | 27 | Миграционный прирост |

Таблица 82

Прогнозная оценка миграции населения Труновского муниципального округа по пессимистическому сценарию, в среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода, чел.

| 2021-2025 | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036- 2040 | 2041-2046 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2772 | 2800 | 2828 | 2856 | 2885 | Прибыло |
| 4054 | 3729 | 3449 | 3203 | 2987 | Выбыло |
| - 1282 | - 929 | - 621 | - 347 | - 102 | Миграционный прирост |

Из основных демографических показателей миграция населения является наиболее трудно прогнозируемой при разработке сценариев развития. Её направления, масштабы и структура, в основном, будут определяться состоянием экономической, особенно производственной сферы муниципального округа. Сложности учета миграции населения не позволяет точно определить объем и направление миграционных потоков. Существующая информация позволяет провести формальную экстраполяцию тренда миграции.

Объемы миграции в Труновском округе стабилизируются, что связано с уменьшением миграционного потенциала, в первую очередь, сельского населения региона.

Все три сценария предполагают постепенное увеличение числа прибывших к 2046 г., при этом, максимальные показатели характерны для оптимистического прогноза. Наблюдается тенденция сокращения выбывших.

Разные темпы и направления прямого и обратного миграционного потока влияют на миграционный прирост населения. Если при пессимистическом сценарии его показатели на протяжении всего периода 2021-2046 гг. отрицательные, то при оптимистическом и среднем варианте происходит постепенный переход к положительным значениям – в первом случае – с 2036 г., во втором – с 2041.

Таблица 83

Прогнозная оценка динамики естественного и механического движения населения Труновского муниципального округа по разным вариантам, человек

|  | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический сценарий прогноза, на 1000 чел. населения |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -3,6 | -3,1 | -3,1 | -3,8 | -4,3 |
| Миграционный прирост (убыль) | -7,5 | -4,6 | -1,9 | 0,6 | 3,0 |
| Общий прирост (убыль) | -11,1 | -7,7 | -5,0 | -3,2 | -1,3 |
| Средний вариант прогноза, на 1000 чел. населения |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -5,4 | -5,2 | -5,4 | -6,1 | -6,6 |
| Миграционный прирост (убыль) | -8,2 | -6,0 | -3,9 | -1,8 | 0,2 |
| Общий прирост (убыль) | -13,6 | -11,2 | -9,3 | -7,9 | -6,4 |
| Пессимистический вариант прогноза, на 1000 чел. населения |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | -5,5 | -6,3 | -7,3 | -8,7 | -9,7 |
| Миграционный прирост (убыль) | -8,6 | -6,7 | -4,8 | -2,8 | -0,9 |
| Общий прирост (убыль) | -14,1 | -13,0 | -12,1 | -11,5 | -10,6 |

Результативность естественного и миграционного движения определяет общий прирост (убыль) численности населения.

Для всех трех сценариев развития на протяжении всего периода характерна естественная убыль населения. Это приводит к общему сокращению численности населения округа. Даже положительные значения миграционного прироста с 2036 г. (оптимистический сценарий) и с 2041 г. (средний вариант) не компенсируют потерь от естественной убыли.

Наложение естественной и миграционной убыли (в большинстве случаев) на всех этапах расчетного периода приведет к максимальному сокращения населения муниципального округа.

Таблица 84

Прогнозная оценка возрастной структуры населения Труновского муниципального округа в 2041 г. по оптимистическому сценарию

| Территориальные управления | Моложе трудоспособного | % | Трудоспособное | % | Старше трудоспособного | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 3107 | 12,0 | 14794 | 56,9 | 8094 | 31,1 |
| с. Донское | 1366 | 11,7 | 6729 | 57,5 | 3606 | 30,8 |
| с. Безопасное | 589 | 10,9 | 3024 | 56,3 | 1761 | 32,8 |
| п. им. Кирова | 252 | 13,4 | 1021 | 54,2 | 610 | 32,4 |
| с. Труновское | 630 | 12,7 | 2788 | 56,2 | 1546 | 31,1 |
| с. Новая Кугульта | 82 | 14,4 | 339 | 59,6 | 148 | 26,0 |
| с. Подлесное | 189 | 12,6 | 894 | 59,3 | 424 | 28,1 |

Таблица 85

Прогнозная оценка возрастной структуры населения Труновского муниципального округа в 2041 г. по среднему варианту

| Территориальные управления | Моложе трудоспособного | Доля% | Трудоспособное | Доля% | Старше трудоспособного | Доля% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 2916 | 12,1 | 13895 | 57,8 | 7217 | 30,1 |
| с. Донское | 1279 | 11,8 | 6338 | 58,5 | 3223 | 29,7 |
| с. Безопасное | 556 | 11,2 | 2846 | 57,2 | 1570 | 31,6 |
| п. им. Кирова | 237 | 13,7 | 955 | 55,2 | 539 | 31,1 |
| с. Труновское | 590 | 12,9 | 2596 | 56,9 | 1374 | 30,2 |
| с. Новая Кугульта | 79 | 14,8 | 322 | 60,5 | 132 | 24,7 |
| с. Подлесное | 176 | 12,6 | 839 | 60,2 | 380 | 27,2 |

Таблица 86

Прогнозная оценка возрастной структуры населения Труновского муниципального округа в 2041 г. по пессимистическому сценарию

| Территориальные управления | Моложе трудоспособного | % | Трудоспособное | % | Старше трудоспособного | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Труновский МО | 2813 | 12,3 | 13449 | 58,5 | 6709 | 29,2 |
| с. Донское | 1235 | 11,9 | 6142 | 59,2 | 3001 | 28,9 |
| с. Безопасное | 538 | 11,3 | 2755 | 58,0 | 1458 | 30,7 |
| п. им. Кирова | 229 | 13,8 | 926 | 56,0 | 499 | 30,2 |
| с. Труновское | 568 | 13,1 | 2502 | 57,6 | 1274 | 29,3 |
| с. Новая Кугульта | 76 | 14,9 | 314 | 61,2 | 123 | 23,9 |
| с. Подлесное | 167 | 12,6 | 809 | 60,8 | 354 | 26,6 |

Как видно из таблиц, по социально-демографическим группам населения в рассматриваемой перспективе ожидаются довольно существенные изменения.

Естественное и миграционное движение населения оказывают влияние на трансформацию возрастной структуры. Естественная убыль                               и миграционный отток, в который вовлекается наиболее репродуктивная часть населения приводят к деформации оставшегося населения. Усиливаются процессы «старения населения». В результате формирования такой структуры снижаются показатели естественного прироста                            до отрицательных значений.

Негативные сдвиги по прогнозным расчетам произойдут в возрастной структуре населения муниципального округа.

Во всех сценариях развития в Труновском муниципальном округе происходит сокращение доли лиц трудоспособного возраста с 60,4% до 56,9-58,5% в 2041 г. Почти до 1/3 повышается удельный вес населения старше трудоспособного возраста. Прогнозируемый рост доли и численности населения в возрастной категории старше трудоспособного возраста будет происходить, в том числе, и за счет снижения смертности в этой возрастной категории и роста ожидаемой продолжительности жизни. Снижается более чем на 5% доля лиц моложе трудоспособного возраста.

Из отдельных территориальных управлений более прогрессивная половозрастная структура характерна для ТУ с. Новая Кугульта                         и ТУ с. Подлесное, которые отличаются повышенным удельным весом населения в трудоспособном и моложе трудоспособного возраста, пониженным – пенсионеров. Негативные тенденции проявляются                       в ТУ с. Донское и ТУ с. Безопасное.

По среднему варианту прогноза численность детей в 2021-2041 гг. снизится с 5,6 тыс. до 2,9 тыс. (в 1,9 раза), пенсионеров возрастет с 6,3 тыс. до 7,2 тыс. (на 14,3%). Доля населения этих возрастов составит в 2041 г. соответственно 12,1 и 30,1%. К концу периода абсолютная численность                  и удельный вес лиц старше трудоспособного возраста почти в 2,5 раза превысит соответствующие показатели детских возрастов (в 2021 г. это соотношение составляло 1,1:1,0). Сокращение числа детей и увеличение количества пенсионеров усилит проблемы в области образования                         и здравоохранения, создаст проблемы для бюджета муниципального округа  и т.д. Уменьшение числа лиц моложе трудоспособного возраста потребует снижения числа мест в дошкольных учреждениях и дневных общеобразовательных школах. При этом надо учитывать, что число детей дошкольного и школьного возраста в разные отрезки рассматриваемого периода будет меняться по-разному.

Значительно уменьшится численность трудоспособного населения –              с 18,0 до 13,9 тыс. чел. (на 22,8%). Однако при общем сокращении числа жителей и перераспределении по возрастным когортам доля этой категории изменится незначительно, с 60,4% в 2021 г. до 57,8 в 2041 г. Этот показатель со временем будет снижаться с связи со вступлением в трудоспособный возраст относительно все более малочисленных групп населения на фоне преобладающей естественной и миграционной убыли.

Таблица 87

Прогнозная оценка динамики коэффициентов демографической нагрузки Труновского муниципального на расчетный срок (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастных категорий) в 2021-2041 гг. Оптимистический сценарий

| Территориальные управления | Демографическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2031 | 2041 |
| Труновский МО | 655,8 | 695,5 | 757,2 |
| с. Донское | 656,1 | 685,2 | 738,9 |
| с. Безопасное | 655,9 | 695,8 | 777,0 |
| п. им. Кирова | 655,7 | 751,5 | 844,6 |
| с. Труновское | 656,3 | 719,4 | 780,2 |
| с. Новая Кугульта | 650,3 | 679,9 | 677,6 |
| с. Подлесное | 653,8 | 632,7 | 685,9 |

Таблица 88

Прогнозная оценка динамики коэффициентов демографической нагрузки Труновского муниципального округа на расчетный срок (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастных категорий) в 2021-2041 гг. Средний вариант

| Территориальные управления | Демографическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2031 | 2041 |
| Труновский МО | 655,8 | 680,9 | 729,3 |
| с. Донское | 656,1 | 670,0 | 710,4 |
| с. Безопасное | 655,9 | 680,8 | 747,1 |
| п. им. Кирова | 655,7 | 735,7 | 812,0 |
| с. Труновское | 656,3 | 706,5 | 756,5 |
| с. Новая Кугульта | 650,3 | 666,4 | 653,4 |
| с. Подлесное | 653,8 | 620,0 | 662,0 |

Таблица 89

Прогнозная оценка динамики коэффициентов демографической нагрузки Труновского муниципального округа на расчетный срок (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастных категорий) в 2021-2041 гг. Пессимистический вариант

| Территориальные управления | Демографическая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2031 | 2041 |
| Труновский МО | 655,8 | 677,2 | 708,0 |
| с. Донское | 656,1 | 666,1 | 689,6 |
| с. Безопасное | 655,9 | 676,8 | 724,4 |
| п. им. Кирова | 655,7 | 731,3 | 785,8 |
| с. Труновское | 656,3 | 703,5 | 736,1 |
| с. Новая Кугульта | 650,3 | 663,1 | 635,3 |
| с. Подлесное | 653,8 | 617,6 | 644,6 |

Изменение характера демографических процессов будет сопровождаться существенными изменениями демографической нагрузки            на трудоспособное население Труновского муниципального округа.

Трансформация, в первую очередь будет связана с увеличением численности лиц старше трудоспособного возраста и сокращением – моложе трудоспособного. Согласно среднему варианту развития с 2021 г. по 2041 г. показатель нагрузки увеличится на 11,2%. Положительной тенденцией следует считать довольно значительное превышение трудоспособного населения над нетрудоспособным во всех территориальных управлениях. Наиболее благоприятная ситуация сложится в ТУ с. Новая Кугульта                    и ТУ с. Подлесное, в которых на 1000 чел. трудоспособного возраста будет приходиться соответственно 653 и 662 чел. нетрудоспособных возрастов.

Вместе с тем, пенсионная реформа, проведенная в России в 2019 году, привела к перераспределению населения в старших возрастных категориях, что искусственно повлияет на некоторую стабилизацию возрастной структуры в целом по округу.

В перспективе вероятность развития демографических процессов                в муниципальном округе будет определяться сложным сочетанием политических, экономических. и социальных факторов, масштабами                 и эффективностью социально-экономического развития, в том числе, преодоления кризисных явлений на федеральном, региональном                       и муниципальном уровне. Немаловажное значение имеет осуществление демографической и миграционной политики и осуществление крупных инвестиционных проектов.

В целом прогнозные оценки развития демографической ситуации                  в Труновском муниципальном округе до 2046 г. будет иметь ряд особенностей, в большинстве случаев, негативных. Усилится тенденция сокращения численности населения.

Динамика рождаемости предполагается снижение показателей, как               в целом по округу, так и по всем территориальным управлениям.                    На показатели рождаемости существенное влияние оказывает число женщин в фертильном возрасте, численность которых также сокращается во всех, без исключения, ТУ.

Снижение смертности относительно незначительное и не может серьезно повлиять на изменение демографической ситуации.

Объемы миграции стабилизируются, что связано с уменьшением миграционного потенциала. Предполагается постепенное увеличение числа прибывших, наблюдается и тенденция сокращения обратного миграционного потока. При оптимистическом и среднем варианте происходит постепенный переход к положительным значениям миграционного прироста в конце периода.

Естественная убыль и миграционный отток приводят к деформации возрастной структуры. Усиливаются процессы «старения населения». Происходит сокращение доли лиц моложе трудоспособного                              и трудоспособного возраста, повышается удельный вес населения старше трудоспособного возраста.

Увеличивается показатель демографической нагрузки, вместе с тем, трудоспособное население в течение всего прогнозного срока преобладает              и в муниципальном округе и во всех территориальных управлениях.

Относительно благоприятная демографическая ситуация прогнозируется в территориальном управлении с. Новая Кугульта                    и территориальном управлении с. Подлесное. Негативной следует считать тенденцию в центре округа – территориальном управлении с. Донское.

## 2. Проектом генерального плана Труновского муниципального округа предполагается выделение на первую очередь и расчетный срок генерального плана земельных участков под жилую застройку общей площадью 55,02 га.

Учитывая сложившиеся в округе тенденции, будет преобладать индивидуальная и малоэтажная жилая застройка. Площади для жилищного строительства зарезервированы в с. Донском и с. Безопасном (таблица).

Таблица 90

Резервирование земель для жилищного строительства в населенных пунктах Труновского муниципального округа

| Наименование населенного пункта | Площадь застройки индивидуальными жилыми домами, га |
| --- | --- |
| с. Донское | 45,56 |
| с. Безопасное | 9,46 |
| Всего в Труновском муниципальном округе | 55,02 |

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года» показатель средней жилищной обеспеченности в крае должен достигать 30 м2 на человека. Для достижения данной средней жилищной обеспеченности в муниципальном округе темпы строительства к расчетному сроку должны составить не менее 6044 м2 в год.

Таблица 91

Расчет необходимого объема жилищного строительства в территориальных отделах Труновского муниципального округа

| Территориальное управление | Численность населения 2021 г., чел. | Объем жилищного фонда 2020 г., тыс. м2 | Численность населения 2031 г., чел. | Объем необходимого жилищного фонда к 2031 г., тыс. м2 | Численность населения 2041 г., чел. | Объем необходимого жилищного фонда к 2041 г., тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в с. Донском | 13492 | 388,9 | 11796 | 353,9 | 10630 | 318,9 |
| в с. Безопасном | 6069 | 121,0 | 5378 | 161,34 | 4872 | 146,2 |
| в с. Новая Кугульта | 637 | 17,8 | 570 | 17,1 | 524 | 15,7 |
| в с. Подлесном | 1548 | 44,9 | 1432 | 43,0 | 1362 | 40,9 |
| в с. Труновском | 5681 | 145,5 | 4925 | 147,8 | 4442 | 133,3 |
| в п. им. Кирова | 2419 | 56,4 | 1738 | 52,1 | 1287 | 38,6 |
| Всего | 29846 | 774,5 | 25839 | 775,2 | 23117 | 693,5 |

Анализ жилищного фонда Труновского муниципального округа позволяет сделать вывод о достаточной обеспеченности жилыми помещениями жителей округа. Следует отметить имеющееся неравенство обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя                           в территориальных управлениях округа. Запланированное жилищное строительство обеспечит решение проблемы.

## 3. Социальная сфера является одной из наиболее важных сфер муниципального округа. Важнейшей задачей социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие                       со структурой расселения на основе установленных нормативов.

Основная задача проекта генерального плана заключается в разработке предложений по оптимизации территориальной организации социально-культурной инфраструктуры, обеспечивающих наилучший уровень обслуживания населения на всей территории муниципального округа.

В разрезе отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт) представлен перечень мероприятий по реконструкции действующих объектов капитального строительства                   и строительству новых объектов, предусмотренных к размещению                   в действующих границах муниципального округа.

Полученные расчетные данные перспективной численности населения муниципального округа позволят прогнозировать спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры, учитывая мероприятия по выбытию                       из эксплуатации объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

### 1) Образование.

Развитие системы образования определяет прогнозные перспективы трансформации поселенческой сети. Сохранение образовательных учреждений в населенных пунктах позволяет замедлить процессы снижения численности населения за счет формирования полноценной системы ключевых социально-значимых объектов.

Потребность населения в местах образовательных учреждениях рассчитана в соответствии со средним вариантом прогноза численности населения соответствующего возраста и на основе показателей, заложенных в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (таблица).

Таблица 92

Нормативные показатели развития сети образовательных учреждений на территории Труновского муниципального округа

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения | Единица измерения | Минимальный уровень обеспеченности, мест | Уровень максимальной территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 45 | 500 м |
| Учреждения общего образования | Мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 45 | 30 мин. |

Изменения численности детей дошкольного возраста Труновского муниципального округа определяются демографическими трендами, характерными для населенных пунктов и сложившаяся половозрастная структура населения.

На первую очередь проектирования численность этой группы снизится на 39,3%, а к 2041 будет отмечаться уменьшение по сравнению с 2021 г.                на 39,4%, что на фоне общей картины динамики численности является неблагоприятным фактором прогнозируемой демографической ситуации (таблица).

Таблица 93

Прогнозная оценка численности детей дошкольного возраста Труновского муниципального округа на расчетную перспективу до 2041 г.

| Территориальное управление | 2021 | 2031 | 2041 | Динамика с 2021 по 2031 в% | Динамика с 2021 по 2041 в% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2427 | 1473 | 1471 | -39,3 | -39,4 |
| в с. Донском | 1097 | 656 | 666 | -40,2 | -39,3 |
| в с. Безопасном | 494 | 299 | 287 | -39,4 | -42,0 |
| в п. им. Кирова | 197 | 95 | 80 | -51,9 | -59,3 |
| в с. Труновском | 463 | 299 | 303 | -35,4 | -34,5 |
| в с. Новая Кугульта | 52 | 37 | 40 | -29,3 | -22,3 |
| в с. Подлесном | 125 | 88 | 95 | -29,9 | -24,0 |

В соответствии с прогнозом численности населения рассчитана потребность мест в дошкольных учреждениях в разрезе территориальных отделов Труновского муниципального округа (таблица).

Таблица 94

Расчет потребности населения Труновского муниципального округа                 в дошкольных образовательных организациях на расчетный срок действия генерального плана до 2041 г.

| Территориальное управление | Проектная мощность действующих объектов | Фактическое количество обучающихся | Дефицит (-)/ профицит (+) в 2021 г. | Прогнозная численность детей (2041) | Потребность мест к 2041 г. | Дефицит (-)/ профицит (+) в 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2160 | 1291 | 869 | 1471 | 662 | 1498 |
| в с. Донском | 806 | 684 | 122 | 666 | 300 | +506 |
| в с. Безопасном | 340 | 204 | 136 | 287 | 129 | +211 |
| в п. им. Кирова | 370 | 114 | 256 | 80 | 36 | +334 |
| в с. Труновском | 374 | 218 | 156 | 303 | 136 | +238 |
| в с. Новая Кугульта | 138 | 30 | 108 | 40 | 18 | +120 |
| в с. Подлесном | 132 | 41 | 91 | 95 | 43 | +89 |

С учетом прогнозного изменения численности детского населения муниципального округа ожидается профицит мест в дошкольных образовательных учреждениях Труновского муниципального округа.

Численность детей школьного возраста на первую очередь снизится на 26,3%, а к 2041 году будет отмечаться снижение численности группы детей школьного возраста по сравнению с 2021 г. на 47,9%, что так же, как                   и ситуация с дошкольными образовательными учреждениями, является неблагоприятным фактором прогнозируемой демографической ситуации.

Таблица 95

Прогнозная оценка численности детей школьного возраста Труновского муниципального округа на расчетную перспективу до 2041 г.

| Территориальное управление | 2021 | 2031 | 2041 | Динамика с 2021 по 2031 в% | Динамика с 2021 по 2041 в% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4010 | 2956 | 2090 | -26,3 | -47,9 |
| в с. Донском | 1813 | 1321 | 937 | -27,1 | -48,3 |
| в с. Безопасном | 816 | 625 | 426 | -23,4 | -47,9 |
| в п. им. Кирова | 326 | 198 | 114 | -39,4 | -65,0 |
| в с. Труновском | 763 | 581 | 427 | -23,9 | -44,0 |
| в с. Новая Кугульта | 85 | 78 | 62 | -8,1 | -26,8 |
| в с. Подлесном | 207 | 154 | 123 | -25,7 | -40,5 |

Потребность в местах в школьных учреждениях в разрезе территориальных отделов Труновского муниципального округа отражена               в таблице.

Таблица 96

Расчет потребности населения Труновского муниципального округа                    в школьных образовательных организациях на расчетный срок генерального плана до 2041 г.

| Территориальное управление | Проектная мощность действующих объектов | Фактическое количество обучающихся | Дефицит (-)/ профицит (+) в 2021 г. | Прогнозная численность детей (2041) | Потребность мест к 2041 г. | Дефицит (-)/ профицит (+) в 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4861 | 3790 | 1071 | 2090 | 971 | +3890 |
| в с. Донском | 1775 | 1807 | -32 | 937 | 422 | +1353 |
| с. Безопасном | 1385 | 914 | 471 | 426 | 191 | +1194 |
| в п. им. Кирова | 550 | 281 | 269 | 114 | 51 | +499 |
| в с. Труновском | 1001 | 711 | 290 | 427 | 192 | +809 |
| в с. Новая Кугульта | 150 | 77 | 73 | 62 | 59 | +91 |
| в с. Подлесном | 0 | 0 | - | 123 | 56 | -56 |

Доступность общеобразовательных учреждений соответствует необходимой. Отсутствие общеобразовательных учреждений на территории села Подлесного объясняется слишком малой численностью детей школьного возраста в территориальном управлении. Мощности учреждений Труновского муниципального округа достаточно для обеспечения имеющегося количества обучающихся общим образованием к расчетному сроку генерального плана, однако учреждения нуждаются                                  в переоборудования для комфортного пребывания в них учеников, а также получения ими качественного образования.

Развитие системы образования Труновского муниципального округа будет характеризоваться снижением численности учащихся.

Для достижения комфортных условий обучения на первую очередь генерального плана планируется выполнение следующих мероприятий:

создание учебно-делового центра развития малого предпринимательства в селе Донском;

строительство дошкольного образовательного учреждения вместимостью 100 мест в селе Донском;

реконструкция МКДОУ д/с №4 «Калинка» в с. Новая Кугульта.

### 2) Здравоохранение.

Существующие учреждения здравоохранения муниципального округа решают проблему обеспечения населения медицинскими услугами.                     На развитие системы здравоохранения будут оказывать влияние ресурсный потенциал области, демографические, расселенческие, а также социокультурные факторы.

В соответствии с положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в части организации помощи жителям в населенных пунктах с числом жителей более 2 тыс. человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи должны быть организованы врачебные амбулатории. Если число жителей превышает 1 тыс. человек, но при этом не достигает 2 тыс. человек,                   в населенном пункте может быть организован фельдшерско-акушерский пункт, либо фельдшерский здравпункт (если расстояние до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км) или центр общей врачебной практики/врачебная амбулатория (если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает             6 км). В случае преимущественного (более 40%) проживания населения старше трудоспособного возраста в населенном пункте с числом жителей более 100 человек, могут быть организованы как фельдшерско-акушерские пункты, так и фельдшерские здравпункты. В Труновском муниципальном округе имеется 8 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 врачебные амбулатории.

В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.

Требованиями также рекомендовано нормативное количество размещаемых медицинских учреждений в зависимости от количества населения (таблица). На основе нормативных рекомендаций можно определить необходимое количество медицинских учреждений для размещения на территории Труновского муниципального округа.

Таблица 97

Нормативное размещение медицинских организаций на территории Труновского муниципального округа к расчетному сроку генерального плана

| Условия оказания медицинской помощи | Вид медицинской организации | Вид медицинской помощи | Форма оказания медицинской помощи | Потребность учреждений в зависимости от количества обслуживаемого населения | Нормативная потребность учреждений в Труновском МО к 2041 году, единиц | Количество действующих учреждений, 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вне медицинской организации | станция скорой медицинской помощи | скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | экстренная, неотложная | 1 свыше 50 тыс. человек | 0 | 1 отделение с филиалами в селах Труновском и Безопасном |
| В амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара | амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) | первичная врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая, неотложная | 1 на 2-10 тыс. человек | по 1 в территориальных управлениях в селах Безопасном и Труновском | по 1 в территориальных управлениях в селах Труновском, Подлесном и п. им. Кирова |
|  | поликлиника | первичная врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая, неотложная | 1 на 20-50 тыс. человек | 1 | 1 |
|  | детская поликлиника | первичная врачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая, неотложная | 1 на 10-30 тыс. детей | 0 | отделение в ГБУЗ СК «Труновская районная больница» |
|  | поликлиника стоматологическая | первичная доврачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая, неотложная | не менее 1 до 100 тыс. человек | 1 | отделение в ГБУЗ СК «Труновская районная больница» |
|  | детская стоматологическая поликлиника | первичная доврачебная медико-санитарная помощь, первичная специализированная медико-санитарная помощь | плановая, неотложная | 1 на 20-50 тыс. детей | 0 | отделение в ГБУЗ СК «Труновская районная больница» |
| В стационарных условиях, в условиях дневного стационара | участковая больница | первичная специализированная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь | плановая, неотложная | 1 на 5-20 тыс. человек | 1 | 1 в территориальном управлении села Безопасного |
|  | районная больница | специализированная медицинская помощь | плановая, неотложная, экстренная | 1 на 20-100 тыс. человек | 1 | 1 |

Труновский муниципальный округ располагает необходимыми медицинскими учреждениями для оказания помощи населению. Однако нерешенной остается проблема нехватки койко-мест в ГБУЗ СК «Труновская районная больница».

На расчетный срок генерального плана Труновского муниципального округа не запланированы мероприятия в сфере здравоохранения. Численность населения округа будет снижаться, однако учитывая факт обеспеченности коечным фондом в округе почти в два раза ниже краевого показателя, рекомендуется его расширение в целях обеспечения населения необходимыми ресурсами для получения медицинской помощи.

### 3) Культура.

Потребность мест в учреждениях культуры в данной работе рассчитана по среднему варианту прогноза численности населения и в соответствии                 с «Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации                  и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Таблица 98

Фактические и нормативные показатели культурной сферы Труновского муниципального округа, 2021, 2041 гг.

| Наименование | Норматив | Кол-во действующих объектов, ед. | 2021 | 2041 | Дефицит (-), профицит (+) на 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребность, тыс. чел. | Прогноз, тыс. чел. |  |
|  |  |  | 29,8 | 23,1 |  |
| Концертный зал | 1 независимо от количества населения | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Музейные учреждения | 1 независимо от количества населения | 2 | 1 | 1 | +1 |
| Общедоступная библиотека Детская библиотека | 1 на 25 тыс. чел. | 17 | 2 | 1 | +16 |
|  | 1 на 15 тыс. детей до 14 лет | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Культурно-досуговые учреждения | 1 на 20 тыс. чел. | 15 | 2 | 2 | +13 |

Сеть культурно-просветительных учреждений округа развита                      в достаточной степени. Во всех крупных населенных пунктах действуют библиотеки и сельские дома культуры.

В целях развития отрасли культуры в муниципальном округе                       на первую очередь генерального плана запланированы следующие мероприятия:

реконструкция Дома культуры в с. Донском;

создание Центра привлечения талантливой молодежи в с. Донском;

строительство Клуба участка № 4 СХП ТОО им. М. Горького                         в с. Безопасном;

строительство Клуба участка № 4 СПК «Колхоз им. Ворошилова»                      в с. Безопасном;

строительство Клуба в х. Эммануэлевском;

строительство новых помещений сельского Дома культуры                            в п. им. Кирова.

### 4) Физическая культура и спорт.

Для оказания качественных услуг населению в сфере спорта существующая спортивная инфраструктура Труновского муниципального округа нуждается в капитальном ремонте и строительстве новых объектов, отвечающих современным требованиям.

Необходимо сосредоточить новое строительство спортивных объектов, опираясь на нормативы минимальной обеспеченности населения ими.

Таблица 99

Нормативы минимальной обеспеченности населения Труновского муниципального округа объектами физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень их территориальной доступности для населения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Минимальный уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивные сооружения общего пользования* | га на 1 тыс. человек | 0,7 – 0,9 | 1500 м |
| 2. | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола на 1 тыс. человек | 150-200 | 1500 м |
| 3. | Бассейны крытые и открытые общего пользования** | м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 20 – 25 | 1500 м |
| 4. | Физкультурно-оздоровительные площадки (комплексы) | единиц | 1*** | 500 м |

* – Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

** – Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

*** – Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрены в каждом населенном пункте Труновского муниципального округа.

В соответствии с прогнозом численности населения рассчитаны показатели дефицита мощностей спортивных сооружений на момент разработки генерального плана и на расчетный срок его реализации (таблица).

Таблица 100

Расчет существующей и необходимой обеспеченности населения Труновского муниципального округа объектами физической культуры                   и спорта на расчетный срок генерального плана

| Наименование объекта | Фактическое состояние на 2021 г. | Потребность на 2021 г. | Перспективная потребность к 2041 г. | Дефицит (-), профицит (+) на 2041 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивные сооружения общего пользования, га | 3,22 | 26,9 | 20,8 | -17,6 |
| Спортивные залы общего пользования, м2 | 2736 | 5969,2 | 4623,8 | -1887,8 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, м2 | 0 | 746,15 | 578,0 | -578,0 |
| Физкультурно-оздоровительные площадки (комплексы), ед. | 34 | 51 | 51 | -17 |

Согласно Приказу от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» в населенных пунктах в зависимости                     от численности населения необходимо размещать:

от 50 до 500 человек – игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, не требующие капитальных вложений;

от 500 до 5000 чел. – игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах образовательных учреждениях;

от 5000 до 30000 чел. – игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющиеся в указанных населенных пунктах в образовательных учреждениях, стадион на 1500 зрителей и более;

свыше 30000 человек – игровые спортивные площадки и (или) уличные тренажеры, турники, приспособленные площадки, спортивные залы, в том числе имеющихся в указанных населенных пунктах образовательных учреждений, стадион на 1500 зрителей и более, плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего как бассейн, так и универсальный игровой зал.

Обеспеченность населенных пунктов муниципального округа спортивными объектами не достигает 100%. На территории округа нет бассейнов, необходимых для обеспечения населения водно-оздоровительными услугами. Необходимо предусмотреть строительство муниципального бассейна в с. Донском.

Для полноценного функционирования и развития спортивной сферы Труновского муниципального округа на первую очередь и расчетный срок генерального плана предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

реконструкция стадиона площадью 28409 м2 с двумя трибунами               на 1500 человек, синтетическим полем 103х60 м, административным зданием             с раздевалками, душевыми, беговой дорожкой 400 м с покрытием, комплексной площадкой для игровых видов спорта 20х40 м, мини-футбольным полем с синтетическим покрытием 24х45 м, спортивной площадкой по выполнению нормативов ГТО, сектором для прыжков, метаний, мачты освещения, туалетами для зрителей, ограждением                       в с. Донском;

строительство плавательного бассейна с пропускной способностью 48 человек площадью 7403+/-30 м2 с размером основной ванны 11х25 м                и 4 дорожками и ванны для детей – 10х6 м в с. Донском;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МКОУ ООШ №6 размером 20х40 м в с. Донском;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МБОУ Гимназия №7 размером 20х40 м в с. Донском;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МКУ ДО ДЮСШ размером 20х40 м в с. Донском;

- строительство спортивного ядра вместимостью 500 мест                           в с. Безопасном;

- строительство комплексной спортивной площадки на базе МКОУ СОШ №3 размером 20х40 м в с. Безопасном;

строительство спортивного ядра вместимостью 500 мест в п. им. Кирова;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МКОУ СОШ №4 размером 20х40 м в п. им. Кирова;

строительство комплексной спортивной площадки на базе общеобразовательного учреждения размером 20х40 м в с. Новая Кугульта;

строительство комплексной спортивной площадки на базе общеобразовательного учреждения размером 20х40 м в с. Подлесном;

строительство спортивного ядра вместимостью 500 мест                          в с. Труновском;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МКОУ СОШ №2 размером 20х40 м в с. Труновском;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МКОУ ООШ №8 размером 20х40 м в с. Труновском;

строительство комплексной спортивной площадки на базе МКОУ ООШ №9 размером 20х40 м в с. Труновском.

На расчетный срок генерального плана предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса размером 37x88 м со спортивным залом – 24x42 м и трибунами вместимостью 175 человек в с. Донском.

### 5) Социальное обслуживание.

По состоянию на 2021 год в муниципальном округе функционирует одно учреждение социального обслуживания населения с филиалами                    в населенных пунктах. На расчетный срок генерального плана                              не планируется строительство новых учреждений социального обслуживания.

## 4. Развитие экономического потенциала территории округа предполагает выявление перспективных отраслей и реализацию инвестиционных проектов, которые принесут синергетический эффект для экономики района и будут способствовать увеличению бюджетных доходов муниципального округа.

Основные критерии отбора отраслей следующие:

соответствие структуре экономики округа;

социально-экономическая эффективность отрасли;

возможность поддержки и субсидирования за счет бюджетных средств;

наличие достаточной ресурсной базы;

наличие перспективных рынков сбыта продукции;

Достаточный кадровый потенциал.

Перспективные отрасли округа:

плодоводство;

овощеводство;

элитное семеноводство и селекционно-племенная работа;

пищевая промышленность;

переработка продукции животноводства;

переработка и хранение продукции плодоовощеводства.

Таблица 101

Матрица оценки перспективных отраслей округа

| № направления № критерия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Итоговый рейтинг | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | 25 |

Инвестиционные проекты в пищевой промышленности дадут максимальный бюджетный и социальный эффект, за счет наличия перспективных рынков сбыта продукции и создания новых рабочих мест, ограничивающим фактором выступает высокий уровень конкуренции. Развитие плодоводства, овощеводства, элитного семеноводства                        и селекционно-племенная работа в рамках развития импортозамещающих производств имеет максимальный приоритет государственной поддержки,  но отсутствие необходимой логистической инфраструктуры может стать ограничивающим фактором роста. Снижение поголовья скота сократило ресурсную базу для селекционно-племенной работы, длительный инвестиционный цикл в отрасли делает инвестиционные проекты менее привлекательными, поэтому основным драйвером развития животноводства будет выступать наличие государственной поддержки. Развитие плодоводства, переработка и хранение продукции может стать новым направлением развития экономики округа, так как имеется достаточная ресурсная база, относительно низкая стоимость рабочей силы снижает издержки, а новые рабочие места снизят уровень социальной напряженности. Овощеводство является традиционной отраслью округа, но низкий спрос             на продукцию, низкая рентабельность, зависимость от погодных условий требует привлечения значительных инвестиций на постройку теплиц                    в рамках реализации программ государственно-частного партнерства.

Таким образом в округе есть все условия для создания благоприятной социально-экономической среды, способствующей росту доходов и качества жизни населения, стимулированию предпринимательской активности, динамичному развитию отраслевых комплексов, росту налогового потенциала округа и увеличению бюджетных поступлений. Успешная реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях будет требовать:

совершенствование системы привлечения инвестиций и механизмов государственной и муниципальной поддержки инвестиционных проектов;

создания современной информационной и прозрачной инфраструктуры взаимодействия государства, граждан и бизнеса, формирование                           и продвижение бренда Труновского муниципального округа;

создания институциональных и инфраструктурных условий для стимулирования инвестиционной активности крупного бизнеса, экономической активности малого и среднего бизнеса, реализации предпринимательских инициатив граждан;

создания условий для продвижения продукции и услуг округа в крае            и за его пределами;

развития инфраструктуры и создание благоприятной для проживания среды, способствующей привлечению и удержанию высококвалифицированных кадров, особенно в сельской местности;

создание и использование эффективной системы взаимодействия между органами местного самоуправления и инвесторами с использованием форм муниципально-частного партнерства при реализации инвестиционных проектов.

## 5. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры.

### 1) Внешний транспорт.

Автомобильный транспорт. Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Правительством Российской Федерации от 19 марта 2013 года №384-р                на территории Труновского муниципального округа не предусмотрено объектов федерального значения.

Согласно схеме территориального планирования Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края   от 5 апреля 2011 года №116-п (с изменениями на 20 апреля 2021 года),                   а также профильными программами развития автомобильных дорог Ставропольского края, на территории Труновского муниципального округа предусмотрено 4 объекта регионального значения:

строительство подъезда к п. Правоегорлыкский от автомобильной дороги Ипатово - Золотаревка – Добровольное;

устройство искусственного электроосвещения на участке автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, км 19+250 -               км 24+250;

реконструкция автомобильной дороги Изобильный - Труновское - Кугульта, км 35+580 - км 46+220 (второй, третий этапы строительства);

реконструкция автомобильной дороги Ростов-на-Дону                             (от М-4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края), в том числе: км 242+500 – км 245+500; км 245+890 – км 248+890; км 248+890 –            км 252+890.

### 2) Улично-дорожная сеть.

Существующая УДС, как основной элемент планировочной структуры населенных пунктов в составе муниципального округа на первую очередь              и расчетный срок не будет изменяться. Сложившаяся сеть обеспечивает связь жилых домов и объектов социальной инфраструктуры, формируя внутренний каркас сельских населенных пунктов.

Сегодня в округе сохраняется ряд проблем, касающихся УДС.

Сохраняется достаточно высокая доля дорог с грунтовым покрытием.

Серьезные нагрузки на существующие автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения большого потока транзитного грузового транспорта.

Территориальная разобщенность планировочных единиц муниципального округа, низкая транспортная связность населенных пунктов между собой.

Проблема в целом и отдельные ее аспекты создают угрозу ограничения экономического роста и реализации различных программ развития муниципального образования.

Планируемые решения в области улично-дорожной сети Труновского муниципального округа предусматривают ряд проектных решений:

осуществить реконструкцию существующей сети автомобильных дорог местного значения и провести благоустройство прилегающей территории;

формирование условий для беспрепятственного транзитного движения автотранспорта, в том числе грузового;

рост взаимосвязей центра с. Донского и отдельных населенных пунктов округа, а также усиление агломерационных связей.

В основу проектного решения принят современный принцип дифференцирования движения с отделением транспортного движения                 от обслуживающего и транспортного от пешеходного (с соответствующей специализацией поперечных профилей улиц). В соответствии с данным принципом определена классификация системы улиц, которые подразделяются на автодороги с движением общественного транспорта, жилые улицы общего типа и жилые улицы с преимущественно пешеходным движением, жилые улицы, выполняющие функции местных подъездов                 и проездов. Согласно п.11.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) и передвижения в пределах сельскохозяйственного предприятия не должны превышать 30 мин.

Современная уличная сеть неправильную форму в связи с наличие природных объектов (рек, балок, оврагов и т.д.), но в центре в основном имеет прямоугольное строение и не изменится к расчетному сроку. Все сельские поселения в основном имеют прямоугольную форму, вытянутую вдоль основных балок и малых рек.

Основные улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары. Подцентры необходимо благоустроить с устройством тротуаров из тротуарной плитки в пешеходной зоне.

По магистральным улицам основного движения автомобильного транспорта, у объектов общественного центра, автовокзала, рынка, стадиона, в зоне отдыха, в производственных зонах необходимо предусмотреть организацию автостоянок, с определением емкости в соответствии                      с региональными нормативами градостроительного проектирования.

До окончания расчетного срока реализации генерального плана предусмотрена реконструкция большого числа автодорог местного значения с изменением грунтового полотна на асфальтовое покрытие. На первую очередь предусмотрена реконструкция дорог, связывающих центр населенного пункта и объекты социального обслуживания, а также сложившейся вокруг них жилой застройки. Вторая очередь направлена                 на соединение отдаленных частей населенных пунктов с центром, а также прокладка новых дорог в местах новой жилой застройки. Полный перечень мероприятий представлен в положении о территориальном планировании настоящего проекта генерального плана.

### 3) Объекты транспортной инфраструктуры.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса                                 в муниципальном округе определяется исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок –                       420 автомобилей на 1000 жителей. Исходя из прогнозной численности населения муниципального округа на 2041 год, расчетное количество автомобилей составит – 10,1 тыс. единиц.

Требования к обеспеченности легковых автомобилей автозаправочными станциями, станциями технического обслуживания                    и гаражами, и открытыми стоянками для постоянного хранения автомобилей в муниципального округе обозначены в СП 42.13330.2016 и местных нормативах градостроительного проектирования Труновского муниципального округа:

согласно пункту 11.40 СП 42.13330.2016 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно пункту 11.41 потребность в АЗС составляет:                                    1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

В соответствии с пунктом 11.37 СП 42.13330.2016 размер земельных участков гаражей (гаражей-стоянок) и стоянок легковых автомобилей                    в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место для гаражей (гаражей-стоянок):

одноэтажных – 30;

двухэтажных – 20;

трехэтажных – 14;

четырехэтажных – 12;

пятиэтажных – 10;

для наземных стоянок автомобилей – 25.

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоянки автомобилей следует размещать              в пределах отведенного участка.

При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах индивидуальных, усадебных, блокированных                      и секционных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей.

С учетом нормативных требований, для обеспечения легковых автомобилей жителей муниципального округа объектами дорожного сервиса, определено расчетное количество:

топливораздаточных колонок на АЗС не менее 8 единиц;

постов на СТО не менее 50 единиц.

### 4) Мероприятия для маломобильных групп населения.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке должны предусматриваться мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Информационное обеспечение пространства для инвалидов и других МГН нацелено на:

обеспечение общей ориентации и навигации в общей структуре муниципального округа, сельских населенных пунктов в его составе –                 с. Донского и др., а также элементов их планировочной структуры – районов (в случае выделения), микрорайонов, кварталов;

предоставление сведений о местоположении объектов, в том числе предназначенных или доступных для инвалидов и других МГН;

предупреждение о возможных опасностях.

Необходимо применять единую систему знаков, символов, обозначений. Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного образца в соответствии                   с требованиями ГОСТ Р 52131-2019 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, следует предусматривать дополнительное специальное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных                        и информационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т.п.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели и контрастные полосы должны обустраиваться в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»     на путях следования инвалидов с нарушением зрения и других МГН (в том числе перед лестницами, лестничными маршами и другими препятствиями). Перед непреодолимыми препятствиями на путях следования (столбы, опоры, киоски, ограждения и пр.) должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

Непосредственно перед выходами на пешеходные переходы, имеющие разметку типа «зебра», должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

На первой и последней ступенях лестниц (лестничных маршей) должны наноситься контрастные противоскользящие полосы.

На пешеходных переходах, оборудованных светофором, следует устанавливать устройства звукового дублирования сигналов. При этом необходимо устранять другие звуковые помехи и шумы.

Любая звуковая информация, в том числе объявления                                  по громкоговорящей связи, на вокзалах и в других местах массового скопления людей, должна дублироваться в виде текстовой информации на табло, дисплеях, мониторах и других визуальных средствах для обеспечения ориентации и создания доступности транспортных коммуникаций для инвалидов с нарушением слуха.

На пешеходных и транспортных коммуникациях для инвалидов                    с нарушениями слуха должны быть установлены световые (проблесковые) маячки, сигнализирующие об опасном приближении (прибытии) транспортного средства (поезд, автобус) в темное время суток, сумерках                  и условиях плохой видимости (дождь, туман, снегопад).

В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд МГН следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия                       по адаптации объектов в рамках «разумного приспособления».

## 6. Инженерная подготовка и благоустройство территории включает ряд вопросов, касающихся организации поверхностного стока, защиты территорий от затопления и подтопления, инженерной защиты от эрозии, рекультивации нарушенных территорий.

В целях общего и санитарного благоустройства территории муниципального округа в соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями по инженерной подготовке территории предлагается выполнение комплекса мероприятий:

вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

берегоукрепительные мероприятия;

инженерная защита от эрозии;

защита от затопления паводковыми водами;

защита от подтопления;

рекультивация нарушенных территорий.

Все перечисленные мероприятия разработаны в объеме, необходимом для инженерного обоснования принятого планировочного решения                     по инженерной подготовке территории и подлежат уточнению                         на последующих стадиях проектирования после выполнения детальных инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий.

При реализации мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий населенных пунктов Труновского муниципального округа необходим «Рабочий проект по инженерной подготовке и защите территорий Труновского муниципального округа», выполненный на материалах детальных инженерных изысканий по метеорологии, геологии                          и гидрогеологии, гидрологии, антропогенным процессам                                           и др., с использованием современных топографических съемок.

Организация стока поверхностных и грунтовых вод. В настоящее время отвод поверхностных вод на территории проектирования осуществляется локальной сетью канав, которая имеет недостаточную пропускную способность в связи:

с малыми размерами сечения;

отсутствием, на отдельных участках, необходимых продольных уклонов;

засоренностью и другими факторами.

Значительные территории населенных пунктов вообще лишены водоотводящих сетей, куда относятся замкнутые и полузамкнутые понижения в рельефе.

Имеющиеся выпуски в водоприемники устроены без очистки, что загрязняет водные бассейны рек Ставропольского края, приводит                         к антисанитарным условиям на территории проектирования.

Экологическую ситуацию в населенных пунктах усугубляет поступление поверхностных вод, часто загрязненных, со стороны вышележащих территорий. Для этого предлагается организацию поверхностного стока на территориях населенных пунктов, для охраны водных ресурсов подземных и грунтовых вод, решать с отведением воды               от снеготаяния, дождевых стоков и от грунтовых дренажных вод, ливнестоками, на очистные сооружения, перед их сбросом в водоприемники. Проектом также осуществляется организация поверхностного стока проведением вертикальной планировки и устройством открытых и закрытых ливнестоков.

Вертикальная планировка территории. В основу схемы вертикальной планировки территории закладываются следующие принципы:

обеспечение водоотвода с застроенных территорий поверхностным способом;

максимальное сохранение существующих отметок рельефа                        по проезжим частям улиц при условии наличия по ним допустимых продольных уклонов, обеспечивающих нормальное движение транспорта              и пешеходов;

обеспечение минимальных объёмов работ в строительстве.

Намечаемая проектом планировка сетей магистральных и жилых улиц должна быть решена, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересечённым рельефом, требующих дополнительной подсыпки или срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

По дорогам населенных пунктов поперечный профиль принимается                    с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части в ливневую канализацию.

Для населенных пунктов Труновского муниципального округа устройство открытой и закрытой сети ливнестоков с территорий застройки           с очистными сооружениями ливневых вод, перед их сбросом                                  в поверхностные водоёмы и водотоки, необходимо для охраны поверхностных и подземных или грунтовых вод. Это связано:

во-первых, с тем, что застроенные территории, и вновь застраиваемые  с транспортными магистралями, являются водосборными площадями                     с инфильтрацией загрязнённых поверхностных вод, которые затем грунтовым путём сбрасываются в водоёмы или водотоки;

во-вторых, неорганизованные поверхностные воды создают поверхностную эрозию почвогрунтов и оврагообразование;

в-третьих, система ливнестоков необходима для перехвата и отведения различных вод от хозяйственной деятельности.

Закрытая ливневая канализация предлагается в зоне проектируемой капитальной и реконструируемой застройки. Открытая водосточная сеть предусматривается на территориях, сложившейся старой застройки вдоль улиц, проездов и на территориях зеленых насаждений: парка и зоны отдыха, а также на окраинах планируемой индивидуальной застройки.

Предлагаемая ливнесточная сеть, совмещенная с дренажом носит осушительный характер с обеспечением необходимых норм осушения для различных по назначению и застройке сельских территорий.

Инженерная защита от подтопления и понижение уровня грунтовых вод. Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым пунктам, является процесс подтопления.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны,               и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Основной причиной подтопления населённых пунктов является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьев, протекающих по населённым пунктам. По мере уплотнения                    и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления может только усугубляться.

Для геологического обоснования проектов защитных мероприятий против подтопления изысканиями следует решить следующие задачи:

установить площадь подтопления и выявить его причины;

районировать область инфильтрации в плане и разрезе с целью выбора типа дренажа;

выявить величину инфильтрационного питания подземных вод, коэффициенты фильтрации, гравитационной и упругой водоотдачи основных водоносных горизонтов и коэффициент фильтрации водоупорных слоев;

составить баланс подземных вод, определить приходные                         и расходные статьи, необходимые для аналитического расчета дренажа;

охарактеризовать химический состав и минерализацию подземных вод в области влияния дренажа.

При защите от подтопления, сельских населённых пунктов необходимо принимать во внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования.

При этом надо учитывать, что мировая практика в области строительства дренажных систем развивается, в основном, в направлении создания новых высокотехнологичных материалов для изготовления водоприёмных и водоотводящих элементов дренажа, а также по пути применения новых технологий сооружения дренажей. Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным. Необходимость применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, должна обосновываться специально.

При создании дренажных систем в сельских населённых пунктах рекомендуется:

максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

возможность преимущественного применения активных методов защиты;

сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников             и т.д.;

сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно загрязнён. Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм. Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки                    и водоёмы.

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть.

В населенных пунктах Труновского муниципального округа                      на отдельных пониженных участках, в поймах, надпойменных террас реки Егорлык, Ташла и др., и вдоль русел балок-оврагов наблюдаются колебания уровня грунтовых вод в пределах от 0,5 м до 2 м от поверхности,                            а в условиях активного снеготаяния и обильных дождей уровни грунтовых вод резко подымаются, что приводит к значительному подтоплению этих территорий.

Следует отметить, что в период интенсивного таяния снегов, во время прохождения паводка и выпадения осадков замечены подземные воды типа, «верховодка», имеющие локальное распространение и встречающиеся                на глубине до 1 м.

Устранение подтопления решается следующими способами или методами:

засыпка понижений и заболоченностей;

расчистка, углубление и спрямление русел водотоков;

строительство зданий и сооружений с изучением грунтовых потоков;

прокладка закрытых ливневых коллекторов с дренажными системами, водоприемником вод которых является городская ливневая канализация                 с очистными сооружениями ливнестоков;

прокладка открытых водостоков.

Намечаемая схемой организация стока поверхностных вод окажет благоприятное влияние на режим грунтовых вод. Наряду с этим предлагается устройство сопутствующих дренажей вдоль всех инженерных коммуникаций на подтопленных и потенциально подтопляемых территориях.

Затопление речными водами реки Егорлык и его притоков                        на рассматриваемых территориях населенных пунктов происходит практически ежегодно и резко ухудшает условия проживания людей. Для решения социального аспекта проблемы необходимо разработать принципиально новую концепцию ведения водного хозяйства округа.

В качестве мер борьбы с затоплением предлагается:

очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности;

облицовка магистральных межхозяйственных и распределительных каналов;

создание в речных долинах, у водоемов инфильтрационных береговых водозаборов с искусственным восполнением;

сочетание береговых водозаборов с эксплуатацией подземных вод более глубоких водоносных горизонтов.

Подсыпка предлагается в настоящем проекте только для участков новой застройки, на территориях рекреационного назначения и на участках очистных сооружений ливневых стоков.

Для сооружений защиты (дамбы, подпорные стенки и др.) превышение гребня над расчетным горизонтом высоких вод следует устанавливать                   в зависимости от класса сооружений согласно СП 28.13330.2017 и СНиП 58.13330.2019.

При градостроительном освоении пойменных территорий необходимо руководствоваться двумя принципами, которые основываются                                на особенностях пропуска паводковых расходов воды сечениями поймы                  и русла, и эрозионно-аккумулятивными процессами на этих территорий, которые в конечном итоге влияют на условия береговой защиты                          от затопления или их разрушения.

По первому принципу градостроительному освоению подлежит только внетранзитная часть затопляемой пойменной территории, которая                          не является живым сечением руслопойменного потока и не участвует                     в пропуске паводочных расходов воды.

Внетранзитная часть поймы – зона пассивного затопления                              и аккумуляции паводочных вод, которая не включается в активную руслоформирующую деятельность. Граница транзитной и внетранзитной частей определяется гидравлическими расчетами пропускной способности русел при соответствующих расчетных горизонтах и расходах воды                       и анализом гидрографии пойменных территорий. Первый принцип освоения пойменных территорий обеспечивает их устойчивость от эрозии в пределах не осваиваемой под строительство ее транзитной части, т.к. сохраняются естественные сбалансированные эрозионно-аккумулятивные процессы.

Выявленная гидравлическими расчетами внетранзитная часть пойменной территории используется под градостроительное освоение методом подсыпки. Базисом эрозии при соблюдении данного принципа освоения пойменных территорий являются отметки поймы. Это очень важно для выбора отметок оснований или фундаментов для береговой гидротехнической защиты.

По второму принципу градостроительному освоению подлежит                    не только внетранзитная часть пойменной территории, но и ее транзитная часть, которая является живым сечением руслопойменного потока                        и участвует в пропуске паводочных расходов воды.

В этих условиях освоения пойменных территорий необходимо учитывать сложные руслообразующие процессы в русле и на пойме, формируемые при сжатии водооградительными сооружениями. При освоении пойменных территорий по этому принципу резко нарушаются естественные сбалансированные процессы водной эрозии, и аккумуляции наносов на оставшейся части транзитной поймы. Начинает преобладать односторонняя водная эрозия, приводящая к нарушению устойчивости в этой части пойменного массива, который размывается и, в итоге, вместо сложного руслопойменного сечения образуется русло с простой формой сечения. Здесь базисом эрозии являются отметки основного русла, а не поймы.

При разработке мероприятий по инженерной подготовке данных территорий, при решении конструкций водооградительных сооружений следует учитывать эрозионный процесс почвогрунтов и наносов                          на оставшейся от освоения транзитной части поймы и увеличивать                     на глубину эрозии береговые водооградительные сооружения.

В противном случае через несколько паводков (иногда и за один паводок) они будут подмыты и разрушены. Следовательно, при разработке мероприятий по инженерной подготовке транзитных пойменных территорий необходимо своевременно использовать почвогрунты из призмы размыва               на подсыпку осваиваемых территорий или в зеленом строительстве.

Оба принципа освоения пойменных территорий определяют также способы трассировки береговых водооградительных сооружений и дамб обвалования, которые необходимо проводить в границах внетранзитной части поймы, не вызывая стеснения живого сечения руслопойменных потоков.

Благоустройство овражных территорий и борьба с оврагообразованием. В границах территории Труновского муниципального округа сформирована система оврагов, которые в своих вершинах и отвершках имеют тенденцию  к развитию.

Так как овраги являются естественными дренами и обеспечивают гидрорежим грунтовых вод, проектом исключается их полная засыпка.

Борьба с оврагообразованием намечается путем ликвидации условий, способствующих росту существующих и образование новых оврагов, ограждение склонов от возникновения очагов размыва и эрозии.

Предлагаются следующие мероприятия:

засыпка грунтом верховьев и отвершков развивающихся оврагов;

укрепление склонов уполаживанием, озеленением;

в местах, где застройка подходит близко к бровке оврагов или вызвана необходимость прокладки дорог предлагается тип укрепления – подпорная стена;

организация стока поверхностных вод – перехват водотоков                       по бровкам и прокладка по тальвегам открытых и закрытых ливнедренажных водостоков;

исключение перекопки овражных склонов.

Благоустройство овражных территорий намечается путем использования для нужд населенных пунктов этих территорий под зону отдыха, зеленых коридоров, дорожных проездов, спортивных целей                      и организации водоемов.

Инженерная защита от просадок и рекомендации по строительству              на слабонесущих грунтах. На территории муниципального округа просадочные лёссовые грунты занимают значительные площади.                           В основном, территория характеризуется первым типом грунтовых условий по просадочности.

Однако при замачивании и значительных нагрузках от сооружений величина просадки может достигать значительных величин.

Следует заметить, что с замачиванием просадочных грунтов связано  их видоизменение и, по мере водонасыщения, они превращаются в грунты                с иными свойствами.

Лишаясь просадочных свойств при увеличении влажности, они приобретают другие свойства: становятся сильно сжимаемыми, склонными            к разжижению при динамических нагрузках. Также надо иметь в виду, что наряду с просадочными деформациями, протекающими довольно быстро, следует принимать во внимание и учитывать возможные постпросадочные деформации, длящиеся значительно дольше.

При необходимости строительства на просадочных грунтах просадочные свойства в пределах деформируемой толщи должны быть или устранены, или грунты должны быть прорезаны свайными фундаментами.

Необходимо также учитывать особенности проектируемого сооружения и его воздействие на лёссовое основание (мокрый технологический режим, высокие нагрузки, температурные поля и т.п.), чувствительность сооружения к возможным деформациям основания при уплотнении его замачиванием, подводным взрывом, гидровиброуплотнении, химическом закреплении, термическом упрочнении.

Для защиты от набухания необходимы мероприятия, обеспечивающие статическую устойчивость и эксплуатационную пригодность сооружений.              К ним относятся:

подготовка основания (замена грунта на не набухающий, уплотнение, засыпка, замачивание);

применение глубоких фундаментов;

конструктивные и водозащитные мероприятия, реже – электроосмотические методы стабилизации набухающих грунтов.

При инженерно-геологических изысканиях и проектировании объектов следует руководствоваться соответствующими строительными нормами                и правилами (СП), инструкциями и положениями по строительству в этих условиях.

При сочетании всех неблагоприятных физико-геологических факторов рекомендуется предусматривать устройство искусственных оснований (трамбовка котлованов под фундаменты, замена грунтов, закрепление грунтов химико-механическими способами и т.п.).

В общее благоустройство территории входят нарушенные территории, отработанные карьеры глины и песка. Эти изрытые территории подлежат рекультивации путем планировки, засыпки или организации водоема.

Возможное развитие оползней на рассматриваемой территории определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления, застроенных оползневых и ополз неопасных склонов в пределах населённых пунктов и других объектов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости               от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Инженерная защита от эрозии. Территория округа подвержена как овражной, так и плоскостной эрозии.

Размыв и смыв грунтов на отдельных участках достигает огромных размеров. Водная эрозия наиболее интенсивна в период весеннего снеготаяния и во время ливней. Формирование эрозионных форм начинается со склонового смыва, переходящего в ливневой размыв с созданием эрозионных борозд.

Для правильного выбора мер борьбы с овражной эрозией необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство:

водозадерживающих валов;

водоотводящих валов и нагорных канав;

запруд и плотин разного рода;

водосборных и водоотводящих сооружений.

Как меры предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть также применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Особое значение для территории округа имеет организация инженерной подготовки в зонах отдыха.

На площадках длительного сезонного отдыха (детские лагеря отдыха            и дачи для школьников) предусматривается устройство закрытой ливневой сети в увязке с вертикальной планировкой.

На площадках кратковременного отдыха (отдых у воды, турбазы) намечается открытая дренажно-ливневая сеть (кюветы, канавы, на участках       с уклонами поверхности более 0,03 – бетонные лотки.

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водотоков перед выпуском в водоем предусматриваются локальные очистные сооружения дождевой канализации.

На территориях рыболовно-охотничьих баз намечается устройство систем водоотвода и понижения уровня грунтовых вод.

На территориях зон отдыха, которые отводятся под газоны, намечается вертикальная планировка территории с окультуриванием поверхности для создания почвенного слоя.

Благоустройство водоемов и регулирование русел водотоков. В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водоемов в зонах                 и местах отдыха (вблизи населенных пунктов, с численностью населения более 300 чел.) проектом предлагаются следующие мероприятия:

расчистка ложа водохранилищ на реках от скопившегося мусора, ила;

планировка берегов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водоемам территории вырубка сухостоя, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью;

благоустройство дорожно-тропиночной сети.

В проектируемых зонах и местах отдыха на реках и прудах необходима организация и благоустройство пляжей.

Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от тины, водорослей, коряг, камней. Пляж и берег в районе купания должны быть отлогими            с уклонами 2-3% до глубины 1,5 м.

Состав мероприятий по благоустройству и организации пляжа входит расчистка береговой полосы от кустарниковой растительности, планировка берега и подсыпка песчаной подушки толщиной 0,3 м. Подсыпка предусматривается в пределах прибрежной полосы на ширину от 3 до 5 м.

Таким образом, инженерная подготовка территорий как комплекс работ по созданию условий для проведения основных работ по благоустройству                и озеленению, зависит от размеров объекта, его значимости, выполняемых функций, а также выполняется с учетом влияния природных факторов среды, степени антропогенных нагрузок. Следовательно, состав и содержание работ по инженерной подготовке территорий может (и должен) быть разнообразным.

## 7. Развитие инженерной инфраструктуры.

### 1) Водоснабжение.

Одной из наиболее важных задач развития округа является модернизация систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение всех жителей качественной питьевой водой и системой водоотведения. Этой              же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров.

Система технического водоснабжения призвана удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы).

Строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод           и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Ниже представлено удельное водопотребление для хозяйственно-питьевых нужд населению.

Таблица 102

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населению

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-190 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 195-220 |

Существующая и планируемая застройка в сельских поселениях Труновского муниципального округа будет представлена индивидуальной жилой зоной и смешанной малоэтажной многоквартирной застройкой, которая обеспечена в основном индивидуальными системами нагрева.                 С учетом сложившейся застройки, которая имеет небольшое число домов               с централизованным горячим водоснабжением, принимаем, что вся жилая застройка Труновского муниципального округа обеспечена индивидуальным водоснабжением на первую очередь и расчетный срок. Согласно ранее приведенной таблице принимаем удельное водопотребление в 165 л/сут                на человека.

Удельное водопотребление также включает расходы воды                            на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях,                 за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод                         и канализация зданий».

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта,            в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2012.

Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти.

Также в соответствии с п. 5.3., таблицей 3 СП 31.13330.2012 необходимо учитывать расход воды на поливку в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости                       от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий. Для Труновского муниципального округа принимаем норму расхода для полива в 70 л/сутки с учетом 1 поливки в сутки.

Все полученные расчеты расхода воды в сутки должны учитываться                  с учетом коэффициента суточной неравномерности, в связи с разным укладом жизни населения, режима работы предприятий и т.д. В соответствии с этим, для Труновского МО определен максимальный коэффициент суточной неравномерности – 1,2. Минимальный коэффициент суточной неравномерности – 0,8.

Расчет расхода воды необходимой для муниципального округа,                  на расчётный срок представлена в таблице ниже.

Таблица 103

Среднесуточный расход питьевой воды по территориальным отделам Труновского муниципального округа на расчетный срок (2041) при реализации проекта генерального плана*

| Наименование потребителей | Численность населения | Норма водопотребления, л/сут. на человека за год | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | Нужды местной промышленности и неучтенные расходы –10-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта | Полив (40%), 70 л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Донское | 10841 | 165 | 1,79 | 0,27 | 0,76 |
| с. Безопасное | 4971 | 165 | 0,82 | 0,12 | 0,35 |
| п. им. Кирова | 1731 | 165 | 0,29 | 0,04 | 0,12 |
| с. Труновское | 4559 | 165 | 0,75 | 0,11 | 0,32 |
| с. Новая Кугульта | 533 | 165 | 0,09 | 0,01 | 0,04 |
| с. Подлесное | 1394 | 165 | 0,23 | 0,03 | 0,10 |
| Труновский муниципальный округ | 24028 | 165 | 3,96 | 0,59 | 1,68 |
| Всего: |  |  |  |  | 6,24 |
| Всего в сутки максимального водопотребления с К=1,2 |  |  |  |  | 7,49 |
| Всего в сутки максимального водопотребления с К=0,8 |  |  |  |  | 4,99 |

* Примечание: расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

Расходы воды на наружное пожаротушение. Данный расчет основывается на СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и проектной численности населения. Для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети населенного пункта расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров следует принимать по таблице ниже. При этом принятое значение расхода воды на наружное пожаротушение должно быть не менее расхода воды для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети населенного пункта, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала в соответствии с пунктом 5.2 свода правил.

Таблица 104

Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте

| Число жителей в населенном пункте, тыс.чел. | Расчетное количество одновременных пожаров | Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Застройка зданиями высотой не более 2 этажей | Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше |
| Не более 1 | 1 | 5 | 10 |
| Более 1, но не более 5 | 1 | 10 | 10 |
| Более 5, но не более 10 | 1 | 10 | 15 |
| Более 10, но не более 25 | 2 | 10 | 15 |
| Более 25, но не более 50 | 2 | 20 | 25 |
| Более 50, но не более 100 | 2 | 25 | 35 |
| Более 100, но не более 200 | 3 | 40 | 40 |
| Более 200, но не более 300 | 3 | - | 55 |
| Более 300, но не более 400 | 3 | - | 70 |
| Более 400, но не более 500 | 3 | - | 80 |
| Более 500, но не более 600 | 3 | - | 85 |
| Более 600, но не более 700 | 3 | - | 90 |
| Более 700, но не более 800 | 3 | - | 95 |
| Более 800, но не более 1000 | 3 | - | 100 |
| Более 1000 | 5 | - | 110 |

При этом важно учитывать характер застройки и плотность населения при одновременном пожаре в двух разных частях муниципального округа. Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расходов воды для населенных пунктов. Максимальный срок восстановления пожарного объема для Труновского МО составляет 24 ч.

Ниже представлены расчеты расхода воды для территориальных отделов Труновского МО.

Таблица 105

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение по территориальным управлениям Труновского муниципального округа

| Наименование территориального отдела | Численность населения | Расход воды на наружное пожаротушение |
| --- | --- | --- |
| с. Донское | 10841 | 30 |
| с. Безопасное | 4971 | 10 |
| п. им. Кирова | 1731 | 10 |
| с. Труновское | 4559 | 10 |
| с. Новая Кугульта | 533 | 5 |
| с. Подлесное | 1394 | 10 |
| Итого |  | 75 |

Продолжительность тушения пожара должна приниматься                          3 ч. С учетом полученных сведений, требуемый противопожарный запас воды составит:

Для с. Донского = (30*2*10800)/1000=648 м3.

Для остальных территориальных отделов (за исключением с. Новая Кугульта) = (10*1*10800)/1000=108 м3.

Для с. Новая Кугульта = (5*1*10800)/1000=54 м3.

Всего, для Труновского муниципального округа – 810 м3.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция                                   к рациональному и экономному потреблению холодной воды                             и, следовательно, снижению объемов ее реализации всеми категориями потребителей.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции                и техническому перевооружению объектов системы централизованного водоснабжения является бесперебойное снабжение округа питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в необходимом количестве.

Для развития системы водоснабжения документами территориального планирования Ставропольского края предусмотрены к реализации следующие объекты:

реконструкция участка существующей водопроводной сети Д=63 мм, протяженность – 110 м, с. Труновское, по пл. Трунова от № 11 до № 1;

реконструкция участка существующей водопроводной сети Д=63 мм, протяженность – 110 м, с. Труновское, по ул. Ленина от № 21 до № 19;

реконструкция участка существующей водопроводной сети Д=63 мм, протяженность – 140 м, с. Труновское, по ул. Партизанская от № 59 до № 69;

реконструкция участка существующей водопроводной сети Д=63 мм, протяженность – 200 м, с. Труновское, по пер. Дружный от ул. Терновской  до № 8;

реконструкция участка существующей водопроводной сети Д=63 мм, протяженность – 160 м, с. Труновское, по пер. Учительский от № 9 до № 11.

Объекты местного значения, направленные на рост обеспеченности населения водой, снижения потерь при транспортировке от водозабора                 к получателям приведены в п. 1.3.1 Тома 1. Положение о территориальном планировании.

### 2) Водоотведение.

Система водоотведения Труновского муниципального округа сегодня развита слабо и требует серьезных изменений. Сформированная система имеется только в с. Донском, но и в нем данная система обеспечивает небольшую часть жителей. В остальных сельских населенных пунктах нет централизованной системы водоотведения.

Проектные предложения генерального плана на данной стадии проектирования сводятся к определению расчетных расходов сточных вод              и выбора трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений водоотведения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Нормы водоотведения принимаются в соответствии                                  с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*» равным нормам водопотребления.

При проектировании систем водоотведения населенных пунктов                 и муниципальных округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать  25 л/сут на одного жителя.

Среднесуточный расход сточных вод населенных пунктов в составе округов определяется, как сумма всех расходов. Количество сточных вод          от предприятий местной промышленности, обслуживающих население,           а также неучтенные расходы допускается (при обосновании) принимать дополнительно в размере соответственно 6%-12% и 4%-8% суммарного среднесуточного водоотведения поселения или муниципального округа (при соответствующем обосновании). Итоговые расчетные суточные расходы принимаются как произведение среднесуточного расхода и значения коэффициента суточной неравномерности.

Расчет расхода сточных вод, необходимых для водоотведения,               на расчетный срок приводится в таблице ниже.

Таблица 106

Прогноз показателей системы водоотведения Труновского муниципального округа на расчетный срок (2041 год) реализации проекта генерального плана

| Наименование потребителей | Численность населения | Норма водопотребления, л/сут. на человека за год | Среднесуточный расход, тыс. м3/сут. | предприятий местной промышленности, обслуживающих население принимать в размере 6-12% | Неучтенные расходы 4%-8% суммарного среднесуточного водоотведения поселения или муниципального округа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Донское | 10841 | 25 | 0,27 | 0,03 | 0,02 |
| с. Безопасное | 4971 | 25 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
| п. им. Кирова | 1731 | 25 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| с. Труновское | 4559 | 25 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
| с. Новая Кугульта | 533 | 25 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| с. Подлесное | 1394 | 25 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Труновский муниципальный округ | 24028 | 25 | 0,60 | 0,07 | 0,05 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,72 |
| Всего в сутки максимального водопотребления с К=1,2 |  |  |  |  | 0,87 |
| Всего в сутки максимального водопотребления с К=0,8 |  |  |  |  | 0,58 |

* Примечание: расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

Для сельских населенных пунктов Труновского муниципального округа принимается незначительное изменение систем водоотведения,                 в значительной степени небольшое развитие получит с. Донское.                          В остальных сельских населенных пунктах развитие системы водоотведения не предполагается.

### 3) Теплоснабжение.

Сложившаяся система теплоснабжения направлена на обеспечение объектов промышленности, социальной инфраструктуры и небольшого числа жителей в малоэтажной застройке.

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 года № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Труновского муниципального округа.

Проектом предусматривается сохранение обеспечения централизованным теплоснабжением объектов социального и культурно-бытового обслуживания округа. Жилищное строительство должно предусматривать систему с индивидуальным отоплением. В качестве основного топлива котельных на планируемый период предусмотреть природный газ.

Система теплоснабжения принимается «закрытая», с подключением абонентов через центральные тепловые пункты (ЦТП), либо индивидуальные тепловые пункты (ИТП), размещаемые в технических подпольях зданий.

Температурный график тепловых сетей принять 95 – 70˚С. Тепловые сети проложить до ЦТП (ИТП). ЦТП (ИТП) должны работать без постоянного обслуживающего персонала, а информация выводиться                   на единый диспетчерский пульт управления. Следует предусмотреть установку приборов учёта вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии.

При строительстве новых общественных зданий в период 2021-2041 годов подключение их от существующих котельных планируется при наличии резерва мощности на теплоисточнике и реконструкции действующих котельных с увеличением их располагаемой мощности для подключения новых потребителей.

В случае экономической обоснованности и невозможности подключения к существующим источникам тепла для теплоснабжения новых многоквартирных домов и общественных зданий планируются применять индивидуальное отопление от индивидуальных автоматизированных блочных котельных и в исключительных случаях от индивидуальных тепло генераторов (индивидуальных котлов).

Тепловые нагрузки, трассировка тепловых сетей и диаметры трубопроводов уточняются на последующей стадии проектирования.

Теплоснабжение индивидуальной малоэтажной застройки (без                    и с приусадебными участками) будет носить локальный характер –                    от автономных теплогенерирующих установок, работающих на природном газе.

Строительство источников, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не планируется в связи с отсутствием потребности в строительстве новых объектов промышленности и объектов культурно-досугового назначения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии                и расширения зон действия источников тепловой энергии отсутствуют.

### 4) Электроснабжение.

Сложившаяся система теплоснабжения направлена на обеспечение объектов промышленности, социальной инфраструктуры и небольшого числа жителей в малоэтажной застройке.

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением правительства Российской Федерации от 05 июля 2018 года № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края и Труновского муниципального округа.

Проектом предусматривается сохранение обеспечения централизованным теплоснабжением объектов социального и культурно-бытового обслуживания округа. Жилищное строительство должно предусматривать систему с индивидуальным отоплением. В качестве основного топлива котельных на планируемый период предусмотреть природный газ.

Система теплоснабжения принимается «закрытая», с подключением абонентов через центральные тепловые пункты (ЦТП), либо индивидуальные тепловые пункты (ИТП), размещаемые в технических подпольях зданий.

Температурный график тепловых сетей принять 95 – 70˚С. Тепловые сети проложить до ЦТП (ИТП). ЦТП (ИТП) должны работать без постоянного обслуживающего персонала, а информация выводиться                     на единый диспетчерский пульт управления. Следует предусмотреть установку приборов учёта вырабатываемой и потребляемой тепловой энергии.

При строительстве новых общественных зданий в период 2021-2041 годов подключение их от существующих котельных планируется при наличии резерва мощности на теплоисточнике и реконструкции действующих котельных с увеличением их располагаемой мощности для подключения новых потребителей.

В случае экономической обоснованности и невозможности подключения к существующим источникам тепла для теплоснабжения новых многоквартирных домов и общественных зданий планируются применять индивидуальное отопление от индивидуальных автоматизированных блочных котельных и в исключительных случаях от индивидуальных тепло генераторов (индивидуальных котлов).

Тепловые нагрузки, трассировка тепловых сетей и диаметры трубопроводов уточняются на последующей стадии проектирования.

Теплоснабжение индивидуальной малоэтажной застройки (без                   и с приусадебными участками) будет носить локальный характер –                        от автономных теплогенерирующих установок, работающих на природном газе.

Строительство источников, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не планируется в связи с отсутствием потребности в строительстве новых объектов промышленности и объектов культурно-досугового назначения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии                     и расширения зон действия источников тепловой энергии отсутствуют.

### 5) Газоснабжение.

Сети газоснабжения Труновского муниципального образования обеспечивают почти всех жителей газом. В первую очередь необходимо доведение показателей обеспеченности газом до 100%.

На расчетный срок (до 2041 г.) проектом предусматривается сохранение существующей системы газоснабжения с проведением мероприятий направленных на повышение надежности ее работы. Расширение системы возможно за счет планируемой индивидуальной застройки.

Согласно СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления принимаются укрупненные показатели потребления газа м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа               34 МДж/м (8000 ккал/м):

при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

при отсутствии всех видов горячего водоснабжения – 180                         (220 в сельской местности).

Принимаем, что вся застройка Труновского муниципального округа обеспечена горячим водоснабжением от газовых водонагревателей. Для сельских населённых пунктов принимается норма потребления 300 м3/ год              на 1 человека.

Прогноз газопотребления жилищно-коммунальной сферой Труновского муниципального округа на расчетный срок представлен                    в таблице ниже.

Таблица 107

Прогноз потребления газа жилищно-коммунальной сферой Труновского муниципального округа (на 2041 год)

| Наименование потребителей (территориальных отделов) | Население на перспективу | Объем потребления газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Донское | 10841 | 1300,9 |
| с. Безопасное | 4971 | 1491,4 |
| п. им. Кирова | 1731 | 519,2 |
| с. Труновское | 4559 | 1367,8 |
| с. Новая Кугульта | 533 | 159,8 |
| с. Подлесное | 1394 | 418,1 |
| Труновский муниципальный округ | 24028 | 5257,2 |

Применение газа в котельных и жилой застройке в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов муниципального округа,                а также бытовые условия жизни населения.

Схемой территориального планирования Ставропольского края предусмотрены для реализации следующие проекты:

распределительный газопровод низкого давления – СТ 108 протяженность – 100 м, с. Донское, по ул. Титова;

распределительный газопровод низкого давления. ПЭ 110, протяженность – 80 м, с. Донское, от ул. Садовой до ул. Ворошилова.

Перечень объектов местного значения указан в Томе 1 настоящего проекта генерального плана. Реализация мероприятий, предусмотренных данным проектом, направлена на развитие внутренних систем газоснабжения низкого давления внутри населенных пунктов Труновского муниципального округа.

## 8. Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность в конкретном территориальном образовании.

Установление зон с особыми условиями использования территорий выступает основным мероприятием по охране окружающей среды                  и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки,  в условиях градостроительного развития территории является.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

защитными зонами объектов культурного наследия;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

береговыми полосами водных объектов;

санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами транспортной и инженерной инфраструктуры;

придорожными полосами автомобильных дорог;

зонами затопления и подтопления.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В этой зоне не допускается размещать жилую застройку, рекреационную зону, зону отдыха, курортов, территории садоводческих хозяйств, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные                 и воспитательные учреждения, учебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В СЗЗ от промышленности также               не разрешено размещать производство лекарственных объектов, лекарственных средств, склады продуктов, фармацевтические предприятия, пищевые отрасли, комплексы водопроводных сооружений. СЗЗ предназначены для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормами. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

Охранная зона – территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земли, ограниченный хозяйственной деятельностью, запрещающий строительство за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию объектов.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (архитектурные ансамбли, градостроительные комплексы, исторические центры городов, отдельные кварталы, площади, улицы, достопримечательные места, отдельно стоящие здания, произведения садово-паркового ландшафтного искусства, памятники археологии, произведения монументального искусства) в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах                   с особыми условиями использования территорий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта               и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается                        от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов               в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными) для объектов, расположенных на территории округа. Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 108

Нормативные размеры СЗЗ от промышленных и иных объектов

| № | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Скотомогильники | 1000 |
|  | Полигоны ТКО | 1000 |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия I, II, III, IV, V классов опасности | 1000, 500, 300, 100, 50 |
|  | Очистные сооружения | 500 |
|  | Автозаправочные станции | 100 |
|  | Кладбища | 500, 300, 100, 50 |
| Санитарный разрыв |  |  |
|  | Магистральный газопровод | 350; 150 |
|  | Магистральный нефтепровод | 100 |

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Защитная зона объекта культурного наследия. Защитные зоны объектов культурного наследия не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных                    в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56_4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

для памятника, расположенного в границах населенного пункта,            на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта,              на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей  (с изменениями на 17 мая 2016 года)» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров           с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода –            в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими               на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров –          с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии  10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные                      и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам             и древесно-кустарниковой растительности – в виде просек шириной                 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации                от 8 сентября 2017 года №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение                     о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с изменениями на 15 июля 2019 года)» охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:

вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода            с каждой стороны;

вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода -        в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов                             с каждой стороны;

вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов               на 100 метров с каждой стороны;

вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей                  от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций). Действующие правила                        по определению охранной зоны для ЛЭП определены согласно постановлению №160 правительства РФ от 24 февраля 2009 года.       И в общем случае гласят, что охранной зоной для воздушной ЛЭП является вертикальная плоскость на заданном расстоянии от крайних проводов силовой линии. Само же расстояние меняется в зависимости                 от мощности линии. Для воздушных линий в зависимости от мощности они будут составлять:

до 1 кВт – до 12 м;

1-20 кВт – 10 м;

35 кВт – 15 м;

110 кВт – 20 м;

150-220 кВт – 25 м;

300-500 кВт – 30 м;

750 кВт – 40 м;

1150 кВт – 55 м

Если силовые линии проложены в границах населенных пунктов под тротуаром, то:

до 1 кВт допустимая охранная зона от крайних проводов –                   0,6 м до фундамента здания и 1 м до проезжей части.

для линий свыше 1 и до 20 кВт – охранная зона составит 5 метров.

В местах, где линии ЛЭП пересекают судоходные реки, охранная зона для них составит 100 метров. Для несудоходных рек охранные зоны                     не меняются.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства,              в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба                   и возникновение пожаров.

Охранная зона линий и сооружений связи. На трассах кабельных                и воздушных линий связи и линий радиофикации:

устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации             не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных                     и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования   не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра              с каждой стороны от кабеля связи);

все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий                и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

Порядок использования земельных участков, расположенных                     в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Придорожные полосы автомобильных дорог. Для автомобильных дорог в соответствии с ст. 26 Федерального закона от 08.11.2007                        №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности                       в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги                       и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог                с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой                     и второй категорий;

пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговая полоса. Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров – для них ширина береговой полосы составляет                5 м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность                 и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного               и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим                          их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается                   от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров – в размере 50 метров;

от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается           в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища                   с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три           и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер                и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м

Зоны затопления и подтопления. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры                           по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод              и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями            24-27 Водного кодекса РФ.

Зоны затопления определяются в отношении:

территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов                 и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод – менее 0,3 м;

территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 м от поверхности;

территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (далее – ЗСО) определяются согласно Постановлению главного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10. ЗСО организуются                   на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ поясов ЗСО подземного источника. Границы первого пояса. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается             на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться                       на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии                  не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором                             и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Граница второго и третьего поясов. Определение границ второго            и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии                с методиками гидрогеологических расчетов и материалами СанПиН 2.1.4.1110-02.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора             и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. Граница второго пояса                   на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов, и не менее 3-х суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине            и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений,         но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

В функциональной зоне, независимо от ее функционального профиля, изъятие орошаемых и осушаемых земель, пашни, многолетних плодовых насаждений для несельскохозяйственных нужд, а также земель, занятых лесами первой группы, для использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, должно производиться только в исключительных случаях, на основе специальных обоснований.

Полный перечень градостроительных ограничений и режимов использования территории в привязке к функциональным зонам приведен           в приложении 5 настоящего тома.

## 9. Для обеспечения экологической безопасности реализуются мероприятия по региональной программе Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

Основными задачами программы выступают сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий в муниципальных                      и городских округах Ставропольского края, а также сохранение биологического разнообразия в крае.

Для обеспечения экологической безопасности реализуются мероприятия по региональной программе Ставропольского края «Охрана окружающей среды».

Основными задачами программы выступают сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий в муниципальных                        и городских округах Ставропольского края, а также сохранение биологического разнообразия в крае.

1) Охрана атмосферного воздуха.

Количество автотранспорта в населенных пунктах увеличивается                с каждым годом. Основным источником загрязнения воздуха                                 в муниципальном округе является автомобильный транспорт. Выбросы                 от транспорта несут наибольшую угрозу в данный момент в сравнении                 со стационарными источниками загрязнений воздуха не только из-за роста числа автотранспорта, но и из-за его некачественного обслуживания.

Улучшить качество атмосферного воздуха позволит дорожное покрытие лучшего качества на автодорогах и тротуарах, улучшение текущего санитарного состояния улиц, а также благоустройство рекреационных зон                и зон отдыха населения.

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ рекомендуется проведение следующих мероприятий на территории Труновского муниципального округа:

выполнение мероприятий предусмотренных краевой программой «Охрана окружающей среды» с 2019 по 2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края №599-п от 26 декабря 2018 г.

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха, в том числе при помощи передвижных постов;

организация автоматизированной системы контроля выбросов               и сбросов наиболее опасных веществ;

разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

отведение основных транспортных потоков от жилой застройки                за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

проведение тщательного отбора муниципального транспорта, выезжающего на рейсы, своевременное обслуживание и поддержание транспорта в надлежащем состоянии;

обеспечение муниципального округа наличием автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 4» и «Евро 5»;

организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии                                с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

2) Охрана водной среды.

Качество водных ресурсов, имеющихся на территории Труновского муниципального округа влияет на окружающую среду в целом, в том числе, на здоровье человека, скота, плодородие почвы. На ухудшение качества воды могут влиять разнообразные факторы: увеличение антропогенной нагрузки, сбросы отходов производства, природные явления и катаклизмы. Исходя              из этого одной из основных задач в округе является защита водных объектов.

Во избежание негативных последствий приведенных действий                    и явлений необходимо предусмотреть выполнение ряда мероприятий:

выполнение мероприятий предусмотренных краевой программой «Охрана окружающей среды» с 2019 по 2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края №599-п от 26 декабря 2018 г.;

благоустройство и расчистка водных объектов;

осуществление благоустройства и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон;

определение источников подтопления;

построение эффективной работы по инженерной защите                         от подтопления;

установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

запрещение движения и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств),                             за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах                            и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

мониторинг степени очистки сточных вод на КОС и КНС;

проведение очистки ливневых стоков;

строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

выявление предприятий, осуществляющих самовольное пользование водными объектами, и применение по отношению к ним штрафных санкций;

внедрение современных технологий очистных сооружений                           на крупных предприятиях;

создание в местах сброса отходов крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистных сооружений для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

реконструкция очистных сооружений в муниципальном округе;

установка щитов вблизи водных объектов, предупреждающих жителей и гостей населенных пунктов о необходимости соблюдения чистоты                в данных местах пребывания.

Комплексное соблюдение правил пользования водными объектами             и выполнение мероприятий по их защите и охране приведет к установлению стабильной ситуации в сфере и улучшению качества воды в Труновском муниципальном округе.

3) Охрана почв и растительного покрова.

Почвы в результате воздействия природных явлений, градостроительной, хозяйственной, производственной, агротехнической деятельности подвергаются деградации, отчуждению, загрязнению. Состояние почвенного покрова в полной мере влияет на плодородие почв.

Интенсивное использование земель, загрязнение отходами производства, попадающими в почву под действием переноса воздушных масс, а также сокращение работ по сохранению их плодородия повлекло              за собой истощение пашни.

Почвенный покров муниципального округа также подвержен водной             и ветровой эрозии.

На основании проведенного анализа определены необходимые для выполнения специальные мероприятия по сохранению и охране почв:

проведение восстановления, рекультивации земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

усиление контроля за использованием земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок                            с последующей рекультивацией территории;

проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых;

организация и проведение противоэрозионных мероприятий: агротехнических, лесомелиоративных;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологиче¬скими отходами;

проведение агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий.

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе                  их эксплуатации необходимо также выполнение мероприятий предусмотренных государственной программой Ставропольского края «Охрана окружающей среды» с 2019 по 2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края № 599-п от 26 декабря 2018 г. (с изменениями на 25 августа 2021 года).

4) Благоустройство и озеленение.

Благоустройство территории предполагает проведение целого комплекса мер по улучшению окружающего пространства. Оно необходимо, во-первых, в целях определения мест проведения досуга населения,                   во-вторых, в целях улучшения территорий водных объектов, в-третьих,                 в целях установления правил использования территорий.

На состояние окружающей среды, в первую очередь, негативно влияет антропогенная нагрузка. При помощи проведения правильного благоустройства можно добиться ее снижения и таким образом улучшить состояние природной среды.

Комплексное проведение благоустройства территории предполагает проведение мероприятий как внутри населенных пунктов, так                               и за их пределами.

Проводя благоустройство в населенных пунктах, стоит учитывать экологичность материалов при проектировании детских площадок, площадок для отдыха сельского населения, парковых пространств.

Одним из наиболее понятных и распространенных методов благоустройства является озеленение территории. Оно позволяет одновременно положительно повлиять на атмосферный воздух, состояние почв и водных ресурсов. Благоустройство внутри населенных пунктов должно включать озеленение в местах большего скопления людей: жилая застройка, территории общественно-делового назначения (магазины, парковки). Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников.

Особенно важно озеленение вблизи автомобильных дорог, так как количество автотранспорта каждый год увеличивается в несколько раз. Таким образом, зеленые насаждения помогут сдерживать ухудшение экологической ситуации, а в достаточном количестве – даже смогут улучшить ее.

Зеленые насаждения обеспечивают рекреационные потребности населения, защищая от шума, снижая концентрацию вредных примесей. Также озеленение способствует регулированию температурно-влажностного и ветрового режимов.

Одна из наиболее нуждающихся в озеленении территорий – промышленная зона. Здесь могут использоваться мобильные системы озеленения. Конструкции легки в монтаже, а также имеется возможность            их перемещения при необходимости.

Растительность населенных пунктов не в состоянии полностью поддерживать естественный состав воздуха. Поэтому необходимо также озеленение территорий за пределами сел и поселков. В Труновском муниципальном округе имеется потребность обустройства территорий                   в прибрежных зонах рек Егорлык и Малая Кугульта.

Чтобы озеленение было эффективным, стоит учитывать особенности растений. Деревья и кустарники должны выдерживать резкие перепады температур и подтопление корневой системы. Правильное озеленение позволит избежать ветровой и водной эрозии почв.

На открытых пространствах, в особенности на набережных                       и площадях, рекомендуется применение элементов ветрозащиты (укрытий, оборудованных местами для отдыха, ветрозащитных барьеров, стенок, козырьков, ветрозащитного озеленения) в соответствии с местными условиями и при проведении расчетов по условиям их размещения                      и характеристикам. Допускается использование элементов рельефа                      и ветрозащитных насыпей в качестве ветрозащиты.

Основными мероприятиями в части благоустройства муниципального округа должны стать:

проведение благоустройства в соответствии с функциональным зонированием территорий;

применение вертикального озеленения фасадов зданий в населенных пунктах;

внедрение мобильных систем озеленения в промышленных частях округа и в центральных;

посадка деревьев и кустарников вдоль рек;

лесопосадки на нарушенных землях;

восстановление и поддержание озеленённых коридоров транспортной  и инженерно-технической инфраструктуры;

увеличение площади зелёных насаждений в населенных пунктах округа;

организация площадок и парков отдыха населения.

5) Оптимизация системы обращения с ТКО.

Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предполагает их вывоз и дальнейшую утилизацию либо захоронение. Так как отходов с каждым годом становится больше, можно наблюдать повышение стоимости услуг регионального оператора по вывозу ТКО. Также распространенным фактором является образование несанкционированных свалок. Данное явление распространено по причине невозможности многих абонентов пользования услугами региональных операторов в силу материальной несостоятельности. Как следствие происходит загрязнение атмосферного воздуха, грунтовых вод.

Во избежание негативных последствий для окружающей среды следует разрабатывать мероприятия по обновлению системы обращения                         с коммунальными отходами.

В целях уменьшения несанкционированных свалок, таким образом,              и улучшения экологических условий, повышения уровня благоустройства округа необходимо использовать модули для раздельного сбора ТКО. Применение в данной сфере модулей для распределения мусора помогло             бы избежать ухудшения экологической ситуации в округе, однако скорость выполнения данных мероприятий зависит от установленных региональных задач.

Согласно данным территориальной схемы обращения с отходами                 в Ставропольском крае объем и количество образующихся твердых коммунальных отходов в Труновском муниципальном округе увеличатся               к 2030 году на 3% (таблица, рисунок).

Таблица 109

Динамика прогнозируемого образования ТКО на территории Труновского муниципального округа на период до 2030 года

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем образующихся ТКО, м3 /год | 86444 | 86830 | 87137 | 87404 | 87653 | 87890 | 88118 | 88324 | 88505 | 88670 | 88822 | 88964 |
| Количество образующихся ТКО, т/год | 6483 | 6512 | 6535 | 6555 | 6574 | 6592 | 6609 | 6624 | 6638 | 6650 | 6662 | 6672 |

Несмотря на снижение численности населения к расчетному сроку генерального плана в муниципальном образовании число отходов будет расти (рисунок).

Рисунок 56

Динамика прогнозируемого образования ТКО на территории Труновского муниципального округа на период до 2030 года, т/год

Для усовершенствования системы вывоза и переработки отходов                  в Труновском муниципальном округе необходимо выполнение следующих мероприятий:

урегулирование стоимости услуг регионального оператора по вывозу коммунальных отходов на уровне, доступном для населения муниципального округа;

ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации земель;

организация мест по сбору сырья для вторичной переработки отходов;

организация системы поощрений граждан за сдачу предметов, бывших в употреблении, в переработку;

установка модулей для раздельного сбора ТКО в крупных населенных пунктах.

10. Раздел выполнен с целью заблаговременной разработки                          и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом            и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов и последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Основные задачи при разработке раздела:

анализ факторов риска возникновения ЧС природного                              и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории края,

определение мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности,

определение территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Федеральный государственный надзор в области защиты населения               и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется с помощью перечня нормативно-правовых актов:

Федеральный закон от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения                и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 2124 «Об утверждении требований к составу и оснащению аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований, участвующих в осуществлении мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя»;

постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией              в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

приказ МЧС России от 27.05.2003 г. № 285 «Об утверждении                       и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки               и контроля»;

приказ МЧС России, Минкомсвязи России от 31.07.2020г.                           № «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»;

приказ МЧС России, Минкомсвязи России от 31.07.2020г.                        «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

приказ МЧС России от 01.10.2014 г. № 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;

приказ МЧС России от 29.07.2020 г. № 565 «Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок                           по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

приказ МЧС России от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении Положения

о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Нормативные правовые акты Ставропольского края в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

постановление Правительства Ставропольского края                                            от 18.06.2008 г. № 102-п «О порядке подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Ставропольского края от 18.07.2008 г.         № 103-п «О порядке организации проведения эвакуации (отселения) населения, материальных и культурных ценностей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 26.10.2005 г.                  № 132-п «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного                           и техногенного характера в Ставропольском крае»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 27.08.2001 г.                № 506 «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики, расположенных на территории Ставропольского края»;

постановление Губернатор Ставропольского края от 1.02.2011 г. № 37 «О Положении об организации и ведении гражданской обороны                            в Ставропольском крае»;

распоряжение Правительства Ставропольского края от 11.12.2020 г.            № 698-рп «О поддержании общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 10.08.2005 г.  № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

распоряжение Губернатора Ставропольского края от 24.05.2006 г.                 № 394-р «О подготовке населения Ставропольского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного                   и техногенного характера»;

постановление Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 г.       № 627-п об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения                         и территории от чрезвычайных ситуаций»;

постановление Правительства Ставропольского края от 19.09.2001 г.        № 209-п «Об утверждении положения о резервном фонде правительства Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 23.10.2006 г.           № 733 «Об эвакуационной комиссии Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 29.06.2006 г.   № 101-п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 14.04.2006 г.   № 47-п «О создании, хранении, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае»;

постановление Правительства Ставропольского края от 18.07.2007 г.                     № 77-п «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»;

закон Ставропольского края от 11.02.2020 г. № 18-кз «О некоторых вопросах в области защиты населения и территорий в Ставропольском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 18.01.2007 г.              № 15 «Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения Ставропольского края об угрозе возникновения или                                  о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

закон Ставропольского края от 07.12.2019 г. № 88-кз «о некоторых вопросах гражданской обороны в ставропольском крае».

Региональный государственный надзор в области защиты населения                и территорий от чрезвычайных ситуаций проводится в соответствии                     с задачами, возложенными на территориальную подсистему РСЧС, в целях проверки полноты выполнения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и степени готовности должностных лиц, сил                    и средств к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций при                        их возникновении. На территории Труновского муниципального округа данные мероприятия осуществляет отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Нормативные правовые акты Труновского муниципального округа               в области гражданской обороны и защиты населения и территорий                      от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.05.2021 № 470-п «Об утверждении положения            о подготовке населения Труновского муниципального округа Ставропольского края в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.05.2021 № 471-п «Об утверждении положения            о подготовке населения Труновского муниципального округа Ставропольского края в области гражданской обороны»;

постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 05.04.2021 № 356-п «О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»;

постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края № 385-п от 16.04.2021 Об эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Труновского муниципального округа Ставропольского края

постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.05.2021 № 472-п «О внесении изменений                    в состав эвакуационной (эвакоприемной) комиссии Труновского муниципального округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского»;

постановление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 05.04.2021 № 354-п «О создании, содержании                  и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств                        в Труновском муниципальном округе Ставропольского края».

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам действия (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Территория Труновского муниципального округа подвержена риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Территории, подверженные риску возникновения            ЧС и потенциально опасные объекты Труновского муниципального округа отображены на карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Степень опасности природных и техногенных процессов, состав мероприятий по их мониторингу и предотвращению опасных явлений определяется соответствующими проектами защиты территорий, выполняемыми в соответствии с действующей нормативной базой в составе работ по планировке территории под новое строительство в населенных пунктах.

1) Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно               на проектируемой территории.

В подразделе в качестве источников природных ЧС целесообразно рассматривать:

опасные геологические процессы;

опасные гидрологические явления и процессы;

опасные метеорологические явления и процессы;

природные пожары.

При разработке подраздела по источникам природных ЧС территории муниципального округа использовались положения прописанные в ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

Таблица 110

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 1.1. | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел. |
|  |  | Физический | Электромагнитное поле |
| 1.2. | Оползень, обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар |
| 1.3. | Просадка в лёссовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. Деформация грунтов |
| 1.4. | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  |  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 2. Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1. | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2. | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| 2.3. | Наводнение. Половодье. | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  | Паводок. Катастрофический паводок | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 3. Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  | Шторм |  | Ветровая нагрузка |
|  | Шквал |  | Аэродинамическое давление |
|  | Ураган |  | Вибрация |
| 3.2. | Смерч | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха |
|  | Вихрь |  | Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка |
| 3.3. | Сильные осадки |  |  |
| 3.3.1 | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. Затопление территории |
| 3.3.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.3.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.3.4 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.5 | Град | Динамический | Удар |
| 3.4. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.5. | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.6. | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.7. | Суховей | Аэродинамический. Тепловой | Иссушение почвы |
| 3.8. | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4. Природные пожары |  |  |  |
| 4.1 | Пожар ландшафтный, степной, лесной | Теплофизический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть обусловлены метеорологическими, гидрометеорологическими факторами,               а также опасными геологическими процессами.

Таблица 111

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера возможных на территории Труновского муниципального округа

| № п/п | Источник природной ЧС | Описание источника | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Опасные метеорологические явления |  |  |  |
| 1.1. | Заморозки | Понижение температуры воздуха или почвы ниже 0°С после перехода средней суточной температуры воздуха через 15°С весной и до перехода её через 15°С осенью. | Часто отмечаются на территории МО в зимний период. Явление очень опасно для сельского хозяйства, с заморозками может быть связано уничтожение всех посевов. Наиболее опасны адвективно-радиационные заморозки, образующиеся поздней весной или ранней осенью, после продолжительного теплого периода. |
| 1.2. | Гололед, гололедица | Нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли, в том числе на пешеходных и автомобильных дорогах в результате понижения температуры до 0°С и ниже. | Часто отмечаются на территории МО в зимний период, диаметр отложений 20 мм. При развитии этих метеорологических явлений существует вероятность возникновения происшествий связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи и ЛЭП, деревьев, нарушением в работе систем жизнеобеспечения, а также получение травм различного характера в результате падения на скользкой дороге. |
| 1.3. | Сильные метели, снегопады | Скорость ветра не менее 15 м/с, видимость не более 500 м и продолжительность не менее 12 часов. | Часто отмечаются на территории МО, только в зимний период с ноября по февраль. Снегопады превышают 20 мм за 24 часа, вес снежного покрова расчетный – 240 кг/м2. С такими неблагоприятными природными явлениями связано увеличение количества ДТП, нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, деревьев, нарушения в работе систем жизнеобеспечения. |
| 1.4. | Засуха | Это опасное метеорологическое явление, обусловленное отсутствием в летнее время осадков. | Часто отмечаются на территории МО, только в летний период в июле и августе. С этим явлением связаны большие повреждения сельскохозяйственных угодий, обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения. |
| 1.5. | Ливни, град, грозы | Опасные метеорологические явления, носящие затяжной характер и губительный характер. | Редко отмечаются на территории МО. Ливни длятся 120 часов и более, с интенсивностью 30 мм в час и более. Среднемноголетняя повторяемость таких ливней составляет 5-7 раз в год, а очень сильных дождей 1 раз в 1-2 года. Град с диаметром частиц 20 мм. Грозы 40-60 часов в год. Экстремальное количество и большая продолжительность выпадения осадков могут быть причиной чрезвычайных ситуаций. Ливни и град наносят значительный урон человеку и его имуществу, а также влияют на урожай. Сильные ливни |
| 1.6. | Сильные ветры | Это воздушные потоки со скоростью 23 м/с и более, к которым относится целая группа опасных ветровых явлений (ураганы, бури, шквалы, смерчи и другие). | Редко отмечаются на территории МО, дин раз в 2-3 года отмечается ветер со скоростью более 24-28 м/с, в отдельных местах его скорость достигает 30 м/с. Сильные ветры наносят большой ущерб хозяйству, особенно – сельскому, а также – населению. |
| 1.7. | Сильные туманы | Туман с видимостью менее 100м и продолжительностью более 12 часов | Редко отмечаются на территории МО, туманы ограничивают видимость, что приводит к увеличению количества ДТП, нарушению в работе транспорта, повреждениям линий связи и ЛЭП. |
| 1.8. | Суховей | Ветер со скоростью 5 м/с и более при температуре воздуха 30°С и выше и относительной влажности воздуха 20% и менее. | Часто отмечаются на территории МО, что приводит к образованию пыльной бури. Наблюдается в течение 5 дней подряд и более в период цветения, налива и созревания зерновых колосовых культур. Суховеи приводят к гибели сельскохозяйственных культур и обострению аллергических реакций населения. |
| 2. Опасные гидрогеологические явления |  |  |  |
| 2.1. | Затопление | Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. | Редко отмечаются на территории МО. Все реки имеют один весенний паводок. Может сложиться сложная паводковая обстановка, вызванная резким подъёмом уровней воды в реке Егорлык в период таяния снегов, наложения обильных, продолжительных осадков. |
| 3. Опасные геологические явления |  |  |  |
|  | Оползни | Оползень представляет собой огромные массы поверхностного слоя, смещающиеся по различным причинам. Оползнями выводятся многие гектары ценных земель, могут быть причиной разрушения инженерных сооружений, представлять угрозу жизни и здоровью населения. | Редко отмечаются на территории МО. Имеющиеся оползни не представляют никакой опасности для функционирования населенных пунктов. |
|  | Просадочность лессовых грунтов | Просадочность грунтов – это способность уменьшать свой объем при замачивании под собственным весом без возможности бокового расширения. | Просадки лессовых пород являются наиболее опасным для строительства процессом. Неравномерные осадки сооружений могут быть причиной их деформаций и даже – разрушений, а следовательно, – и чрезвычайных ситуаций. |
|  | Подтопление территории | Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. | Отмечается на территории округа, носит локальный характер, за пределами жилой застройки населенных пунктов. В связи с повышением уровня подземных вод, связанным с эксплуатацией промышленных, гражданских, ирригационных и гидротехнических сооружений, подтопление стало одним из самых опасных для строительства процессом. |
|  | Сейсмичность | Распределение в пространстве и времени очагов землетрясений различных амплитуд, обусловленное тектоническими подвижками пород земной коры и верхней мантии Земли в результате их геодинамического деформирования. | Территория МО относится к 7 балльной сейсмической зоне. За счет постоянного ухудшения состояния геологической среды сейсмическая интенсивность постоянно возрастает. При низких значениях прочностных характеристик грунтов оснований сооружений даже небольшие по силе сейсмические толчки могут быть причиной деформаций и разрушений различных сооружений, а также – активизации опасных геологических процессов. |
| 4. Природные пожары |  |  |  |
|  | Природные пожары | Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. Природные пожары подразделяются на лесные и степные пожары. | Редко отмечается, особенно в летнее время. Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми степными пожарами Пожары возникают и по человеческой халатности, из-за поджога стерни (остатков стеблей злаков после уборки урожая). |

На территории муниципального округа имеют место ливневые дожди             с градом, ураганный ветер, заморозки в период вегетации и созревания сельскохозяйственных культур, гололед, засуха, суховее, затопление                     и подтопление территории, лесные пожары и т.д.

Таблица 112

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития ЧС / при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды опасных природных явлений |  | Интенсивность природного явления | Частота природного явления | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайных ситуаций/тыс. чел | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности тыс. чел | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тысяч рублей |
| 1 | Землетрясения, балл | 7 | 1/1000 | 1/1000 | 470 | 10/34,6 | 21500 | 1183 | 3010 | 281,0 |
| 2 | Извержения вулканов | - | 1/1000 | 1/1000 | 267 | 5/9,701 | 6900 | 380 | 966 | 197,0 |
| 3 | Оползни, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ураганы, тайфуны, смерчи м/с | 32 и более | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Бури, м/с | 15-31 | 8*10-1 | 3*10-1 | 943 | 15/34,6 | 25000 | 25 | 320 | 26,0 |
| 8 | Штормы, м/с | 20-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Град, мм | 5 и более | 5*10-1 | 3*10-1 | 943 | 6/20,0 | 1500 | - | 81 | 13,1 |
| 10 | Цунами, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Наводнения, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Подтопления, м | - | 7*10-2 | 3*10-2 | 1025 | 2/7,95 | 1,14 | - | 76 | 4,5 |
| 13 | Пожары природные, га | - | 7*10-3 | 7*10-3 | 10,0 | 3/2,5 | 2,25 | 5 | 17 | 4,0 |

Вероятность сильного ветра с осадками и градом из всех природных явлений наиболее высока, а последствия, особенно в случае выпадения града, могут быть экономически значимыми. Также в результате постоянного выпадения осадков могут произойти незначительные подтопления территории, которое распространится на 1025 м. В летний период возрастает вероятность лесные пожары, на площади до 10 га.

В целом, муниципальный округ располагается в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне и находится в пределах приемлемого значения, которое не выходит за уровень фоновых показателей по России. Наиболее опасными природными факторами, влияющими                   на жизнедеятельность муниципального округа, являются гроза, сильный ветер, морозы, град и лесные пожары.

2) Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В подразделе в качестве источников техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ);

пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы;

радиационно-опасные объекты – аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные                            с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ;

опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов,                  в том числе:

аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

При разработке подраздела по источникам природных ЧС территории муниципального округа использовались положения прописанные в ГОСТ Р22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Таблица 113

Характеристика взрывоопасных объектов Труновского

муниципального округа

| № | Полное наименование организации | Место нахождения организации | Вид опасного вещества | Количество опасного вещества, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС №144 ООО «Лукойлл-Югнефтепродукт» | с. Донское, 48 км а/д Ставрополь-Батайск | ГСМ | 175 |
| 2. | АЗК №52 ОАО НК «Роснефть-Ставрополье» | с. Донское | ГСМ | 72 |
| 3. | АЗС №10 ООО «Башнефтьсервис» | с. Донское, 48 км а/д Ставрополь-Батайск | ГСМ | 78,8 |
| 4. | АЗС ООО «ПСП» | с. Донское | ГСМ | 35 |
| 5. | Склад ГСМ ГУП СК «Труновское МДРСУ» | с. Донское, ул. Индустриальная, 2а | ГСМ | 75 |
| 6. | Склад ГСМ СПК к-з им. Ворошилова | с. Безопасное | ГСМ | 292 |
| 7. | Склад ГСМ СПК к-з «Терновский» | с. Труновское, ул. Южная | ГСМ | 700 |
| 8. | Склад ГСМ ЗАО «с-з им. Кирова» | п. Кирова, ул. Комарова,1 | ГСМ | 125 |
| 9. | Склад ГСМ ООО «Подлесное» | с. Подлесное | ГСМ | 394 |
| 10. | Склад ГСМ СПК к-з «Родина» | с. Труновское, | ГСМ | 75 |
| 11. | Склад ГСМ СПК к-з «им. Горького» | с. Безопасное, ул. Трунова | ГСМ | 288 |
| 12. | Склад ГСМ СПК «Мелиоратор» | с. Донское, ул. Объездная, 1 | ГСМ | 180 |
| 13. | Склад ГСМ ОАО «Труновского» | с. Донское, ул. Промышленная, 9 | ГСМ | 370 |
| 14. | Склад ГСМ ЗАО «Донское» | с. Донское, | ГСМ | 25 |
| 15. | Склад ГСМ ЗАО «Правоегорлыкское» | - | ГСМ | 25 |
| 16. | Нефтебаза ОАО «Новокугультинское» | с. Новая Кугульта, ул. Гагарина, 10 | ГСМ | 25 |
| 17. | Миниэлеватор СПК к-за «Терновский» отделение №2 | с. Труновское, отделение 2 | ГСМ | 20 |
| 18. | Миниэлеватор СХП ТОО «Мелиоратор» отделение №2 | с. Донское, отделение 2 | ГСМ | 20 |

На территории Труновского муниципального округа нет радиационно   и химически опасных объектов. Чрезвычайных ситуаций, связанных                     с обрушением зданий, сооружений, пород не прогнозируются. Наибольшую опасность для безопасности населения представляют пожароопасные                      и взрывоопасные объекты. К этим объектам, в основном, относятся предприятия, использующие в производстве и имеющие на хранении горюче-смазочные материалы, битум и их составляющие, газ пропан, а также базы              и склады ГСМ сельскохозяйственных организаций.

Таблица 114

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций) на территории Труновского муниципального округа

| Вид возможных техногенных ЧС | Положение и наименование объекта | Вид опасного вещества | Возможная частота реализации ЧС, – 1 год | Показатель приемлемого риска, – 1 год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Возможные социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | число погибших, чел. | число пострадавших, чел. | ущерб, млн руб. |
| 1. ЧС на химически опасных объектах | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ЧС на радиационно опасных объектах | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ЧС на биологически опасных объектах | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЧС на пожаро и взрывоопасных объектах | АЗС №144 ООО «Лукойлл-Югнефтепродукт» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | АЗК №52 ОАО НК «Роснефть-Ставрополье» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | АЗС №10 ООО «Башнефтьсервис» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | АЗС ООО «ПСП» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ ГУП СК «Труновское МДРСУ» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ СПК к-з им. Ворошилова | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ СПК к-з «Терновский» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ ЗАО «с-з им. Кирова» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ ООО «Подлесное» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ СПК к-з «Родина» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ СПК к-з «им Горького» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ СПК «Мелиоратор» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ ОАО «Труновского» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ ЗАО «Донское» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Склад ГСМ ЗАО «Правоегорлыкское» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Нефтебаза ОАО «Новокугультинское» | ГСМ | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Миниэлеватор СПК к-за «Терновский» отделение №2 | Взвесь пыли | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
|  | Миниэлеватор СХП ТОО «Мелиоратор» отделение №2 | Взвесь пыли | 5*10-2 | 3,5*10-4 | 3*10-4 | 1 | 2 | 1,5 |
| 5. ЧС на электроэнергетических системах и системах связи | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ЧС на гидротехнических сооружениях | нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ЧС на транспорте | нет |  |  |  |  |  |  |  |

Наиболее вероятными авариями на АЗС, складах ГСМ являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива, нефти в результате разгерметизации оборудования, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

При эксплуатации автозаправочных станций требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение и ликвидацию последствий возможных аварий.

ЧС на АЗС и складах ГСМ имеют значение локальной (объектовой),            так как разлив не выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за исключением работающего персонала и клиентов АЗС.

Химически опасные объекты. На территории Труновского муниципального округа отсутствуют химически опасные объекты, однако возможна перевозка контейнеров (емкостей) с АХОВ по автомобильным дорогам федерального, краевого и муниципального значения на территории Труновского округа Ставропольского края.

Аварии на электроэнергетических системах. Аварии                                       на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 и 35 кВ, со скоростью 33 м/сек и более – ЛЭП 110 кВ;

сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы                   в округа гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП);

продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта                  на глубину 0,5 м и более, и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушению электроснабжения и обеспечения населения               и предприятий горячей водой);

лесные пожары (приводят к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП).

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Нарушение функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения возможны как вторичные факторы опасных геофизических, геологических, метеорологических явлений, аварий на объектах коммунальных систем.

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: канализационные, тепловые сети, КОС, КНС, котельные, линии связи.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны              по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

ветхости коммунальных сетей;

халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы

жизнеобеспечения;

низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою                    в системе теплоснабжения, водоснабжения и канализации, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения, особенно в зимний период.

Гидродинамические опасные сооружения. Гидротехнические сооружения (гидроузлы, плотины, дамбы, каналы) при разрушении представляют большую опасность, поскольку приводят к подтоплению территории, размыву русел, эрозии, затоплению отдельных участков.

При авариях на гидротехнических сооружениях существует опасность затопления низинных районов в населенных пунктах округа. Непосредственную опасность представляет стремительный и мощный поток воды, вызывающий поражения, затопления и разрушения зданий                      и сооружений, а также смыв плодородных почв или отложение наносов               на обширных территориях.

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит             в результате:

действия сил природы (ураганов, размыва плотин);

износа и старения оборудования;

конструкторских ошибок;

некачественного выполнения строительных работ;

нарушения правил эксплуатации;

воздействия человека (нанесение ударов).

При неблагоприятной гидрометеорологической обстановке катастрофического затопления могут образоваться и в результате прорыва плотин наиболее крупных водохранилищ.

Чрезвычайные ситуации на транспорте. Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние                     до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости многих населённых пунктов.

Автомобильный транспорт. Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются:

нарушение правил дорожного движения;

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

недостаточное освещение дорог;

качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой                           и др. факторы.

Наиболее уязвимыми участками автомобильных путей сообщения являются:

в зимний период дороги муниципального округа подвержены заносам во время сильных снегопадов и метелей;

в осенне-зимне-весенний период гололед на проезжей части автомобильных дорог.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6•10-7 аварий на 1 км пути.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, следует считать:

разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации автоцистерны;

разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняемых жидкостей (ЛВЖ);

разлив АХОВ с образованием зоны заражения при разгерметизации цистерны.

Аварии, связанные с разливом опасных грузов возможны в случае транспортных происшествий и нарушения технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Радиус поражения при чрезвычайной ситуации может составить от 100 м до 300 м.

При аварии возможны гибель людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, а также временная приостановка движения                     на основных транспортных магистралях округа.

Транспортные аварии с высоким материальным ущербом                       и травматизмом происходят по автодорогам общего пользования федерального и регионального значения, реже на дорогах межпоселкового              и внутри поселкового сообщения. Среди наиболее подверженных риску возникновения ЧС необходимо выделить 3 автодороги регионального значения проходящих по территории Труновского округа:

Безопасное – Подлесное;

Изобильный – Труновское – Кугульта;

Ростов-на-Дону (от М-4«Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края).

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций                           на автотранспорте:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах               с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов                             и на участках пересечения с инженерными коммуникациями (газопроводами, ЛЭП), в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов                  и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов                       на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

7) очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Прогнозные оценки последствий ЧС для токсичных                                        и взрывопожароопасных веществ при их транспортировке автотранспортом приведены в таблицах ниже.

Таблица 115

Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Аммиак | 3000 | 0,18 | 1,17 | 0,11 | 4,3 |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,046 | 1,79 |

Таблица 116

Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,6 | 26 |  |  |  |

Таблица 117

Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Аммиак | 300 | 18,9 | 23,3 | 33,3 | 65 | 3,8 | 10,1 | 17,2 | 26,6 |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Аварии на трубопроводном транспорте. На территории Труновского муниципального округа проходит участок магистрального нефтепровода КТК «Тенгиз – Новороссийск», остальные объекты являются связывающими звеньями региональной сети.

Аварии на трубопроводе могут быть связаны со следующими причинами:

воздействие опасных внешних факторов, связанных с механическим повреждением нефтепровода вследствие нарушений при сооружении;

воздействие внутренних опасных факторов, связанных с физическим износом, коррозией металла и растрескиванием тела трубы под напряжением;

земляные работы в охранной зоне, проводимые механизированным способом;

брак при строительстве/изготовлении.

Сравнивая причины возникновения аварий и аварийных ситуаций               на участках трубопроводного транспорта, можно сделать вывод                            о приоритетных направлениях профилактической работы по борьбе                       с возникновением причин таких ситуаций.

3) Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения чс на территории муниципального округа:

заболевания гриппом, вирусным гепатитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

случаи заболевания животных бешенством – переносчиками болезни являются дикие животные;

вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных                        с инфекционной заболеваемостью людей, сельскохозяйственных животных, ЧС, связанных с лесными и сельскохозяйственными вредителями,                      на территории Мичуринского сельского поселения минимальны.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.),                  а также природные очаги инфекционных болезней (заболеваемость людей, заболеваемость сельскохозяйственных животных, заболеваемость сельскохозяйственных растений).

При разработке подраздела по источникам биолого-социального               ЧС территории муниципального округа использовались положения прописанные в ГОСТ Р 22.0.04-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях Биолого-социальные чрезвычайные ситуации».

Среди основных заболеваний сельскохозяйственных животных, вызывающих риск возникновения чрезвычайной ситуации биолого-социального характера можно выделить:

крымская геморрагическая лихорадка;

африканская чума;

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом;

весенне-летний клещевой энцефалит;

бруцеллез;

клещевой боррелиоз;

псевдотуберкулез.

Потенциальным источником чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера в поселении могут являться скотомогильники, кладбища, полигоны и склады ТКО. Согласно постановлению от 28.02.2019 года № 59-n «Об утверждении Реестра площадок накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Труновского муниципального района Ставропольского края» на территории округа расположено 27 площадок.

Общая площадь кладбищ на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края составляет 108,26 га. Содержание кладбищ осуществляется в соответствии с требованием СанПиН № 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

Основным методом обезвреживания биологических отходов является их захоронение в скотомогильниках. На территории Труновского муниципального округа 16 объектов обезвреживания и утилизации биологических отходов.

Таблица 118

Месторасположения объектов обезвреживания и утилизации биологических отходов на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

| Территориальное управление | Расстояние от населенного пункта | Географические координаты |  | Площадь скотомогильника, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | широта | долгота |  |
| Территория в границах упраздненного муниципального образования «Кировский сельсосвет» Труновского муниципального округа Ставропольского края | 1000 м юго-восточнее пос. им Кирова | 45º30'12,89" | 42º15'53,15" | 600 |

В целях профилактики возникновения данных ЧС на территории Мичуринского сельского поселения осуществляются следующие превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

Ежегодная вакцинация населения от инфекционных болезней;

Ежегодная вакцинация поголовья птицы;

Своевременный вывоз мусора, уборка в подъездах жилых домов;

Работа с населением;

Работа со средствами СМИ.

Создание запаса дезинфектантов и средств индивидуальной защиты.

4) Мероприятия по смягчению и предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории Труновского муниципального округа.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.                ЧС, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами таких ЧС в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.              На территории муниципального округа пожарную опасность представляет как горение населенных пунктов, так и горение травяного покрова и лесов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости             в дыму.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 07 июня 2004 г.               № 41-кз «О пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального округа, относятся к вопросам местного значения поселения.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться такими зданиями, сооружениями                    и строениями.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов муниципальных округов.

На территориях населенных пунктов муниципальных округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

водные объекты, используемые для целей пожаротушения                       в соответствии с законодательством Российской Федерации;

противопожарные резервуары.

Населенные пункты муниципальных округов должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях муниципальных округов с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях муниципальных округов, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий               В, Г и Д по пожарной и взрывоопасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом              до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом                до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий                   и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф 3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях муниципальных округов:

дислокация подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов муниципальных округов определяется исходя                       из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова           в сельских поселениях – 20 минут;

подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо;

порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях населенных пунктов и муниципальных округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации                    и сигналов оповещения до органов управления, сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения Ставропольского края.

Таблица 119

Объекты пожарной охраны, расположенные на территории Труновского муниципального округа

| Наименование подразделения | Адрес |
| --- | --- |
| Пожарная часть № 145 | с. Труновское, ул. Ленина, 87 |
| Пожарно-спасательная часть № 51 ФГКУ "5 ОФПС по Ставропольскому краю" | с. Донское, ул. Промышленная, 2б МЧС |
| ГКУ Пасс Пожарная Часть № 149 | с. Безопасное ул. Строительная, 6 |
| Всероссийское добровольное пожарное общество | с. Труновское, ул. Мира, 6 |

В настоящее время противопожарную безопасность Труновского муниципального округа осуществляю 3 пожарные части и добровольное пожарное общество. Пожарные части расположены в следующих населенных пунктах: с. Труновское, с. Донское, с. Безопасное. Кроме этого на территории с. Труновского расположено 1 добровольное пожарное общество. Действующие подразделения полностью покрывают потребность округа               в объектах.

Оповещение населения в случае чрезвычайной ситуации. Одним              из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности.

Система оповещения населенных пунктов округа входит в общую систему оповещения Труновского муниципального округа. Оповещение населения осуществляется:

через радиотрансляционную сеть;

мобильные уведомления и интернет ресурсы;

с помощью машин службы ООП, оборудованных звукоусилительными установками;

электросиренами и громкоговорителями.

Оповещение участников движения производится сотрудниками ГИБДД либо через радиоприемники, находящиеся в автомашинах участников дорожного движения.

В целом, Труновский муниципальный округ располагается                      в достаточно спокойной (относительно природных катастроф) зоне                 и находится в пределах приемлемого значения, которое не выходит                     за уровень фоновых показателей по России. Тем не менее, существует вероятность возникновения ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями. Наиболее опасными явлениями природного характера, являются град, сильный дождь с грозой и заморозки, а также гололед и туман.                   На территории округа отсутствуют химически опасные предприятия, риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций связан с авариями                на автомобильном транспорте и на системах жизнеобеспечения населения. Существует вероятность проявления сейсмической активности, что ведёт             к необходимости принятия градостроительных, архитектурно-планировочных, конструктивных решений с учётом сейсмической опасности.

Статья 8. Изменение границ населенных пунктов Труновского муниципального округа

Одной из наиболее важных причин изменения границ населенных пунктов в составе Труновского муниципального округа является резервирование дополнительных территорий для развития объектов сельскохозяйственного производства. Сегодня аграрный сектор является ведущим в Труновском муниципальном округе, и важно резервировать новые территории для привлечения инвесторов. Изменение категории земель является неотъемлемой частью развития любого населенного пункта.

Границы Труновского муниципального округа установлены соответственно границе Труновского района Ставропольского края, определенной приложением 20 к Закону Ставропольского края от 1 декабря 2003 года № 45-кз «Об установлении внешних границ районов Ставропольского края».

Согласно п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ, границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий и не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Проектом генерального плана предусматривается перевод земельных участков из одной категории в другую (в том числе земель сельскохозяйственного назначения) для включения в границу населенных пунктов Труновского муниципального округа (таблица).

Таблица 120

Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов Труновского муниципального округа

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Существующее использование земельного участка | Планируемая категория земель | Планируемое использование земельного участка | Площадь м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Труновское |  |  |  |  |  |  |
|  | 26:05:051104:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для организации крестьянского хозяйства | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 50 000 |
| с. Безопасное |  |  |  |  |  |  |
|  | 26:05:023422:18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 301 609 |
|  | 26:05:023202:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населённых пунктов | Для сельскохозяйственного производства | 450 000 |

Всего настоящим проектом генерального плана предлагается включение в границы 2 населенных пунктов Труновского муниципального округа 3 земельных участков. Основное планируемое использование переводимых земельных участков (приведенное в таблице) необходимо для обеспечения устойчивого градостроительного развития указанных сельских населенных пунктов.

Перевод земельных участков из земель лесного фонда в другие категории настоящим проектом генерального плана не предусматривается.

Статья 9. Технико-экономические показатели генерального плана Труновского муниципального округа.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 168511 |  | 168511 |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | га | 152936,87 |  | 152706,85 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 150696,81 |  | 150466,79 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 2240,06 |  | 2240,06 |  |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: | га | 439,89 |  | 589,75 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 64,84 |  | 214,70 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 375,05 |  | 375,05 |  |
|  | Земли лесного фонда | га | 397 |  | 397 |  |
|  | Земли водного фонда | га | 3066,68 |  | 3066,68 |  |
|  | Земли населенных пунктов, в том числе: | га | 11670,56 |  | 11750,72 |  |
|  | с. Безопасное |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 3366,64 |  | 3441,80 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах с. Безопасного) | га | 3366,64 |  | 3441,80 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 1077,45 |  | 1086,95 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1074,59 |  | 1084,09 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 2,86 |  | 2,86 |  |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 3,79 |  | 3,79 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 19,13 |  | 19,13 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 7,11 |  | 7,11 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 12,02 |  | 12,02 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 160,39 |  | 160,39 |  |
|  | Производственная зона | га | 11,59 |  | 11,59 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 2,39 |  | 2,39 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 146,41 |  | 146,41 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 2069,85 |  | 2135,51 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 1973,53 |  | 1790,26 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 96,32 |  | 345,25 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 17,50 |  | 17,50 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 17,50 |  | 17,50 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 18,53 |  | 18,53 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 18,53 |  | 18,53 |  |
|  | с. Донское |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 2788,78 |  | 2788,78 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах с. Донского) | га | 2788,78 |  | 2788,78 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 1083,58 |  | 1129,15 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1066,20 |  | 1111,77 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 17,38 |  | 17,38 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 62,52 |  | 62,74 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 31,50 |  | 31,63 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 31,02 |  | 31,11 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 322,77 |  | 338,17 |  |
|  | Производственная зона | га | 154,43 |  | 161,87 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 18,46 |  | 18,46 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 149,88 |  | 157,84 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 1040,09 |  | 986,87 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 880,26 |  | 827,04 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 159,83 |  | 159,83 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 132,72 |  | 132,72 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 91,17 |  | 91,17 |  |
|  | Зона отдыха |  | 41,55 |  | 41,55 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 147,1 |  | 139,13 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 25,43 |  | 25,43 |  |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 10,51 |  | 10,51 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 111,16 |  | 103,19 |  |
|  | х. Егорлык |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 29,29 |  | 29,29 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах х. Егорлык) | га | 29,29 |  | 29,29 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 29,29 |  | 29,29 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 29,29 |  | 29,29 |  |
|  | с. Ключевское |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 437,09 |  | 437,09 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах с. Ключевского) | га | 437,09 |  | 437,09 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 122,80 |  | 122,80 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 122,80 |  | 122,80 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 2,79 |  | 2,79 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,79 |  | 2,79 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 9,15 |  | 9,15 |  |
|  | Производственная зона | га | 0,09 |  | 0,09 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,98 |  | 1,98 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 7,08 |  | 7,08 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 302,52 |  | 302,52 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 300,6 |  | 300,6 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 1,40 |  | 1,40 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 2,48 |  | 2,48 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 2,48 |  | 2,48 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 0,66 |  | 0,66 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 0,66 |  | 0,66 |  |
|  | х. Кофанов |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 105,37 |  | 105,37 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах х. Кофанов) | га | 105,37 |  | 105,37 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 23,77 |  | 23,77 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 23,77 |  | 23,77 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 3,64 |  | 3,64 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,58 |  | 1,58 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,06 |  | 2,06 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 75,52 |  | 75,52 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 74,7 |  | 74,7 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 0,82 |  | 0,82 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 2,44 |  | 2,44 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 2,44 |  | 2,44 |  |
|  | х. Невдахин |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 204,99 |  | 204,99 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах х. Невдахин) | га | 204,99 |  | 204,99 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 64,81 |  | 64,81 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 64,81 |  | 64,81 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 1,55 |  | 1,55 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,47 |  | 1,47 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 8,76 |  | 8,76 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,71 |  | 1,71 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 7,05 |  | 7,05 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 123,47 |  | 123,47 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 123,47 |  | 123,47 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 3,63 |  | 3,63 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 3,63 |  | 3,63 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 2,77 |  | 2,77 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 0,30 |  | 0,30 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 2,47 |  | 2,47 |  |
|  | п. Нижняя Терновка |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 223,45 |  | 223,45 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах п. Нижняя Терновка) | га | 223,45 |  | 223,45 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 14,03 |  | 14,03 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 14,03 |  | 14,03 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,16 |  | 0,16 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,24 |  | 0,24 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 1,37 |  | 1,37 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,40 |  | 0,40 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,97 |  | 0,97 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 207,66 |  | 207,66 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 198,65 |  | 198,65 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 9,01 |  | 9,01 |  |
|  | с. Новая Кугульта |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 269,07 |  | 269,07 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах с. Новая Кугульта) | га | 269,07 |  | 269,07 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 103,40 |  | 103,40 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 103,40 |  | 103,40 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 2,47 |  | 2,47 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,37 |  | 0,37 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,10 |  | 2,10 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 11,72 |  | 11,72 |  |
|  | Производственная зона | га | 0,28 |  | 0,28 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,33 |  | 0,33 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 11,11 |  | 11,11 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 149,04 |  | 148,33 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 139,95 |  | 138,45 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 9,09 |  | 9,88 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 1,15 |  | 1,15 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 1,15 |  | 1,15 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 1,29 |  | 2,00 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 1,29 |  | 2,00 |  |
|  | п. Новотерновский |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 227,36 |  | 227,36 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах п. Новотерновского) | га | 227,36 |  | 227,36 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 33,20 |  | 33,20 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 33,20 |  | 33,20 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 0,56 |  | 0,56 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,48 |  | 0,48 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 10,73 |  | 10,73 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 8,30 |  | 8,30 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 2,43 |  | 2,43 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 182,16 |  | 182,16 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 182,16 |  | 182,16 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 0,71 |  | 0,71 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 0,71 |  | 0,71 |  |
|  | с. Подлесное |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 690,58 |  | 690,58 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах с. Подлесного) | га | 690,58 |  | 690,58 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 290,55 |  | 290,55 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 290,55 |  | 290,55 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 3,78 |  | 3,78 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,30 |  | 1,30 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,48 |  | 2,48 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 10,49 |  | 10,49 |  |
|  | Производственная зона | га | 1,28 |  | 1,28 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 9,14 |  | 9,14 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 279,59 |  | 279,59 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 252,25 |  | 252,25 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 27,34 |  | 27,34 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 74,19 |  | 74,19 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 74,19 |  | 74,19 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 31,96 |  | 31,96 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 3,25 |  | 3,25 |  |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 28,71 |  | 28,71 |  |
|  | п. им. Кирова |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 482,34 |  | 482,34 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах п. им. Кирова) | га | 482,34 |  | 482,34 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 88,61 |  | 88,61 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 88,22 |  | 88,22 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,39 |  | 0,39 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 8,21 |  | 8,63 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,91 |  | 1,91 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 6,30 |  | 6,72 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 11,21 |  | 11,21 |  |
|  | Производственная зона | га | 0,03 |  | 0,03 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,80 |  | 0,80 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 10,38 |  | 10,38 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 368,67 |  | 368,25 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 319,24 |  | 318,82 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 49,43 |  | 49,43 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 2,44 |  | 2,44 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 2,44 |  | 2,44 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 3,20 |  | 3,20 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 3,20 |  | 3,20 |  |
|  | п. Правоегорлыкский |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 160,00 |  | 160,00 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах п. Правоегорлыкского) | га | 160,00 |  | 160,00 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 21,77 |  | 21,59 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 21,77 |  | 21,59 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 0,32 |  | 0,50 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,26 |  | 0,26 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,06 |  | 0,24 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 43,9 |  | 43,9 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 42,85 |  | 42,85 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,05 |  | 1,05 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 94,01 |  | 94,01 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 87,72 |  | 87,72 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 6,29 |  | 6,29 |  |
|  | п. Сухой Лог |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 162,65 |  | 162,65 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах п. Сухой Лог) | га | 162,65 |  | 162,65 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 8,21 |  | 8,21 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 8,21 |  | 8,21 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 0,66 |  | 0,66 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,18 |  | 0,18 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,48 |  | 0,48 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 0,76 |  | 0,76 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,76 |  | 0,76 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 153,02 |  | 153,02 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 145,61 |  | 145,61 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 7,41 |  | 7,41 |  |
|  | с. Труновское |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 2408,5 |  | 2413,50 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах с. Труновского) | га | 2408,5 |  | 2413,50 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 794,89 |  | 794,89 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 794,52 |  | 794,52 |  |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,37 |  | 0,37 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 22,58 |  | 22,58 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 9,77 |  | 9,77 |  |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 12,81 |  | 12,81 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 97,53 |  | 99,02 |  |
|  | Производственная зона | га | 15,45 |  | 15,45 |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,04 |  | 1,04 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 81,04 |  | 82,53 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 1473,26 |  | 1468,78 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 1397,1 |  | 1392,62 |  |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 76,16 |  | 76,16 |  |
|  | Зона рекреационного использования В том числе: | га | 9,35 |  | 9,35 |  |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 9,35 |  | 9,35 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 10,89 |  | 18,88 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 10,89 |  | 18,88 |  |
|  | х. Эммануэлевский |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов | га | 114,44 |  | 114,44 |  |
|  | Общая площадь функциональных зон (в границах х. Эммануэлевского) | га | 114,44 |  | 114,44 |  |
|  | Жилые зоны в том числе: | га | 65,70 |  | 65,70 |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 65,70 |  | 65,70 |  |
|  | Общественно-деловые зоны в том числе: | га | 0 |  | 0,12 |  |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0 |  | 0,12 |  |
|  | Производственные зоны, зоны транспортной инфраструктуры, зоны инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 7,26 |  | 7,26 |  |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 7,26 |  | 7,26 |  |
|  | Зона сельскохозяйственного назначения в том числе: | га | 40,86 |  | 40,74 |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 40,86 |  | 40,74 |  |
|  | Зоны специального назначения В том числе: | га | 0,62 |  | 0,62 |  |
|  | Зона кладбищ | га | 0,62 |  | 0,62 |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |
|  | Общая численность постоянного населения | тыс. чел. | 29,8 |  | 24,0 |  |
|  | Плотность населения | чел. на км2 | 17,6 |  | 14,2 |  |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
|  | Младше трудоспособного возраста | чел. | 5551 |  | 2916 |  |
|  | Доля населения младше трудоспособного возраста | % | 18,6 |  | 12,1 |  |
|  | В трудоспособном возрасте | чел. | 15789 |  | 13895 |  |
|  | Доля населения трудоспособного возраста | % | 52,9 |  | 57,8 |  |
|  | Старше трудоспособного возраста | чел. | 8506 |  | 7217 |  |
|  | Доля населения старше трудоспособного возраста | % | 28,5 |  | 30,1 |  |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, тыс. м2 | 774,5 |  | 829,52 |  |
|  | Территориальное управление в с. Донском | Sобщ, тыс. м2 | 388,9 |  | 434,46 |  |
|  | Территориальное управление в с. Безопасном | Sобщ, тыс. м2 | 121,0 |  | 130,46 |  |
|  | Территориальное управление в с. Новая Кугульта | Sобщ, тыс. м2 | 17,8 |  | 17,8 |  |
|  | Территориальное управление в с. Подлесном | Sобщ, тыс. м2 | 44,9 |  | 44,9 |  |
|  | Территориальное управление в с. Труновском | Sобщ, тыс. м2 | 145,5 |  | 145,5 |  |
|  | Территориальное управление в п. им. Кирова | Sобщ, тыс. м2 | 56,4 |  | 56,4 |  |
|  | Средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному округу и по каждому территориальному отделу) | м2/чел. | 25,1 |  | 30,0 |  |
|  | Территориальное управление в с. Донском | м2/чел. | 27,8 |  | 30,0 |  |
|  | Территориальное управление в с. Безопасном | м2/чел. | 19,1 |  | 30,0 |  |
|  | Территориальное управление в с. Новая Кугульта | м2/чел. | 26,5 |  | 30,0 |  |
|  | Территориальное управление в с. Подлесном | м2/чел. | 27,9 |  | 30,0 |  |
|  | Территориальное управление в с. Труновском | м2/чел. | 24,7 |  | 30,0 |  |
|  | Территориальное управление в п. им. Кирова | м2/чел. | 21,9 |  | 30,0 |  |
|  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: | единиц |  |  |  |  |
|  | Объекты дошкольного образования | мест | 2160 |  | определяется проектом |  |
|  | Объекты общего образования | мест | 4861 |  | определяется проектом |  |
|  | Объекты дополнительного образования | единиц | 5 |  | 5 |  |
|  | Объекты здравоохранения | коек/пос. в смену | 156/790 |  | определяется проектом |  |
|  | Объекты социального обеспечения | единиц | 1 |  | 1 |  |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | га | 0,27 |  | определяется проектом |  |
|  | Стадионы | га | 2,84 |  | определяется проектом |  |
|  | Спортивные площадки | га | 3,22 |  | определяется проектом |  |
|  | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: | единиц | 37 |  | 37 |  |
|  | Дом культуры (сельский клуб) | единиц/мест | 15/2837 |  | 15/2837 |  |
|  | Музейные учреждения | ед. хран./мест | 11778/90 |  | 11778/90 |  |
|  | Библиотеки | единиц/ед. хран. | 313761/98 |  | 313761/98 |  |
|  | Музыкальные школы | единиц/мест | 3 |  | 3 |  |
|  | Художественные школы | единиц/мест | 1 |  | 1 |  |
|  | Транспортаная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность дорог общего пользования регионального значения | км | 136,2 |  | 136,2 |  |
|  | Протяженность основных улиц и проездов | км | 644,3 |  | Определяется проектом |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение | тыс. м3/в сут. | 18,25 |  | 18,25 |  |
|  | водопотребление – всего, в том числе: | тыс. м3/в сут. | 5,83 |  | 6,24 |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/в сут. | 3,25 |  | 3,96 |  |
|  | на производственные нужды | тыс. м3/в сут. | 0,49 |  | 0,59 |  |
|  | полив | тыс. м3/в сут. | 2,09 |  | 1,68 |  |
|  | среднесуточное водопотребление на 1 человека, в том числе: | л/сут. на чел. | 108,9 |  | 165 |  |
|  | - на полив | л/в сут. на чел. | 70 |  | 70 |  |
|  | протяженность сетей водоснабжения | км | 432,8 |  | Определяется проектом |  |
|  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  | - всего, в том числе: | тыс. м3/в сут. | 0,90 |  | 0,72 |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/в сут. | 0,75 |  | 0,60 |  |
|  | - производственные сточные воды | тыс. м3/в сут. | 0,09 |  | 0,07 |  |
|  | - неучтенные расходы | тыс. м3/в сут. | 0,06 |  | 0,05 |  |
|  | Мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сут. |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей канализации | км | 32,15 |  | Определяется проектом |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | Млн. кВт·ч/год на 1 чел. | 28,35 |  | 22,83 |  |
|  | Протяженность сетей | км | 1202,64 |  | Определяется проектом |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | потребление тепла - всего | тыс. Гкал/год | 5,96 |  | 5,96 |  |
|  | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | 13,74 |  | 13,74 |  |
|  | Протяженность сетей теплоснабжения | км | 9,87 |  | Определяется проектом |  |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность газом | % | 97,6 |  | 100 |  |
|  | потребление газа - всего | тыс. м3/год | 3357,0 |  | 5257,2 |  |
|  | протяженность сетей | км | 481,4 |  | Определяется проектом |  |
|  | Связь |  |  |  |  |  |
|  | охват населения телевизионным вещанием | % | 100 |  | 100 |  |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - |  | - |  |
|  | Объекты утилизации и переработки твердых коммунальных и промышленных отходов |  |  |  |  |  |
|  | Объем твердых коммунальных отходов | тыс. м3/ год | 86,4 |  | 88,9 |  |
|  | Масса отходов | тыс. тонн | 6,5 |  | 6,7 |  |
|  | Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
|  | Объекты обеспечения пожарной безопасности | объектов | 4 |  | 4 |  |
|  | Объекты социального назначения |  |  |  |  |  |
|  | Кладбища | га | 64,88 |  | 73,58 |  |
|  | Крематорий | объектов | 0 |  | 0 |  |

Заключение

1. Главным результатом НИР является генеральный план Труновского муниципального округа Ставропольского края, отвечающий требованиям современного законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, необходимый для обеспечения градостроительной деятельности на его территории, поддержки принятия эффективных управленческих решений             в сфере градостроительства в контексте устойчивого развития всей территории муниципального округа и населенных пунктов в его составе, с учетом векторов, ориентиров и перспектив, определенных документами стратегического и территориального планирования различных уровней (федерального, регионального, местного).

Кроме этого, выполненная НИР позволяет сформулировать следующие выводы-результаты.

1) Комплексный анализ природно-климатических условий показал высокую степень благоприятности территории округа практически по всем параметрам. Главные природные потенциалы округа – высокоплодородные почвы и благоприятные агроклиматические ресурсы. Ограничивающими факторами являются рельеф, инженерно-геологические условия                          и паводковый режим рек.

2) По уровню социально-экономического развития Труновский муниципальный округ входит в число среднеразвитых территорий Ставропольского края, не выделяясь на фоне других муниципальных округов.

3) Демографическая ситуация в Труновском муниципальном округе – относительно неблагоприятная. Для динамики численности населения характерны отрицательные тенденции – население округа численность населения устойчиво сокращается. В округе наблюдается рост естественной убыли населения, в связи с сокращением рождаемости. Миграционный отток, наряду с естественной убылью, усиливает сокращение общего числа жителей.

Улучшение демографической ситуации возможно за счет улучшения репродуктивного здоровья населения, сокращения потерь населения                     в результате преждевременной смертности, особенно в трудоспособном возрасте.

Тенденции возрастной структуры связаны с увеличением доли лиц моложе и старше трудоспособного возраста на фоне сокращения доли трудоспособного. Высока нагрузка на трудоспособное население.

Для территории округа главной демографической проблемой становится снижение численности населения и сокращение числа граждан трудоспособного возраста. Данное положение обусловлено в первую очередь миграционным оттоком населения и высокой смертностью мужского населения в трудоспособном возрасте.

С улучшением качества жизни населения, в условиях развития экономической базы и роста занятости населения, смены системы жизненных ценностей, уже в ближайшей перспективе тенденция депопуляции населения может быть преодолена.

4) Округ обладает необходимым ресурсным, экономическим                   и кадровым потенциалом для достижения стратегических приоритетов обеспечения устойчивых темпов социально-экономического развития территории, росту уровня и качества жизни населения, укрепления налогового потенциала и увеличению собственных налоговых доходов.

5) Основой для расчета перспективной обеспеченности населения округа объектами местного значения в социальной сфере послужило комплексное демографическое прогнозирование. Прогноз численности населения был выполнен в трех вариантах – оптимистическом, среднем                 и пессимистическом. Верхней границей срока реального расчета перспективной численности населения, за которой начинаются неоправданно высокие погрешности, считается 25-летний период. Вследствие этого прогнозная оценка в пределах Труновского муниципального округа проводится на этот предельный срок – с 2021 по 2046 годы.

Оптимистический сценарий связан с благоприятными возможностями социально-экономического развития. Пессимистический сценарий демографического прогноза противоположен по своему значению.                       Он сочетается с неблагоприятным социально-экономическим развитием территории. Средний вариант прогноза предполагает постепенную стабилизацию социально-экономической ситуации, но значительно более медленную, чем при оптимистическом сценарии. Это наиболее вероятный вариант демографического развития округа.

Прогнозные расчеты показывают, что при оптимистическом прогнозе численность населения Труновского муниципального округа к 2046 г. снизится на 13,3%, по наиболее вероятному среднему варианту – снизится на 22,1%, по пессимистическому – сокращение составит 27,1%.

Согласно базовому среднему варианту на первую очередь прогнозирования численность к 2031 г. сократится на 3,6 тыс. чел. Это проявится при сохранении современной демографической ситуации, которая зависит от определяющих ее уровеня рождаемости, смертности, естественной и миграционной убыли населения.

Естественная убыль и миграционный отток приводят к деформации возрастной структуры. Усиливаются процессы «старения населения». Происходит сокращение доли лиц моложе трудоспособного                                и трудоспособного возраста, повышается удельный вес населения старше трудоспособного возраста.

Увеличивается показатель демографической нагрузки до уровня преобладания нетрудоспособного населения к концу периода в некоторых территориальных отделах.

Негативной следует считать демографические тенденции в центре округа – селе Донском.

Изменение демографической ситуации оказывает непосредственное влияние на потребности населения в объектах социальной сферы, прежде всего, в учреждениях образования и здравоохранения.

6) В результате подготовки проекта генерального плана Труновского муниципального округа в соответствии с требованиями                                       ГрК РФ подготовлено Положение о территориальном планировании, содержащее перечень планируемых к размещению на территории округа объектов местного значения. Перечень объектов местного значения формировался на основе расчетных показателей необходимости                        в обеспечении населения данными объектами, предложениями, полученными в рамках планировочных сессий с руководителями территориальных отделов в составе округа, отделами администраций и жителями Труновского муниципального округа. Данный перечень для удобства разделен                         по отдельным направлениям.

Всего на территории муниципального округа к строительству или реконструкции предусмотрены объекты местного значения в различных областях. Полный перечень отражен в Положении о территориальном планировании. Данный перечень объектов может быть изменен в рамках проведения публичных слушаний по проекту генерального плана.

7) На территории Труновского муниципального округа                           не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

На территории округа планируется к размещению 25 объектов регионального значения, относящихся к различным отраслям. Основанием для размещения этих объектов является Схема территориального планирования Ставропольского края, Краевая адресная инвестиционная программа и другие документы регионального уровня.

## Приложение № 1

к генеральному плану

Труновского муниципального округа Ставропольского края

от 15 февраля 2022 г.  № 9

Перечень государственных программ, федеральных целевых программ                   и национальных проектов Российской Федерации, использованных

при выполнении научно-исследовательской работы по разработке генерального плана Труновского муниципального округа Ставропольского края

| Направление | Наименование государственной программы РФ | Период реализации, годы | Цели и приоритеты госпрограмм по направлениям |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Новое качество жизни | Развитие здравоохранения | 2018 – 2024 | Обеспечение доступности услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимого уровня обеспеченности жильем, доступа к культурным благам, условий, позволяющих гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Реализация социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения и проведение политики, направленной на интеграцию мигрантов. Обеспечение высоких стандартов личной безопасности и экологической безопасности, повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков |
|  | Развитие образования | 2018 – 2025 |  |
|  | Социальная поддержка граждан | 2013 – 2024 |  |
|  | Доступная среда | 2011 – 2025 |  |
|  | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 – 2025 |  |
|  | Содействие занятости населения | 2013 – 2024 |  |
|  | Развитие культуры | 2013 – 2024 |  |
|  | Охрана окружающей среды | 2012 – 2024 |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | 2013 – 2024 |  |
|  | Реализация государственной национальной политики | 2017 – 2025 |  |
| II. Инновационное развитие и модернизация экономики | Научно-технологическое развитие Российской Федерации | 2019 – 2030 | Реализация мероприятий, которые не только позволят российской экономике оставаться мировым лидером в энергетического секторе, добыче и переработке сырья, но и создадут конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. Формирование условий для массового появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. Создание разветвленной транспортной сети, обеспечивающей высокий уровень межрегиональной интеграции и территориальной мобильности населения. Укрепление позиций России в интеграционных процессах на евразийском пространстве, как одного из центров мирохозяйственных связей, с поддержкой сбалансированных многовекторных экономических отношений с европейскими, азиатскими, американскими и африканскими экономическими партнерами. |
|  | Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 – 2024 |  |
|  | Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | 2013 – 2030 |  |
|  | Развитие оборонно-промышленного комплекса | 2016 – 2027 |  |
|  | Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности | 2013 – 2025 |  |
|  | Развитие фармацевтической и медицинской промышленности | 2013 – 2024 |  |
|  | Информационное общество | 2011 – 2024 |  |
|  | Развитие транспортной системы | 2018 – 2024 |  |
|  | Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 – 2025 |  |
|  | Развитие рыбохозяйственного комплекса | 2013 – 2024 |  |
|  | Комплексное развитие сельских территорий | 2020 – 2025 |  |
|  | Развитие внешнеэкономической деятельности | 2013 – 2024 |  |
|  | Воспроизводство и использование природных ресурсов | 2013 – 2024 |  |
|  | Развитие лесного хозяйства | 2013 – 2024 |  |
|  | Развитие энергетики | 2013 – 2024 |  |
| III. Обеспечение национальной безопасности | Обеспечение обороноспособности страны | 2019 – 2025 | Обеспечение поддержания высокого уровня государственной безопасности и обороноспособности страны. Достижение высокого уровня боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации (соответствующего уровню ведущих в военном отношении стран), позволяющего эффективно осуществлять политику сдерживания, в том числе на основе экономического и социального развития военной организации государства. |
|  | Обеспечение государственной безопасности | 2012 – 2024 |  |
|  | Обеспечение защиты личности, общества и государства | 2021 – 2027 |  |
|  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 2013 – 2030 |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 – 2024 |  |
|  | Управление государственным материальным резервом | 2020 – 2024 |  |
|  | Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации | 2021 – 2024 |  |
| IV. Сбалансированное региональное развитие | Развитие Северо-Кавказского федерального округа | 2013 – 2025 | Обеспечение сбалансированного территориального развития Российской Федерации, ориентированного на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики, и развитие геополитически приоритетных территорий. Проведение целенаправленной работы по развитию федеративных отношений и совершенствованию системы местного самоуправления. Проведение в отношении регионов комплексных мер, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и повышение качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами. |
|  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 – 2024 |  |
| V. Эффективное государство | Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | 2013 – 2024 | Повышение эффективности управления государственным имуществом и государственными финансами. Развитие и повышение устойчивости функционирования финансовых и страховых рынков. Создание условий для формирования в России международного финансового центра. Реализация комплекса мер по всестороннему и эффективному обеспечению интересов Российской Федерации на международной арене, созданию благоприятных внешних условий для долгосрочного развития страны. |
|  | Внешнеполитическая деятельность | 2013 – 2030 |  |
|  | Юстиция | 2013 – 2026 |  |

## Приложение № 2

к генеральному плану

Труновского муниципального округа Ставропольского края

от 15 февраля 2022 г.  № 9

Перечень государственных программ Ставропольского края

| № п/п | Наименование государственной программы Ставропольского края | Ответственный исполнитель государственной программы Ставропольского края / государственный заказчик ведомственной целевой программы | Нормативный правовой акт об утверждении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие сельского хозяйства» | Министерство сельского хозяйства Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п |
| 2 | «Профилактика, лечения и предупреждение болезней животных» | Управление ветеринарии Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 604-п |
| 3 | «Сохранение и развитие культуры» | Министерство культуры Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 592-п |
| 4 | «Развитие сферы труда и занятости населения» | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 612-п |
| 5 | «Развитие образования» | Министерство образования Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 628-п |
| 6 | «Управление финансами» | Министерство финансов Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 598-п |
| 7 | «Управление имуществом» | Министерство имущественных отношений Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 622-п |
| 8 | «Социальная поддержка граждан» | Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 14 декабря 2018 г. № 568-п |
| 9 | «Развитие физической культуры и спорта» | Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 619-п |
| 10 | «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство экономического развития Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 626-п |
| 11 | «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» | Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 610-п |
| 12 | «Развитие энергетики, промышленности и связи» | Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 616-п |
| 13 | «Развитие здравоохранения» | Министерство здравоохранения Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 г. № 582-п |
| 14 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 627-п |
| 15 | «Развитие транспортной системы» | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 624-п |
| 16 | «Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества» | Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 623-п |
| 17 | «Молодежная политика» | Управление по молодежной политики аппарата Правительства Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 615-п |
| 18 | «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» | Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п |
| 19 | «Охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 599-п |
| 20 | «Формирование современной городской среды» | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п |
| 21 | «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» | Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 560-п |
| 22 | «Туристско-рекреационный комплекс» | Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 597-п |
| 23 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 611-п |

## Приложение № 3

к генеральному плану

Труновского муниципального округа Ставропольского края

от 15 февраля 2022 г.  № 9

Памятники культуры и истории регионального значения, расположенные на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника |  | Балансовая принадлежность | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 1. | Памятный знак "Здесь проходил почтовый тракт" |  | 1977 г. 25 октября | Коммунхоз | с. Донское |
| 2. | Памятный знак "Здесь располагается Юго-западный угол земляного вала Донской крепости", заложенной в 1977 г. |  | 1977 г. 25 октября | Коммунхоз | с. Донское |
| 3. | Братская могила мирных советских жителей, расстрелянных в 1942 – 1943 гг. |  | 1943 | Коммунхоз | с. Донское, парк культуры и отдыха |
| 4. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1942 – 1943 гг. |  | 1943 | с-з "Донской" | с. Донское, у въезда со стороны г. Изобильного |
| 5. | Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны и воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны |  | 1918, 1943 | к-з им. Ворошилова | с. Безопасное, ул. Ленина |
| 6. | Могила неизвестного воина Советской Армии, погибшего в 1943 году |  | 1943 | К-з им. Ворошилова | с. Безопасное, ул. Октябрьская |
| 7. | Братская могила советских воинов, погибших в 1942 году |  | 1942 | к-з им. Ворошилова | с. Безопасное, у сельской больницы |
| 8. | Братская могила 7 воинов, погибших в 1942 – 1943 гг. |  | 1942 | " | с. Безопасное, кладбище |
| 9. | Братская могила красных партизан и семей первых колхозников, погибших в годы гражданской войны и коллективизации |  | 1919, 1929 | к-з им. Ворошилова | с. Безопасное, кладбище |
| 10. | Обелиск на месте расправы белогвардейцев над мирными жителями в период гражданской войны |  | 1965 | к-з им. М. Горького | с. Безопасное, курган у кирпичного завода |
| 11. | Памятный знак в честь основания совхоза им. Кирова |  | 1975 | с-з им. Кирова | п. им. Кирова |
| 12. | Братская могила воинов Советской Армии, погибшихв 1942 – 1943 гг. |  | 1943 | к-з им. Калинина | с. Новая Кугульта |
| 13. | Братская могила 3 активистов, погибших в период коллективизации |  | 1929 | к-з им. Ленина | с. Подлесное |
| 14. | Могила лейтенанта И.П.Акулова, погибшего в 1943 году при освобождении хутора |  |  | с-з "Ташлянский" | с. Подлесное |
| 15. | Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны |  | 1919 | С-з "Майский" | с. Труновское, у Дома культуры |
| 16. | Братская могила 88 красных партизан, погибших в годы гражданской войны |  | 1919 | с-з "Майский" | с. Труновское |
| 17. | Братская могила красных партизан и воинов Советской Армии, погибших в гражданскую и Великую Отечественную войну |  | 1919, 1943 | к-з "Родина" | с. Труновское, на кладбище |
| 18. | Могила ветерана колхозного движения Чередниченко Е.Г. |  | 1967 | Безопасненский сельсовет | х. Эммануиловский |
| Памятники искусства |  |  |  |  |  |
| 19. | Братская могила воинов Советской Армии, погибших в Великую Отечественную войну | 1945 |  | с-з Ташлянский" | с. Донское, у Дома культуры "Спутник" |
| 20. | Памятник В.И. Ленину | 1970 |  | школа N 6 | с. Донское, школа N 6 |
| 21. | Памятник В.И. Ленину | 1947 |  | к-з им. Ворошилова | с. Безопасное, центр, площадь |
| 22. | Памятник В.И. Ленину | 1950 |  | к-з им. М. Горького | с. Безопасное, усадьба колхоза им. М. Горького |
| 23. | Памятник офицеру Советской Армии Кутузову, погибшему в годы Великой Отечественной войны | 1955 |  | к-з "Родина" | х. Деревянкин |
| 24. | Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1974 |  | с/совет | п. им. Кирова |
| 25. | Памятник С.М. Кирову | 1954 |  | с-з им. Кирова | п. им. Кирова |
| 26. | Памятник В.И. Ленину | 1967 |  | к-з им. Ленина | с. Подлесное |
| 27. | Памятник В.И. Ленину | 1965 |  | Труновский с/совет | с. Труновское, городок |
| 28. | Памятник В.И. Ленину | 1955 |  | Труновский с/совет | с. Труновское, парк культуры и отдыха |
| 29. | Памятник К.А. Трунову | 1962 |  | с/совет | с. Труновское, парк культуры и отдыха |
| 30. | Обелиск погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1955 |  | к-з "Родина" | с. Труновское, бригада к-за "Родина" |
| Памятники градостроительства и архитектуры |  |  |  |  |  |
| 31. | Троицкая церковь | 1895 |  |  | с. Донское |
| 32. | Свято-Дмитриевская церковь | 1832 |  |  | с. Безопасное |
| 33. | Церковь Серафима Саровского | 1886 |  |  | с. Труновское |
| 34. | Свято-Троицкая церковь | 1894 |  |  | с. Труновское |
| 35. | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы | 1896 |  |  | с. Труновское |

## Приложение № 4

к генеральному плану

Труновского муниципального округа Ставропольского края

от  15 февраля 2022 г.  № 9

Объекты археологического наследия, расположенные на трерритории Труновского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Пользователь или собственник | Техническое состояние | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
|  | Курганный могильник «Малая Кугульта – 2» (2 курганные насыпи) | эпоха бронзы – средневековье. | На склоне левого берега реки Тугулук, в 1,5 км на юго-юго-восток от х. Еськов и в 1 км на северо-северо-запад от северо-западной окраины с. Ключевское. | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Большая Кугульта – 3» (4 курганные насыпи) | эпоха бронзы – средневековье. | На вершине водораздела р. Тугулук и балки Безымянной, в 1,9 км на северо-восток от восточной окраины х. Кофанов и в 2,4 км на северо-запад от с. Ключевское (привязка – кладбище). | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Донской – 1» (3 курганные насыпи) | эпоха бронзы- средневековье. | На левом берегу р. Большая Кугульта, в урочище Веселое, в 12 км северо-западнее школы с. Малая Кугульта и 8,1 км западнее стадиона с. Подлесного, в 4,2 км севернее курганного могильника «Малая Кугульта – 3» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Донской – 2» (2 курганные насыпи) | эпоха бронзы – средневековье. | На правом берегу р. Большая Кугульта, в 5,4 км северо-восточнее х. Звягинцев и в 8,1 км северо-западнее с. Подлесного, в 1,3 км севернее курганного могильника «Большая Кугульта – 1» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Журавский – 1» (14 курганных насыпей) | эпоха бронзы- средневековье. | В 6 км юго-западнее школы п. Красная Поляна и в 8,1 км северо-восточнее северной окраины х. Звягинцев, в 5,1 км севернее курганного могильника «Большая Кугульта – 2» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Малая Кугульта – 1» (3 курганные насыпи) | эпоха бронзы-средневековье. | На первой надпойменной террасе левого берега р. Ташла, в 7,9 км на восток от восточной окраины х. Беляев из 1,7 км на юг от южной окраины с. Донского, в районе км 38/285 а/д Ставрополь – Ростов-на-Дону | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Малая Кугульта – 2» (2 курганные насыпи) | эпоха бронзы – средневековье. | На склоне левого берега р. Ташла в 2,2 км на юго-юго-запад от стадиона с. Донского и в 10,8 км на северо-восток от северной окраины х. Беляев, в районе км 45/278 а/д Ставрополь – Ростов-на-Дону | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Малая Кугульта – 3» (4 курганные насыпи) | эпоха бронзы- средневековье. | На правом высоком берегу балки Журавка, в 1,8 км юго-западнее северной окраины с. Новая Кугульта (привязка – школа) и в 2,7 км юго-восточнее ОТФ с-за им. Горького, в 15,7 км севернее курганного могильника «Новотерновский – 2» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Новотерновский – 1» (2 курганные насыпи) | эпоха бронзы –средневековье. | На правом берегу р. Малая Кугульта, в 2,8 км северо-западнее школы с. Малая Кугульта и в 7,7 км на юго-юго-запад от стадиона с. Подлесного, в 1,9 км северо-западнее курганного могильника «Журавский – 1» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Новотерновский -2» (3 курганные насыпи) | эпоха бронзы –средневековье. |  | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Подлесное – 1» (4 курганные насыпи) | эпоха бронзы- средневековье. | В 4,7 км северо-западнее школы с. Малая Кугульта и в 7,8 км на юго-юго-запад от стадиона с. Подлесного, в 1,9 км северо-западнее курганного могильника «Малая Кугульта – 1» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Родники – 1» (1 курганная насыпь) | эпоха бронзы-средневековье. | В 6 км юго-западнее школы п. Красная Поляна и в 8,1 км северо-восточнее северной окраины х. Звягинцев, в 5,1 км севернее курганного могильника «Большая Кугульта – 2» | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Труновский – 1» (2 курганные насыпи) | эпоха бронзы-средневековье. | На первой надпойменной террасе левого берега р. Ташла, в 7,9 км на восток от восточной окраины х. Беляев и в 1,7 км на юг от южной окраины с. Донского, в районе км 38/285 а/д Ставрополь – Ростов-на-Дону | - | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник «Труновский – 1» | эпоха бронзы-средневековье. | 2,5 км на северо-восток от юго-восточной окраины с. Труновское и в 3,8 км на юго-запад от юго-западной окраины д. Кирова (228,6) | КСП "Родина" | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник "Невдахин-1" | эпоха бронзы-средневековье. | 1,5 км юго-восточнее южного края с. Безопасное и 1,9 км северо-восточнее п. Эммануэлевский | колхоз им. Горького | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник "Ильинский-1" | эпоха бронзы-средневековье. | 3,7 км юго-юго-западнее х. Ильинский и 1,1 км северо- северо-восточнее пункта | СХП ТОО "Мелиоратор" | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник "Развильное-1" | эпоха бронзы-средневековье. | 4,3 км северо-западнее- западнее пункта триангуляции (154,7) и 4,6 км юго- восточнее-восточнее пункта триангуляции (124,3) | АО "Предприятие "Волна" | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |
|  | Курганный могильник "Развильное-2" | эпоха бронзы-средневековье. | 6,3 км юго-юго-западнее пункта триангуляции (154,7) и 3 км юго-восточнее пункта триангуляции (124,3) | КСП "Терновский" | распахивается | Представляет научную, историческую и культурную ценность. |

## Приложение № 5

к генеральному плану

Труновского муниципального округа Ставропольского края

от  15 февраля 2022 г.  № 9

Градостроительные ограничения и режимы использованя территории

по функциональным зонам Труновского муниципального округа Ставропольского края

| Виды зон с особыми условиями использования территории | Ограничение в использовании земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами; - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; - организации дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата. Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а так же с учётом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: - предприятия первого класса – 1 000 м; - предприятия второго класса – 500 м; - предприятия третьего класса – 300 м; - предприятия четвертого класса – 100 м; - предприятия пятого класса – 50 м. Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих предприятий на основании данных, полученных только расчётным путём. Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. |
| Санитарный разрыв линий железнодорожного транспорта | Величина санитарного разрыва при проектировании устанавливается в соответствии с санитарными правилами и нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами по организации грузовых перевозок и санитарно-эпидемиологическими правилами по организации пассажирских перевозок. В пределах санитарного разрыва запрещается размещение объектов для проживания людей. Существующие жилые и общественные здания, расположенные в зоне санитарного разрыва существующих железнодорожных линий с нарушениями требований СП 42.13330, подлежат сносу по мере их физического и морального износа. При использовании территории санитарного разрыва или какой-либо ее части для расширения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта устанавливаются изменения санитарного разрыва в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами и проведения при необходимости соответствующих мероприятий по обеспечению защиты от вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека. |
| Санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки | Размер санитарного разрыва регламентируется табл. 7.1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Расстояние составляет: - от фасадов жилых домов и торцов с окнами до: открытых автостоянок и паркингов вместимостью 10 и менее машино-мест – 10 м; вместимостью 11-50 машино-мест – 15 м; вместимостью 51-100 машино-мест – 25 м; вместимостью 101-300 машино-мест – 35 м; вместимостью свыше 300 машино-мест – 50 м; - от торцов жилых домов без окон до: открытых автостоянок и паркингов вместимостью 10 и менее машино-мест – 10 м; вместимостью 11-50 машино-мест – 10 м; вместимостью 51-100 машино-мест – 15 м; вместимостью 101-300 машино-мест – 25 м; вместимостью свыше 300 машино-мест – 35 м; - от территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта: открытых автостоянок и паркингов вместимостью 10 и менее машино-мест – 25 м; вместимостью 11-50 машино-мест – 50 м; вместимостью 51-100 машино-мест – 50 м; вместимостью 101-300 машино-мест – 50 м; вместимостью свыше 300 машино-мест – 50 м; - территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки): открытых автостоянок и паркингов вместимостью 10 и менее машино-мест – 25 м; вместимостью 11-50 машино-мест – 50 м; вместимостью 51-100 машино-мест – по расчетам; вместимостью 101-300 машино-мест – по расчетам; вместимостью свыше 300 машино-мест – по расчетам. |
| Санитарный разрыв магистральных трубопроводов углеводородного сырья | Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложении 1-6 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |
| Санитарный разрыв компрессорных установок |  |
| Санитарный разрыв линий электропередачи | В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: - 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ; - 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ; - 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ; - 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. |
| Охранная зона нефтепроводов | Согласно СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны; - вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; - вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны; - вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 м во все стороны; - вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны. |
| Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения | Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей (с изменениями на 17 мая 2016 года)» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (с изменениями на 15 июля 2019 года)» охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются: а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны; б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода; в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны; г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны; д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны; е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. |
| Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) | Действующие правила по определению охранной зоны для ЛЭП определены согласно постановлению №160 правительства РФ от 24 февраля 2009 года. И в общем случае гласят, что охранной зоной для воздушной ЛЭП является вертикальная плоскость на заданном расстоянии от крайних проводов силовой линии. Само же расстояние меняется в зависимости от мощности линии. Для воздушных линий в зависимости от мощности они будут составлять: - до 1 кВт – до 12 м; - 1-20 кВт – 10 м; - 35 кВт – 15 м; - 110 кВт – 20 м; - 150-220 кВт – 25 м; - 300-500 кВт – 30 м; - 750 кВт – 40 м; - 1150 кВт – 55 м. Если силовые линии проложены в границах населенных пунктов под тротуаром, то: до 1 кВт допустимая охранная зона от крайних проводов – 0,6 м до фундамента здания и 1 м до проезжей части. для линий свыше 1 и до 20 кВт – охранная зона составит 5 метров. В местах, где линии ЛЭП пересекают судоходные реки, охранная зона для них составит 100 метров. Для несудоходных рек охранные зоны не меняются. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). |
| Охранная зона линий и сооружений связи | Охранная зона силовых кабелей всех напряжения и кабелей связи от сети до фундамента здания или сооружения –0,6 м. - На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: - для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; - для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, относящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра; создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: - при высоте насаждений не менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); - вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи); все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ. 2. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров). 3. На трассах кабельных линий связи вне черты населенных пунктов устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации. 4. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 5. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего. 6. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты. 7. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи. 8. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации. 9. Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации. 10. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования. Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 11. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов. 12. Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, установленными владельцами сетей и средств связи. |
| Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 года № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий. Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений, размещенных на территории портов Российской Федерации, определяются по согласованию с администрацией портов с тем, чтобы не создавать помехи производственной деятельности, и с учетом перспектив развития портовых комплексов и объектов инфраструктуры морского и внутреннего водного транспорта. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. |
| Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения | 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. |
| Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Мероприятия по второму и третьему поясам: - Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. - Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. - Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. - Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Мероприятия по второму поясу: - Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. - Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |  |
| Санитарно-защитная полоса водоводов | - В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. - Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |
| Охранная зона объекта культурного наследия (временная) | Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. В пределах зоны запрещается: - строительство новых зданий и сооружений, кроме воссозданных на месте утраченных; - строительство зданий и сооружений, в том числе и временных с отступом от исторической линии застройки квартала; - устройство воздушных линий электропередач; - размещение крупногабаритных рекламных конструкций и вывесок; - размещение временных объектов, навесов, киосков и других объектов, которые не относятся к обеспечению жизнедеятельности и эксплуатации объекта культурного наследия; - использование территории и существующих зданий и сооружений для размещения пожароопасных и экологически вредных функций; - запрещается хозяйственная деятельность, за исключением работ, направленных на обеспечение сохранности памятников культурного наследия. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включённых в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест. Данное требование не применяется в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определённом лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом. Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечательного места и включённых в реестр, а также требования к её распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определённым пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. Временная зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности определена в радиусе 100 м зон памятников истории и культуры. (Приказ министерства культуры Ставропольского края № 42 от 18.04.2003 г.) До разработки и утверждения проектов зон охраны памятников археологии или карт-схем их расположения в порядке, установленном законодательством РФ и Ставропольского края в области охраны и использования памятников истории и культуры, установить следующие временные зоны охраны памятников археологии и границы их распространения в виде участков земли, ограниченных условными линиями, проходящими: - курганы высотой до 1 метра, диаметром до 50 метров – в радиусе 50 метров от основания кургана; - курганы высотой от 1 до 2 метров, диаметром до 70 метров – в радиусе 60 метров от основания кургана; - курганы высотой от 2 до 3 метров, диаметром до 100 метров – в радиусе 90 метров от основания кургана; - курганы высотой свыше 3 метров, диаметром более 100 метров – определяется индивидуально, но не менее 100 метров; - городища (укрепления), поселения (селища), могильники – в радиусе 100 метров от границ памятника, которые определяются индивидуально, по мере необходимости, методом закладки разведочных шурфов (скважин) и исходя из мощности культурного слоя на различных участках памятника. |
| Защитная зона объекта культурного наследия | Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. В соответствии с п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: - для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; - для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. Исторически ценные градоформирующие объекты, расположенные на территории зоны при проведении капитального ремонта или реконструкции, должны быть предварительно обследованы с целью выявления ценных архитектурных элементов, подлежащих сохранению при ремонте и реконструкции. Снос здания и сооружений, отнесённых к исторически ценным градоформирующим объектам возможен при согласовании с уполномоченным органом охраны памятников в случае аварийного или предаварийного состояния конструкций. |
| Водоохранная зона | Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; 3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. В границах водоохранных зон запрещается: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. Запрещено проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления и с пользованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ. Запрещено размещение дачных и садовоогородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и склоне прилегающих территорий более 3 градусов. Запрещено размещение производственных, складских и коммунальных объектов, объектов автотранспорта, автостоянок. Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель. Применяются ограничения, установленные для водоохранных зон. Наряду с ними запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
| Береговая полоса | Согласно п. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям соответствующих органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации. |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного ч. 8 ст. 26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. |

## Приложение № 6

к генеральному плану

Труновского муниципального округа Ставропольского края

от 15 февраля 2022 г.  № 9

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения  Труновского муниципального округа Ставропольского края

| Наименование автодороги | Месторасположение автодороги | Протяженность, км | Идентификационный номер автомобильной дороги. Категория дороги | Площадь покрытия, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Автомобилистов | с. Донское | 0,385 | 07254804-ОП-МП-001 | 2310 |
| ул. Вавилова | с. Донское | 0,977 | 07254804-ОП-МП-002 | 5862 |
| ул. Валькова | с. Донское | 2,337 | 07254804-ОП-МП-003 | 14022 |
| ул. Восточная | с. Донское | 0,356 | 07254804-ОП-МП-004 | 2136 |
| ул. Высоцкого | с. Донское | 0,714 | 07254804-ОП-МП-005 | 4284 |
| ул. Гагарина | с. Донское | 1,571 | 07254804-ОП-МП-006 | 9426 |
| ул. Глинная | с. Донское | 0,898 | 07254804-ОП-МП-007 | 5388 |
| ул. Горная | с. Донское | 0,771 | 07254804-ОП-МП-008 | 4626 |
| ул. Громакова | с. Донское | 0,580 | 07254804-ОП-МП-009 | 3480 |
| ул. Заводская | с. Донское | 0,769 | 07254804-ОП-МП-010 | 4614 |
| ул. Западная | с. Донское | 0,445 | 07254804-ОП-МП-011 | 2670 |
| ул. Зеленая | с. Донское | 0,528 | 07254804-ОП-МП-012 | 3168 |
| ул. Заречная | с. Донское | 0,120 | 07254804-ОП-МП-013 | 720 |
| ул. Индустриальная | с. Донское | 1,311 | 07254804-ОП-МП-014 | 7866 |
| ул. Кавказская | с. Донское | 0,573 | 07254804-ОП-МП-015 | 3438 |
| ул. Калинина | с. Донское | 1,386 | 07254804-ОП-МП-016 | 8316 |
| ул. Кольцевая | с. Донское | 0,371 | 07254804-ОП-МП-017 | 2226 |
| ул. Коммунальная | с. Донское | 0,518 | 07254804-ОП-МП-018 | 3108 |
| ул.Коммунистическая | с. Донское | 0,765 | 07254804-ОП-МП-019 | 4590 |
| ул. Кооперативная | с. Донское | 0,453 | 07254804-ОП-МП-020 | 2718 |
| ул. Комсомольская | с. Донское | 1,450 | 07254804-ОП-МП-021 | 8700 |
| ул. Комарова | с. Донское | 0,635 | 07254804-ОП-МП-022 | 3810 |
| ул. Красная | с. Донское | 2,224 | 07254804-ОП-МП-023 | 13344 |
| ул. Крестьянская | с. Донское | 4,380 | 07254804-ОП-МП-024 | 26280 |
| ул. Ленина | с. Донское | 4,220 | 07254804-ОП-МП-025 | 25320 |
| ул. Лермонтова | с. Донское | 0,900 | 07254804-ОП-МП-026 | 5400 |
| ул. Лесная | с. Донское | 0,284 | 07254804-ОП-МП-027 | 1704 |
| ул. Ломоносова | с. Донское | 0,362 | 07254804-ОП-МП-028 | 2172 |
| ул. Луговая | с. Донское | 0,229 | 07254804-ОП-МП-029 | 1374 |
| ул. Матросова | с. Донское | 0,534 | 07254804-ОП-МП-030 | 3204 |
| ул. Мира | с. Донское | 2,200 | 07254804-ОП-МП-031 | 13200 |
| ул. Московская | с. Донское | 4,542 | 07254804-ОП-МП-032 | 27252 |
| ул. Нагорная | с. Донское | 0,757 | 07254804-ОП-МП-033 | 4542 |
| ул. Невдахина | с. Донское | 0,356 | 07254804-ОП-МП-034 | 2136 |
| ул. Новоселов | с. Донское | 0,830 | 07254804-ОП-МП-035 | 4900 |
| ул. Октябрьская | с. Донское | 2,980 | 07254804-ОП-МП-036 | 17880 |
| ул. Павлова | с. Донское | 1,251 | 07254804-ОП-МП-037 | 7506 |
| ул. Партизанская | с. Донское | 3,572 | 07254804-ОП-МП-038 | 21432 |
| ул. Первомайская | с. Донское | 2,225 | 07254804-ОП-МП-039 | 13350 |
| ул. Подгорная | с. Донское | 2,300 | 07254804-ОП-МП-040 | 13800 |
| ул. Победы | с. Донское | 0,536 | 07254804-ОП-МП-041 | 3216 |
| ул. Пролетарская | с. Донское | 1,768 | 07254804-ОП-МП-042 | 10608 |
| ул. Пушкина | с. Донское | 0,353 | 07254804-ОП-МП-044 | 2118 |
| ул. Репина | с. Донское | 0,434 | 07254804-ОП-МП-045 | 2604 |
| ул. Садовая | с. Донское | 2,697 | 07254804-ОП-МП-046 | 16182 |
| ул. Светлая | с. Донское | 0,616 | 07254804-ОП-МП-047 | 3696 |
| ул. Северная | с. Донское | 1,123 | 07254804-ОП-МП-048 | 6738 |
| ул. Солнечная (от Труновской ТМО до объездной) | с. Донское | 3,000 | 07254804-ОП-МП-049 | 18000 |
| ул. Строителей | с. Донское | 2,680 | 07254804-ОП-МП-050 | 16080 |
| ул. Ставропольская | с. Донское | 1,570 | 07254804-ОП-МП-051 | 9420 |
| ул. Суворова | с. Донское | 0,613 | 07254804-ОП-МП-052 | 3678 |
| ул. Советская | с. Донское | 1,088 | 07254804-ОП-МП-053 | 6528 |
| ул. Тимирязева | с. Донское | 1,127 | 07254804-ОП-МП-054 | 6762 |
| ул. Л. Толстого | с. Донское | 0,204 | 07254804-ОП-МП-055 | 1224 |
| ул. Транспортная | с. Донское | 0,393 | 07254804-ОП-МП-056 | 2358 |
| ул. Трунова | с. Донское | 0,612 | 07254804-ОП-МП-057 | 3672 |
| ул. Титова | с. Донское | 1,048 | 07254804-ОП-МП-058 | 6288 |
| ул. Хоперская | с. Донское | 0,607 | 07254804-ОП-МП-059 | 3642 |
| ул. Юбилейная | с. Донское | 1,691 | 07254804-ОП-МП-060 | 10146 |
| пр.Дзержинского | с. Донское | 0,309 | 07254804-ОП-МП-061 | 1854 |
| пер.Асеева | с. Донское | 0,224 | 07254804-ОП-МП-062 | 1344 |
| пер.Атаманский | с. Донское | 0,331 | 07254804-ОП-МП-063 | 1986 |
| пер.Больничный | с. Донское | 0,260 | 07254804-ОП-МП-064 | 1560 |
| пер.Донской | с. Донское | 1,119 | 07254804-ОП-МП-065 | 6714 |
| пер.Дорожный | с. Донское | 0,935 | 07254804-ОП-МП-066 | 5610 |
| пер.Дружбы | с. Донское | 0,424 | 07254804-ОП-МП-067 | 2544 |
| пер.Королева | с. Донское | 0,153 | 07254804-ОП-МП-068 | 918 |
| пер.Казачий | с. Донское | 0,257 | 07254804-ОП-МП-069 | 1542 |
| пер. Малоштанова | с. Донское | 0,281 | 07254804-ОП-МП-070 | 1686 |
| пер.Мелиораторов | с. Донское | 0,255 | 07254804-ОП-МП-071 | 1530 |
| пер.Новый | с. Донское | 0,143 | 07254804-ОП-МП-072 | 858 |
| пер.Пионерский | с. Донское | 1,122 | 07254804-ОП-МП-073 | 6732 |
| пер. Правоегорлыкский | с. Донское | 0,281 | 07254804-ОП-МП-074 | 1686 |
| пер.Песочный | с. Донское | 0,166 | 07254804-ОП-МП-075 | 996 |
| пер.Рабочий | с. Донское | 0,995 | 07254804-ОП-МП-076 | 5970 |
| пер.Советский | с. Донское | 1,960 | 07254804-ОП-МП-077 | 11760 |
| пер.Свободный | с. Донское | 1,600 | 07254804-ОП-МП-078 | 9600 |
| пер.Совхозный | с. Донское | 0,420 | 07254804-ОП-МП-079 | 2520 |
| пер.Степной | с. Донское | 1,210 | 07254804-ОП-МП-080 | 7260 |
| пер.Узкий | с. Донское | 1,462 | 07254804-ОП-МП-082 | 8772 |
| пер.Черкаский | с. Донское | 0,257 | 07254804-ОП-МП-083 | 1542 |
| пер.Шестакова | с. Донское | 0,345 | 07254804-ОП-МП-084 | 2070 |
| пер.Школьный | с. Донское | 1,236 | 07254804-ОП-МП-086 | 7416 |
| пер.Южный | с. Донское | 0,869 | 07254804-ОП-МП-087 | 5214 |
| х. Невдахин | с. Донское | 2,609 | 07254804-ОП-МП-088 | 15654 |
| ул. Молодежная, х.Невдахин | с. Донское | 0,503 | 07254804-ОП-МП-089 | 3018 |
| ул. Ворошилова | с. Донское | 0,340 | 07254804-ОП-МП-090 | 2040 |
| ул. Ипатова | с. Безопасное | 1,351 | 072548023 –ОП-МП -001 | 8106 |
| пер. Степной | с. Безопасное | 0,300 | 07254 802 3 –ОП-МП -002 | 1800 |
| пер. Молодёжный | с. Безопасное | 0,509 | 07254 802 3 –ОП-МП -003 | 3054 |
| ул. Комсомольская | с. Безопасное | 1,800 | 07254 802 3-ОП-МП -004 | 10800 |
| ул. Колхозная | с. Безопасное | 0,336 | 07254 802 3-ОП-МП -005 | 2016 |
| пер. М. Горького | с. Безопасное | 0,348 | 07254 802 3-ОП-МП -006 | 2088 |
| ул. М. Горького | с. Безопасное | 0,495 | 07254 802 3- ОП-МП -007 | 2970 |
| ул. Верхняя | с. Безопасное | 1,895 | 07254 802 3- ОП-МП -008 | 11370 |
| ул. Комарова | с. Безопасное | 1,897, | 07254 802 3 –ОП-МП -009 | 11382 |
| ул. Садовая | с. Безопасное | 1,410, | 07254 802 3 –ОП-МП -010 | 8460 |
| ул. Ленина | с. Безопасное | 4,056 | 07254 802 3 –ОП-МП -011 | 24336 |
| ул. 60 лет Октября | с. Безопасное | 0,608 | 07254 802 3- ОП-МП -012 | 3648 |
| пер. Курганный | с. Безопасное | 0,554 | 07254 802 3- ОП-МП -013 | 3324 |
| ул. Трунова | с. Безопасное | 0,862 | 07254 802 3- ОП-МП -014 | 5172 |
| ул. Калинина | с. Безопасное | 0,480 | 07254 802 3 –ОП-МП -015 | 2880 |
| ул. Лермонтова | с. Безопасное | 0,607 | 07254 802 3- ОП-МП -016 | 3642 |
| ул. Промышленная | с. Безопасное | 1,116, | 07254 802 3 –ОП-МП -017 | 6696 |
| ул. Шпака | с. Безопасное | 1,300, | 07254 802 3 –ОП-МП -018 | 7800 |
| ул. Октябрьская | с. Безопасное | 0,785 | 07254 802 3 –ОП-МП -019 | 4710 |
| ул. Парковая | с. Безопасное | 1,368 | 07254 802 3 –ОП-МП -020 | 8208 |
| ул. Молодёжная | с. Безопасное | 0,496 | 07254 802 3 –ОП-МП -021 | 2976 |
| ул.30 лет Победы | с. Безопасное | 0,543 | 07254 802 3 –ОП-МП -022 | 3258 |
| ул. Новая | с. Безопасное | 0,463 | 07254 802 3 –ОП-МП -023 | 2778 |
| пер. Спортивный | с. Безопасное | 0,636 | 07254 802 3 –ОП-МП -024 | 3816 |
| пер. Почтовый | с. Безопасное | 0,120 | 07254 802 3 –ОП-МП -025 | 7200 |
| ул. Артезианская | с. Безопасное | 2,100 | 07254 802 3 –ОП-МП -026 | 12600 |
| пер. Северный | с. Безопасное | 0,390 | 07254 802 3 –ОП-МП -027 | 2340 |
| пер. Егорлыкский | с. Безопасное | 0,210 | 07254 802 3 –ОП-МП -028 | 1260 |
| ул. Ташлянская | с. Безопасное | 0,470 | 07254 802 3 –ОП-МП -029 | 2820 |
| ул. Гагарина | с. Безопасное | 0,667 | 07254 802 3 –ОП-МП -030 | 4002 |
| ул. Строительная | с. Безопасное | 0,830 | 07254 802 3 –ОП-МП -031 | 4980 |
| ул. Партизанская | с. Безопасное | 3,076 | 07254 802 3 –ОП-МП -032 | 18456 |
| ул. Пролетарская | с. Безопасное | 3,439, | 07254 802 3 –ОП-МП-033 | 20634 |
| ул. Ставропольская | с. Безопасное | 2,330 | 07254 802 3 –ОП-МП-034 | 1398 |
| ул. Егорлыкская | с. Безопасное | 1,570 | 07254 802 3 –ОП-МП -035 | 9420 |
| ул. Красноармейская | с. Безопасное | 3,813 | 07254 802 3 –ОП-МП -036 | 22878 |
| ул. Апанасенко | с. Безопасное | 1,747 | 07254 802 3 –ОП-МП -037 | 10482 |
| ул. Московская | с. Безопасное | 1,113 | 07254 802 3 –ОП-МП -038 | 6678 |
| Ул. Мостовая | с. Безопасное | 0,725 | 07254 802 3 –ОП-МП -039 | 4350 |
| Объезд села Безопасного | с. Безопасное | 2,775 | 07254 802 3 –ОП-МП -040 | 16650 |
| ул. Пионерская | с.Труновское | 0,900 | 07254 816-ОП-МП-001 | 5400 |
| Ул. Северная | с.Труновское | 0,600 | 07254 816-ОП-МП-002 | 3600 |
| Ул. Рабочая | с.Труновское | 1,700 | 07254 816-ОП-МП-003 | 10200 |
| Пер. Южный | с.Труновское | 0,780 | 07254 816-ОП-МП-004 | 4680 |
| Пер. Строительный | с.Труновское | 1,000 | 07254 816-ОП-МП-005 | 6000 |
| Ул. Гагарина | с.Труновское | 3,200 | 07254 816-ОП-МП-006 | 19200 |
| Пер. Пушкина | с.Труновское | 0,300 | 07254 816-ОП-МП-007 | 1800 |
| Пер. Фурманова | с.Труновское | 0,220 | 07254 816-ОП-МП-008 | 1320 |
| Ул. Мира | с.Труновское | 0,700 | 07254 816-ОП-МП-009 | 4200 |
| Пер. Школьный | с.Труновское | 0,500 | 07254 816-ОП-МП-010 | 3000 |
| Ул. Лермонтова | с.Труновское | 1,680 | 07254 816-ОП-МП-011 | 10080 |
| Ул. Мельничная | с.Труновское | 0,250 | 07254 816-ОП-МП-012 | 1500 |
| Ул. Ленина | с.Труновское | 1,200 | 07254 816-ОП-МП-013 | 7200 |
| Пл. Трунова | с.Труновское | 2,000 | 07254 816-ОП-МП-014 | 12000 |
| Пер. Пограничный | с.Труновское | 1,700 | 07254 816-ОП-МП-015 | 10200 |
| Ул. Партизанская | с.Труновское | 1,700 | 07254 816-ОП-МП-016 | 10200 |
| Ул. Зольская | с.Труновское | 2,050 | 07254 816-ОП-МП-017 | 12300 |
| пер. Садовая | с.Труновское | 0,700 | 07254 816-ОП-МП-018 | 4200 |
| Пер. Славный | с.Труновское | 0,320 | 07254 816-ОП-МП-019 | 1920 |
| Пер. Учительский | с.Труновское | 0,530 | 07254 816-ОП-МП-001 | 3180 |
| Пл. Свободы | с.Труновское | 0,950 | 07254 816-ОП-МП-002 | 5700 |
| Ул. Пролетарская | с.Труновское | 3,000 | 07254 816-ОП-МП-003 | 18000 |
| Ул. Флотская | с.Труновское | 1,500 | 07254 816-ОП-МП-004 | 9000 |
| Ул. Кооперативная | с.Труновское | 1,500 | 07254 816-ОП-МП-005 | 9000 |
| Ул. Колхозная | с.Труновское | 2,000 | 07254 816-ОП-МП-006 | 12000 |
| Пер. Комсомольский | с.Труновское | 2,000 | 07254 816-ОП-МП-007 | 12000 |
| Ул. Майская | с.Труновское | 1,000 | 07254 816-ОП-МП-008 | 6000 |
| Ул. 40 лет Победы | с.Труновское | 0,400 | 07254 816-ОП-МП-009 | 2400 |
| Подъезд к МТФ | с.Труновское | 0,400 | 07254 816-ОП-МП-010 | 2400 |
| Подъезд к мехтоку | с.Труновское | 1,800 | 07254 816-ОП-МП-011 | 10800 |
| Объездная села Труновское с ориентирами от трассы Донское - Кирова до трассы Труновское - Ключевское | с.Труновское | 2,600 | 07254 816-ОП-МП-012 | 15600 |
| Подъезд к маслозаводу от а/д Труновское - поелок им.Кирова | с.Труновское | 3,000 | 07254 816-ОП-МП-013 | 18000 |
| Ул. Ленина | с.Труновское | 5,558 | 07254 816-ОП-МП-014 | 33348 |
| К мельнице | с.Труновское | 0,317 | 07254 816-ОП-МП-015 | 1902 |
| Ул. Лермонтова | с.Труновское | 1,000 | 07254 816-ОП-МП-016 | 6000 |
| Ул. Терновская | с.Труновское | 3,330 | 07254 816-ОП-МП-017 | 19980 |
| Ул. Кузнечная | с.Труновское | 0,998 | 07254 816-ОП-МП-018 | 5988 |
| а/ дул. Садовая | с. Новая-Кугульта | 1,700 | 07-254-810 ОП МП 001 | 10200 |
| а/ д. ул. Трунова | с. Новая- Кугульта | 0,890 | 07-254-810 ОП МП 002 | 5340 |
| а/д. Переулок | с. Новая-Кугульта | 0,111 | 07-254-810 ОП МП 003 | 666 |
| ул. Комарова | с. Подлесное | 1,000 | 07-254-813 ОП МП-001 | 6000 |
| Объезд с.Подлесного (ул.Ленина, часть ул.Заречной) | с. Подлесное | 3,900 | 07-254-813 ОП МП-002 | 23400 |
| Ул. Гагарина | с. Подлесное | 0,356 | 07-254-813 ОП МП-003 | 2136 |
| Ул. Южная | с. Подлесное | 0,350 | 07-254-813-ОП МП-004 | 2100 |
| Ул. Трунова | с. Подлесное | 0,528 | 07-254-813-ОП МП-005 | 3168 |
| Ул. Молодежная | с. Подлесное | 0,540 | 07-254-813-ОП МП-006 | 3240 |
| Ул.Пинчукова | с. Подлесное | 0,510 | 07-254-813-ОП МП-007 | 3060 |
| Ул. Октябрьская | с. Подлесное | 2,700 | 07-254-813-ОП МП-008 | 16200 |
| Проезд мехток-эл.подстанция | с. Подлесное | 1,424 | 07-254-813-ОП МП-009 | 8544 |
| Ул. Садовая | с. Подлесное | 1,515 | 07-254-813-ОП МП-010 | 9090 |
| Ул. Пушкина | с. Подлесное | 0,545 | Земельный участок | 3270 |
| Ул. Зеленая | с. Подлесное | 1,836 | Земельный участок | 11016 |
| Ул. Первомайская | с. Подлесное | 0,452 | Земельный участок | 2712 |
| ул. Новая | пос. им.Кирова | 0,450 | 07-654-407 ОП МП | 2700 |
| ул. 60 лет Октября | пос. им.Кирова | 0,655 | 07-654-407 ОП МП | 3930 |
| ул. Комарова | пос. им.Кирова | 0,548 | 07-654-407 ОП МП | 3288 |
| ул. 50 лет Октября | пос. им.Кирова | 0,670 | 07-654-407 ОП МП | 4020 |
| Проезд к школе | пос. им.Кирова | 0,440 | 07-654-407 ОП МП | 2640 |
| ул. Ленина | пос. им.Кирова | 0,870 | 07-654-407 ОП МП | 5220 |
| ул. Кирова | пос. им.Кирова | 0,570 | 07-654-407 ОП МП | 3420 |
| Объездная улица | пос. им.Кирова | 2,960 | 07-654-407 ОП МП | 17760 |
| ул. Садовая | пос. им.Кирова | 0,200 | 07-654-407 ОП МП | 1200 |
| ул. 40 лет Победы | пос. им.Кирова | 0,253 | 07-654-407 ОП МП | 1518 |
| ул. Кооперативная | пос. им.Кирова | 0,912 | 07-654-407 ОП МП | 5472 |
| ул. Советская | пос. им.Кирова | 0,363 | 07-654-407 ОП МП | 2178 |
| а/д. возле пекарни | пос. им.Кирова | 0,205 | 07-654-407 ОП МП | 1230 |
| ул. Звездная | пос. им.Кирова | 0,450 | 07-654-407 ОП МП | 2700 |
| ул. Южная | пос. им.Кирова | 1,420 | 07-654-407 ОП МП | 8520 |
| ул. Шоссейная | пос. им.Кирова | 1,070 | 07-654-407 ОП МП | 6420 |
| а/д. Летний Лагерь | пос. им.Кирова | 0,510 | 07-654-407 ОП МП | 3060 |
| ул. Спортивная | пос. им.Кирова | 0,371 | 07-654-407 ОП МП | 2226 |
| ул. Молодежная | пос. им.Кирова | 0,266 | 07-654-407 ОП МП | 1596 |
| ул. Луговая пос. Нижняя Терновка | пос. им.Кирова | 0,297 | 07-654-407 ОП МП | 1782 |
| ул. Мира п. Нижняя Терновка | пос. им.Кирова | 0,579 | 07-654-407 ОП МП | 3474 |
| ул. 50 лет Октября п. Сухой Лог | пос. им.Кирова | 0,278 | 07-654-407 ОП МП | 1668 |
| Труновское-Ключевское |  | 22,000 | 07254ОПМР-001 | 132000 |
| Труновское-Новая Кугульта |  | 18,750 | 07254ОПМР-002 | 112500 |
| Подъезд к селу М. Кугульта |  | 5,200 | 07254ОПМР-003 | 31200 |
| Подъезд к селу Н.Кугульта а/д «Безопасное-Подлесное» |  | 7,573 | 07254ОПМР-004 | 45438 |
| Рябухин-Безопасное |  | 11,000 | 07254ОПМР-005 | 66000 |
| Поселок им.Кирова- пос.Сухой Лог |  | 7,600 | 07254ОПМР-006 | 45600 |
| Пос. им Кирова-Правоегорлыкский |  | 16,000 | 07254ОПМР-007 | 96000 |
| Труновское-Безопасное |  | 14,347 | 07254ОПМР-008 | 86082 |

К пашне не относятся участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами сельскохозяйственных культур не более 2-3 лет, распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы (ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) Земли. Термины и определения).

Задачи проекта генерального плана Труновского муниципального округа сформулированы с учетом Технического задания на выполнение научно-исследовательской работы и с соблюдением требований ГрК РФ

Часть 5.2 статьи 9, пункт 1, части 7, статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Утверждены постановлением Администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 29.09.2021 № 882-п

Закон Ставропольского края от 31.01.2020 г. № 14-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Труновского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Труновского района Ставропольского края»

Научно-исследовательская работа: «Внесение изменений в схему территориального планирования Ставропольского края». Том 2. Материалы по обоснованию. Книга 1. Концепция пространственного (градостроительного) планирования Ставропольского края. Концепция Ставропольской агломерации. Концепция агломерации КМВ. – Ставрополь, 2017. – С. 119-121

Научно-исследовательская работа: «Внесение изменений в схему территориального планирования Ставропольского края». Том 2. Материалы по обоснованию. Книга 1. Концепция пространственного (градостроительного) планирования Ставропольского края. Концепция Ставропольской агломерации. Концепция агломерации КМВ. – Ставрополь, 2017. – С. 278.

Научно-исследовательская работа: «Внесение изменений в схему территориального планирования Ставропольского края». Том 2. Материалы по обоснованию. Книга 1. Концепция пространственного (градостроительного) планирования Ставропольского края. Концепция Ставропольской агломерации. Концепция агломерации КМВ. Приложение 8. – Ставрополь, 2017. – С. 354-355.

Атлас состояния минерально-сырьевой базы Ставропольского края. – Ставрополь, 2008. – 123 с.

Клюшин П. В. Антропогенная деградация территории Ставропольского края / П. В. Клюшин, А.Н. Марьин // Юг России: экология, развитие. – 2011. – № 3. – С. 104.

Активность оползневых зон Ставропольской возвышенности / Разумов В.В., Висхаджиева К.С., Разумова Н.В., Скрипчинский А.В. – 2020.

Климат Труновского муниципального округа. Данные с сайта meteoblue.com

Климат Труновского муниципального округа – https://www.meteoblue.com/ru/

Почвенно-географическое районирование СССР, – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962 – 422 с.

Атлас земель Ставропольского края. – М.: Изд-во ООО «ДИ ЭМ БИ», 2000. – 114 с.

Атлас состояний минерально-сырьевой базы Ставропольского края. – Ставрополь: ООО «ГеоВодИнформ», 2008.

Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (с 1 января 2022 г – в соответствии с: Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19»).

Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу stavstat.gks.ru

Данные администрации Труновского муниципального округа

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Данные администрации Труновского муниципального округа

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Рассчитано по: Рождаемость, смертность и естественный прирост населения, www: docviewer.yandex.ru; Коэффициенты по родившимся и умершим в Cтавропольском крае за 2015-2020 годы, www.stavstat.gks.ru

Рассчитано по данным Администрации Труновского муниципального округа

Рассчитано по: Родившиеся живыми по очерёдности рождения по городским и муниципальным

округам Ставропольского края за 2020 год; stavstat.gks.ru

Браки и разводы в Российской Федерации www: docviewer.yandex.ru; Коэффициенты браков и разводов по Ставропольскому краю за 2015-2020 годы, на 1000 человек населения stavstat.gks.ru

Рассчитано по: Общие итоги миграции населения Российской Федерации; docviewer.yandex.ru; Основные потоки миграции населения территорий края за 2020 год; stavstat.gks.ru; Данные Администрации Труновского муниципального округа

Рассчитано по данным Администрации Труновского муниципального округа

Рассчитано по: Основные потоки миграции населения территорий края за 2020 год; stavstat.gks.ru

Рассчитано по: Распределение населения РФ по возрастным группам; docviewer.yandex.ru; Численность населения по полу и возрасту на начало 2020 года. Ставропольский край; stavstat.gks.ru; Данные Администрации Труновского муниципального округа

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года

Составлено на основе: Паспорт социально-экономического положения Труновского муниципального округа за 2005, 2010-2019 годы: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 30 с.

Составлено на основе: Статистическая информация о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов Ставропольского края – режим доступа: https://stavstat.gks.ru/folder/34671 (дата обращения 26.09.21).

Составлено по: Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – режим доступа: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 26.09.21)

Там же (дата обращения 26.09.21).

Составлено по: Данные по формам статистической налоговой отчетности муниципальных образований Ставропольского края – режим доступа: https://www.nalog.ru/rn26/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения 26.09.21)

Составлено на основе Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – режим доступа: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 26.09.21).

Там же (дата обращения 26.09.21).

Там же (дата обращения 26.09.21).

Составлено на основе Паспорт социально-экономического положения Труновского муниципального округа за 2005, 2010-2019 годы: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 30 с.

Составлено по: Паспорт социально-экономического положения Труновского муниципального округа за 2005, 2010-2019 годы: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 30 с.

Там же

Составлено на основе: Паспорт социально-экономического положения Труновского муниципального округа за 2005, 2010-2019 годы: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 30 с.

Составлено на основе Статистическая информация о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов Ставропольского края – режим доступа: https://stavstat.gks.ru/folder/34671 (дата обращения 26.09.21).

Там же (дата обращения 26.09.21).

Составлено по: Статистическая информация о социально-экономическом положении городских округов и муниципальных районов Ставропольского края – режим доступа: https://stavstat.gks.ru/folder/34671 (дата обращения 26.09.21).

Составлено по: Паспорт социально-экономического положения Труновского муниципального округа за 2005, 2010-2019 годы: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 30 с.

Составлено на основе Статистический ежегодник Ставропольский край. 2020: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 267 с.

Составлено на основе Статистический сборник Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 годы. 2020: стат. сб. /Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2020. – 68 с.

Составлено на основе Статистический ежегодник Ставропольский край. 2020: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 267 с.

Составлено по: Паспорт социально-экономического положения Труновского муниципального округа за 2005, 2010-2019 годы: стат. сб. / Северо-Кавказстат. – Ставрополь, 2020. – 30 с.

Составлено на основе Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – режим доступа: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 26.09.21).

Составлено на основе Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – режим доступа: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 26.09.21).

Составлено на основе Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – режим доступа: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 26.09.21).

Составлено на основе Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС). – режим доступа: https://rosstat.gov.ru/emiss (дата обращения 26.09.21).

Федеральная служба государственной статистики по Ставропольскому краю и данные отдела образования администрации Труновского муниципального округа, 2019, 2020 гг.

Федеральная служба государственной статистики по Ставропольскому краю, 2021 г.

Данные ГБУЗ СК «Труновская РБ» и территориальных управлений Труновского муниципального округа, 2021 г

1) Белая книга. Отчет о деятельности здравоохранения Ставропольского края / Медицинский информационно-аналитический центр. – Ставрополь – 2020.

2) Данные ГБУЗ СК «Труновская РБ».

Основные показатели развития системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Ставропольском крае // Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Труновский комплексный центр социального обслуживания населения», 2020 г.

1) Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 гг. Статистический сборник/Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 7 с.;

2) Федеральная служба государственной статистики по Ставропольскому краю, 2021 г.

3) Территориальные управления Труновского муниципального округа, 2021 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 гг. Статистический сборник/Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 20 с.

Данные территориальных управлений Труновского муниципального округа, 2021 г.

Данные территориальных управлений Труновского муниципального округа, 2021 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 гг. Статистический сборник / Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 23 с.

Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 гг. Статистический сборник/Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 22-24 с.

1) Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 гг. Статистический сборник/Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 33 с.

2) Данные территориальных управлений Труновского муниципального округа, 2021 г.

1) Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2019 гг. Статистический сборник / Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 30 с.

2) Данные территориальных управлений Труновского муниципального округа, 2021 г.

Статистический ежегодник. Статистический сборник / Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу. – Ставрополь – 2020 – 159 с.

База данных муниципальных образований Ставропольского края за 2020 г.

Там же

Там же

Данные администрации Труновского муниципального округа

База данных муниципальных образований

Жилищно-коммунальное хозяйство в Ставропольском крае за 2010-2020 годы. Стат. сб. /Северо-Кавказстат. - Ставрополь, 2021. – 68 с.

Доклад о состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2020 году, 2021 г.

Лесной план Ставропольского края, 2020 г.

Лесной план Ставропольского края, 2020 г.

Территориальная схема обращения с отходами в Ставропольском крае, 2021 г.

Территориальная схема обращения с отходами в Ставропольском крае, 2021 г.

Территориальная схема обращения с отходами в Ставропольском крае, 2021 г.

Составлено на основе табл. 4.2 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Георгица, И.М. Специфика городского экологического каркаса // Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 2 – Том III (Естественные науки). – С. 133-136.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 февраля 2016 года №132н «О Требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения»

– Составлено по СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Таблица составлена на основе проведения экспертной оценки

СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

П. 5.18 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Приложение к Правилам определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».

СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75

Территориальная схема обращения с отходами в Ставропольском крае, 2021 г.

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий».

Паспорт безопасности Труновского муниципального округа Ставропольского края

Паспорт безопасности Труновского муниципального округа Ставропольского края

Паспорт безопасности Труновского муниципального округа Ставропольского края

Генеральная схемы очистки территорий населенных пунктов Труновского муниципального округа Ставропольского края (утверждена постановлением администрации 20.08.2021 г. №799 п)

Источник: Министерство экономического развития Ставропольского края. Государственные программы Ставропольского края. – [Электронный ресурс]: http://stavinvest.ru/work/sub19/sub93/the-state-program-in-stavropol-region-in-the-years-2019-2024